- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：新疆环丰新材料有限责任公司年产10000吨玻璃纤维棉项目

建设单位（盖章）：新疆环丰新材料有限责任公司

编制日期：               2024年5月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 新疆环丰新材料有限责任公司年产10000吨玻璃纤维棉项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2309-650421-04-01-842804 |  |  |
| 建设地点 | 新疆维吾尔自治区吐鲁番市鄯善县柯克亚路以东、兰新线以北 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3061 玻璃纤维及制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业58.玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造306 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 鄯善县发展和改革委员会（鄯善县粮食和物资储备局） | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2309202335650400000501 |
| 总投资（万元） | 5000 | 环保投资（万元） | 153 |
| 环保投资占比（%） | 3.06 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 20000m2 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | - 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1 产业政策符合性 - 根据国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目为火焰吹喷法玻璃纤维棉制造，属于高碱玻璃纤维棉，不属于鼓励类、限制类和淘汰类项目，为允许建设项目，符合产业政策。 2023年9月20日鄯善县发展和改革委员会（鄯善县粮食和物资储备局）予以备案，项目代码为2309-650421-04-01-842804。 2 与《鄯善县国土空间总体规划》（2021-2035）征求意见稿符合性分析 根据《鄯善县国土空间总体规划》（2021-2035）征求意见稿，鄯善县城镇职能划分为综合性、工矿型、农贸型三类，提升鄯善县中心城区综合服务功能，做强东西两翼副中心城镇，小城镇向特色化、差异化发展。综合型分布在中心城区、鲁克沁镇，工矿型分布在火车站镇、七克台镇、迪坎镇，农贸型分布在连木沁镇、辟展镇、达浪坎乡、吐峪沟乡、东巴扎乡、园艺场。 鄯善县现代化产业体系，构建“4+3+2”的县域产业体系，实现产业基础高级化、产业链现代化、价值链高端化。重点发展：硅基新材料、石材及新型材料、钢铁及装备制造、石油化工产业；重点培育：煤炭煤化工、新能源以及农林畜农产品及加工；品牌提升：旅游康养及葡萄酒制造。 本项目位于鄯善县，新建超细玻璃纤维棉建设项目，属于建材类，符合《鄯善县国土空间总体规划》（2021-2035）。 3与《新疆生态环境保护“十四五”规划》符合性分析 根据《新疆生态环境保护“十四五”规划》要求：推进产业转型升级。坚持高质量发展与严格环境准入标准相结合，坚持淘汰落后与鼓励先进相结合，支持产业发展向产业链中下游、价值链中高端迈进，坚持推进产业结构优化调整。全力推动节能环保产业发展，引导产业向绿色生产、清洁生产、循环生产转变，加快推进产业转型升级。支持企业实施智能化改造升级，推动石油开采、石油化工、煤化工、有色金属、钢铁、焦化、建材、农副产品加工等传统产业的重点企业改进工艺、节能降耗、提质增效，促进传统产业绿色化、智能化、高端化发展。 本项目属于建材类项目，采用火焰喷吹法制造玻璃纤维棉，使用已脱硫的焦炉煤气，使用先进的加工技术和装备，符合《新疆生态环境保护“十四五”规划》。 4与《自治区生态环境分区管控方案和七大片区管控要求》（新环环评发〔2021〕162号）符合性分析 根据《自治区生态环境分区管控方案和七大片区管控要求》（新环环评发〔2021〕162号），自治区层面确定优先保护、重点管控、一般管控单元的总体生态环境管控要求。同时，按照《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》，全区划分为七大片区，包括北疆北部（塔城地区、阿勒泰地区）、伊犁河谷、克奎乌-博州、乌昌石、吐哈、天山南坡（巴州、阿克苏地区）和南疆三地州片区，本项目所在区域位于吐哈片区。 本项目所在区域位于一般管控单元，本项目与一般管控单元管控要求相符性分析详见表1-1。 表1-1 本项目与新环环评发〔2021〕162号文相符性分析 管控单元类别; 管控要求; 本项目; 相符性. A7一般管控单元; A7.1空间布局约束; 【A7.1-1】限制进行大规模高强度工业化城镇化开发，严格控制金属冶炼、石油化工、焦化等“高污染、高环境风险产品”工业项目，原则上不增加产能，现有“高污染、高环境风险产品”工业项目持续削减污染物排放总量并严格控制环境风险。原则上禁止建设涉及一类重金属、持久性有机污染物排放的工业项目。建立集镇居住商业区、耕地保护区与工业功能区等集聚区块之间的防护带。严格执行畜禽养殖禁养区规定，根据区域用地和消纳水平，合理确定养殖规模。加强基本农田保护，严格限制非农项目占用耕地。; 本项目不属于“高污染、高环境风险产品”项目；本项目不涉及重金属、持久性有机污染物。; 符合. A7.2污染物排放管控; 【A7.2-1】落实污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。加强农业面源污染治理，严格控制化肥农药施加量，逐步削减农业面源污染物排放量。; 本项目为玻璃纤维棉建设项目，不设总量控制指标。; 符合. A7.3环境风险防控; 【A7.3-1】加强生态公益林保护与建设，防止水土流失。禁止向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的尾矿、矿渣等。加强农田土壤、灌溉水的监测及评价，对周边或区域环境风险源进行评估。; 本项目危险废物废机油在危废暂存库暂存，定期交由有资质单位处置。; 符合. A7.4资源利用要求; 【A7.4-1】实行水资源消耗总量和强度双控，推进农业节水，提高农业用水效率。优化能源结构，加强能源清洁利用。; 本项目用水量较小。设备冷却水循环使用。; 符合. 5 与鄯善县“三线一单”符合性分析 根据《吐鲁番市“三线一单”生态环境分区管控方案》（吐政办〔2021〕24号）划分管控单元，吐鲁番市共划定环境管控单元64个，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。 根据吐鲁番市环境管控单元图，本项目位于吐鲁番市鄯善县，所在区域属于一般管控单元范围内（详见图1-1）。 生态保护红线：本项目位于吐鲁番市鄯善县，项目周边无国家公园、自然保护区、风景名胜区环境敏感区分布，不属于生态保护红线范围。 环境质量底线：①废气：本项目运营期产生的投料、搅拌混合颗粒物采用“布袋除尘器+15m排气筒”处理；窑炉废气采用“布袋除尘器+SCR脱硝+15m排气筒”处理；喷吹废气产生量较小，无组织排放；集棉废气采用“水幕除尘喷淋+网笼沉降”处理；食堂油烟采用油烟净化器。②废水：设备冷却水循环使用；生活污水经新建化粪池处理后运至鄯善县园区污水处理厂处理。③噪声：选用低噪声设备，安装基础减振垫，定期保养设备。④固体废物：废包装材料收集后定期外售废品收购站；废玻璃丝回用作原料；废玻璃棉渣、不合格产品收集后作为管道或墙体保温材料外售；除尘灰回用作原料；废布袋由厂家回收处置；废机油在危废暂存库暂存，定期交由有资质单位处置；生活垃圾由厂内垃圾箱收集后定期交由环卫部门处理。在采取相关环保措施后，项目对区域环境造成的不利影响较小，不会改变区域环境质量现状，因此，符合环境质量底线要求。 资源利用上线：本项目供水水源、供电电源由鄯善县太玺实业有限责任公司提供，用水水源及供电电源可靠，本项目资源消耗量相对于区域资源利用总量较小，符合资源利用上线要求。 生态环境准入清单：本项目位于鄯善县一般管控单元（管控单元编码为：ZH65042130004），与鄯善县环境管控单元生态环境准入清单符合性分析见表1-2。 表1-2 生态环境准入清单符合性分析 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 环境管控单元类别; 管控要求; 项目情况; 符合性. ZH65042130004; 鄯善县其他一般管控单元; 一般管控单元; 空间布局约束; 1.原则上禁止建设涉及一类重金属、持久性有机污染物排放的工业项目。 2.限制进行大规模高强度工业化、城镇化开发，严格控制金属冶炼、石油化工、焦化等“高污染、高环境风险产品”工业项目，原则上不增加产能。现有“高污染、高环境风险产品”工业项目持续削减污染物排放总量并严格控制环境风险。 3.推进新能源的开发和利用，鼓励发展风力发电和太阳能发电。 4.建立集镇居住商业区、耕地保护区与工业功能区等集聚区块之间的防护带。 5.严格执行畜禽养殖禁养区规定，根据区域用地和消纳水平，合理确定养殖规模。加强基本农田保护，严格限制非农项目占用耕地。; 本项目为玻璃纤维棉建设项目，不涉及重金属、持久性有机污染物；本项目不属于“高污染、高环境风险产品”工业项目。; 符合. 污染物排放管控; 1.加强农业面源污染治理，严格控制化肥农药施加量，逐步削减农业面源污染物排放量。 2.加强矿产资源开采的环境保护工作。; 本项目为玻璃纤维棉建设项目，不涉及农业面源污染、矿产资源开采。; 符合. 环境风险防控; 禁止向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的尾矿、矿渣等。加强农田土壤、灌溉水的监测及评价，对周边或区域环境风险源进行评估。; 本项目危险废物废机油在危废暂存库暂存，定期交由有资质单位处置。; 符合. 资源利用效率; 实行水资源消耗总量和强度双控，推进农业节水，提高农业用水效率。优化能源结构，加强能源清洁利用。; 本项目用水量较小。设备冷却水循环使用。; 符合. 6与《玻璃纤维行业规范条件》符合性分析 本项目产品为超细玻璃纤维棉，与《玻璃纤维行业规范条件》（中华人民共和国工业和信息化部公告 2020 年第30号）各项要求进行对比分析，详见表1-3。 表1-3 玻璃纤维行业规范条件符合性分析 项目; 规范条件要求; 本项目; 符合性. 建设布局; （一）项目应符合国家产业政策、土地利用规划，当地城乡建设规划和产业规划，以及相关环保、安全、能耗等规定，统筹资源、能源、环境、物流和市场等要素合理布局。鼓励玻璃纤维企业向具备能源、资源或市场优势的地区进行转移。; 本项目符合相关规划；本项目位于鄯善县工业园区附近，生产超细玻璃纤维棉，本项目供水、供电及燃料焦炉煤气均由本项目厂区附近的鄯善县太玺实业有限责任公司提供。; 符合. （二）新建和扩建玻璃纤维生产项目应在国家和地方规定的风景名胜区、生态功能保护区、自然保护区、文化遗产保护区、饮用水源保护区、基本农田保护区等区域以外。 企业厂房总体布局应符合《玻璃纤维工厂设计标准》（GB 51258）及《工业企业总平面设计规范》（GB 50187）。鼓励现有玻璃纤维企业进入工业园区，集聚发展。; 本项目不在国家和地方规定的风景名胜区、生态功能保护区、自然保护区、文化遗产保护区、饮用水源保护区、基本农田保护区等敏感区域； 本项目企业厂房总体布局符合《玻璃纤维工厂设计标准》（GB 51258）及《工业企业总平面设计规范》（GB 50187）。; 符合. （三）项目建设应符合产业结构调整指导目录要求，禁止新建和扩建限制类项目，依法彻底淘汰陶土坩埚玻璃纤维拉丝生产工艺与装备，鼓励发展高强、高模量、耐碱、低介电、高硅氧、可降解、异形截面、复合纤维（玻璃纤维与热塑性树脂复合）等高性能及特种玻璃纤维。; 本项目为超细玻璃纤维棉建设项目，根据《产业结构调整指导目录》（2024年本），属于允许建设项目，符合产业政策；本项目采用火焰喷次法制造玻璃纤维棉；本项目产品为超细玻璃纤维，属于高性能玻璃纤维。; 符合. 工艺技术与装备; （一）新建无碱玻璃纤维池窑法粗纱拉丝生产线（单丝直径>9微米）和无碱玻璃纤维池窑法细纱拉丝生产线（单丝直径≤9微米）,应符合产业结构调整指导目录要求。; 本项目属于高碱玻璃纤维棉。; 符合. （二）玻璃球窑生产线，鼓励采用先进的窑炉熔制工艺和保温节能技术，使用澄清剂应符合《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ 2）。 玻璃纤维代铂坩埚法拉丝生产线，鼓励采用分拉、大卷装，以及原料球、浸润剂及窑炉温度智能化集中控制系统等先进工艺和装备。 玻璃纤维池窑法拉丝生产线，鼓励采用纯氧燃烧、电助熔、余热利用、废丝回收利用、智能化生产与物流等先进工艺和装备。; 本项目采用蓄热式池窑生产玻璃料块；采用火焰喷吹法生产超细玻璃纤维棉，使用电助熔，产品单丝直径为0.4-4μm。; 符合. 产品质量与技术创新; （一）企业应建立完善的质量管理体系，配备质量检验机构和专职检验人员，实施质量管理体系认证。; 本项目设置质检设备，配备质量检验机构和专职检验人员。; 符合. （二）企业应加强入厂原材料检测，严控产成品质量，达到相关标准要求，鼓励建立产品追溯体系、完善的企业产品标准体系和售后服务管理体系。; 本项目生产的产品质量达到建材行业标准《微纤维玻璃棉》 （JC/T978-2012）的 要求。; 符合. （三）企业应提高自主研发和创新能力，积极建立企业技术中心、工程研究中心、重点实验室等研发机构，实施差异化、品牌化生产经营。. 环境保护; （一）企业应严格遵守环境保护法律法规，实施清洁生产，配备除尘、脱硫、脱硝、废水回收处理、废丝回收处理等环保设施；项目应严格执行环境影响评价制度和“三同时”制度。企业应依法申领排污许可证，并按证排污。; 本项目使用脱完硫的焦炉煤气，因此不配备脱硫环保设施，玻璃料块熔炉废气设置布袋除尘器+SCR脱硝+15m排气筒；玻璃纤维棉喷吹、集棉废气设置水幕喷淋除尘+网笼沉降处理；设备冷却水循环使用；废玻璃丝回用于生产；本项目严格执行环境影响评价制度和“三同时”制度；企业依法申领排污许可证。; 符合. （二）加强无组织排放控制。大气污染物排放应符合国家或地方污染物排放标准要求。; 本项目无组织废气喷吹、集棉废气污染物排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；食堂油烟符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）。; 符合. （三）玻璃纤维纱浸润剂废液应进行回收处理后循环利用，废水排放应符合国家和地方相关排放标准和限制要求。外排污水应达到《污水综合排放标准》（GB 8978）和所在地相关环境要求。; 本项目不涉及玻璃纤维纱浸润剂废液。生产废水循环使用，不外排；生活污水经化粪池处理后送至鄯善县园区污水处理厂处理。; 符合. （四）生产加工过程产生的废丝均应采取回收利用或深加工工艺实现无公害处理，不得采用填埋方式进行处置。; 本项目废玻璃棉渣外售；废玻璃丝回用于生产。; 符合. 能源消耗; （一）玻璃球窑生产线。无碱玻璃球单位综合能耗≤0.35吨标煤/吨球，中碱玻璃球单位综合能耗≤0.25吨标煤/吨球。; 本项目采用火焰喷吹法生产超细玻璃纤维棉，焦炉煤气消耗量1495.2万m3/a，耗电583.96万kWh，折合标煤9251.04吨。; 符合. （二）玻璃纤维代铂坩埚法拉丝生产线。无碱玻璃纤维单位综合能耗≤0.35吨标煤/吨纱（不含玻璃球生产环节能耗），高硅氧玻纤、低介电玻纤等高性能及特种玻璃纤维单位综合能耗≤1.2吨标煤/吨纱。. （三）玻璃纤维池窑法拉丝生产线。粗纱单位综合能耗≤0.4吨标煤/吨纱，单丝直径4至9微米的细纱≤0.6吨标煤/吨纱，高硅氧玻纤、低介电玻纤等高性能及特种玻璃纤维单位综合能耗≤1.0吨标煤/吨纱。 上述指标评定，按照《综合能耗计算通则》（GB/T 2589）执行。其中，新水、软化水、压缩空气、氧气等耗能工质消耗的能源，也要计入产品单位综合能耗。. 7选址合理性分析 （1）环境容量 项目所在片区交通便利、供水供电等设施齐全，项目的建设及运营对大气环境、水环境、声环境及生态环境的影响均不大，项目建设不会改变功能区现状。 （2）项目区环境特征及用地可行性 本项目为新建项目，项目运行过程中产生的主要污染物为颗粒物、NOX，经建造封闭式厂房、布袋除尘器、SCR脱硝、水幕喷淋、网笼沉降等措施处理后达标排放，因此不会对周边环境造成影响。 本项目不在水源保护区、居民集中区，基本农田保护区内，条件优越，厂址符合土地用途管理和功能要求，且交通十分便利。 （3）区域主导风向 区域年主导风向为西北风，大气污染物主要扩散至项目东南侧（项目区东南侧为空地），对周边环境影响较小。 项目建成后，“三废”污染可以控制在较小的程度，对周边环境影响较小，不会改变区域现有环境功能，从环保角度考虑，本项目选址是可行的。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、建设内容及规模 本项目位于新疆维吾尔自治区吐鲁番市鄯善县柯克亚路以东、兰新线以北，占地面积为20000m2，项目区东侧、北侧为鄯善县太玺实业有限责任公司，南侧、西侧为空地。项目地理位置图见图2-1，周边位置关系见图2-2，项目现场踏勘照片见图2-3。 项目拟建的主要内容有：玻璃料块生产车间，玻璃纤维棉生产车间，行政办公楼及宿舍,环保系统,循环水池，以及厂区内相应的道路、绿化、给排水、电气、消防等工程。项目总占地面积为20000m2。 本项目工程组成一览表见表2-1。 表2-1 项目组成一览表 工程 类别; 工程名称; 建设内容及规模; 备注. 主体 工程; 玻璃料块生产车间; 全封闭钢结构，四周采用钢板墙体全封闭，占地面积2441.69m2，主要由原料料仓、加料机、混合机、蓄热式池窑、供料机、成型机、玻璃料块堆场、配电间等组成。; 新建. 玻璃纤维棉生产车间; 全封闭钢结构，四周采用钢板墙体全封闭，占地面积2016.33m2，主要由玻璃料块料仓、拉丝胶辊、喷吹机组、收棉电机、打包机、封包机、质检设备等组成。; 新建. 辅助工程; 管理用房; 总占地面积为752.64m2，主要用于员工办公生活。; 新建. 循环水池; 建设1座循环水池，面积为300m2，用于设备冷却。; 新建. 化粪池; 建设1座化粪池，容积为60m3。; 新建. 危废暂存库; 建设1座危废暂存库（50m2），用于贮存废机油。; 新建. 公用 工程; 供电; 由市政电网接入。; 依托. 供暖; 冬季取暖采用电供暖。; 新建. 供水; 由鄯善县太玺实业有限责任公司提供。; 依托. 排水; 生活污水经化粪池处理后运至鄯善县园区污水处理厂处理。; 依托. 环保 工程; 废气; 施工期; 施工扬尘; 合理规划车辆运输路线，逸散性材料运输用苫布遮盖，同时采取场区洒水抑尘措施。; /. 施工机械废气、车辆运输尾气; 加强管理，各类机械及车辆均使用符合国家标准的燃料。; /. 运营期; 投料颗粒物; 采用引风机将含尘气体经管道引入搅拌混合工序的布袋除尘器处理。; /. 搅拌混合颗粒物; 经布袋除尘器处理后，通过15m排气筒排放。; /. 窑炉废气; 经布袋除尘器+SCR脱硝处理后，经15m排气筒排放。; /. 喷吹废气; 无组织排放。; /. 集棉废气; 水幕喷淋、网笼沉降处理。; /. 食堂油烟; 使用油烟净化器。; /. 废水; 施工期; 生活污水; 经化粪池处理后运至鄯善县园区污水处理厂处理。; /. 混凝土拌料废水; 设置沉淀池，沉淀处理后作为降尘用水回用。; /. 运营期; 设备冷却水; 设备冷却水循环使用。; /. 生活污水; 经化粪池处理后运至鄯善县园区污水处理厂处理。; /. 噪声; 施工期; 施工机械噪声; 合理安排施工时间，设备基础减振、隔声降噪措施。; /. 运营期; 机械噪声; 选用低噪声设备，安装基础减振垫，定期保养设备。; /. 固体废物; 施工期; 建筑垃圾; 尽量回用，不能回用的集中收集后运至相关部门指定地点统一处理。; /. 土石方; 全部回填，无弃土产生。; /. 生活垃圾; 由环卫部门统一收集后集中处置。; /. 运营期; 废包装材料; 收集后定期外售废品收购站。; /. 废玻璃丝; 回用作原料。; /. 废玻璃棉渣、不合格产品; 收集后作为管道或墙体保温材料外售。; /. 除尘灰; 回用作原料。; /. 废布袋; 厂家回收处置。; /. 废机油; 在危废暂存库暂存，定期交由有资质单位处置。; /. 生活垃圾; 在厂区内设置垃圾箱，收集后交由环卫部门处理。; /. 风险措施; 危废暂存库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行防渗设计，基础必须防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。; /. 依托工程; 供水; 鄯善县太玺实业有限责任公司用水来自市政管网，鄯善县太玺实业有限责任公司已建1座3000m3蓄水池，本项目用水为26.86m3/d，满足本项目用水需求。; /. 焦炉煤气; 鄯善县太玺实业有限责任公司产焦炉煤气产量为5840万Nm3/a，本项目焦炉煤气使用量为1870.2Nm3/a，依托可行。; /. - 主要产品及产能 - 本项目为玻璃纤维棉建设项目，项目建成后产品方案见表2-2。 - 表2-2 产品及产量一览表 - 产品名称; - 规格; - 产量（t/a）; - 包装方式. - 玻璃纤维棉; - 0.4-4μm超细玻璃纤维棉; - 10000; - 袋装. 3、项目主要设备 本项目主要设备情况见表2-3。 表2-3 主要设备一览表 4、原辅材料、动力消耗 序号; 设备名称; 功率; 型号与规格; 数量(台); 备注. 1; 混合机; 30kw; HQ1000; 1. 2; 配料系统; 21kw; 非标; 1. 3; 窑炉冷却风机; 45kw; 4-72-12C; 2; 一用一备. 4; 加料机; 2.2kw; 斜毯式WHBO845AIM; 1. 5; 熔炉; /; 蓄热式池窑; 1. 6; 供料机; 2.2KW; D53 型; 2. 7; 成型机; 2.5kw; 非标; 2. 8; 水泵; 11kw; 2. 9; 成品输送带; 3kw; 非标; 4. 10; 成品冷却风机; 7.5kw; 4-72-4.5A; 4; 料块用. 11; 化验室设备; /; 1. 12; 环保设备; 50kw; 1; 料块窑炉用. 13; 电动葫芦; 2.8kw; 3t; 1. 14; 罗茨风机; 132kw; L92wd; 1. 15; 漏板变压器; 2kw; GDL-6KVA; 36. 16; 拉丝胶辊; 0.55kw; 非标; 36. 17; 喷吹机组; 风速200-300m/s; 非标; 36. 18; 收棉电机; 0.75kw; 非标; 36. 19; 打包机; 5.5kw; MTDJ-15-D; 2. 20; 封包机; 5kw; YS-A2/B2; 2. 21; 自动称量; 1kw; 2. 22; 质检设备; /; 1. 23; 照明; 0.2kw; 5; LED 节能灯. 24; 离心风机; 300kw; 2. 25; 冷却水塔; 11kw; 1. （1）原辅材料用量情况 本项目主要原辅材料、能源消耗及产品情况见下表2-4。 表2-4 原料及能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 用量; 来源. 1; 石英砂; t/a; 5760; 外购. 2; 钠长石; t/a; 1420; 外购. 3; 方解石; t/a; 400; 外购. 4; 白云石; t/a; 1080; 外购. 5; 硼砂; t/a; 980; 外购. 6; 纯碱; t/a; 2050; 外购. 7; 焦炉煤气; 万Nm³; 1495.2; 焦炉脱硫煤气，由鄯善县太玺实业有限责任公司提供，鄯善县太玺实业有限责任公司焦炉煤气产量为5840万Nm³/a。本项目原料熔制工序焦炉煤气用量为280万Nm³/a，火焰喷吹工序用量为1215.2万Nm³/a. 8; 水; m3; 9401; 由鄯善县太玺实业有限责任公司提供. 9; 电; 万kWh; 583.96; 由市政电网接入. （2）项目主要原辅料理化性质 ①石英砂 石英砂（quartz sand）是石英石经破碎加工而成的石英颗粒。石英砂是一种坚硬、耐磨、化学性能稳定的硅酸盐矿物，其主要矿物成分是SiO2，石英砂的颜色为乳白色、或无色半透明状，硬度7，性脆无解理，贝壳状断口，油脂光泽，密度为2.65，堆积密度（1-20目为1.6~1.8），20-200目为1.5，其化学、热学和机械性能具有明显的异向性，不溶于酸，微溶于KOH溶液，熔点1750℃。 ②钠长石 钠长石一种常见的长石矿物，为钠的铝硅酸盐(NaAlSi3O8)。钠长石外观一般为白色、灰白色，硬度为6～6.5，密度为2.61～2.64 g/cm3，熔点为1100℃左右。自然界的钠长石矿物很难达到其理论值，长石化学组成越接近其理论值，说明长石越纯、质量越好。 钠长石在加热过程中，其理论熔点为1100℃。而天然钠长石矿，其熔点随化学组成不同而有所变化。 ③方解石 方解石是一种碳酸钙矿物，天然碳酸钙中最常见的就是它。因此，方解石是一种分布很广的矿物。方解石的晶体形状多种多样，它们的集合体可以是一簇簇的晶体，也可以是粒状、块状、纤维状、钟乳状、土状等等。敲击方解石可以得到很多方形碎块，故名方解。 ④白云石 白云石化学成分为CaMg(CO3)2，晶体属三方晶系的碳酸盐矿物。白云石的晶体结构与方解石类似，晶形为菱面体，晶面常弯曲成马鞍状，聚片双晶常见，多呈块状、粒状集合体。纯白云石为白色，因含其他元素和杂质有时呈灰绿、灰黄、粉红等色，玻璃光泽。三组菱面体解理完全，性脆。摩氏硬度3.5-4，比重2.8-2.9。 ⑤硼砂 硼砂化学名称为硼酸钠，别称月石。硼砂有十水四硼酸钠、五水四硼酸钠和无水四硼酸钠等产品。十水四硼酸钠又称焦硼酸钠，CAS号为[1303-96-4]，分子式为Na2B4O7·10H2O，分子量为381.37，系无色半透明结晶体或白色结晶粉末，单斜晶系。它无臭，味咸，易溶于水和甘油，不溶于乙醇和酸，水溶液呈弱碱性。其密度为1.73g/cm3，在干燥空气中风化。在高于56℃时，自溶液中析出五水盐；低于56℃时，则析出十水盐；加热至350～400℃，完全失水成为无水盐；加热至878℃，熔化为玻璃状物。 ⑥纯碱 纯碱又叫碳酸钠(Sodium Carbonate)，是一种无机化合物。化学式为Na2CO3，分子量105.99，但分类属于盐，不属于碱，国际贸易中又名苏打或碱灰。碳酸钠是一种白色粉末，无味无臭，易溶于水，水溶液呈强碱性，在潮湿的空气里会吸潮结块，部分变为碳酸氢钠。碳酸钠的制法有联合制碱法、氨碱法、路布兰法等，也可由天然碱加工精制。它是一种重要的无机化工原料，主要用于平板玻璃、玻璃制品和陶瓷釉的生产。还广泛用于生活洗涤、酸类中和以及食品加工等。 ⑦焦炉煤气 焦炉煤气，又称焦炉气，由于可燃成分多，属于高热值煤气，粗煤气或荒煤气。是指用几种烟煤配制成炼焦用煤，在炼焦炉中经过高温干馏后，在产出焦炭和焦油产品的同时所产生的一种可燃性气体，是炼焦工业的副产品。焦炉气是混合物，其产率和组成因炼焦用煤质量和焦化过程条件不同而有所差别，一般每吨干煤可生产焦炉气300~350m3（标准状态）。其主要成分为氢气（55%~60%）和甲烷（23%~27%），另外还含有少量的一氧化碳（5%~8%）、C2以上不饱和烃（2%~4%）、二氧化碳（1.5%~3%)、氧气(0.3%~0.8%))、氮气(3%~7%)。其中氢气、甲烷、一氧化碳、C2以上不饱和烃为可燃组分，二氧化碳、氮气、氧气为不可燃组分。 焦炉气为有毒和易爆性气体，空气中的爆炸极限为6%~30%。 5、总平面布置 本项目位于吐鲁番市鄯善县，本次项目用地规划约20000m2，本项目租用鄯善县太玺实业有限责任公司空闲场地（租地协议见附件4）。 按照生产及使用要求，将规划用地区域划分为位于厂区中部的玻璃纤维棉车间（1号车间）、位于厂区最北侧玻璃料块生产车间（2号车间）、位于厂区最南侧的宿舍楼和办公楼等。本项目总平面布置图见图2-4。 6、公用工程 6.1给水 本项目运营期间用水为生产用水和生活用水。生产、生活用水由鄯善县太玺实业有限责任公司提供。鄯善县太玺实业有限责任公司用水来自市政管网，鄯善县太玺实业有限责任公司已建1座3000m3蓄水池，本项目用水为26.86m3/d，满足本项目用水需求。 （1）生产用水 ①设备冷却水 本项目循环冷却水用水量为1.5m3/h（4200m3/a），冷却水补水量为设备冷却水总用水量的5%，冷却水补水量为0.075m3/h（210m3/a），设备冷却总用水量为211.425m3/a。 ②水幕喷淋系统用水 本项目共设有2套水幕喷淋系统，水幕除尘系统喷淋量为1L/min，则水幕除尘系统用水量为0.96m3 /d（336m3 /a）。 （2）生活用水 本项目劳动定员100人，生活用水参照《新疆维吾尔自治区行业用水定额》中用水定额通用值80L/(人·d)，则本项目生活用水量为8m3/d(2800m3/a)。 （3）绿化用水 本项目绿化面积约3200m2，根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》中的规定东疆区城市绿化600-700m3/亩•a，此处取650m3/亩•a，其中绿化用水按180天计算，则用水量为3120m3/a（17.3m3/d）。 6.2排水 （1）生产废水 本项目设备冷却循环水全部循环使用，不外排；水幕喷淋系统用水蒸发损耗，无废水排放。 （2）生活污水 本项目生活污水产生量以用水量的80%计，则生活污水产生量为6.4m3/d（2240m3/a）。 本项目给排水一览表见表2-5，水平衡图详见图2-5。 表2-5 项目给排水一览表 单位：m3/d 序号; 名称; 总用水量; 新鲜水量; 损耗量; 循环水量; 废水产生量; 废水排放量. 1; 设备冷却水; 12; 0.6; 0.6; 11.4; 0; 0. 2; 水幕喷淋系统用水; 0.96; 0.96; 0.96; 0; 0; 0. 3; 生活用水; 8; 8; 1.6; 0; 6.4; 6.4. 4; 绿化用水; 17.3; 17.3; 17.3; 0; 0; 0. 合计; 38.26; 26.86; 20.46; 11.4; 6.4; 6.4. 图2-5 水平衡图（单位：m3/d） 6.3供电 本项目用电由市政电网接入，可以满足项目用电需求。 6.4供暖 本项目冬季供热采用电供暖。 7、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员100人，共运行350天，作业制度为1班制，每班8小时。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 1、工艺流程简述 - 1.1 施工期工艺流程及产污环节分析 # 1.1.1施工期工艺流程分析 本项目施工期主要包括场地平整、基础工程、主体工程、装修工程及设备安装、工程验收等，施工期主要流程及产污途径见图2-6。 图2-6 施工期工艺流程及产污环节图 1.1.2施工期产污分析 # 废气 ①施工扬尘：主要来源于挖填土石方、地基处理等基础工程作业，以及厂房建设、建筑材料运输及装卸过程产生的扬尘； ②机械废气：主要来源于各类燃油动力机械施工作业时排出的各类燃油废气及运输车辆产生的废气。 # 废水 ①施工废水：主要来源于运输车辆产生冲洗废水以及混凝土养护过程中产生的废水等； ②生活污水：主要来源于施工人员产生生活污水。 # 噪声 主要来源于施工作业产生的机械噪声及交通噪声。 # （4）固废 ①建筑垃圾：主要来源于建（构）筑物产生的渣土、弃料等建筑垃圾； ②生活垃圾：主要来源于施工人员产生的生活垃圾。 1.2 运营期工艺流程分析 1.2.1玻璃料块生产工艺流程及产污 外购检验合格的玻璃料块生产原料（石英砂、纳长石、白云石、方解石、硼砂、纯碱）进入原料库堆存，等原料按配比自动称量后，投入蓄热式火焰池窑内进行加热熔化，熔化后的熔体经过澄清和均化，通过流液洞流入料道。料道通过高性能耐火材料加保温，采用蓄热式配烧焦化气，DCS自动温控系统，将料道中的玻璃液温度稳定的控制在生产所需的范围，温度波动范围±２℃，通过作业室流液洞流出，制块机成型制成玻璃料块，作为玻璃纤维棉生产原料。 玻璃料块生产工艺流程及产污环节图见图2-7。 图2-7 玻璃料块生产工艺流程及产污环节图 1.2.2玻璃纤维棉工艺流程 本项目采用火焰喷吹法工艺生产高性能玻璃纤维，以玻璃料块为原料。玻璃料块投入熔化炉，熔体从漏板流出，由胶辊拉丝机牵引形成一次纤维。吹棉机喷出高速火焰再将一次纤维熔化牵伸成直径0.1-3μm的微纤维，随气流引导经旋风筒进入自动网笼式收棉机收集成絮状棉，经检验后包装入库。 生产线包括： （1）熔化炉 玻璃料块由投料口投入熔化炉内，采用焦炉煤气、电助融方式下，熔化成玻璃液。炉体各重要温度控制点均设热电偶进行测温。熔化炉内温度850-900℃左右，为玻璃料块熔化过程，没有化学反应。 （2）胶辊拉丝 高温熔融的玻璃液由装有自动恒温装置的铂铑合金漏板流出形成连续稳定的玻璃液流股，流股垂直下落经胶辊拉丝机牵引形成直径0.48mm的一次玻璃丝。 （3）火焰喷吹 一次玻璃丝随即拉丝成型，随即卷入焦炉煤气与空气按比例混合的高速燃烧器燃烧所产生的高温高速的火焰中心，使一次玻璃丝又二次熔化同时被牵引伸成直径0.1-3μm的微纤维棉。 （4）集棉系统 成型的微纤维棉随气流引导经旋风筒进入自动网笼式集棉机，收集成絮状棉；分离次品由上部吹出，进入次品收集箱，分离成品下部产出进入集棉机内。自动集棉机网笼材质为镀锌矩管、不锈钢角铁，集棉机为全封闭结构。 （5）检验、打包、入库 经检验合格的产品在出料口计量后人工打包，最后包装入库。 - （6）生产过程中，若出现意外停炉将导致正在进行拉丝的玻璃丝不能及时进行喷吹成棉，因此意外停炉时将有废玻璃丝产生，本项目将其回收后回炉熔化再次利用。 # 玻璃纤维棉生产工艺流程及产污环节图见图2-8。 - 图2-8 运营期工艺流程及产污环节图 # 1.2.3运营期产污分析 - 废气 - ①玻璃料块生产线产生的废气主要有投料粉尘G1、原料混合粉尘G2、炉窑废气G3； - ②玻璃纤维棉生产线产生的废气主要有喷吹废气G4、集棉废气G5； - ③办公生活区产生的食堂油烟G6。 - 废水 - ①生产废水：设备冷却循环水W1； - ②员工产生的生活污水W2。 - 噪声 - 生产设备运行噪声N。 - 固废 运营期产生的固废有生活垃圾S1、废包装材料S2、废玻璃丝S3、废玻璃棉渣S4、不合格产品S5、除尘灰S6、废布袋S7、废机油S8。 本项目运营期污染情况见表2-6。 表2-6 项目主要产污工序及污染物对照表 项目; 污染物; 序号; 产污工序; 主要成分. 废气; 颗粒物; G1; 投料; PM10. 颗粒物; G2; 搅拌混合工序; PM10. 颗粒物、NOx; G3; 蓄热式池窑; PM10、NOx. 颗粒物、NOx; G4; 喷吹过程; PM10、NOx. 颗粒物; G5; 集棉过程; PM10. 油烟; G6; 办公生活; 油烟. 废水; 设备冷却循环水; W1; 设备冷却; SS. 生活污水; W2; 办公生活; COD、BOD5、氨氮、SS、石油类. 噪声; 设备噪声; N; 各工序; Leq（A）. 固废; 生活垃圾; S1; 办公生活; 纸张、塑料袋. 废包装材料; S2; 各类原料; 塑料编织袋. 废玻璃丝; S3; 生产过程; 玻璃丝. 废玻璃棉渣; S4; 生产过程; 玻璃棉渣. 不合格产品; S5; 质检过程; 玻璃棉. 除尘灰; S6; 除尘器; 石英砂等原料杂质. 废布袋; S7; 除尘器; 废布袋. 废机油; S8; 设备维修保养; 石油烃. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境质量现状 2.1区域环境空气质量达标情况 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），“依据评价所需环境空气质量现状、气象资料等数据可获得性、数据质量、代表性等因素，选择近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年”。本次区域环境质量现状参考《环境空气质量模型技术支持服务系统》（http://data.lem.org.cn/eamds/apply/tostepone.html）查询的2022年吐鲁番市环境空气数据，作为本项目环境空气现状评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的数据来源，见表3-1。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率/%; 超标 倍数; 达标 情况. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.6; /; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 29; 40; 72.5; /; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 101; 70; 144; 1.44; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 41; 35; 117; 1.17; 超标. CO; 日平均质量浓度（第95百分位数）; 2.7; 4（mg/m3）; 67.5; /; 达标. O3; 日最大8h平均质量浓度（第90百分位数）; 134; 160; 83.7; /; 达标. 由上表得知，吐鲁番市2022年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为7μg/m3、29μg/m3、101μg/m3、41μg/m3；CO 24小时平均第95百分位数为2.7mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为134μg/m3，其中SO2、NO2、CO、O3满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及修改单，PM10、PM2.5不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及修改单。因此，项目所在区域为不达标区，导致PM10、PM2.5超标较大的主要原因是区域干旱缺水、植被稀疏、沙漠地表干燥易起尘，受自然因素的影响比较明显。 1.2 环境空气质量补充监测 为了进一步了解本项目所在区域大气环境质量现状，对TSP补充监测。本次评价委托新疆天熙环保科技有限公司对TSP进行监测，监测时间2023年12月9日-11日。 （1）监测点布设 项目环境空气质量现状监测点位基本信息见表3-2，见附图3-1监测点位图。 表3-2 环境空气现状监测点位 监测点; 监测因子; 相对厂址位置; 相对厂界距离. G1; TSP; 下风向; 50m. （2）监测结果 项目区域环境空气质量现状监测结果见表3-3。 表3-3 TSP监测结果一览表 采样点位; 采样日期; TSP（mg/m3）; 评价标准 mg/m3. 项目区下风向50m处; 2023.12.9; 0.437; 0.3. 2023.12.10; 0.175. 2023.12.11; 0.188. （3）评价方法 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中6.4.2的要求进行。列表给出个监测点大气污染物的不同取值时间的浓度变化范围，计算并列表给出各取值时间最大浓度值占标准质量浓度限值的百分比和超标率。其计算公式为： Pi=Ci/Coi 式中：Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%； Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3； Coi—第i个污染物的环境质量标准，mg/m3。 （4）评价结果 项目区域环境空气质量评价见表3-4。 表3-4 环境空气质量现状评价 监测点; 污染物; 评价指标; 评价标准 mg/m3; 监测浓度范围 （mg/m3）; 最大浓度占标率%; 超标 倍数; 达标情况. G1; TSP; 日均值; 0.3; 0.188~0.437; 1.45; 1.45; 不达标. 根据TSP现状监测结果可知，位于本项目下风向处的TSP浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中二级标准，即项目所在区域环境空气质量中TSP浓度不达标。 近年来，吐鲁番市各族干部群众凝心聚力，坚定不移走绿色发展之路，坚决打赢蓝天保卫战，以改善空气质量为重点，先后出台了《吐鲁番市大气环境质量限期达标规划》、《吐鲁番市蓝天保卫战三年计划实施方案》等一系列方案。严守生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线“三条红线”，严禁“三高”项目进入吐鲁番，坚决淘汰管网覆盖范围内的燃煤锅炉和散煤，开展强挥发性有机物和工业炉窑大气污染综合治理，加大“散乱污”企业综合整治力度，坚决淘汰落后产能。随着生态环境治理体系的不断完善，鄯善县环境空气质量将会得到改善。 2、水环境质量现状调查与评价 - 本项目设备冷却循环水经冷却循环系统处理后回用，无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后运至鄯善县园区污水处理厂处理，与地表水无水利联系，项目区周边1km范围内无地表水，未进行地表水环境现状监测。 3、噪声环境质量现状调查与评价 - 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）中的“厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。”本项目周边50m范围内不存在声环境敏感点，因此不需要进行现状监测。 - 4、生态环境 - 本项目位于吐鲁番市鄯善县，周边为工业企业，区域内人员、工业企业活动频繁，项目所在区域内无野生动物及珍稀植物，无生态环境保护目标存在。 5、地下水、土壤环境质量现状调查及评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）中的“地下水、土壤环境。原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。” 本项目用地范围全部按照要求进行防渗，正常情况下不会污染地下水。因此，不进行地下水环境质量现状监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： - （1）大气环境：本项目大气环境敏感目标为东侧和北侧企业的工作人员。大气环境保护目标见表3-5。 - （2）声环境：本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 - （3）地下水环境：本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 - （4）生态环境：项目新增用地范围内无生态环境保护目标。 表3-5 大气环境保护目标一览表 - 环境要素; - 名称; - 中心; - 保护目标; - 人数（人）; - 相对位置; - 相对厂界距离（m）; - 环境功能区. - 经度; - 纬度. - 大气环境; - 企业; - 企业员工; - 200; - N; - 70; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准. - 企业; - 企业员工; - 200; - E; - 50. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 一、废气 施工期大气污染物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值，如下表所示。 表3-6 施工期废气排放标准 污染因子; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）; 标准来源. 颗粒物; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 运营期投料、原料混合颗粒物、窑炉废气执行《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2022）表1排放限值；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准限值。 表3-7 运营期大气污染物有组织排放标准 污染源; 污染因子; 最高允许排放浓度mg/m3; 排气筒高度; 排放速率kg/h; 标准来源. 投料、原料混合工序; 颗粒物; 30; 15; /; 《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2022）. 窑炉废气; 颗粒物; 30; 15; /. NOx; 400; 15; /. 食堂; 油烟; 2.0; /; /; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准限值. 厂区内无组织废气执行《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2022）附录B表B.1中的无组织排放限值；厂界无组织废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值。 表3-8 运营期大气污染物无组织排放标准 污染源; 污染因子; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）; 标准来源. 厂区内; 颗粒物; 3; 《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2022）. 厂界; 颗粒物; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. NOx; 0.12. - 二、废水 生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准限值，如下表所示。 表3-9 污水综合排放标准 单位：mg/L，pH无量纲 执行排放标准; pH; SS; BOD5; COD; 氨氮; 石油类. 三级; 6~9; 400; 300; 500; 45*; 20. 备注：*氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准限值。. - 三、噪声 - 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。具体标准值见表3-10。 - 表3-10 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位：dB（A） - 昼间; - 夜间. - 70; - 55. - 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类区标准，具体标准值见表3-11。 - 表3-11 工业企业厂界环境噪声排放限值 单位：dB（A） - 昼间; - 夜间. - 60; - 50. 四、固体废物 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量控制指标 | 无 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | - 1、施工期废气防治措施 本项目施工期废气主要有施工机械、运输车辆汽车尾气，施工引起的粉尘和土料运输引起的道路扬尘等。 采取的大气防治措施如下： （1）应在施工边界设置1.8m以上施工围栏，对施工道路进行硬化，避免车辆碾压施工弃土，造成扬尘污染。 （2）土方工程防尘措施。土方工程包括土的开挖、运输和填筑等施工过程，有时还需进行排水、降水、土壁支撑等准备工作。遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网。 （3）建筑材料的防尘管理措施：施工过程中使用水泥、石灰、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，应采取下列措施之一：①密闭存储；②设置围挡或堆砌围墙；③采用防尘布苫盖；④其他有效的防尘措施。 （4）建筑垃圾的防尘管理措施：施工工程中产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，应及时清运。若在工地内堆置超过一周的，则应采取下列措施之一：①覆盖防尘布、防尘网；②定期喷洒抑尘剂；③定期喷水压尘；④其他有效的防尘措施。 （5）进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆的防尘措施、运输路线和时间：进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实。苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15cm，保证物料、渣土、垃圾等不露出。车辆应按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输。 （6）施工工地道路积尘清理措施，可采用吸尘或水冲洗的方法清洁施工工地道路积尘，不得在未实施洒水等抑尘措施情况下进行直接清扫。 （7）对于工地内裸露地面，应采取下列防尘措施之一：①覆盖防尘布或防尘网；②铺设礁渣、细石或其他功能相当的材料；③做好绿化工作；④定时定量洒水；⑤其他有效的防尘措施。 （8）混凝土的防尘措施：施工期间需使用混凝土时，可使用预拌商品混凝土，不得现场露天搅拌混凝土、消化石灰及拌石灰土等。应尽量采用石材、木制等成品或半成品，实施装配式施工，减少因石材，木制品切割所造成的扬尘污染。 （9）物料、渣土、垃圾等纵向输送作业的防尘措施：施工期间，工地内从建筑上层将具有粉尘逸散性的物料、渣土或废弃物输送至地面建筑内部管道或密闭输送管道输送，或者打包装框搬运，不得凌空抛撒。 （10）选用低能耗、低污染排放的施工机械车辆；加强机械、车辆的维护和管理，各类机械及车辆均使用符合国家标准的燃料。 （11）施工标志牌的规格和内容。施工期间，施工单位应根据《建设工程施工现场管理规定》的规定设置现场平面布置图、工程概况牌、安全生产牌、消防保卫牌、文明施工牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话牌等。 （12）工地应设专职人员负责扬尘控制措施的实施和监督。由专人负责逸散性材料、垃圾、渣土、裸地等密闭、覆盖、洒水作业以及车辆清洗作业等，并记录扬尘控制措施的实施情况。 综上所述，在采取相应措施并严格按照本评价要求进行施工的前提下，本项目施工大气污染物对周围大气环境影响不大，且随施工结束而消除。 - 2、施工期废水防治措施 施工期废水主要为施工人员产生的生活污水和少量施工废水。 施工人数约为50人，根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》规定，每人每天用水量80L计，生活污水按用水量的80%计算，施工期约180天，则本工程施工期生活污水排放量为3.2m³/d（576m3/a）。类比其他建筑工地，生活污水浓度COD为350mg/L、BOD5为250mg/L、氨氮为35mg/L、SS为180mg/L。施工人员产生的生活污水经化粪池处理后拉运至鄯善县工业园区污水处理厂处理。 施工废水包括砂石料冲洗废水、施工机械设备和车辆的冲洗废水等，主要污染物为SS，本环评要求设置沉淀池，沉淀处理后作为降尘用水回用。 3、施工期噪声防治措施 施工期的噪声来自小型施工机械和运输车辆，具有间歇或阵发性的特点，并具有流动性，噪声源强可达60~90dB，为减少施工噪声对周围声环境的影响，施工单位及建设单位应采取以下防治措施： （1）加强设备安装过程中的减震措施，整体设备应安放稳固，并与地面保持良好接触，有条件的应使用减振机座，降低噪声。施工过程中加强检查、维护和保养机械设备，保持润滑，紧固各部件，减少运行震动噪声。 （2）施工单位应合理安排工作人员轮流操作产生高强噪声的施工机械，减少接触高噪声的时间，或穿插安排高噪声和低噪声的工作。加强对施工人员的个人防护，对高噪声设备附近工作的施工人员，可采取配备、使用耳塞、耳机、防声头盔等防噪用具。 施工期噪声影响为短期影响，施工结束后即可消除。但考虑施工期对周围环境的影响，要求建设单位在建设过程中必须认真遵守各项管理制度，落实本报告提出的防治措施及建议，做到文明施工、严格管理、缩短工期，力争将项目建设过程中对周围环境产生的影响降到最低限度。 4、施工期固体废物防治措施 施工期产生的固体废物主要为施工过程产生的剩余废物料等建筑垃圾，生活垃圾主要为施工人员日常生活产生。 为防止施工期固体废物对周围环境带来不利影响，要求施工单位在工程施工期采取以下防治措施： ①砖块、混凝土、涂刷材料和包装材料等固体废物必须妥善处理，及时清运； ②合理规划施工方案，科学布局施工材料堆放场； ③当车辆运输散体废料和废弃物时，必须密闭、包扎、覆盖，不得沿途漏撒，要按照指定的路线行驶； ④施工结束后，要对砖块、混凝土和包装材料等固体废物及时收集，尽量回用，不能回用的及时清运，集中收集后运至相关部门指定地点统一处理，以防造成二次污染； ⑤施工期施工人员产生的生活垃圾禁止乱堆乱放，集中收集后定期清运，生活垃圾收集后由环卫部门统一收集后集中处置。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、大气环境影响评价 1.1 废气源强核算 本项目产生的大气污染物主要为投料粉尘G1、原料混合粉尘G2、炉窑废气G3、喷吹废气G4、集棉废气G5和食堂油烟G6。 1.1.1有组织废气产排污核算 - 投料粉尘G1、原料混合粉尘G2 投料粉尘主要来源于使用加料机将原料输送至料斗的过程，料斗入料口设置集尘罩，采用引风机将含尘气体经管道引入搅拌混合工序的布袋除尘器处理。 本项目设有1台搅拌机对玻璃料块原料进行混合，搅拌混合过程中会产生粉尘。本次评价要求将搅拌混合工序进行全封闭，同时在搅拌机上方分别设置一个集尘罩，采用引风机将含尘气体经管道引入1台布袋除尘器处理后经15m排气筒（DA001，入料口和搅拌混合工序共用）排放。 参考宣汉正原微玻纤有限公司现有工程低度数棉生产项目，生产规模为50000t/a，根据投料混料工序粉尘自行监测数据（工况负荷：85%），投料、配料工序粉尘产生速率为0.048kg/h。经折算，本项目投料、原料混合工序粉尘产生速率为0.0096kg/h（0.027t/a）。 粉尘收集效率按90%计，除尘效率按99%计，设计风机风量为1000m3/h，年运行350d，每天8h，年运行2800h，则颗粒物有组织排放量为0.00024t/a，排放速率为0.00009kg/h，排放浓度为0.09mg/m3。 （2）炉窑废气G3 本项目设有1座蓄热式池窑，燃料使用鄯善县太玺实业有限责任公司的脱硫焦炉煤气。煤气成分见下表。 表4-1 焦炉煤气成分 成分; CO （%）; CnHm（%）; O2 （%）; CO （%）; CH4 （%）; H2 （%）; N2 （%）; 热值（kJ/m3）. 含量; 2.8; 2.2; 0.6; 6.4; 24.6; 56.0; 7.4; 17241. 蓄热式池窑年运行时间350d，8h/d，煤气消耗量为1000m3 /h，则本项目蓄热式池窑煤气消耗量为280万m3/a。蓄热式池窑运行时会产生烟气，主要污染物为烟尘、NOx。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中工业锅炉（热力供应）行业系数，使用焦炉煤气为燃料工业废气量产排污系数为48793Nm3/万m3-原料，本项目蓄热式池窑煤气消耗量为280万m3/a，则蓄热式池窑废气量为1366.2万m3/a。 本项目蓄热式池窑采用“布袋除尘器+SCR脱硝”对烟气进行除尘脱硝。除尘效率≥99%，脱硝效率≥60%，颗粒物排放浓度≤30mg/Nm3，NOx≤150mg/Nm3。本次评价烟尘排放浓度按30mg/m3计算，NOx按150mg/m3计算，则蓄热式池窑烟尘排放量=30mg/m3×（1366.2×104m3/a）×10-9=0.41t/a，NOx排放量=150mg/m3×（1366.2×104m3/a）×10-9=2.05t/a。 # 本项目蓄热式池窑烟尘排放量为0.41t/a，排放速率为0.146kg/h，排放浓度为30mg/Nm3，NOx排放量为2.05t/a，排放速率为0.732kg/h，排放浓度为150mg/Nm3。 1.1.2无组织废气产排污核算 （1）喷吹废气G4 本项目设有36套喷吹机燃烧吹制成棉，燃料使用鄯善县太玺实业有限责任公司的脱硫焦炉煤气。项目火焰喷吹工序产生的污染物主要为颗粒物及NOx。 参考同类项目《榆林天盛缘玻璃纤维科技有限公司12kt/a微纤维玻璃棉项目环境影响报告表》，火焰喷吹工序颗粒物排放速率为0.04kg/h，NOx排放速率为0.06kg/h，经计算，本项目火焰喷吹工序颗粒物排放速率为0.03kg/h，排放量为0.084t/a，NOx排放速率为0.05kg/h，排放量为0.14t/a。 （2）集棉废气G5 集棉过程会产生集棉废气，本项目年产玻璃纤维棉10000吨。玻璃纤维棉尘量按产量的0.01%计算，则本项目玻璃纤维棉尘产生总量为1t/a。 建设单位在每个生产车间上方设孔径3mm×3mm的不锈钢网封闭并设置一套喷淋洗涤系统。旋风收棉机排气口排出的气体会携带少量玻璃棉尘，经喷淋洗涤系统喷淋洗涤后大部分回落于集棉室内，只有少量玻璃棉尘经车间上方3mm×3mm的不锈钢网排出车间，排出车间的玻璃棉尘按产生量的10%计算，则排放量为0.1t/a，排放速率为0.03kg/h。 （3）食堂油烟G6 场区办公生活区设有食堂，主要提供场区内部职工的工作餐，就餐人数约为100人。在烹饪过程中，会产生少量的食堂油烟。食堂每人每天耗油量约15g，油的挥发率按2.83%计，食堂油烟产生量为42.45g/d（14.86kg/a）。食堂配置高效油烟净化装置一台，风机风量约2000m3/h，每天油烟产生量约为3h，经计算油烟产生浓度为7.075mg/m3。 油烟废气主要通过油烟净化器进行处理，油烟去除率约80%，经处理后，油烟排放浓度约1.415mg/m3，可以满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）的要求（2.0mg/m3），对周围环境空气影响很小。 项目食堂废气经油烟净化器排放至室外，本次环评要求沿墙体建设爬升烟道，食堂废气由烟道送至房屋楼顶排放，减少食堂油烟对周边工作人员及环境的影响。 1.2废气排放情况 表4-2 本项目废气污染物产生及排放情况一览表 产排污环节; 污染物名称; 污染物产生情况; 排放形式; 治理设施; 污染物排放情况. 浓度（mg/m3）; 速率（kg/h）; 产生量（t/a）; 污染治理设施名称; 治理工艺去除率%; 是否为可行技术; 浓度（mg/m3）; 速率（kg/h）; 产生量（t/a）. 投料口; 颗粒物; /; 0.0096; 0.027; 有组织; 引入原料混合工序处理; 99; 是; 0.09; 0.00009; 0.00024. 原料混合工序; 颗粒物; 布袋除尘器. 蓄热式池窑; 颗粒物; /; /; /; 有组织; 布袋除尘器; 99; 是; 30; 0.146; 0.41. NOx; /; /; /; SCR脱硝; 60; 是; 150; 0.732; 2.05. 喷吹工序; 颗粒物; /; /; /; 无组织; 无; 0; 是; /; 0.03; 0.084. NOx; /; /; /; 0; 是; /; 0.05; 0.14. 集棉过程; 颗粒物; /; /; /; 无组织; 水幕除尘喷淋、网笼沉降 处理; 90; 是; /; 0.03; 0.1. 食堂油烟; 油烟; 7.075; 42.45g/d; 14.86kg/a; 无组织; 油烟净化器; 80; 是; 1.415; 8.49g/d; 2.97kg/a. 表4-3 排放口基本情况 排气筒编号; 排放口名称; 污染物种类; 地理; 排气筒参数; 排气筒类型; 排放标准. 经度; 纬度; 高度m; 内径m; 温度℃. DA001; 入料口、搅拌混合排气筒; 颗粒物; 15; 0.6; 20; 一般排放口; 《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2022）表1排放限值. DA002; 蓄热式池窑排气筒; 颗粒物、NOx; 15; 0.6; 100; 一般排放口. 表4-4 监测要求 序号; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 1; 入料口、搅拌混合排气筒; 颗粒物; 1次/年; 《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2022）表1排放限值. 2; 蓄热式池窑排气筒; 颗粒物、NOx; 1次/季. 3; 厂区内; 颗粒物; 1次/年. 4; 厂界; 颗粒物、NOx; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值. 1.3 非正常情况 本项目营运期非正常工况主要包括：①窑炉设备开停机时，环保设施未运转或者未达到应有处理效率等状况，废气未得到有效处理；②废气处理设施集气系统故障，停机检修，废气未得到有效收集，反而呈无组织排放；③废气处理设施处理系统故障，废气未得到有效处理而由排气筒直接排放。 本次评价从最不利环境影响分析非正常工况下污染物的排放情况，如下表所示。 表4-5 非正常工况下本项目废气排放情况 非正常工况; 排放形式; 污染物; 频次; 持续时间; 排放浓度; 排放量; 措施. - 投料粉尘、原料混合粉尘直排; 有组织; 颗粒物; 5次/a; 12min/次; 96mg/m3; 0.0096kg/a; 当发现环保设施故障时，立即停止生产进行检查和维修. 窑炉烟气直排; 有组织; 颗粒物; 2次/a; 5min/次; 3000; 2.5kg/a; 开始时，环保设施先行启动；结束时，环保设施延后停机. NOx; 375; 0.31kg/a. 本次评价要求：本项目建设单位应按上述措施严格落实，杜绝非正常工况下废气排放情况的发生；当发生非正常工况下废气排放情况时，应立即停止生产检查和维修，确保废气得到有效收集和处理。 1.4措施可行性分析 （1）投料粉尘G1、原料混合粉尘G2 项目厂房均为全封闭式，地面进行硬化。料斗入料口设置集尘罩，采用引风机将含尘气体经管道引入搅拌混合工序的布袋除尘器处理。本项目设有1台搅拌机对玻璃料块原料进行混合，搅拌混合过程中会产生粉尘。本次评价要求将搅拌混合工序进行全封闭，同时在搅拌机上方分别设置一个集尘罩，采用引风机将含尘气体经管道引入1台布袋除尘器处理后经15m排气筒（DA001，入料口和搅拌混合工序共用）排放。 - 根据《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010），逸散的污染气体采用集气（尘）罩收集，除尘典型工艺为除尘器除尘；污染气体通过净化设备处理达标后由排气筒排入大气。本项目有组织颗粒物处理工艺为“集气罩+布袋除尘器+15m排气筒”，符合《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）中可行技术。 - 炉窑废气G3 - 炉窑废气收集后采用“布袋除尘器+SCR脱硝”处理后经15m排气筒排放，根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020）：颗粒物可采用布袋除尘器、NOx可采用选择性催化还原技术（SCR），本项目炉窑废气采取的环保措施属于可行性技术。 - 喷吹废气G4 本项目使用微纤维棉喷吹器，将原来的火焰集中型燃烧喷吹器变为分割型火焰燃烧喷吹器大大的降低了NOx的排放，它利用了一个火焰分成数个小火焰，由于小火焰散热面积大，火焰温度低，使热反应NOx有所下降，此外，火焰缩短了氧、氮等气体在火焰中的停留时间，因而对热反应NOx和燃料NOx都有明显的抑制作用。 - 本项目喷吹废气产生量小，采取无组织形式排放。 - 集棉废气G5 本项目产生的棉尘为玻璃纤维棉絮，质量较轻，附着性较强，本项目类比同类型项目，并结合行业特点，采用水幕除尘喷淋，喷淋流速1L/min，喷淋量很小，棉尘被喷雾湿润后很容易沉降，不形成浆液；外部罩有网笼，进一步沉降棉尘，收集的棉尘作为次品外售。 - 综上，本项目废气治理措施可行。 1.5大气环境影响分析 本项目实施后，废气污染物采取的污染防治措施均为可行技术，经处理后的污染物可达标排放。本项目在落实评价提出的废气治理措施后，废气对区域大气环境影响较小。 |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 2 水环境影响评价 本项目设备冷却循环水经厂区冷却循环系统冷却后回用，无废水产生。本项目主要废水为生活污水，生活污水产生量以用水量的80%计，则生活污水产生量为6.4m3/d（2240m3/a），生活污水主要污染物产生浓度为：COD350mg/L、BOD5300mg/L、氨氮30mg/L、石油类30mg/L，化粪池效率处理效率按15%计，生活污水主要污染物产生浓度为：COD300mg/L、BOD5250mg/L、氨氮30mg/L、石油类25mg/L，则生活污水经化粪池处理后由吸污车送至鄯善县工业园区污水处理厂处理。生活污水污染物产生及排放情况见表4-6。 表4-6 运营期生活污水污染物产生情况表 废水性质; 产排情况; COD; BOD5; 氨氮; 石油类. 生活污水（2240m3/a）; 产生浓度（mg/L）; 350; 300; 30; 30. 产生量（t/a）; 0.784; 0.672; 0.067; 0.067. 排放浓度（mg/L）; 300; 250; 30; 25. 排放量（t/a）; 0.672; 0.56; 0.067; 0.056. 3声环境影响评价 3.1 噪声污染源 本项目噪声主要来源于生产设备的噪声，根据类比调查，声级值范围在70~90dB(A)之间，详见表4-7。 表4-7 项目主要设备噪声统计表 单位：dB（A） 序号; 设备名称; 数量（台/套）; 单台源强; 持续时间; 防治措施; 降噪后源强. N1; 混合机; 1; 85; 持续; 选用低噪声设备、减振基础、建筑隔声; 70. N2; 加料机; 1; 75; 持续; 60. N3; 熔炉; 1; 75; 持续; 60. N4; 供料机; 2; 75; 持续; 70. N5; 成型机; 2; 85; 持续; 70. N6; 水泵; 2; 80; 持续; 65. N7; 漏板变压器; 36; 70; 持续; 55. N8; 拉丝胶辊; 36; 90; 持续; 75. N9; 喷吹机组; 36; 85; 持续; 70. N10; 收棉电机; 36; 80; 持续; 65. N11; 打包机; 2; 85; 持续; 70. N12; 质检设备; 1; 70; 间歇; 55. 3.2 声环境影响分析 本项目对厂界外的声环境影响采取《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中的噪声预测模式。 对单个点声源的几何衰减用以下公式计算： Lp(r)=Lp(r0)-20lg(r/r0) 式中：Lp(r) ——预测点处声压级，dB； Lp(r0) ——参考位置r0处的声压级，dB； r ——预测点距声源的距离； r0——参考位置距声源的距离。 两个以上的多个噪声源同时存在时，总声级计算公式为： 根据以上模式对主要声源噪声衰减进行预测。详见噪声衰减预测结果表4-8。 表4-8 本项目厂界噪声预测结果一览表 声源名称; 厂界噪声预测值dB（A）; 执行标准. 时段; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东面厂界; 50; /; 60; 50. 南面厂界; 51.8; /. 西面厂界; 50; /. 北面厂界; 55; /. 由上表可知，建设项目投入运营后，各厂界噪声预测值可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准限值，且本项目厂界外50m范围内无敏感目标，对周围声环境影响较小。 3.3 防治措施 （1）在设备选型上，优先选择低噪声设备，降低了噪声源的声压级。 （2）在总体设计上布局合理，将主要的高噪声设备集中以便控制。 （3）在产噪设备安装连接时，采用软性连接方式。 （4）对电机功率大的机械采用减震垫。 （5）设备保养。平时生产中加强对各设备的维修保养，对其主要磨损部位及时添加润滑油，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 （6）在厂界四周、高噪声车间周围、厂区道路两侧种植灌木、乔木和林带绿化，起到阻止噪声传播的作用。 （7）加强个人防护，应充分重视操作人员的劳动保护，为其发放特制耳塞、耳罩，并设置操作人员值班室，避免操作人员长期处于高噪声环境中。 3.4 运营期监测要求 本项目运营期厂界噪声监测要求参考《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中相关规定，监测点位及频次见下表。 表4-9 运营期噪声监测情况一览表 序号; 监测因子; 监测点; 监测频次. 1; 等效A声级; 厂界; 1次/季度. 4、固废环境影响评价 本项目产生的固废主要有生活垃圾S1、废包装材料S2、废玻璃丝S3、废玻璃棉渣S4、不合格产品S5、除尘灰S6、废布袋S7、废机油S8。 4.1 生活垃圾S1 项目建成后，项目劳动定员100人，生活垃圾的产生量按0.5kg/人·天计，产生量为50kg/d（17.5t/a）。生活垃圾经厂区设带盖垃圾箱集中收集后，委托环卫部门收集清运。 4.2废包装材料S2 本项目废包装袋主要为各类原料的塑料编织袋，每个编织袋质量约为120g，每年约产生2万个编织袋，产生量为2.4t/a，统一收集后定期外售废品收购站。 # 4.3废玻璃丝S3 本项目生产过程中会产生废玻璃丝，废玻璃丝产生量为产品总量的5%，项目年产1万吨高性能玻璃纤维，则废玻璃丝产生量为500t/a，回用于生产，不外排。 4.4 废玻璃棉渣S4 本项目喷淋沉降过程会产生废玻璃棉渣，废玻璃棉尘产生量约5t/a，收集后作为管道或墙体保温材料外售。 4.5不合格产品 不合格产品产生量约50t/a，收集后作为管道或墙体保温材料外售。 4.6除尘灰S6 本项目设布袋除尘器收集入料口和搅拌混合工序颗粒物，除尘灰产生量约为90t/a，主要成分为石英砂等原料杂质，收集后可作为原料回用于生产工序。 4.7 废布袋S7 本项目布袋除尘器每年需更换废布袋量约为0.05t/a，废布袋由更换厂家回收处置。 4.8废机油S8 本项目生产机械设备在进行检修保养时会产生的少量废机油，根据《国家危险废物名录》（2021 版），废机油属于危险废物，废物类别“HW08 废矿物油与含矿物油废物”，废物代码“900-214-08”。项目产生的废机油量约为 0.2t/a。废机油暂存在危废暂存库，定期交由有资质单位进行处理。 本项目拟建1座危废暂存库（50m3），用于暂存废机油。根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2021）、《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ 1259-2022），本环评对危险废物贮存、管理提出如下要求： （1）根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的要求，危废暂存库建设要求如下： ①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 ②贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 ③贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 ④贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 ⑤同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 ⑥贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 （2）对于危险废物的运输和转移，应根据《危险废物收集、贮存、运输技术规范》(HJ2025-2012)和《危险废物转移管理办法》（部令 第23号2022年1月1日起施行）等。 ①对承运人或者接受人的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，并在合同中约定运输、贮存、利用、处置危险废物的污染防治要求及相关责任。 ②制定危险废物管理计划，明确拟转移危险废物的种类、重量（数量）和流向等信息。 ### ③建立危险废物管理台账，对转移的危险废物进行计量称重，如实记录、妥善保管转移危险废物的种类、重量（数量）和接受人等相关信息。 ④填写、运行危险废物转移联单，在危险废物转移联单中如实填写移出人、承运人、接受人信息，转移危险废物的种类、重量（数量）、危险特性等信息，以及突发环境事件的防范措施等。 ⑤及时核实接受人贮存、利用或者处置相关危险废物情况。 （3）根据《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ 1259-2022）相关要求如下： - ①落实危险废物管理计划制度，采取减少危险废物产生量和降低危险废物危害性的措施以及危险废物贮存、利用、处置措施； - ②落实危险废物管理台账及申报制度，建立危险废物管理台账，如实记录危险废物的种类、产生量、流向、贮存、利用、处置等有关信息；通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门备案危险废物管理计划，申报危险废物有关资料。 本项目运营期固废产生及治理排放情况如下表： 表4-10 本项目固废产生及治理排放情况 序号; 名称; 产生节点; 代码; 排放量（t/a）; 治理措施及去向. S1; 一般固废; 生活垃圾; 办公生活; /; 17.5; 环卫部门处理. S2; 废包装材料; 包装; /; 2.4; 收集后定期外售废品收购站. S3; 废玻璃丝; 生产; /; 500; 回用作原料. S4; 废玻璃棉渣; 生产; /; 5; 收集后作为管道或墙体保温材料外售. S5; 不合格产品; 质检; /; 50. S6; 除尘灰; 废气处理; /; 90; 回用作原料. S7; 废布袋; 废气处理; /; 0.05; 厂家回收处置. S8; 危险废物; 废机油; 设备维修; HW08 900-214-08; 0.5; 危废暂存库暂存，由有资质单位处置. 5 地下水、土壤环境影响分析 5.1污染源、污染物类型、污染途径 根据分析，本项目对地下水和土壤的污染源、污染物类型、污染途径见下表。 表4-11 地下水、土壤污染源、污染物类型、污染途径一览表 类别; 污染源; 污染物类型; 污染途径. 土壤、地下水; 危废暂存库; 润滑油; 地面漫流、垂直入渗. 化粪池; 废水; 地面漫流、垂直入渗. 5.2分区防控措施 针对地下水及土壤污染防治，应坚持“源头控制、分区防控”等原则。 （1）源头控制措施 对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取控制措施，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。 （2）分区防控措施 为避免项目营运对区域地下水及土壤环境的影响，应针对项目厂区不同区域进行防渗设计、采取合理的防渗措施。评价根据污染介质类型将项目厂区分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区等三个等级区域，如下表所示： 表4-12 地下水、土壤分区管控措施一览表 防渗分区类型; 防渗区域; 防控措施. 重点防渗; 危废暂存库; 按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行防渗设计，基础必须防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s. 一般防渗; 化粪池; 按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）中的一般防渗区的防渗要求进行防渗设计，可采用25cm厚的C25混凝土硬化防渗+耐酸瓷板。防渗技术要求达到等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1×10-7cm/s。. 简单防渗; 综合楼、厂区道路等; 一般地面硬化. 由污染途径及对应措施分析可知，项目对可能产生地下水、土壤影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强环境管理的前提下，可有效防治地下水和土壤环境受到污染。 5.3跟踪监测 参考《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污许可证 申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018），厂区设置1口地下水污染监控井，地下水污染监控井监测层位以浅层潜水层为主。 监测项目：pH、COD、NH3-N、总磷、石油类。 监测频次：监测频次及计划见下表。 4-13 地下水跟踪监测计划一览表 监测层位; 监测频率; 监测因子; 监测目的. 潜水含水层; 每半年监测一次; pH、化学需氧量、氨氮、总磷、石油类; 监测可能产生的渗漏造成的地下水污染. 6环境风险评价 6.1风险源调查 本项目是玻璃纤维棉生产项目，依照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）和《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)，通过对项目生产过程中原辅材料、产品进行分析，运营过程中涉及危险物质为焦炉煤气、废机油。 6.2环境敏感目标调查 本项目北侧、东侧为企业，南侧、西侧为空地。场址所在区域无文物、军事保护区，风景区和名胜古迹，环境敏感目标为东侧和北侧的企业工作人员。 6.3风险潜势初判 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地环境敏感性确定环境风险潜势，相关内容见表4-14。 表4-14 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. 建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。按下式确定环境风险潜势、其中危险物质数量与临界值比值（Q）以下方法确定： 当只涉及一种环境风险物质时，计算该物质的总量与其临界值比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界值比值（Q）； 式中：q1，q2，…qn—每种危险物质的最大存在量，t； Q1，Q2，…Qn—每种危险物质的临界量，t； 当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ； 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目风险物质为焦炉煤气和废机油。本项目新建DN219焦炉煤气管道200m，焦炉煤气的平均密度为0.45kg/m3，则焦炉煤气量约0.0033t，废机油年最大产生量为 0.2t，风险物质最大储存量和临界量比值详情见表4-15。 表4-15 建设项目Q值确定表 序号; 存在时期; 风险单元; 危险物质名称; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; 该种危险物质Q值. 1; 运营期; 煤气管道; 焦炉煤气; 0.0033; 7.5; 0.00044. 2; 危废暂存库; 废机油; 0.2; 2500; 0.00008. 合计; 0.00052. ## 根据上表计算结果，本项目Q=0.00052＜1。 6.4环境风险识别 本项目环境风险识别情况见下表。 表4-16 项目环境风险识别表 序号; 危险单元; 风险源; 主要危险物质; 环境风险类型; 环境影响途径; - 可能受影响的环境敏感目标. 1; 煤气管道; /; 焦炉煤气; 泄漏; 大气; - 周围人群. 2; 危废暂存库; 贮存; 废机油; 泄漏; 地表水、地下水、土壤; /. 6.5环境风险分析 - 煤气管道泄漏 若煤气泄漏，会对厂区下风向的环境空气造成影响。煤气是一种易燃、易爆有毒气体，被人体吸收后，煤气中的一氧化碳迅速与血液中的血红蛋白相结合产生碳氧血红素，使血红素失去代养能力，使人体各基本组织细胞得不到氧气，人的神经系发生阻碍，就会失去知觉，造成煤气中毒。 本项目所在区域主导风向为西北风，因此对北侧的企业工作人员造成的影响较小，主要会对东侧企业的工作人员造成影响。 - （2）危废暂存库泄漏 当废机油发生泄露，通过垂直渗透进入地下水环境或土壤环境，造成土壤和地下水污染。 6.5 风险防范措施 ①加强对煤气设施巡检，及时维护，尽量减少煤气泄漏的可能性；建立煤气管道标识系统，防止非正常破坏。 ②设备及管道要保持密封，尽可能采用负压操作，加强车间通风，设置自动报警系统，配备防火器材，经常检查易造成腐蚀的部位，防止有害物质“跑、冒、滴、漏”。 ③对于危废暂存库的防渗要求，应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，基础必须防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 ④加强职工的安全教育，提高安全防范风险的意识；针对运营中可能发生的异常现象和存在的安全隐患，设置合理可行的技术措施，制定严格的操作规程；实行定期的巡检制度，及时发现问题，尽快解决；建立健全安全、环境管理体系及高效的安全生产机构，一旦发生事故，要做到快速、高效、安全处置。 6.6风险评价结论 本项目不构成重大危险源，企业在认真落实安全评价拟采取的安全措施及评价所提出的环境风险防范措施以及风险应急预案要求后，项目的事故环境风险可控，风险水平是可以接受的。 7、环境管理 7.1环境管理制度 为了便于运营期企业环保管理，评价要求建设单位完善企业环境管理制度。建设单位应提高对环境保护工作的认识和态度，加强环境保护意识教育，建立健全的环境保护管理制度体系，并配备兼职环境保护管理工作人员，主管日常的环境管理工作。环境管理工作具体内容如下： （1）贯彻执行国家和地方各项环保方针、政策和法规，制定环境保护制度和细则； （2）定期检查各生产设备的运行状况，减少“跑、冒、滴、漏”现象的发生，保证生产的正常运行；定期检测各治污设备的运行状况，如：废气处理设施、废水处理系统等，并建立各治污设备的运行档案，确保各污染处理设施的正常运行，杜绝污染事故的发生； （3）具体制定运营运行阶段各污染治理设施的技术规范和操作规程，建立各污染源监测制度，按环境监测部门的要求，制定各项化(检)验技术规程，按规定定期对各污染源排放点进行监测，保证处理效果达到设计要求，各污染源达标排放； （4）加强宣传教育，不断提高各级管理者和企业职工对环境保护的认识水平，定期培训环境管理人员，做到分工明确、责任清晰； （5）生产过程管理要求：生产车间的环保设施达到应有的环保目的，保持车间保持清洁干净的生产环境，是建设单位在生产管理中须做好的长期工作。应详细记录排污单位以下生产及污染治理设施运行状况，并整理成台账保存备查； （6）台账管理要求：加强企业运行管理。建立原料和固废（含危废）管理台账，治理废气环保设施的运行情况，落实环境管理台账记录的责任部门和责任人。明确工作职责，同时做好纸制和电子台账，对原料来源、原料用量、留存量、产品去向等做好记录。台账应当按照电子化储存和纸质储存两种形式同步管理。台账保存期限不得少于三年。 2、排污口规范化建设要求 （1）排气筒应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台。有净化设施的，应在其进出口分别设置采样口及采样监测平台。采样孔、点数目和位置应按《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）和《污染源监测技术规范》的规定设置。采样口位置无法满足规定要求的，必须报环境部门认可。 （2）一般工业固体废物和生活垃圾应设置专用堆放场地，采取防止二次扬尘措施；危险废物必须设置专用堆放场地，做到防扬散、防流失、防渗漏等措施，确保不对周围环境形成二次污染。本项目新建一间危废暂存库（50m2）。建设单位须按照《环境保护图形标志》（GB15562.2-1995）要求对固体废弃物暂存场所设置标志牌。 （3）一切排污口（源）和固体废物贮存、处置场所，必须按照国家标准《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995、GB15562.2-1995）的规定，设置与之相适应的环境保护图形标志牌。标志牌按标准制作，各地可按管理需求设置辅助内容，辅助内容由当地环境部门规定。 环境保护图形标志牌应设置在距排污口（源）及固体废物贮存（处置）场所或采样点较近且醒目处，并能长久保留。设置高度一般为：环境保护图形标志牌上缘距离地面2m。排污口附近1m范围内有建筑物的，设平面式标志牌，无建筑物的设立式标志牌。标志牌必须保持清晰、完整。当发现形象损坏、颜色污染或有变化、褪色等不符合《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995、GB15562.2-1995）的情况，应及时修复或更换，检查时间至少每年一次。 规范化排污口的有关设置（如图形标志牌、计量装置、监控装置等）属环保设施，排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除，如需变更的须报环境保护部门同意并办理变更手续。 8、环保投资 本项目总投资5000万元，其中环保投资153万元，占总投资的3.06%。环保投资明细表见表4-17。 表4-17 项目环保投资一览表 序号; 项目; 环保设施; 投资（万元）. 1; 废气治理; 投料、原料混合粉尘：布袋除尘器+15m排气筒; 20. 窑炉废气：布袋除尘器+SCR脱硝+15m排气筒; 50. 喷吹、集棉废气：水喷淋系统、网笼沉降处理; 50. 2; 废水治理; 化粪池、运至鄯善县园区污水处理厂; 5. 3; 噪声; 降噪、隔声、减震等设施; 3. 4; 固体废物; 生活垃圾清运; 5. 废机油清运处置; 5. 5; 地下水、土壤防护; 地面硬化; 5. 6; 生态环境; 绿化; 10. 合计; 153. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 投料口 | 颗粒物 | 引入原料混合工序的布袋除尘器处理 | 《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2022） |
|  | 原料混合工序 | 颗粒物 | 布袋除尘器+15m排气筒 |  |
|  | 蓄热式池窑 | 颗粒物、NOx | 布袋除尘器+SCR脱硝+15m排气筒 |  |
|  | 喷吹废气 | 颗粒物、NOx | 无组织排放 | 厂区内：执行《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2022）附录B表B.1中的无组织排放限值；厂界：执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值 |
|  | 集棉废气 | 颗粒物 | 水幕除尘喷淋、网笼沉降处理后外排 |  |
|  | 食堂 | 油烟 | 油烟净化器 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |
| 地表水环境 | 设备冷却循环水 | SS | 经冷却循环系统冷却后回用 | / |
|  | 生活污水 | COD、SS、氨氮、总氮、总磷等 | 经化粪池处理后运送至鄯善县园区污水处理厂处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准 |
| 声环境 | 设备机械噪声 | 噪声 | 设置低噪声设备，采取合理布局、消声减振及衰减降噪 | 《工业企业厂界噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准 |
| 固体废物 | 生活垃圾 | / | 厂内设置垃圾箱，收集后交由环卫部门处理 | 《一般工业固体废物贮存和贮存污染控制标准》(GB18599-2020)中标准要求 |
|  | 废包装材料 | / | 收集后定期外售废品收购站 |  |
|  | 废玻璃丝 | / | 回用作原料 |  |
|  | 废玻璃棉渣 | / | 收集后作为管道或墙体保温材料外售 |  |
|  | 不合格产品 | / |  |  |
|  | 除尘灰 | / | 回用作原料 |  |
|  | 废布袋 | / | 厂家回收处置 |  |
|  | 废机油 | / | 危废暂存库暂存，由有资质单位处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 厂区分区防渗硬化，加强施工过程管理，严格按防渗设计要求进行施工，并加强防渗措施的日常维护，使防渗措施达到应有的防渗效果。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 项目建成后建设单位应加强项目区绿化 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）加强对煤气设施巡检，及时维护，尽量减少煤气泄漏的可能性；建立煤气管道标识系统，防止非正常破坏。 （2）设备及管道要保持密封，尽可能采用负压操作，加强车间通风，设置自动报警系统，配备防火器材，经常检查易造成腐蚀的部位，防止有害物质“跑、冒、滴、漏”。 （3）对于危废暂存库的防渗要求，应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，基础必须防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 （4）加强职工的安全教育，提高安全防范风险的意识；针对运营中可能发生的异常现象和存在的安全隐患，设置合理可行的技术措施，制定严格的操作规程；实行定期的巡检制度，及时发现问题，尽快解决；建立健全安全、环境管理体系及高效的安全生产机构，一旦发生事故，要做到快速、高效、安全处置。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）制定自行监测方案，定期开展污染源监测； （2）废气排污口应按《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）和《污染源监测技术规范》的规定设置； （3）一切排污口（源）和固体废物贮存、处置场所，必须按照国家标准《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995、GB15562.2-1995）的规定，设置与之相适应的环境保护图形标志牌。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目符合国家的产业政策，项目选址附近无重大环境制约要素。在深入贯彻国家政策，严格执行环保管理部门规定及要求，认真落实环评报告表中所提的环保防治措施的条件下，各项污染物均能达标排放、合理处置、综合利用。经分析，工程实施后对水、大气和声环境影响较小，不会改变周边环境使用功能。从环保角度分析，本项目建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 |  | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  | / | / | / | 0.59t/a | / | 0.59t/a | 0.59t/a |
|  | NOx |  | / | / | / | 2.19t/a | / | 2.19t/a | 2.19t/a |
|  | 食堂油烟 |  | / | / | / | 2.97kg/a | / | 2.97kg/a | 2.97kg/a |
| 废水 | 生活污水 | COD | / | / | / | 0.784t/a | / | 0.784t/a | 0.784t/a |
|  |  | BOD5 | / | / | / | 0.672t/a | / | 0.672t/a | 0.672t/a |
|  |  | 氨氮 | / | / | / | 0.067t/a | / | 0.067t/a | 0.067t/a |
|  |  | 石油类 | / | / | / | 0.067t/a | / | 0.067t/a | 0.067t/a |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 |  | / | / | / | 17.5t/a | / | 17.5t/a | 17.5t/a |
|  | 废包装材料 |  | / | / | / | 2.4t/a | / | 2.4t/a | 2.4t/a |
|  | 废玻璃丝 |  | / | / | / | 500t/a | / | 500t/a | 500t/a |
|  | 废玻璃棉渣 |  | / | / | / | 5t/a | / | 5t/a | 5t/a |
|  | 不合格产品 |  | / | / | / | 50t/a | / | 50t/a | 50t/a |
|  | 除尘灰 |  | / | / | / | 90t/a | / | 90t/a | 90t/a |
|  | 废布袋 |  | / | / | / | 0.05t/a | / | 0.05t/a | 0.05t/a |
| 危险废物 | 废机油 |  | / | / | / | 0.5t/a | / | 0.5t/a | 0.5t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

（注：填写建设项目污染物排放量汇总表，其中现有工程污染物排放情况根据排污许可证执行报告填写，无排污许可证执行报告或执行报告中无相关内容的，通过监测数据核算现有工程污染物排放情况