- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 托克逊县聚升石料有限公司石灰石粉加工厂建设项目

建设单位（盖章）：托克逊县聚升石料有限公司

编制日期：            2024年6月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | - 托克逊县聚升石料有限公司石灰石粉加工厂建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 郭万里 | 联系方式 | 13201283338 |
| 建设地点 | 新疆吐鲁番市托克逊县夏镇色日克墩村 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3099 其他非金属矿物制品 制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业30， 60石墨及其他非金属矿物制品制造309，其他 |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 150 | 环保投资（万元） | 20 |
| 环保投资占比（%） | 13.3 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 6666.7（约10亩） |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性 本项目产品为石灰石粉，属于非金属矿物制品业，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于淘汰类、限制类，为鼓励类项目。 因此，本项目符合国家及地方产业政策。 2、选址合理性分析 本项目占地属于色日克墩村村委会，色日克墩村村委会将50亩土地出租给托克逊天山膨润土加工厂，托克逊天山膨润土加工厂将其中10亩土地出租给托克逊县宏基商贸有限责任公司，托克逊县宏基商贸有限责任公司于2016至2023年建设石灰石粉生产线，未办理环保手续，停产后将地上建筑物及生产设备转租给托克逊县聚升石料有限公司，建设石灰石粉加工厂建设项目。 本项目位于托克逊县夏镇，属于托克逊城镇发展主中心，位于城镇开发边界，根据《托克逊县国土空间总体规划》（2021-2035年)，项目符合托克逊县城镇总体规划、土地利用规划。根据《吐鲁番市“三线一单”生态环境分区管控方案》（吐政〔2021〕24号）中的重点管控单元要求，本项目满足所在单元空间布局约束、污染物排放管控、资源利用效率等管控要求。 本项目所在地无生态敏感区、风景名胜区、自然保护区、文化和自然遗产地、文物古迹、军事基地等环境敏感保护目标。周边区域内植被覆盖率较低，植被群落较单一，野生动物数量较少且种类较单一，无国家和自治区级珍稀濒危保护动植物，项目区及所在区域环境质量现状较好。本项目外环境关系单纯，没有明显的外环境制约因素，且与区域环境具有相容性。 本项目运营期产生的污染物在通过治理后，废气、噪声均可做到达标排放，固废均可妥善处置，不会对周围环境产生明显影响，从环保角度分析该项目选址基本可行。 3、“三线一单”符合性分析 为贯彻落实《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》和《自治区党委自治区人民政府关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战实施方案》，按照生态环境部统一部署，自治区组织编制了“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单”（以下简称“三线一单”），现就实施“三线一单”生态环境分区管控。根据新疆维吾尔自治区人民政府办公厅新政发〔2021]18号《关于印发《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》的通知》要求和《吐鲁番市“三线一单”生态环境分区管控方案》（吐政〔2021〕24号），本项目建设与“三线一单”的符合性分析见表1-1、1-2。 表1-1 “三线一单”符合性分析一览表 内容; 本项目工程概况; 符合性. 生态保护红线; 根据目前新疆维吾尔自治区生态保护红线成果，本项目周边无自然保护区、饮用水水源地等生态保护目标，符合生态红线要求。; 符合. 资源利用上线; 项目建设过程中所利用的资源主要为水、电，均为清洁能源，项目建成后通过多方面管理，采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染。项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。; 符合. 环境质量底线; 大气环境：本项目生产过程中大气污染物经处理后可达标排放，对周围环境影响小。 水环境：车辆清洗废水经沉淀池沉淀后循环使用不外排。 声环境：项目噪声经治理后可达标排放。 综上，本项目符合当地环境质量底线要求。; 符合. 生态环境准入清单; 本项目产生的废气、废水、噪声及固废均能得到妥善处置，符合新疆托克逊县环保政策。; 符合. 《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》; 本项目选址位于新疆托克逊县，对照《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》，本项目所在区域属于重点管控单元范围内，因此本次评价应落实生态环境保护基本要求，推动区域环境质量持续改善。符合《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》的要求。; 符合. 表1-2 项目与“吐鲁番地区“三线一单”生态环境分区管控方案”符合性分析 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 环境管控单元类别; 管控要求; 本项目情况. ZH65042220010; 托克逊县城镇生活重点管控单元; 重点管控单元; 空间布局约束; 1.禁止新、改、扩建原油加工、天然气加工、油母页岩提炼原油、煤制原油及其他石油制品、煤化工、炼焦、煤炭热解、电石、除单纯混合和分装外的化学原料制造、化学品制造、炼钢、炼铁、金属冶炼等三类工业项目，现有三类工业项目应制定计划，限期外迁；禁止新建金属压延加工、含有电镀/喷漆等表面处理工艺的金属制品加工制造（喷漆工艺指使用油性漆量（含稀释剂）10吨及以上）等涉气二类工业项目（基础设施等民生工程除外），改、扩建的不得新增大气污染物排放因子和排放总量。 2.不得在居民集中区新建垃圾分拣中心等臭气异味影响较大的项目；不得在居民集中区新建涉及易燃易爆物质的大型仓储项目。 3.新建、改建、扩建公路、铁路、输油输气管道等各类工程，需要穿越、跨越坎儿井的，应当对工程建设期间、运行过程中可能给坎儿井造成的危害进行论证，并制定坎儿井保护方案。; 本项目产品为石灰石粉，属于非金属矿物制品业，不涉及原油加工、天然气加工、油母页岩提炼原油等行业。. 污染物排放管控; 1.加强噪声和臭气异味防治。涉臭气异味企业应采取封闭、加盖等收集处理措施，提高臭气废气收集率和处理率，明显减少工业臭气异味排放；完成餐饮油烟综合整治，大中型餐饮企业（包括单位食堂）必须安装高效油烟净化装置并进行定期清洗；严格施工扬尘监管。 2.县级以上城镇生活污水集中处理率达到90%以上；县级以上城镇生活垃圾无害化处理率达到100%。加强污水处理设施运行管理，全面加强配套管网建设，推进污泥处理处置。 3.通过经济手段引导供热、供气、供电管网覆盖区域居民减少散煤使用，大力推进“电化农村”建设。逐步将风能、太阳能、电力等清洁能源利用项目扩展到各乡镇。 4.推进农业农村污染防治，防治畜禽养殖污染，科学规划布局畜禽养殖，配套建设粪便污水贮存、处理、利用设施，新改扩建规模化畜禽养殖场（小区）要实施雨污分流、粪便污水资源化利用；控制农业面源污染，控制农田化肥农药使用量，大力发展生态循环农业，加快推广测土配方施肥、安全用药、绿色防控、农业废弃物资源化利用等农业清洁生产技术与装备；优化种植业结构与布局；加快农村环境综合整治。 5.推进农村生活污水治理。因地制宜，采取“以城带村”、“以乡（镇）带村”、 “联村”、“单村”、“联户”、“单户”等多种方式，实施农村生活污水治理工程，合理布局，科学设计。 6.严格按照《新疆维吾尔自治区坎儿井保护条例》对区域内坎儿井进行保护，禁止向坎儿井水源、明渠、蓄水池倾倒废污水、垃圾等废弃物。; 本项目各项污染物经处理后均可达标排放。. 环境风险防控; 1.紧邻居住、科教、医院等环境敏感点的工业用地，禁止新建环境风险潜势等级高于Ⅲ级的建设项目。 2.严格管控易导致环境风险的有毒有害和易燃易爆物质的使用和贮运，涉及此类物质的项目必须编制风险应急预案 3.强化企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，涉危的风险企业应及时编制环境风险应急预案并定期更新，每年至少开展一次应急演练。强化应急物资储备和救援队伍建设。 4.加强风险防控体系建设，防范环境风险。稳妥处置突发环境污染事件，制定和完善水污染事故处置应急预案，强化危险源、敏感点的监测、分析、预测、预警。; 环评要求建设单位应加强风险防范设施的建设和管理，及时编制突发环境事件应急预案并按要求开展演练。. 资源利用效率; 全面开展节水型社会建设，推进节水产品推广普及，限制高耗水服务业用水。; 本项目生产过程不用水，用水主要为车辆清洗和员工生活，用水量较小。. 对照《吐鲁番市“三线一单”生态环境分区管控方案》（吐政〔2021〕24号）中的重点管控单元要求，本项目满足所在单元空间布局约束、污染物排放管控、资源利用效率等管控要求，因此，本项目的建设符合吐鲁番市“三线一单”生态环境分区管控要求。 4、相关政策的符合性分析 本项目与相关环保政策的符合性分析见表1-1。 表1-1 项目与相关环保政策的符合性一览表 文件名称; 文件内容; 本项目; 分析判定. 《新疆生态环境保护“十四五”规划》; 推进扬尘精细化管控。全面推行绿色施工，城市建成区建筑工地扬尘防控标准化管理全覆盖；加强城市道路清扫保洁和酒水抑尘，渣土车实施硬覆盖；推进低尘机械化作业水平，控制道路扬尘污染；强化非道路移动源综合治理；充分运用新型、高效的防尘、降尘、除尘技术，加强矿山粉尘治理。; 本项目施工期合理安排工期，强化施工扬尘监管。严格落实建设项目“洒水、覆盖、硬化、冲洗、绿化、围挡”措施；项目产生的粉尘采用高效布袋除尘器治理。; 符合. 《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》（新环环评发[2021]162号）; 推动项目集聚发展，新建、改建、扩建工业项目原则上应布置于由县级及以上人民政府批准建立、环境保护基础设施完善的产业园区、工业聚集区或规划矿区，并且符合相关规划和规划环评要求。; 本项目产品为石灰石粉，属于非金属矿物制品业，不涉及原油加工、天然气加工、油母页岩提炼原油等行业，且本项目各项污染物经处理后均可达标排放，周围无敏感保护目标。; 符合. 《托克逊县国土空间总体规划》（2021-2035年); 2.3优化县域总体格局，构建“一主三副，两轴四区”的国土空间总体格局，一主：托克逊城镇发展主中心。 2.4统筹划定三区三线，合理划定城镇开发边界：在一定时期内因城镇发展需要，可以集中进行城镇开发建设、以城镇功能为主的区域边界。; 本项目位于托克逊县夏镇，属于托克逊城镇发展主中心，位于城镇开发边界，符合托克逊县城镇总体规划、土地利用规划。; 符合. 《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》; 向大气排放污染物的排污单位，应当按照国家和自治区的规定，设置大气污染物排放口，并明确其标志。; 环评要求项目废气应按规定设置排放口及标志。; 符合. 向大气排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当按照国家有关规定和监测规范，自行或者委托有资质的监测机构监测大气污染物排放情况，并保存原始监测数据记录。; 环评要求建设单位运营期应按照自行监测方案，委托有资质的监测机构监测大气污染物排放情况，并保存原始监测数据记录。; 符合. 《环境空气细颗粒物污染综合防治技术政策》（2013-9-25实施）; 对于排放细颗粒物的工业污染源，应按照生产工艺、排放方式和烟（废）气组成的特点，选取适用的污染防治技术。工业污染源有组织排放的颗粒物，宜采取布袋除尘、电除尘、电袋除尘等高效除尘技术，鼓励火电机组和大型燃煤锅炉采用湿式电除尘等新技术。; 本项目磨机采用布袋除尘器处理后经15m排气筒排放，仓筒顶配备布袋除尘器。; 符合. 《工业料堆场扬尘整治规范》（DB65/T4061-2017）; 对工业料堆场内装卸、运输等作业过程中，易产生扬尘污染的物料必须采取封闭、遮盖、洒水降尘措施，密闭输送物料必须在装料、卸料处配备吸尘、喷淋防尘措施。; 本项目原料堆场位于全封闭厂房，成品石灰石粉储存在仓筒内。; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 项目由来 托克逊县聚升石料有限公司拟投资150万，在新疆吐鲁番市托克逊县夏镇色日克墩村租赁土地及地上现有建筑和生产设备，建设石灰石粉加工厂建设项目，生产石灰石粉用于路基填料。 本项目占地属于色日克墩村村委会，色日克墩村村委会将50亩土地出租给托克逊天山膨润土加工厂，托克逊天山膨润土加工厂将其中10亩土地出租给托克逊县宏基商贸有限责任公司，托克逊县宏基商贸有限责任公司于2016至2023年建设石灰石粉生产线，未办理环保手续，停产后将地上建筑物及生产设备转租给托克逊县聚升石料有限公司，新建石灰石粉加工厂建设项目。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）中“二十七、非金属矿物制品业30，60石墨及其他非金属矿物制品制造309”中的“其他”，应编制环境影响报告表。 2、项目组成 本项目占地面积10亩（约6666.7m2），建设2条石灰石粉磨生产线，原料为石灰石块（2-3cm），经粉磨机磨成粉后储存于仓筒，年产石灰石粉2000吨。项目组成见表2-1。 表2-1 项目组成一览表 项目组成; 建设内容; 备注. 类别; 名称. 主体工程; 生产设备区; 占地面积750m2，主要建设2条石灰石粉磨生产线，包括磨机2台、成品仓筒2个（单个容量300t）。; 租赁现有. 辅助工程; 管理用房; 1F，占地面积360m2，设置办公室，主要用于员工办公、生活。; 租赁现有. 配电室; 1F，占地面积30m2，主要用于生产设备用电控制。; 租赁现有. 压缩机房; 1F，占地面积10m2，主要放置压缩机设备。; 租赁现有. 储运工程; 1#储料车间; 1F，占地面积36m2，位于生产设备区东侧，用于储存原料石灰石。; 租赁现有. 2#储料车间; 1F，占地面积400m2，位于生产设备区南侧，用于储存原料石灰石。; 租赁现有. 成品仓筒; 设置在生产设备区，共设置2个，单个容量300t，高度10m，直径2.2m，单个储存规模270t。; 租赁现有. 公用工程; 供电; 由供电电网提供; 新建. 供水; 由供水管网提供; 新建. 排水; 项目无生产废水；生活污水经化粪池（4m3）收集后定期清掏拉运施肥，不外排。; 新建. 供暖; 员工办公生活采用双制空调; 新建. 环保工程; 废气; 仓筒废气经仓顶除尘器处理后排放；磨机废气经布袋除尘器处理后通过15m排气筒排放；上料粉尘经布袋除尘器处理后通过15m排气筒排放。; 新建. 废水; 项目车辆清洗废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排；生活污水经化粪池（4m3）收集后定期清掏拉运施肥，不外排。; 新建. 固废; 除尘灰收集后回用于生产；生活垃圾交环卫部门统一处置；废机油、废机油桶和含油棉纱手套设危废库收集暂存，交有资质的单位回收处置。; 新建. 噪声; 生产设备噪声采取使用低噪设备、基础减振、厂房隔声等措施。; 新建. 生态; 绿化20m2; 新建. 3、产品方案 本项目产品为石灰石粉，产品方案见表2-2。 表2-2 项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 规格; 产量; 储存. 1; 石灰石粉; 粒径80目，散装车运; 2000吨/年; 存放于成品仓筒. 4、主要设备 本项目主要设备见表2-3。 表2-3 项目主要设备一览表 序号; 名称; 规格型号; 单位; 数量. 1; 装载机; /; 台; 2. 2; 磨粉机; MTW175; 台; 1. 3; 磨粉机; MTM130; 台; 1. 4; 输送带; /; 条; 4. 5; 仓筒; 容积300t; 台; 2. 5、原辅材料消耗及能源消耗 本项目原料来源为中泰电厂石灰石，原辅材料及能源消耗量见表2-4。 表2-4 项目原辅材料及能源消耗一览表 名称; 用量; 单位; 包装形式; 储存方式; 形状及来源. 石灰石; 2000.037; t/a; 散装; 储料车间; 2-3cm块状，从中泰电厂购入. 新鲜水; 1030; m3/a; /; /; 供水管网. 电; 100; 万kW·h; /; /; 供电电网. 6、给排水 ⑴给水 本项目不涉及设备和地面冲洗，用水主要为生产用水和生活用水，生产用水主要用于抑尘、车辆清洗；生活用水用于员工生活。 ①抑尘用水 本项目厂区需定期洒水抑尘，以减少扬尘，根据建设单位提供，用水量约为5m3/d、1500m3/a，全部蒸发，不外排。 ②车辆清洗用水 本项目原料及成品均采用汽车运输，在厂区入口出设置车辆冲洗台，平均每天进出车2辆次，每辆车冲洗用水约为0.5m3/辆•次，则冲洗用水量为1.0m3/d。车辆冲洗台设置4m3隔油沉淀池，洗车废水经过隔油沉淀后循环使用，不外排，每天定期补水，每天补充水量约0.1m3。 ③生活用水 本项目员工为周边村民，厂区不设宿舍和食堂，生活用水主要为员工生活用水，劳动定员2人，依据依据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》相关系数，用水量按25L/人·d计，则生活用水量约0.05m3/d（10m3/a）。 本项目新鲜水总用量为5.15m3/d，1030m3/a。 ⑵排水 本项目废水主要为车辆清洗废水、生活污水。 ①车辆清洗废水 项目运输车辆冲洗废水产生量按其用量的90%计，则车辆冲洗废水产生量为0.9m3/d，其主要水质污染因子为SS、石油类，浓度分别约为1500mg/L、20mg/L。车辆冲洗废水进入车辆冲洗废水沉淀池中，经过沉淀后循环使用，不外排。 ②生活污水 项目生活污水产生量按用量的80%计，则生活污水的产生量约0.04m3/d（8m3/a），经化粪池（容积4m3）收集后，定期清掏拉运施肥。化粪池容积4m3，结构为三格式化粪池，防渗为水泥混凝土防渗。 本项目给排水平衡见表2-6、图2-1。 表2-6 项目供排水情况一览表 单位：m3/d 序号; 用水项目; 总用水量; 循环水量; 新鲜水用量; 消耗量; 废水排放量; 备注. 1; 抑尘用水; 5.0; /; 5.0; 5.0; 0; 全部蒸发. 2; 车辆清洗用水; 1.0; 0.9; 0.1; 0.1; 0; 经过隔油沉淀池处理后循环使用，不外排. 3; 生活用水; 0.05; /; 0.05; 0.05; 0; 经化粪池收集后，定期清掏拉运施肥. 合计; 6.05; 0.9; 5.15; 5.15; 0; /. 图2-1 项目运营期水平衡图（单位:m3/d） 7、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员2人，每天生产8小时，年生产200天，夜间不生产。 8、项目总平面布置 项目厂区大门位于东侧，生产设备区位于厂区东部，1#储料车间位于生产设备区东侧，2#储料车间位于生产设备区南侧，生活办公区位于厂区西部，详细的总图布置见平面布置图。项目南侧和西侧为道路，东侧和北侧为空地，四邻关系见附图。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期流程 本项目租赁现有地上建筑及生产设备，项目施工主要为设备运输及安装。项目施工期工艺流程及主要污染因子见图2-2。 设备 运输 设备安装 投入使用 噪声 粉尘 废水 固废 图2-2 施工期工艺流程及产污环节图 2、运营期流程 ⑴生产工艺流程 本项目原料为石灰石，经磨机磨粉，产品为石灰石粉，工艺流程及产污环节如下： 卸料：石灰石块（2-3cm）由自卸汽车运至储料车间，储料车间全封闭； 上料：石灰石用装载机铲运至上料仓； 磨粉：石灰石经皮带输送至磨机，经磨机磨成粉气力输送至仓筒储存； 外售：产品石灰石粉存入成品仓筒，用汽车散装运输。 生产工艺流程及产污环节见图2-3。 ⑵生产过程中产生的污染因素 本项目在生产过程中产生的污染因素如下： 废气：上料粉尘、磨机粉尘、运输扬尘。 废水：车辆清洗废水、生活污水。 噪声：磨机、风机等产生的机械噪声。 固废：除尘器收集的粉尘、沉淀池沉渣、生活垃圾、废机油、废油桶、含油棉纱手套。 图2-3 石灰石粉生产工艺流程及产污环节图 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，位于新疆吐鲁番市托克逊县夏镇色日克墩村，占地面积10亩（约6666.7m2），本项目占地属于色日克墩村村委会，色日克墩村村委会将50亩土地出租给托克逊天山膨润土加工厂，托克逊天山膨润土加工厂将其中10亩土地出租给托克逊县宏基商贸有限责任公司，托克逊县宏基商贸有限责任公司于2016至2023年建设石灰石粉生产线，未办理环保手续，停产后将地上建筑物及生产设备转租给托克逊县聚升石料有限公司，建设石灰石粉加工厂建设项目。用地性质为色日克墩村集体荒地，厂内现有1栋办公用房、1间压缩机房、1间配电室、2间储料车间，地上遗留有磨机设备、输送带和仓筒，原用于石灰石粉制造。 主体工程中的2条石灰石粉生产线、磨机、成品仓筒及2个储料车间等工程设施均符合相关技术规范要求，可直接使用，租用的已停产的托克逊县宏基商贸有限责任公司厂区内无需要拆除清理的设备或设施。经现场踏勘，现有厂区不存在原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 ⑴基本污染物环境质量现状 根据环境空气质量模型技术支持服务系统（http://cloud.lem.org.cn/）中吐鲁番市2022年数据，评价所在区域环境质量达标情况见表3-1。。 表3-1 区域环境空气质量现状评价结果统计表 污染物; 评价项目; 浓度（μm/m3）; 标准（二级）（μm/m3）; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均; 8; 60; 13.33; 达标. 24h平均第98百分位数; 14; 150; 9.33; 达标. NO2; 年平均; 30; 40; 75; 达标. 24h平均第98百分位数; 70; 80; 87.5; 达标. CO; 24h平均第95百分位数; 2900; 4000; 0.07; 达标. O3; 8h平均第90百分位数; 132; 160; 82.5; 达标. PM10; 年平均; 138; 70; 197.14; 不达标. 24h平均第95百分位数; 293; 150; 195.3; 不达标. PM2.5; 年平均; 52; 35; 148.57; 不达标. 24h平均第95百分位数; 140; 75; 186.67; 不达标. 2022年，吐鲁番市空气质量监测总天数为365天，因受沙尘天气影响，PM10、PM2.5年、日均值浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，SO2、NO2、CO、O3等其他监测指标均满足二级标准，因此判断本项目所在区域为不达标区域。 ⑵其他污染物环境质量现状 为了解项目所在地区环境空气中特征因子现状，本项目特征因子TSP现状监测委托新疆锡水金山环境科技有限公司，监测时间为2024.5.10-2024.5.12，大气监测点位为厂址下风向，监测结果见表3-2。 表3-2 环境空气质量现状监测结果 单位：μg /m3 监测点位; 监测日期; TSP. 日均值. 厂址下风向农田E88.59291315；N42.76394929; 2024年5月10日; 179. 2024年5月11日; 183. 2024年5月12日; 180. 超标率%; 0. 最大超标倍数; 0. 二级标准; 300. 监测结果表明，监测点位TSP日小时平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 2、声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目50m范围内无环境敏感目标，不开展声环境质量现状调查。 3、地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》地下水、土壤原则上不开展环境质量现状监测，建设项目存在地下水、土壤环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。 本项目危废库采取分区防渗措施，不存在土壤、地下水环境污染途径，本项目不进行地下水环境质量现状调查，不进行土壤环境质量现状调查。 4、生态环境 本项目位于新疆吐鲁番市托克逊县夏镇色日克墩村，项目用地范围内不涉及生态环境保护目标，本次环评不进行生态环境调查。 5、电磁辐射 项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需对电磁辐射现状开展监测与评价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、声环境：项目50m范围内无声环境敏感目标。 2、地下水环境：周边500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水敏感目标。 3、生态环境：项目占地范围内无特殊生态敏感区、重要生态敏感区等生态环境敏感目标。 4、大气环境：500m范围内无环境空气敏感目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 项目施工期废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中颗粒物无组织排放周界外浓度限值1.0mg/m3；运营期有组织颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准及无组织排放监控浓度限值，见表3-3。 表3-3 运营期大气污染物排放执行标准表 执行标准; 适用类别; 污染物; 浓度限值. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 有组织; 颗粒物; 120mg/m3. 无组织; 颗粒物; 1.0mg/m3. 2、废水 项目生活污水采用化粪池处理，定期清掏拉运施肥。 3、噪声 项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中有关规定，运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准；详见表3-4。 表3-4 噪声排放标准 时期; 监测点; 执行标准; 标准限值dB（A）. 昼间; 夜间. 施工期; 厂界; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 70; 55. 运营期; 厂界; 东厂界; 《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准; 60; 50. 南厂界. 西厂界. 北厂界. 4、固废 一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关规定；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发【2014】19号）的要求和国家“十四五”总量控制指标，结合本项目污染物排放情况及排污许可管理类别，主要污染物排放总量控制推荐指标见表3-5，最终以生态环境主管部门核定的总量控制指标为准。 表3-5 本项目主要污染物总量控制推荐指标表 单位：t/a 控制指标; 颗粒物. 本环评推荐的总量指标额; 0.037. |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目施工期主要为隔断安装、设备安装，施工简单，因此，本次评价仅对施工期进行简要分析，施工工期6个月，施工期所产生的污染包括以下方面： 1、施工废气 施工期大气环境污染主要来自于切割及焊接过程产生的粉尘，属无组织排放，待施工期结束后污染随之减少至消失。 2、施工废水 施工期产生的废水主要为施工人员的生活污水。 生活污水主要污染物为COD、BOD5、氨氮等，施工人员生活污水经化粪池处理后定期清运施肥。 3、施工噪声 本项目施工期噪声源主要来源于设备安装过程中因使用电钻、切割机等工具产生的噪声，一般在70～90dB（A）之间。 4、固体废物 本项目施工期很短，施工期固废主要为施工人员生活垃圾和安装设备产生的一般固废，生活垃圾由环卫部门清运，一般固废运往当地指定的垃圾填埋场处理。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 1.1源强核算 项目上料废气、粉磨废气有组织排放情况见表4.1.1-1，仓筒废气排放情况见表4.1.1-2。 表4.1.1-1 上料、粉磨废气有组织排放情况一览表 项目; 污染物; 产生量(t/a); 产生浓度(mg/m3); 产生速率 (kg/h); 处理措施; 排放量(t/a); 排放浓度(mg/m3); 排放速率 (kg/h); 标准值 (mg/m3). 1#上料粉尘; 颗粒物; 0.08; 3.33; 0.050; 布袋除尘器（1#）+15m排气筒（DA001）; 0.0008; 0.033; 0.0005; 120. 2#上料粉尘; 颗粒物; 0.08; 3.33; 0.050; 布袋除尘器（2#）+15m排气筒（DA002）; 0.0008; 0.033; 0.0005; 120. 1#粉磨粉尘; 颗粒物; 1.19; 247.92; 0.744; 布袋除尘器（3#）+15m排气筒（DA003）; 0.0119; 2.479; 0.0074; 120. 2#粉磨粉尘; 颗粒物; 1.19; 247.92; 0.744; 布袋除尘器（4#）+15m排气筒（DA004）; 0.0119; 2.479; 0.0074; 120. 表4.1.1-2 废气无组织产排情况一览表 污染工序; 污染物; 排放形式; 产生情况; 处理措施; 排放情况. 产生量t/a; 速率kg/h; 速率kg/h; 排放量t/a. 原料卸料; 颗粒物; 无组织; 1.29; 77.25; 厂房阻隔; 0.17; 0.0028. 汽车运输; 颗粒物; 无组织; 0.017; 0.01; 车辆冲洗; 0.0003; 0.0005. 上料; 颗粒物; 无组织; 0.02; 0.013; 厂房阻隔; 0.0025; 0.0040. 产品储存; 2个仓筒; 颗粒物; 无组织; 0.394; 0.246; 布袋除尘器（5#、6#）; 0.0025; 0.0039. 1.1.1原料卸料、汽车运输扬尘 本项目原料储存在储料车间为全封闭厂房，设置推拉门，厂区进出口设置车辆清洗台，因此原料在堆放过程粉尘产生量较小。项目原料粉尘来源主要为原料卸料、汽车运输扬尘。 A.卸料及堆场粉尘 本项目原料石灰石由汽车运输至储料车间堆放，原料卸料过程中会产生卸料粉尘，卸料量为2000t/a。参照《关于发布<排放源统计调查产排污核算方法和系数手册>的公告》（环境部公告2021年第24号）附具的《工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册》，工业企业固体物料堆存颗粒物包括装卸场尘和风蚀场尘，颗粒物产生量核算公式如下： P=ZCy+FCy=｛Nc×D×（a/b）+2×Ef×S｝×10-3 式中：P指颗粒物产生量（单位：吨）； ZCy指装卸扬尘产生量（单位：吨）； FCy指风蚀扬尘产生量（单位：吨）； Nc指年物料运载车次（单位：车），本项目年物料运载车次200车； D指单车平均运载量（单位：吨/车），本项目单车运载量取10t/车； （a/b）指装卸扬尘概化系数（单位：千克/吨）；本项目a取0.0011，b取0.0017； Ef指堆场风蚀扬尘概化系数；本项目取0； S指堆场占地面积（单位：平方米），本项目设置2个储料车间，分别为36m2、400m2。 由于原料储存于全封闭厂房内，不考虑风蚀扬尘产生量。经计算可知，颗粒物产生量为1.29t/a。 工业企业固体物料堆场颗粒物排放量核算公式如下： Uc=P×（1-Cm）×（1-Tm） 式中：P指颗粒物产生量（单位：吨）； Uc指颗粒物排放量（单位：吨）； Cm指颗粒物控制措施控制效率（单位：%），根据《工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册》附录4粉尘控制措施控制效率取值，出入车辆冲洗取78%； Tm指堆场类型控制效率（单位：%），根据《工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册》附录5堆场类型控制效率取值，密闭式取99%。 本项目采用洒水降尘并且出入口设置车辆冲洗台，原料储存于全封闭厂房内。经计算可知，颗粒物排放量为0.0028t/a（每辆运输车装载能力为10t、单次卸车时间为5min，则卸车时间共计16.7h、无组织排放速率为0.17kg/h）。 B.汽车运输扬尘 汽车运输时由于碾压卷带产生的扬尘对道路两侧一定范围内会造成污染。扬尘量的大小与车流量、道路状况、气候条件、汽车行驶速度等均有关系。根据汽车道路扬尘扩散规律，在大气干燥和地面风速低于4m/s条件下，汽车行驶时引起的路面扬尘量与汽车速度成正比，与汽车质量成正比，与道路表面扬尘量成正比，其汽车扬尘量预测经验公式为： Q=0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.72 式中：Q——汽车行驶扬尘量（kg/km，辆）； V——汽车速度（km/h）； W——汽车质量（t）； P——道路表面粉尘量（kg/m2），取0.60。 由上述计算公式计算，汽车行驶过程中扬尘量的预测结果见表4.1.1-3。 表4.1.1-3 汽车运输道路扬尘量预测结果 汽车平均速度 （km/h）; 汽车平均质量 （t）; 道路表面粉尘量（kg/m2）; 汽车扬尘量预测值（kg/km·辆）. 5; 25; 0.60; 0.42. 年运输原料、成品约400车次，汽车扬尘量以0.42kg/km·辆计，在进场道路及厂区内行驶距离以100m计，则汽车在厂区内行驶过程的扬尘量为0.017t/a。为了最大限度减少原材料及成品运输的不利影响，根据《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》，本项目采取如下措施：进场道路进行硬化，进出场车辆进行冲洗，可抑尘80%；同时对厂区内地面进行洒水降尘；运输车辆严密遮盖，可抑尘85%，经采取以上措施后，汽车运输过程中扬尘排放量约为0.0005t/a。 1.1.2上料废气 本项目2条生产线分别上料，上料工序分别位于1#储料车间、2#储料车间，上料过程会产生一定量粉尘，参考《逸散型工业粉尘控制技术》、《工业污染核算》等书，上料排放因子约0.1kg/t原料，原料量约2000t/a，则上料粉尘产生量为0.2t/a（2条生产线各0.1t/a）。 本项目上料仓上方设置集气罩（收集效率80%），上料废气经集气罩收集后采用布袋除尘器（除尘效率99%）处理，配套风机风量15000m3/h，处理后的废气经15m排气筒（DA001/DA002）排放，无组织粉尘经厂房阻隔80%后排放。项目上料废气有组织排放情况见表4.1.1-1。 1.1.3粉磨废气 本项目磨机粉磨工序会产生粉磨废气，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》，《3099 其他非金属矿物制品制造行业系数手册》中“3099 其他非金属矿物制品制造行业系数表”，“石灰石生产钙粉”粉磨颗粒物产污系数1.19（千克/吨-产品），产品量约2000t/a，则粉磨粉尘产生量为2.38t/a（2条生产线各1.19t/a）。 本项目磨机粉全封闭，粉磨废气经管道收集后采用布袋除尘器（除尘效率99%）处理，配套风机风量3000m3/h，处理后的废气经15m排气筒（DA003/DA004）排放，项目粉磨废气有组织排放情况见表4.1.1-1。 1.1.4仓筒废气 本项目成品均储存在仓筒内，共设置2个仓筒，仓筒容积均为300t。2个仓筒顶均设有呼吸口，从仓顶呼吸口排出的气体含有粉尘，仓筒均自带有布袋除尘器（处理效率99%）处理后无组织排放，配套风机风量3000m3/h。 参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》，《3024轻质建筑材料制品制造行业系数手册》中“3024 轻质建筑材料制品制造行业系数表”，“轻集料混凝土制品”物料输送储存颗粒物产污系数0.197（千克/吨-产品），产品量约2000t/a，仓筒废气排放情况见表4.1.1-2。 1.1.5物料平衡 项目主要物料平衡分析一览表见表4.1.1-5。 表4.1.1-5 主要物料平衡分析一览表 输入; 输出. 物料名称; 用量（t/a）; 名称; 产量（t/a）; 类别. 石灰石; 2000.037; 石灰石粉; 2000; 产品. /; /; 废气排放; 0.037; 废气. 合计; 2000.037; /; 2000.037; /. 1.2本项目产排污节点、污染物及污染治理设施 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）可知，本项目废气治理措施均为可行技术。本项目产排污节点、污染物及污染治理设施分析见表4.1.2-1。 表4.1.2-1 废气产污环节名称、污染物及污染治理设施一览表 生产 单元; 生产设施; 废气产污环节; 主要污染物项目; 排放 形式; 污染防治设施; 排放口类型. 污染防治设施名称及工艺; 是否为可行技术. 1#上料粉尘; 上料仓; 上料; 颗粒物; 有组织; 布袋除尘器（1#）+15m排气筒（DA001）; 是; 一般排放口. 2#上料粉尘; 上料仓; 上料; 颗粒物; 有组织; 布袋除尘器（2#）+15m排气筒（DA002）; 是; 一般排放口. 1#粉磨粉尘; 磨机; 粉磨; 颗粒物; 有组织; 布袋除尘器（3#）+15m排气筒（DA003）; 是; 一般排放口. 2#粉磨粉尘; 磨机; 粉磨; 颗粒物; 有组织; 布袋除尘器（4#）+15m排气筒（DA004）; 是; 一般排放口. 产品储存; 仓筒; 产品储存; 颗粒物; 无组织; 布袋除尘器（5#、6#）; 是; /. ## 1.3废气排放达标分析 本项目上料粉磨废气有组织颗粒物排放浓度可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准浓度限值（120mg/m3）。项目上料废气经集气罩收集后无组织排放的颗粒物以及仓筒废气经布袋除尘器处理后排放的颗粒物对周围环境影响较小。 ## 1.4本项目排放口信息 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018），本项目废气排放口基本情况见表4.1.4-1。 表4.1.4-1 有组织废气污染源排放口情况 排放口名称; 排放口编号; 污染物; 高度/m; 内径/m; 温度/℃; 类型; 排放标准. 1#上料粉尘排放口; DA001; 颗粒物; 15; 0.6; 25; 一般排放口; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准. 2#上料粉尘排放口; DA002; 颗粒物; 15; 0.6; 25; 一般排放口; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准. 1#粉磨粉尘排放口; DA003; 颗粒物; 15; 0.6; 25; 一般排放口; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准. 2#粉磨粉尘排放口; DA004; 颗粒物; 15; 0.6; 25; 一般排放口; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准. ## 1.5本项目废气自行监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目废气监测计划见表4.1.5-1。 表4.1.5-1 废气监测计划表 监测项目; 监测点; 监测内容; 监测频率. 有组织废气; 1#上料粉尘排放口DA001; 颗粒物; 1次/年. 2#上料粉尘排放口DA002; 颗粒物; 1次/年. 1#粉磨粉尘排放口DA003; 颗粒物; 1次/年. 2#粉磨粉尘排放口DA004; 颗粒物; 1次/年. 无组织废气; 无组织排放源下风向的单位周界外10m范围内; 颗粒物; 1次/年. ## 1.6非正常排放情况 本项目非正常工况主要为废气处理设施故障导致的废气非正常排放。该情况下的事故排放源强按未经过处理的污染物产生量计算，非正常工况下主要大气污染物的排放源强见表4.1.6-1。 表4.1.6-1 非正常工况污染源一览表 排放口编号; 污染物; 非正常排放浓度mg/m3; 非正常排放速率kg/h; 单次持续时间/h; 年发生频次; 非正常排放量t/a; 应对措施. DA003; 颗粒物; 247.92; 0.744; 1; 1; 0.0007; 停产，加强设备维护. DA004; 颗粒物; 247.92; 0.744; 1; 1; 0.0007; 停产，加强设备维护. 2、废水 ## 产生及排放情况： 项目车辆冲洗废水产生量为1.8m3/d（360m3/a），其主要水质污染因子为SS、石油类，浓度分别约为1500mg/L、20mg/L。车辆冲洗废水进入车辆冲洗废水隔油沉淀池（容积4m3）中，经过隔油沉淀后循环使用，不外排。 项目生活污水的产生量约0.04m3/d（8m3/a），经化粪池（容积4m3）收集后，定期清掏拉运施肥。 项目水污染物排放量统计情况具体见表4.2-1。 表4.2-1 项目水污染物产生及排放情况表 废水污染源; 污染物 名称; 浓度mg/L; 产生量（t/a）; 治理 措施; 污染物排放情况; 排放方式和去向. 排放浓度 mg/L; 排放量 t/a. 生活污水; 废水量; /; 8; 化粪池; /; /; 定期清掏拉运施肥. COD; 350; 0.0028; /; /. BOD5; 150; 0.0012; /; /. SS; 250; 0.0020; /; /. 氨氮; 25; 0.0002; /; /. 车辆冲洗废水; 废水量; /; 360; 隔油沉淀池（1#）; /; /; 循环使用，不外排. SS; 1500; 0.54; /; /. 石油类; 20; 0.0072; /; /. 治理措施：车辆冲洗废水进入车辆冲洗废水隔油沉淀池（容积4m3）中，经过隔油沉淀后循环使用，定期补充，不外排。生活污水经化粪池（容积4m3）收集后，定期清掏拉运施肥，用于周边农户的农田。 3、噪声 ⑴噪声源强 本项目运营期产生的噪声污染源主要为生产设备、风机等设备的运行，噪声源强在80~85dB (A)之间，主要设备噪声源见表4.3-1、4.3-2。 表4.3-1 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 声功率级dB（A）; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级/dB（A）; 建筑物外距离/m. 1; 压缩机房; 压缩机; 85; 基座减振，隔声; 30; 56; 1; 1; 71; 昼间; 15; 56; 1. 表4.3-2 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 空间相对位置/m; 声功率级dB（A）; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z. 1; 磨机1; 54; 61; 3; 85; 基座减振; 昼间. 2; 磨机2; 48; 50; 3; 85. 3; 风机1; 69; 53; 1; 85. 4; 风机2; 40; 34; 1; 85. 5; 风机3; 54; 61; 8; 85. 6; 风机4; 48; 50; 8; 85. 7; 风机5; 45; 74; 10; 85. 8; 风机6; 56; 74; 10; 85. 注：以厂址西南角为原点。 ⑵声环境影响及达标性分析 噪声预测按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）进行，预测设备噪声到厂界排放值，并判断是否达标。 A、室内声源 (a) 计算车间室内声源靠近围护结构处产生的声压级： LP1=LW+10lg(Q4πr12+4R) 式中： Q—指向性因子； LW—室内声源声功率级，dB(A)； R—房间常数； —声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 (b) 计算所有室内声源在围护结构处产生的叠加声压级： LP1(T)=10lg(j=1N100.1LPlj) 式中： Lp1(T)—靠近围护结构处室内N个声源的叠加声压级，dB(A)； Lp1j(T)—室内j声源声压级，dB(A)； N—室内声源总数。 (c) 计算靠近室外维护结构处的声压级： LP2(T)=LP1(T)−(TL+6) 式中： Lp2i(T)—靠近围护结构处室内N个声源的叠加声压级，dB(A)； TL—围护结构窗户的隔声量，dB(A)； (d) 将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算中心位置位于透声面积处的等效声源的声功率级： LW=LP2(T)+10lgs B、室外点源 ①噪声衰减模式： Lγ=Lγ0−20lgγγ0−ΔL (dB) 式中： ――评价点噪声级，dB； ――噪声源源强，dB； ――评价点到声源距离，m； ――监测点与设备的距离，m； ――围护结构隔声量，dB。 ②噪声叠加模式： Q0=CdAρ2(P-P0)ρ+2gh(dB) 式中： ――评价点的合成噪声级，dB； ――某声源对评价点的声级，dB。 本项目夜间不生产，只预测昼间噪声，厂界噪声排放预测结果见表4.3-2。 表4.3-2 厂界声环境影响预测结果 单位：dB(A) 位置; 东侧厂界; 南侧厂界; 西侧厂界; 北侧厂界. 昼间; 昼间; 昼间; 昼间. 贡献值; 45; 41; 38; 43. 标准限值; 60; 60; 60; 60. 项目厂界处噪声贡献值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，因此，项目生产设备运行噪声不会对周围声环境造成明显影响。 ⑶噪声防治措施 为最大限度降低噪声对周围声环境的影响，建设单位针对营运期产生的噪声采取以下措施： ①对于风机建议采用低噪声风机，必要时给风机加装隔声罩以有效的降低其机壳和轴承的机械性噪声和电动机运转噪声。 ②加强设备的维修保养，定期在滚轴处加润滑油，从而减少摩擦噪声产生，确保运转良好，减少不正常运行噪声。 总体来说，本项目营运时产生的噪声经采取隔声和减振措施后，对外环境影响不大，不会造成周边声环境质量出现降级。 - ⑷监测要求 - 本次评价根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018），结合本项目特点，制定本项目噪声环境监测计划，详见表4.3-3。 表4.3-3 运营期噪声监测计划 监测计划; 类别; 监测项目; 监测频次; 监测点位. 污染源监测计划; 噪声; LAeq; 每季一次; 厂界四周. - 4、固体废物 产生及排放去向情况： - 本项目固体废物主要为除尘器收集的粉尘、隔油沉淀池沉渣、隔油沉淀池浮油、废机油、废机油桶、含油棉纱手套、生活垃圾。 - ⑴除尘器收集尘 - 项目除尘器收集尘产生量约为2.51t/a，收集后回用于生产。 - ⑵隔油沉淀池沉渣、隔油沉淀池浮油 - 项目车辆清洗废水经隔油沉淀池处理，根据工程分析，隔油沉淀池沉渣产生量约为0.25t/a，使用容器储存，暂存于一般固废暂存点，定期外售至建材生产企业综合利用；根据工程分析，隔油沉淀池浮油产生量约为0.0036t/a，危废暂存库暂存，定期交有资质单位处置。 - ⑶废机油、废机油桶、含油棉纱手套 - 项目生产运营过程中使用的机械设备需定期进行检修以保证设备正常运转，检修过程会产生废机油、废机油桶、含油棉纱手套，则废机油、废机油桶、含油棉纱手套量约0.05t/a，厂区设危废暂存库集中收集暂存，定期交有资质单位处置。 - ⑷生活垃圾 - 本项目劳动定员2人，生活垃圾排放系数以0.5kg/人•d计，运营期生活垃圾产生量为0.2t/a，统一收集，环卫部门清运。 本项目各类固体废物产生情况见表4.4-1。 表4.4-1 固体废物产生及处置情况汇总表 单位：t/a 序号; 名称; 属性; 代码; 产生量; 处置方式. 1; 除尘器收集尘; 一般固废; 900-099-S59; 2.51; 收集后外回用于生产. 2; 隔油沉淀池沉渣; 一般固废; 900-099-S07; 0.25; 定期外售至建材生产企业综合利用. 3; 废机油; 危险废物; HW08 900-249-08; 0.05; 危废库暂存，定期交有资质单位处置。. 4; 废机油桶; 危险废物; HW49 900-041-49. 5; 含油棉纱手套; 危险废物; HW49 900-041-49. 6; 隔油沉淀池浮油; 危险废物; HW08 900-210-08; 0.0036; 危废库暂存，定期交有资质单位处置。. 7; 生活垃圾; 生活垃圾; /; 0.2; 统一收集，环卫部门清运. 固体废物环境管理要求： ⑴一般工业固废 一般工业固废在其收集储存、运输、处置过程均必须符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求，避免发生事故污染。项目一般工业固废暂存点位于2#储料车间南侧，一般工业固废暂存点面积20m2。一般工业固废暂存点要求如下： ①要按照《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》要求建立台账管理。 ②贮存场的设置必须与将要堆放的第Ⅰ类一般工业固体废物相一致。 ③不得露天堆放，防止雨水进入产生二次污染。 ④贮存、处置场使用单位，应建立检查维护制度，定期检查维围墙等设施，发现有损坏可能或异常，应及时采取必要措施，以保障正常运行。 ⑤单位须针对此对员工进行培训，加强安全及防止污染的意识，培训通过后方可上岗，对于固体废弃物的收集、运输要实施专人专职管理制度并建立好档案制度。应将入场的一般工业固体废物的种类和数量详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 ⑵危险废物 项目危废暂存库位于办公楼，面积20m2。环评要求企业需按规范设置危废暂存库，危废暂存库要求如下： ①存储：应设置符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求的专用危废贮存场所和贮存容器。 危险废物贮存场所应起到防风、防雨、防晒、防渗漏的作用。放置危险废物收集箱的硬化地面应没有裂缝，并做防渗处理，设双锁并有双人进行管理。 危险废物贮存容器应满足以下要求：应当使用符合标准的容器盛装危险废物；装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求；装载危险废物的容器必须完好无损；盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物不相容（不相互反应）。 ②管理：危险危废存储是严禁与其他固废混合存放，堆放时宜按危废种类分类堆放。对危险废物进行密闭包装。并应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物转移管理办法》（部令第23号）中的规定，设管理制度，责任落实到具体度负责人，并设台账进行管理和登记，做好转移联单。 ③标识：危险暂存场所标志必须符合《危险废物识别标志设置技术规范HJ1276-2022》、《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及2023修改单要求。 5、地下水、土壤 ⑴污染途径及污染物类型分析 本项目为石灰石粉生产，根据项目生产特点可知，不考虑地表漫流和大气沉降；故对土壤环境影响主要考虑垂直入渗，故可能存在的污染类型如下： - ①危险废物中的废机油等液体危险废物的泄漏产生的垂直入渗可能对土壤和地下水污染； ②车辆冲洗废水入渗可能对土壤和地下水污染。 - 根据工程分析，项目车辆冲洗废水产生量少、水质简单，收集后经沉淀处理后回用；废机油等密封收集在危废暂存库暂存，定期交由危废资质单位处置。 - 由于根据相关资料，表层土壤对废机油等矿物油类吸附作用较强，因此本项目对地下水环境的污染可能性较小。因此本次主要考虑存储的废机油等的容器破裂，在危废暂存库防渗措施不满足防渗要求的极端情况下导致废机油泄露落到地面入渗对土壤环境的影响。 - ⑵污染防控措施 - 根据场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度、产生的污染物特性、生产装置和设施的性质及其风险，参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）对场地进行防渗区划。具体分为二级，即重点防渗区和简单防渗区。 ①对于重点防渗区，按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中重点防渗区的防渗要求进行防渗设计，防渗技术要求等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，渗透系数渗透系数≤1.0×10-7cm/s。 ②对于简单防渗区，进行一般地面硬化即可。 根据项目组成及平面布置情况，确定本项目生产装置区为污染防渗区域。本项目分区防渗情况见表4.5-1。 表4.5-1 本项目分区防治情况 防渗分区; 防渗区域; 防渗技术要求. 重点防渗区; 危废暂存库; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s. 简单防渗区; 生产装置区; 一般地面硬化. 项目采取地下水污染防渗措施后，对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和环境管理的前提下，可有效控制厂内的污染物下渗现象，避免污染地下水和土壤。 综上所述，本次评价认为在采取环评提出的防治措施后，项目对地下水、土壤环境影响较小。 6、环境风险 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），对本项目所涉及的有毒有害、易燃易爆物质进行危险性识别和综合评价。 （1）风险调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录A.1和《危险化学品重大危险源辩识》（GB18218-2018），本项目涉及的危险物质主要为废机油。 （2）环境风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C可知，当功能单元内存在多种危险物质时，按照以下计算公式进行计算： Q=q1/Q1+q2/Q2+…+qn/Qn 式中：q1、q2…qn—每种危险物质的最大存在总量，t； Q1、Q2…Qn—每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：①1≤Q＜10；②10≤Q＜100；③Q≥100。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B以及《危险化学品 重大危险源辨识》（GB18218-2018），项目主要风险源为废机油。项目Q值计算见下表： 表4.6-1 Q值计算一览表 危险物质名称; 临界量（t）; 项目厂区存在量（t）; Q. 废机油; 2500; 0.03; 0.000012. 经计算，由上表可知，本项目Q=0.000012＜1，因此，本项目环境风险潜势为Ⅰ。 （3）风险评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）环境风险评价等级划分详见表4.6-2。 表4.6-2 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。详见附录A。. 综上所述，本项目风险评价等级为“简单分析”。 （4）风险类型和影响途径 本项目环境风险事故类型主要为废机油泄漏。废机油泄漏会造成土壤和地下水污染。或后续引发的爆炸、火灾等危险事故。 （5）环境风险分析 废机油泄漏渗入地下会影响地下水和土壤环境，本项目危废库采取重点防渗后，将切断污染源与地下水、土壤的联系通道，对地下水、土壤的污染影响较小。 （6）环境风险防范措施 ①制订并严格遵守操作规程、作业指导书。强化安全生产管理及安全教育，制订完善的安全生产制度；在操作运行方面要求工作人员必须进行岗前专业培训，严格执行安全生产操作规程。 ②消防通道和建筑物耐火等级应满足消防要求，按照《建筑灭火器配置设计规范》（GBJ140-90）规定，进行分区防火，配备一定数量消防设施，严禁区内有明火出现。 ③加强对公司职工的教育培训，实行上岗证制度，增强职工风险意识，提高事故自救能力，制定和强化各种安全管理、生产的规程，减少人为风险事故的发生。 ④企业按要求编制突发环境事件应急预案并组织演练。 ⑤制订发生事故时迅速撤离人员至安全区的方案。一旦发生事故，则要根据具体情况采取应急措施，切断泄漏源、火源。 ⑥安全标志对策措施：在醒目与安全有关的地方应设立“禁止烟火”、“禁止吸烟”、“当心火灾”、“火警电话”等安全标志。除临时安全标志外，不得将安全标志设在可移动的物体上；避免与还原剂、有机物、酸类物质接触。配备相应的泄漏应急处理设备。 ⑦加强危废库防渗设施的检查，一旦发生泄露事故，应立即停产，将危险物质转移到其他容器中，检修完毕后方能投入生产。 ⑧危险废物分类存放于专用容器中，并放于危险废物暂存间内，定期交由有资质单位回收处置。并对危废暂存间地面进行防渗处理。企业需严格按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物转移管理办法》（部令第23号）相关要求对其进行贮存及转移，危险废物必须填写转移联单。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 1#上料粉尘排放口DA001 | 颗粒物 | 布袋除尘器（1#）+15m排气筒（DA001） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准 |
|  | 2#上料粉尘排放口DA002 | 颗粒物 | 布袋除尘器（2#）+15m排气筒（DA002） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准 |
|  | 1#粉磨粉尘排放口DA003 | 颗粒物 | 布袋除尘器（3#）+15m排气筒（DA003） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准 |
|  | 2#粉磨粉尘排放口DA004 | 颗粒物 | 布袋除尘器（4#）+15m排气筒（DA004） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准 |
|  | 仓筒 | 颗粒物 | 布袋除尘器（5#、6#） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织标准 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、 SS、氨氮 | 化粪池 | 定期清掏施肥 |
|  | 车辆冲洗废水 | SS | 隔油沉淀池 | 循环使用，不外排 |
| 声环境 | 生产设备、风机等设备 | 机械噪声 | 采用低噪声设备、基础减振、隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般固废 | 除尘器收集尘 | 收集后外售综合利用 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求 |
|  |  | 隔油沉淀池沉渣 | 定期外售至建材生产企业综合利用 |  |
|  | 危险废物 | 废机油、废机油桶、含油棉纱手套、隔油沉淀池浮油 | 危废库暂存，定期交有资质单位处置。 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关规定 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 企业应定期检查危废暂存库。如危废暂存发生防渗层破损，必须及时采取修复措施，不可任由液体危废下渗土壤，污染土壤环境。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 建立一套完整的管理和操作制度，并定期根据实际情况及出现的问题进行修订和检查，生产车间应设置消防器材，并有专人管理和检查，公司应有一套紧急状态下的应急对策、设备和人员，并定期演练，一旦出现紧急状态在采取相应对策的同时应考虑疏散无关人员，转移其他原料、设备，将损失减低至最低限度。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①环境管理制度 公司应必须重视本项目的环境保护工作，制定一系列环境管理制度以促进项目的环境保护工作，并保证环境管理制度的执行。应包括但不限于：建设项目“三同时”管理制度、环境保护职责管理制度、污染物收集与处理管理制度、固体废物的管理与处置制度、日常环境监督与记录管理制度等。 ②环境管理机构 公司应设置环境保护管理机构，并确定专职负责人员的职能，落实监督项目的各项环境保护工作。 ③环境监测计划 公司应当按环评提出的监测要求严格执行，定期委托有环境监测资质的单位进行环境监测工作，监测时必须保证所有装置稳定运行，并记录操作工况。 ④排污口管理要求 公司应当按照国家环保总局环监（1996）470号文《排污口规范化整治技术要求》对本项目的废气、噪声、固体废物排放口进行实行规范化管理，排污口必须按照国家《环境保护图形标志》相关规定，设置环保图形标志牌。定期维护现有排污口标识。 ⑤排污许可 公司应当根据《排污许可管理条例》有关规定，办理排污许可证。 ⑥突发环境事件应急预案 应按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》(环发[2015]4号)和《中华人民共和国固废法》的要求，编制突发环境事件应急预案，并报环境保护主管部门及相关部门备案。企业应做好环境应急预案的学习与演练，并保存演练记录。 ⑦环境管理台账要求 企业应建立环境管理台账，并按照规定年限保存。环境管理台账主要包括本项目的大气污染源和厂界噪声监测记录台账。 ⑧竣工环保验收要求 公司应当根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号修订发布）、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）等相关规定，在建设项目主体工程竣工后、正式投产或运行前，企业应自行组织开展建设项目竣工环境保护验收。 |  |  |  |

- 六、结论

托克逊县聚升石料有限公司石灰石粉加工厂建设项目符合国家相关产业政策，在满足环评提出的各项环境保护措施、污染防治措施的基础上，可以满足污染物达标排放的要求。从而实现经济效益、社会效益和环境效益的协调发展。从环境保护角度分析，项目建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.037t/a | / | 0.037t/a | / |
|  | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 废水 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业固体废物 | 除尘器收集尘 | / | / | / | 2.51t/a | / | 2.51t/a | / |
|  | 隔油沉淀池沉渣 | / | / | / | 0.25t/a | / | 0.25t/a | / |
| 危险废物 | 废机油、废机油桶、含油棉纱手套 | / | / | / | 0.05t/a | / | 0.05t/a | / |
|  | 隔油沉淀池浮油 | / | / | / | 0.0036t/a | / | 0.0036t/a | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①