- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 鄯善县华泰物资商贸有限责任公司喀拉墩石灰岩矿 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 |  | 新疆吐鲁番市鄯善县西南225°直线距离52km处 |  |  |  |
| 建设项目 行业类别 |  | 八、非金属矿采选业“11 土砂石开采101（不含河道采砂项目） | 用地面积（m2）/长度（km） | 1657800m2 |  |
| 建设性质 |  | ■新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ■首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |  |
| 总投资（万元） |  | 801.98 | 环保投资（万元） | 110 |  |
| 环保投资占比（%） |  | 13.71 | 施工工期 | 9.9个月 |  |
| 是否开工建设 |  | ■否 £是 |  |  |  |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1 产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于限制类和淘汰类项目，因此项目建设符合国家产业发展政策。 2 与“三线一单”符合性分析 2.1与《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）：为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价管理，落实：“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束。 根据2021年2月21日新疆维吾尔自治区人民政府文件发布的《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》（新政发（2021）18号），本项目与其符合性分析具体如下： 根据《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》，本项目位于七大片区中的吐哈片区，管控要求：强化吐哈盆地文物古迹、坎儿井、基本农田、荒漠植被、砾幕、城镇人居环境保护。落实最严格的水资源管理制度，提高水资源集约节约高效利用水平。积极推进吐鲁番鄯善超采区、托克逊超采区和哈密超采区的地下水超采治理，逐步压减超采量，实现地下水采补平衡。强化油（气）资源开发区土壤环境污染综合整治。加强涉重金属行业污染防控与工业废物处理处置。煤炭、石油、天然气开发单位应当制定生态保护和恢复治理方案，并予以实施。生态保护和恢复治理方案内容应当向社会公布，接受社会监督。本项目位于新疆吐鲁番市于鄯善县西南225°直线距离52km处，行政区划属新疆吐鲁番市属鄯善县迪坎镇管辖，本项目为石灰岩矿开采项目，不涉及地下水开采，且与地下水无水力联系。《吐鲁番天山水泥有限责任公司鄯善分公司喀拉墩石灰岩矿矿产资源开发利用与生态保护修复方案》已编制完成并评审通过。 综上，本项目与《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》相关要求符合。 2.2与《吐鲁番市“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析 依据《吐鲁番市“三线一单”生态环境分区管控方案》，本项目与“三线一单”的符合性见下述。 （1）生态保护红线 本项目位于鄯善县西南225°直线距离52km处，选址不涉及自然保护区、森林公园、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水源保护区及其他重要生态功能区和生态环境敏感区、脆弱区内，符合生态保护红线要求。详见附图1与生态保护红线位置关系图。 （2）环境质量底线 项目运营期废气主要是粉尘，废水为生活污水，生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理后可实现达标排放，用于矿区绿化，项目建设后不会突破区域环境质量底线。 （3）资源利用上线 本项目运营中生产用水及生活用水取自迪坎镇拉运，矿山生产用水量20m3/d，主要为凿岩、降尘、绿化等用水，生活用水量为3.97m3/d，矿区无生产废水排放，生活污水由拟建的隔油池+地埋式一体化污水处理设施处理后用于矿区绿化。项目生产资源消耗量较少，能够符合资源利用上线要求。 （4）生态环境分区管控划分与落实 全市共划定环境管控单元64个，分为优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三类，实施分类管控。 优先保护单元17个，主要分布于吐鲁番的北部博格达山南脉、中部葡萄沟-火焰山一带以及库木塔格沙漠和南部荒漠的大部分区域，涉及生态保护红线和生态保护红线以外的饮用水水源保护区、水源涵养区、土地沙化防控区和水土流失防控区等生态环境敏感区面积占比较高、以生态环境保护为主的区域。 重点管控单元36个，主要包括工业园区、工业集聚区、重大矿区、城镇规划区，以及环境质量改善压力较大、需对资源环境要素进行重点管控的区域。 一般管控单元11个，为优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域。 本项目选址位于鄯善县西南225°直线距离52km处，属于鄯善县其他一般管控单元：鄯善县大气环境布局敏感区一般管控单元；管控单元编号ZH65042130001。与《吐鲁番市“三线一单”生态环境分区管控方案》中生态环境准入清单的符合性分析见表1-1。本项目与吐鲁番市“三线一单”生态环境分区位置关系，见附图2。 表1-1 本项目与生态环境准入清单符合性分析 环境管控单元类别; 管控要求; 本项目情况; 符合性. 一般管控单元; 空间布局约束; 1.禁止布置工业园区或工业集聚区。 2.禁止新增传统燃煤的工业项目；禁止准入原油加工、天然气加工、油母页岩提炼原油、煤制原油及其他石油制品、煤化工、炼焦、煤炭热解、电石、除单纯混合和分装外的化学原料制造、化学品制造、炼钢、炼铁、金属冶炼等三类工业项目；禁止准入包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。 3.不得建设大规模涉及有毒有害气体的生产、使用、储运等的项目。 4.限制金属压延加工、含有电镀/喷漆等表面处理工艺的金属制品加工制造（喷漆工艺指使用油性漆量（含稀释剂）10吨及以上）等涉气二类工业项目，新建、扩建二类工业项目污染物排放水平要达到同行业国内先进水平。 5.现有原油加工、天然气加工、油母页岩提炼原油、煤制原油及其他石油制品、煤化工、炼焦、煤炭热解、电石、除单纯混合和分装外的化学原料制造、化学品制造、炼钢、炼铁、金属冶炼等三类工业项目应限期退出或关停。 6.推进新能源的开发和利用，鼓励发展风力发电和太阳能发电。; 本项目属于石灰岩矿开采项目，不涉及新增燃煤、原油加工、天然气加工、油母页岩提炼原油、煤制原油及其他石油制品、煤化工、炼焦、煤炭热解、电石、除单纯混合和分装外的化学原料制造、化学品制造、炼钢、炼铁、金属冶炼，不涉及VOCs，不涉及有毒有害气体的生产、使用、储运，不涉及金属压延加工、含有电镀/喷漆等表面处理工艺。; 符合. 污染物排放管控; 1.对SO2、NOX、烟尘和VOCs进行总量控制，新增工业项目所需的总量需在单元内平衡。 2.新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施，废气收集率和处理率均达到国内先进水平。 3.加快推进集中供热、煤改气、煤改电工程。 4.因地制宜制定实施清洁取暖方案，实行散煤清洁化改造整村推进。通过以电代煤、气代煤以及风能、太阳能、地热能等清洁能源替代。; 项目运营期粉尘经处理后可达标排放，不设置总量控制指标； 项目冬季不生产，采取了清洁取暖方案，员工生活淋浴用水等采用1m3热水器（用电型）供热。; 符合. 环境风险防控; 1.强化企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，涉危的风险企业应及时编制环境风险应急预案并定期更新，每年至少开展一次应急演练。 2.加强风险防控体系建设，防范环境风险。; 环评要求企业建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，编制环境风险应急预案并定期更新，每年至少开展一次应急演练，防范环境风险。; 符合. 资源利用效率; 1.加强煤炭安全绿色开发和清洁高效利用，推广使用优质煤、洁净型煤。; 本矿山露天采场不采暖，员工生活洗浴用水采用1m3热水器（用电型清洁能源）供热，不涉及燃煤。; 符合. 3 与《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）》符合性分析 根据《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）》中规定，在七、矿业绿色发展（四）矿区生态保护与修复工作中， （1）落实生产矿山生态修复主体责任。坚持“谁开发、谁保护，谁破坏、谁治理”的原则，按照“边开采、边治理”要求，督促采矿权人采取消除地质灾害隐患、土地复垦、恢复植被等措施，切实履行矿山生态修复责任。矿山生态修复应因地制宜形成与周边生态环境相协调的植物群落，注重生物多样性保护和恢复，最终形成可自我维持的生态系统。 （2）完善矿山生态修复激励惩戒机制。构建形成源头预防、过程控制、损害赔偿、责任追究的制度体系。建立系统完善的矿山地质环境动态监测体系，加快监测基础设施建设。引导社会资金、资源、资产要素投入矿山生态修复，建立健全政府、矿山企业、社会投资方、公众共同参与的矿山生态修复监督机制。落实“双随机一公开”制度，加强对生产矿山地质环境保护与土地复垦的事中、事后监管。探索建立矿山企业诚信档案，对不履行生态修复义务的矿山企业依法依规进行惩戒。 （3）加强矿山污染防治。加大矿山“三废”治理与环境监测。减少矿山开采、储存、装卸、洗选、运输等环节的污染物排放。加快推进老旧高排放矿山机械淘汰更新，加大矿山机械污染防治力度。矿山资源中长距离运输鼓励采用铁路、管道等清洁运输方式。对违反污染防治相关法律法规的，依法依规予以严惩。 本项目采用湿式防尘技术，采装作业时，抑尘措施为水车向矿石爆破堆洒水增湿，同时采用先进的爆破技术，减少爆破次数和炸药使用量，堆场扬尘洒水降尘，运输车辆篷布遮盖，减少扬尘产生，及时开展矿山生态修复工作，符合《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）》中相关要求。 4 与《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）环境影响报告书》及审查意见的符合性分析 《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）环境影响报告书》及审查意见提出：——严格保护生态空间，优化《规划》布局。将生态保护红线作为保障和维护区域生态安全的底线，应进一步优化矿业权设置和空间布局，依法依规对生态空间实施严格保护；——严格产业准入，合理控制矿山开采种类和规模。严格落实《规划》提出的重点矿种矿山最低开采规模准入要求；进一步控制矿山总数，提高大中型矿山比例，加大低效产能压减、无效产能腾退力度，逐步关用退出安全隐患突出、生态环境问题明显、违法违规问题多的“小弱散”矿山和未达到最低生产规模的矿山。 本项目选址不涉及自然保护区、森林公园、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水源保护区及其他重要生态功能区和生态环境敏感区、脆弱区内，符合生态保护红线要求。本矿山设计原矿生产规模30万t/a，为小型矿山，符合产业准入要求。 5 与《新疆维吾尔自治区吐鲁番市矿产资源总体规划（2021-2025年）》符合性分析 根据《新疆维吾尔自治区吐鲁番市矿产资源总体规划（2021-2025年）》中三、矿产资源勘查开发与保护布局： 落实国家能源资源安全战略和自治区重要矿种勘查开发方向，结合吐鲁番市实际，合理确定市重点、限制、禁止勘查开采矿种。重点勘查开采矿种：石油、天然气、煤层气、煤、页岩气、油砂等能源矿产，铁、铜、镍、铅锌、金、银等金属矿产，以及菱镁矿、饰面花岗岩、饰面大理岩、石灰岩、玄武岩、硅质原料等非金属矿产。限制开采矿种：砖瓦用粘土等矿产，严格控制钨、稀土等特定保护性开采矿产。鄯善县与托克逊县为国家第一批“禁实”县，禁止新设实心粘土砖生产开采项目。禁止开采矿种：禁止砷和放射性等有毒有害物质超过规定标准的煤炭项目，砂铁、汞、可耕地砖瓦用粘土等矿产。 本项目为石灰岩开采，属于《新疆维吾尔自治区吐鲁番市矿产资源总体规划（2021-2025年）》中重点勘查开采矿种。 6 与《新疆维吾尔自治区鄯善县矿产资源总体规划（2021-2025年）》符合性分析 根据《新疆维吾尔自治区鄯善县矿产资源总体规划》中（三）勘查开发与保护布局：“根据鄯善县矿产资源勘查开发现状及资源环境承载能力，按照矿产资源开发利用的产业化方向和地域分工要求，发挥矿产资源配置在经济发展和市场中的重要作用。在国土空间规划三条控制线管控下，以战略性矿产、自治区优势矿产资源及吐鲁番市主要矿产为重点，统筹全县矿产资源勘查开发与保护布局，加大吐哈盆地的油气、非常规能源勘查；加大铁、铜、镍、金、银等优势矿产资源的勘查与开发，做大做强金属产业；加大硅质原料、石灰岩、饰面用石材、玄武岩、石英岩、菱镁矿等非金属矿产勘查与开发力度，建设一批特色非金属矿生产和深加工基地，支撑鄯善县矿业经济持续、稳定、高质量发展。” 本项目属于上述加大开发力度的矿产资源，符合《新疆维吾尔自治区鄯善县矿产资源总体规划（2021-2025年）》中相关要求。 7 与《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（修订）》符合性分析 本项目为石灰岩开采项目，属于《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（修订）》中非金属矿采选行业，本项目与《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（修订）》符合性分析见表1-2。 表1-2 与《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（修订）》符合性分析 类别; 政策要求; 本项目; 是否 符合. 选址与空间布局; 1.铁路、高速公路、国道、省道等重要交通干线两侧200米范围以内，重要工业区、大型水利工程设施、城镇市政工程设施所在区域，军事管理区、机场、国防工程设施圈定的区域,居民聚集区1千米以内禁止建设非金属矿采选项目。 2.伊犁河、额尔齐斯河等重要河流源头区、水环境功能区划为Ⅰ、Ⅱ类和具有饮用功能的Ⅲ类水体岸边1000米以内，其它Ⅲ类水体岸边200米以内，禁止新建或改扩建非金属矿选矿工程，存在山体等阻隔地形或建设人工地下水阻隔设施的，可根据实际情况，在确保不会对水体产生污染影响的前提下适当放宽距离要求。; 矿区周边无重要交通干线、重要工业区、大型水利工程设施、城镇市政工程、军事管理区、机场、国防工程设施圈定的区域、居民聚集区等，1000米以内无水环境功能区划为Ⅰ、Ⅱ类和具有饮用功能的Ⅲ类水体，200米以内无其它Ⅲ类水体。矿区评价范围内亦无其他地表水体。; 符合. 符合. 废石、尾矿砂的场址应选在工业区和居民集中区主导风向下风侧，应依据环境影响评价结论确定场址的位置及其与周围人群的距离，并经具有审批权的环境保护主管部门批准，并可作为规划控制的依据。; 矿区周边5km范围内无工业区和居民集中区。; 符合. 污染防治与环境影响; 矿石开采须采用湿式凿岩作业方式。矿石转运、破碎、筛分等粉尘产生工序，须配备抑尘、除尘设施，除尘效率不低于99%。矿石、废石堆场须采用洒水抑尘、设置围挡等措施防治无组织粉尘排放。其大气污染物排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297）要求，有行业排放标准的执行行业标准。供热设施须满足《大气污染防治行动计划实施方案》要求，各污染物排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271）。; 本项目露天开采，露天开采在凿岩、铲装、运输采取喷雾、洒水降尘等措施。 破碎、筛分工序配备了抑尘、除尘设施，除尘效率不低于99%。 项目冬季不生产，员工生活淋浴用水等采用1m3热水锅炉（用电型）供热。; 符合. 严禁未经处理采矿废水直接排放，禁止利用渗井、渗坑、裂隙和溶洞等排放废水。鼓励将矿坑水优先利用为生产用水，作为辅助水源加以利用，矿井水利用率应达到70%以上。在干旱缺水地区，鼓励将外排矿坑水处理达标后用于农林灌溉，生活污水处理达标后尽量综合利用。; 生活污水排入地埋式污水处理设施处理满足《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）表2中C级用于矿区及周边生态恢复。; 符合. 噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348)。; 本项目噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。; 符合. 采矿活动产生的固体废物，推广利用采矿固体废物加工生产建筑材料及制品技术，固体废物综合利用率≥30%，无法利用的必须使用专用场所堆放，并采取有效措施防止二次环境污染及诱发次生地质灾害，固体废物处置率100%。废石堆场按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599)要求建设，矿区废石场集中设置、避免同一矿区设置多处废石场。废石按GB5086规定的方法进行浸出及腐蚀性鉴别试验，其结果确定为Ⅱ类一般工业固废的，其堆场采取防渗技术措施。生活垃圾实现100%无害化处置。; 本项目产生的废石为一般工业固体废物，排土场的选址符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。矿区CK1号露天采矿场剥离废石为17.71万m³，开采CK1矿体时，废石全部内排至CK2采坑中，废石场主要堆放CK1号露天采矿场剥离废石。部分废石用于修筑和维护矿区运输道路，剩余的废石全部堆放在废石场内，后期用于回填露天采坑。生活垃圾统一收集，定期拉运至迪坎镇垃圾填埋场集中处置。; 符合. 新建、改（扩）建矿山应在矿山开采前完成《矿山生态环境保护与恢复治理方案》编制工作。对位于荒漠和风沙区矿产资源开发应避开易发生风蚀和生态退化地带；排土场、料场等场地应采取围挡和覆盖等防风蚀措施。水蚀敏感区矿产资源开发应科学设置露天采场、排土场及料场，并采取边坡防护、工程拦挡等水土保持措施。矿山生产过程中应采取复垦措施，对露天坑、废石场等永久性坡面进行稳定化处理，防止水土流失和滑坡。历史遗留矿山开采破坏土地复垦率达到45%以上，新建矿山应做到边开采、边复垦，破坏土地复垦率达到85%以上。; 《鄯善县华泰物资商贸有限责任公司喀拉墩石灰岩矿矿产资源开发利用与生态保护修复方案》已编制完成并评审通过。 （注：根据2024年2月22日鄯善县自然资源局出具的“证明”：转让人吐鲁番天山水泥有限责任公司鄯善分公司，受让人鄯善县华泰物资商贸有限责任公司。依据相关法律办理采矿权转让登记后评审通过的《鄯善县华泰物资商贸有限责任公司喀拉墩石灰岩矿矿产资源开发利用与生态保护修复方案》在有效期内，受让人鄯善县华泰物资商贸有限责任公司无需重新编制该矿山《矿产资源开发利用与生态保护修复方案》。“证明”见附件） 本项目严格执行《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范》中矿山生态环境保护和恢复要求。; 符合. 根据以上分析结果，本项目符合《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（修订）》中相关内容。 8、 与《新疆生态环境保护“十四五”规划》的符合性分析 表1-3 与新疆生态环境保护“十四五”生态环境保护规划符合性分析一览表 文件要求; 本项目情况; 符合性. 分区施策改善区域大气环境：分区推进环境空气质量改善行动。加大天山北坡区域大气污染同防同治力度，巩固和扩大“乌—昌—石”“奎—独—乌”大气污染防治工作成果，推进伊宁市及周边区域大气污染防控，进一步深化工业污染源深度治理，加强采暖季大气污染控制。受自然沙尘影响严重的南疆、东疆区域，因地制宜开展防风固沙生态修复工程，强化沙尘天气颗粒物防控。未达标城市制定或修订大气环境质量限期达标规划，加强达标进程管理，明确环境空气质量达标路线图及污染防治重点任务，并向社会公开。克拉玛依市、阿勒泰地区、塔城地区、博州等环境空气质量较好的地区，继续加大污染防治力度，实现环境空气质量稳定达标。; 本项目位于吐鲁番市鄯善县迪坎镇，在矿石凿岩爆破、采装、运输及排土场等粉尘为无组织排放，采用小当量爆破、湿式凿岩、遮盖、控制车速，定期洒水等措施控制粉尘排放；破碎、筛分工序设置“密闭廊道、设备进料口密闭+布袋除尘器+15m排气筒P1”处理；对颗粒物管控措施合理有效。; 符合. 推进扬尘精细化管控。全面推行绿色施工，城市建成区建筑工地扬尘防控标准化管理全覆盖；加强城市道路清扫保洁和洒水抑尘，渣土车实施硬覆盖；推进低尘机械化作业水平，控制道路扬尘污染；强化非道路移动源综合治理；充分运用新型、高效的防尘、降尘、除尘技术，加强矿山粉尘治理。. 加强环境噪声污染防控。加强噪声污染源监管，继续强化和深入推进交通运输噪声、建筑施工噪声、社会生活噪声、工业企业、机场周边噪声污染防治，推进工业企业噪声纳入排污许可管理。优化重点区域声环境质量监测点位，加强城市环境噪声、道路交通噪声、功能区噪声例行监测与评价，推动功能区声环境质量自动监测，强化声环境功能区管理，适时调整完善声环境功能区。继续强化噪声信访处置，畅通噪声污染投诉渠道，完善生态环境与相关部门的噪声污染投诉信息共享处理机制。; 本项目选用低噪声设备进行生产施工，并设置减噪、减震、衰减等措施减少噪声对环境的影响。; 符合. 强化危险废物全过程环境监管。建立健全各类危险废物重点监管单位清单，全面实行危险废物清单化管理。督促各类危险废物产生单位和经营单位依法申报危险废物产生处置情况，报备管理计划，做好信息公开工作，规范运行危险废物转移联单。精准实施《国家危险废物名录》，加强危险废物经营许可、跨省转移以及危险废物鉴别等工作。加强全区危险废物环境监管机构和人才队伍建设，逐步建立健全自治区、地州市二级危险废物环境管理技术支撑体系，提升危险废物监管能力、鉴别能力与应急处置技术支持能力。推动工业固体废物依法纳入排污许可管理。升级完善自治区固体废物动态信息管理平台及视频监控系统，有序推进危险废物产生、收集、贮存、转移、利用和处置等全过程监控和信息化追溯。深入开展危险废物规范化环境管理评估考核与专项整治，严厉打击非法排放、倾倒、转移、利用、处置危险废物等环境违法犯罪行为。; 本项目产生的危险废物废矿物油，暂存危废间，定期交由有资质单位进行处置。; 符合. 强化生态环境应急管理。实施企业突发生态环境应急预案电子化备案，完成县级以上政府突发环境事件应急预案修编。完善区域和企业应急处置物资储备系统，结合新疆各地特征污染物的特性，加强应急物资储备及应急物资信息化建设，掌握社会应急物资储备动态信息，妥善应对各类突发生态环境事件。加强应急监测装备配置，定期开展应急演练，增强实战能力。; 本项目建设完成后，将积极编制突发生态环境应急预案并备案。补充应急物资使其满足厂区突发事件要求。; 符合. 经对照，本项目符合《新疆生态环境保护“十四五”规划》要求。 |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 矿区位于鄯善县西南225°直线距离52km处，行政区划属鄯善县迪坎镇管辖。矿区矿区至鄯善县运距约85km，其中鄯善县至迪坎镇50千米的县道柏油路，迪坎镇至玉儿门村南检查站为23千km的乡道柏油路，玉儿门村南检查站至矿区为12km的简易土路。地势平坦，交通较为便利。 表2-1 矿区范围 拐点. X; Y; N; E. 1. 2. 3. 4. 项目建设地理位置及卫星影像图见附图4、附图5。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 喀拉墩石灰岩矿由“吐鲁番天山水泥有限责任公司鄯善分公司”始建于2007年，矿山自2007年建成至今有8年的开采历史，开采活动主要集中在矿体北部。2013年至今，该矿山一直处于停采阶段。 为了更好的开发利用资源，喀拉墩石灰岩矿于2023年8月16日在原登记机关吐鲁番市自然资源局办理了采矿权转让登记手续，由“吐鲁番天山水泥有限责任公司鄯善分公司”，转让给“鄯善县华泰物资商贸有限责任公司”。矿山名称变更为“鄯善县华泰物资商贸有限责任公司喀拉墩石灰岩矿”。 鄯善县华泰物资商贸有限责任公司喀拉墩石灰岩矿于2023年8月16日取得采矿证（采矿许可证号C6500002010127120106761），开采矿种：石灰岩，生产规模:30万吨/年，开采方式:露天开采，采矿证有效期2023年8月16日至2025年8月16日。 为了合理高效的开发利用矿产资源，保护矿山地质环境，做好土地复垦工作，鄯善县华泰物资商贸有限责任公司按照国家环境保护条例的规定，委托新疆润凯环保工程有限公司进行编制《鄯善县华泰物资商贸有限责任公司喀拉墩石灰岩矿环境影响报告表》。 1 项目组成及规模 本矿山设计开采规模30万t/a，矿山服务年限6.45年（6年6个月）。本项目组成见表2-2。 表2-2 项目建设内容 工程名称; 工程名称; 建设内容. 主体工程; 露天采矿场; 本项目设计采矿场为采矿许可证划定的矿区范围内，最大开采标高108m，最低开采标高为40m。露天采场设置在矿区1号矿体南部端头，然后随着施工进度向北西拓展，设计仅开采1号矿体。. 配套工程; 排土场; 本项目设计一个排土场，布置在采矿场外东侧最近距离670m老采坑CK2处，根据初步设计文件，剥离废石量为115.35万吨（41.2万m³）。考虑到岩土松散、下沉及有一定的富余容量，排土场占地面积2.39万m2，平均堆高10m，单段排弃，台阶坡面角37度，总容量约23.9万m³，总容积约23.9万m³。矿山在排土时排土线须整体均衡推进，坡顶线呈直线形或弧形，排土工作面向坡顶线方向有2%～5%的反坡。. 工业广场; 设计工业广场布置在矿区北部、1号采场北部约450m处。破碎线占地面积2800m2。. 储运工程; 原矿堆场; 本项目露天采矿场距离工业广场较近，矿石采出后直接拉运至破碎筛分线，无需二次堆放，故未设置原矿堆场。. 产品堆场; 位于工业广场内，为临时堆场。占地面积2400m2。. 危废间; 位于机修间内，占地约4m2。. 矿山道路; 矿山道路利用前期开采简易路面，场地原始地形坡度为2-6°。路面宽4.5m，最小转弯半径15m，长约600m，占地面积0.27hm2。. 辅助工程; 办公生活区; 矿部生活区布置在采场北部450m平坦开阔场地，布置有办公室、宿舍、食堂、活动室、简易浴室等建筑物，建筑物面积494m2，占地面积1280m2。. 机修间; 机修间布置在破碎筛分工业广场西侧，占地面积约100m2。南侧为材料库房。. 材料库房; 材料库房布置在破碎筛分工业广场西侧，占地面积约100m2。南侧为配电室。. 配电室; 配电室布置在破碎筛分工业广场西侧，占地面积约10m2。. 公用工程; 供水; 矿区东北侧约30km处的迪坎镇拉运，在矿部生活区100m3储水池一个。. 用电; 矿山接入国家电网，可依托。. 环保工程; 大气污染防治措施; 矿石凿岩爆破、采装、运输及排土场等粉尘为无组织排放，采用小当量爆破、湿式凿岩、遮盖、控制车速，定期洒水等措施控制粉尘排放；破碎、筛分工序设置“密闭廊道、设备进料口密闭+布袋除尘器+15m排气筒P1”处理； 食堂安装油烟净化器。. 噪声防治措施; 选用低噪声设备、减噪、减震、衰减等措施. 固体废物防治措施; 部分废石用于修筑和维护矿区运输道路，剩余的废石全部堆放在排土场内，后期用于回填露天采坑；生活垃圾定期运至迪坎镇垃圾填埋场集中处置. 设置危废间（4m2），废矿物油集中收集暂存于危废间，定期委托有资质单位处理. 生活污水防治措施; 经隔油池+地埋式一体化污水处理设施（10m3/d）处理后用于矿区及周边绿化. 生态环境保护; 按《矿山生态环境保护和恢复治理技术规范》制定生态恢复治理方案,开展绿化、生态恢复及土地复垦。. 3 主要技术经济指标 采矿场主要综合技术经济指标见表2-3，破碎筛分加工厂主要综合技术经济指标见表2-4。 表2-3 采矿场综合技术经济指标表 序号; 项目; 单位; 指标; 备注. 1; 矿山规模; 万t/a; 30; /. 2; 矿山工作制度; d; 270; 每天1班,每班工作8小时. 3; 劳动定员; 人; 29; /. 4; 建设周期; 月; 9.9; /. 5; 采矿主要技术指标; /. 5.1; 露天境界圈定矿量; 万t; 275.33; /. 5.2; 采出矿量; 万t; 261.57; /. 5.3; 总回采率; %; 95; /. 5.4; 矿山服务年限; a; 6.45; /. 5.5; 基建工程量; m³; 101950; /. 5.6; 二级矿量保有期; /; /. 6; 矿床开拓; /; 公路开拓; /. 7; 开采方法; /; 汽车运输方案; /. 8; 履带式潜孔钻; m/台班; 自上而下台阶式开采，中深孔采剥; /. 9; 总耗油指标; kg/t; 0.66; /. 表2-4 破碎筛分加工综合技术经济指标表 序号; 项目; 计量单位; 数量. 1; 年生产时间; 天; 270. 2; 设备运转率; %; 100. 3; 日原料处理量; t; 1111.1. 4; 年矿石处理量; 万t; 30. 4 采矿方法及产品方案 （1）采矿方法 根据矿山地形地质条件、矿山建设规模及可达到的机械化程度，采用山坡-凹陷露天开采方式，采用自上而下、水平分层台阶式开采，深孔微差爆破技术采矿。柴油动力挖掘机采装，自卸汽车运输。采出矿石运往指定地点，废石运至设计的废石场堆放。 （2）矿山产品方案 矿山设计生产规模为30万吨/年，产品方案为水泥用石灰岩原矿，通过破碎加工后销售矿石产品（块度≤80mm），本矿山石灰岩矿石主要销往托克逊中泰化学水泥厂和电石厂。 5 主要设备 采矿场主要设备见表2-5，破碎筛分加工厂主要设备见表2-6。 表2-5 采矿场主要设备表 序号; 设备名称; 型号规格; 单位; 数量; 备注. 1; 潜孔钻机; ZGYX-452H一体式履带式气动钻机，耗风量15m³/min; 台; 1; 穿孔. 2; 气动式凿岩机; Y24，孔径38-42mm，孔深5m，风压0.5MPa，风量2.5m3/min; 台; 2; 清根修边. 3; 免爆设备; 三一重工SY215C-9柴油挖掘机配置免爆锤; 台; 1; 处理大块岩石. 4; 柴油挖掘机; 三一重工SY485H大型液压挖掘机，功率310Kw，斗容2.8m³，最大挖掘高度11m; 台; 1; 装车. 5; 装载机; 轮胎式ZL50型装载机; 辆; 1; 矿石归拢、废石推堆、矿石装车. 6; 自卸汽车; 15吨; 辆; 2; 矿石、废石运输. 表2-6 破碎筛分加工厂主要设备表 序号; 作业名称; 设备名称及规格; 单机功率（kW）; 台数. 1; 给料; 徐工250铲车; /; 1. 2; 破碎; 首破750*1060颚式破碎机; 110; 1. 3; 单缸350 圆锥式破碎机; 230; 1. 4; 运输; （1.2m*22m） 皮带机; 22; 1. 5; （1.0m*10m） 皮带机; 10; 1. 6; （1.0m*23m） 皮带机; 22; 1. 7; （0.8m*22m） 皮带机; 18; 4. 8; （0.65m*18m） 皮带机; 8.8; 2. 9; 筛分; 2160型（2.1m*6m） 振动筛; 7.5; 1. 10; 1860型（1.8m*6m） 振动筛; 11; 1. 11; 除尘; 袋式除尘器; /; 1. 6 主要原辅材料 运营过程中的主要原材料为矿区石灰岩，开采过程中涉及辅助材料包括：炸药、导爆雷管、导爆管、钻头、冲击器等，燃料主要是柴油。 项目主要原辅料情况见下表2-7。 表2-7 项目主要原辅材料表 序号; 项目; 单位消耗; 消耗总量; 单位. 采矿主要材料消耗. 1; 炸药; 0.1; 39904; kg. 2; 雷管; 0.02; 7981; 个. 3; 电线; 0.08; 31923; m. 4; 釺钢; 0.012; 4788; kg. 5; 釺头（Φ38）; 0.003; 1197; 个. 6; 钻头（Φ130）; 0.0003; 120; 个. 7; 铲齿; 0.00015; 60; 个. 8; 装载机轮胎; 0.00003; 12; 条. 9; 汽车轮胎; 0.00005; 20; 条. 10; 机油; 0.003; 1197; kg. 11; 柴油; 0.37214; 148500; kg. 12; 水; 0.01692; 6750; m³. 筛选设备主要材料消耗表. 1; 筛网; 0.000594; 52.9; 个. 2; 输送带; 0.001485; 132.2; m. 3; 副油; 0.009586; 853.2; kg. 设计矿山不设爆破器材库，矿山爆破作业委托民爆公司进行。设计矿山不配备爆破器材专运车辆，爆破器材由民爆公司押运至爆破作业点，爆破器材运输中，雷管、炸药分开运输，并由专职人员负责押运，爆破器材运输安全由民爆公司负责。装药现场雷管、炸药临时采用爆破器材专用储存箱单独存放，存地点安全可靠，并由专人负责看守。 7 劳动定员与工作制度 矿山设置劳动定员29人，每天1班，每班工作8小时，年工作270d。 8 公用工程及辅助设施 （1）供水 水源：从矿区北侧22km处的迪坎镇拉运。 生活用水：矿山开采劳动定员29人，其用水量参照《新疆维吾尔自治区生活用水定额》可知，生活用水量为80-100L/人·日，本项目取值100L/人·日，则生活用水量为783m3/a（2.9m3/d）。 生产用水：根据开发利用方案，矿山生产用水量20m3/d，主要为凿岩、降尘用水。 （2）排水 生活污水排放量按生活用水量的80%估算，则污水排放量为2.32m3/d（626.4m3/a）。生活污水由拟建的隔油池+地埋式一体化污水处理设施处理后用于矿区荒漠生态恢复。 生产过程中无生产废水产生。 新鲜水 22.9 矿区荒漠生态恢复 地埋式一体化污水处理设施 生活用水 凿岩、降尘用水 0.58 20 2.32 20 2.32 2.9 图1 项目水平衡图（m3/d） （3）供电 矿山接入国家电网，满足矿山生产及生活用电需要。 （4）供暖 矿山无集中供热设施，冬季停止生产，无需供暖。矿山洗浴选用1台用电型热水器，可满足本项目矿山劳动定员淋浴需求。 （5）矿山机修 矿山设备均为标准化产品，机械加工件很少。在矿区工业场地建机修间，承担矿山生产设备的简单维修和小修，矿山机械设备的大中修委托专业检修机构或协作单位承担。修理车间负责矿山生产设备及辅助生产设备的检修任务，主要更换设备易损零、配件，修复少量机械零件、配件。设备修理所需的零、配件外购或委托加工。 （6）供油 矿山用油设备均为柴油设备，无汽油设备；矿山距鄯善县城直线距离仅55km，距离迪坎镇22km，地势平台，运输较为便利。矿山所需柴油由当地供油公司负责运输，矿山不设储油设施。 |
| 总平面及现场布置 | 本矿山为续建矿山，2013 年停产后，至今尚未进行开采活动。矿区除前期开采形成老采坑（CK1,CK2）、已有生活区和已有矿山道路外无其他矿建设施，已有矿建设施场地占地面积约 2.7816 公顷，矿山拟建规划露天采场、规划废石场、规划生活区（重新选址），规划设施场地占地面积约 7.0464 公顷，和已有规划设施场地总占地面积为 9.828 公顷。 一、已有设施场地 （1）老采坑（CK1，CK2） 矿山2007年建成至2013年，开采活动主要集中在矿体北部，形成了2个露天采场，自西向东编号依次为CK1、CK2。 CK1采坑：2011-2012年在1号石灰岩透镜体北部开采，形成一个东西长173米，南北宽93米的长方形采坑，面积17803m2，坑深6-30米，开采边坡坡度45-55°。 CK2采坑：2007年至2010年主要在2号石灰岩透镜体上进行开采，形成CK2号采坑，CK2形成一个近东西长75米，南北宽69米的椭圆形采坑，面积7113 m2，坑深5-20米，开采边坡坡度40-60°。 由于CK2内矿石品质较低，后期该采坑CK2后期作为规划废石场，后期开采只开采CK1。 （2）已有生活区 已有生活区为前期开采修建，位于矿区南部地形平缓处，原始地形坡度3-5°，布设有办公室、食堂、宿舍等。占地面积200平方米，后期已建生活区将拆除。 （3）已有矿山道路 已有矿山道路为前期开采简易路面，场地原始地形坡度为2-6°。路面宽4.5米，最小转弯半径15米，长约600米，占地面积0.27公顷。 - 规划设施场地 （1）规划露天采矿场 矿区圈定露天开采境界形成1个采矿场。矿体最终台阶5个，分别为100、85、70、55、40米，开采标高为108-40米，占地面积7.37万㎡。 （2）规划废石场 矿山剥离废石主要为夹层剔除及矿体顶板覆盖层，顶板覆盖层岩性为灰绿色-黄绿色粉砂岩夹薄层岩屑砂岩、灰岩；夹层岩性为亮晶-泥晶灰岩。通过境界圈定求得矿山剥离废石量14.17万m³，考虑到废石松散、下沉及有一定的富余容量，松散系数取1.25，矿山废石量约17.71万m³（松方）。 规划废石场布置在规划采矿场东侧约450米处的现有采坑（CK2）处并进行了适当外扩面积3287平方米，总占地面积1.04万㎡，规划废石场地为灰色亮晶含生物碎屑灰岩，年排放废石量2.74万立方米（松方），规划废石场每层堆高12米，堆放边坡角35°，平台标高72米、60米，废石场安全平台宽度6米，最大堆放总高度24米。 （3）规划生活区 根据矿区地形地质条件，现有生活区建构筑物年久失修，且位于爆破警戒线之内设计重新选定生活区位置，已建生活区进行拆除，将规划生活区布置在规划采矿场北偏东方向约450米的相对平缓处，场地地形坡度3-6°。矿部生活区布置办公室、宿舍、食堂、活动室、简易浴室、维修间、库房等砖混建构筑物，建筑面积共约494平方米，占地面积约1280平方米。对建筑物基础及公共区域进行了硬化，硬化面积0.128公顷，硬化厚度0.2米。 （4）规划矿山道路 矿区及周边地区地势起伏相对较小，矿岩运输道路干线自南向北布置在采矿场西北侧，连接规划废石场、规划生活区，运输道路依地形地势建设，全长1000m，设计道路宽度10m，道路坡度小于8%；采用三级砂石道路，最小转弯半径15米。矿山公路占地面积10000平方米。 表2-8 矿山地面布局基本情况一览表 场地名称; 占地类型：裸岩石砾地; 权属. 占地面积（公顷）; 破坏方式. 已有设施场地; CK1; 1.7803; 挖损; 鄯善县国有. CK2; 0.7113; 挖损. 生活区; 0.02; 压占. 矿山道路; 0.27; 压占. 规划设施场地; 露天采场; 5.5897; 挖损. 废石场; 0.3287; 压占. 生活区; 0.128; 压占. 矿山道路; 1.0; 压占. 合计; 9.828; 9.828. 备注：已有生活区与规划生活区不重叠，CK1 位于露天采矿场内，CK2 与废石场重叠总计面积中已扣除重叠区面积 0.7331 公顷. 项目总平面布置见附图5。 |
| 施工方案 | - 一、施工期工艺流程及产污环节 项目土建施工期约1年。施工期工艺流程及产污环节如下图。 图2 施工期工程工艺流程及产污节点图 建设项目施工期间，会产生噪声、扬尘、固废、施工废水等，均会对环境造成一定的影响。但施工期的环境影响为阶段性影响，工程建设完成后，除部分永久性占地为持续性影响外，其余环境影响会随着施工期的结束而消失。 - 运营期工艺流程及产污环节 1 开采方式 矿区范围矿体出露地表，矿山预设最低开采标高40米，矿体出露最低标高45.21米，矿区最低开采标高低于矿体出露最低标高5.21米；露天开采条件好。根据矿体赋存特征及地形条件，设计采用山坡凹陷露天开采方式开采。 2 开采顺序 #### 矿区范围内仅有一个矿体，圈定 1 个开采境界，设计 1 个采矿场。矿区范围较大，沿走向方向延伸较长，结合矿区地形条件，交通运输条件，采用自上而下水平分层开采。 3 露天开采境界圈定参数 地面最高开采标高：108米 底部最低开采标高：40米； 台阶标高：100、85、70、55、40米 工作台阶高度：15米； 最终台阶坡面角：65°； 安全平台宽度：5米； 清扫平台宽度：8米； 地表境界尺寸：长388米；宽80-315米 底部境界尺寸：长200米；宽52-79米 固定坑线底宽：10米；纵坡8%。 最终帮坡角：9-55°。 4 开拓运输方案 根据矿山地形地质条件及外部道路情况，设计采用公路开拓汽车运输方案。设计矿山采场道路布置在最终境界外西北侧及北侧。矿山公路沿山坡布置主要干线及各水平支线，从支线进入各水平工作面。 5 采剥工作 5.1采矿方法选择 根据矿区地形条件、矿体赋存情况、生产规模及采用设备的技术特征等因素，本着达产快、安全可靠、工程量少、施工方便等原则，设计矿山采用自上而下分台阶开采，潜孔钻穿孔，中深孔采剥工艺，挖掘机装矿、矿用自卸汽车运矿。设计矿山在开采时将1个15m高的工作台阶进行凿岩爆破，一次性向前推进。炸药选用岩石膨化硝铵炸药，采用数码导爆管雷管起爆器起爆。 5.2采场要素 工作台阶高度：15米； 工作台阶坡面角：65°（至最终边坡时根据要求调整为27-55°）； 工作台阶最小工作平台宽度：40米； 工作台阶最小工作线长度：60米。 5.3采剥工艺 设计采用潜孔钻穿孔→中深孔爆破崩矿→挖掘机装矿→矿用自卸汽车运矿的开采工艺。该工艺具有机动灵活，适应性强，生产效率高，矿石损失率较低，生产成本低，机械化程度较高，作业人员劳动强度低等优点。 5.4穿孔作业 该矿生产规模属于小型，矿岩硬度不大，设计采用ZGYX-452H一体式履带式气动钻机，孔径：130mm；孔深：24m。该钻机技术性能先进，钻孔效率高，是露天矿山理想的穿孔设备。 5.5爆破作业 （1）爆破参数 设计采用中深孔爆破，硝铵炸药。根据《水泥矿山设计手册》，结合矿岩物理力学性质以及单位炸药消耗量，设计最小抵抗线3.0米，孔距3.30米，孔深11.6米，排距2.70米。炮孔填塞长度3.0米。米孔爆破量8.53立方米（55.33吨）。根据相关规定，矿山爆破作业委托当地民爆公司负责解决。 （2）炮孔布置方式及爆破方法 设计采用三角形布孔，大区多排孔微差挤压爆破，对角线起爆或V型起爆，以便实现小抗抵线大孔距爆破，从而改善爆破效果，降低大块率，减少根底、降低后冲作用及其他有害效应。生产过程中布置炮孔时，应根据矿山的实际情况和生产经验，适时修正爆破参数，以便取得最佳的爆破效果。中深孔爆破采用电子数码雷管起爆。一次中深孔的爆破量应保证挖掘机有7天以上的装载量。进行爆破作业必须严格执行爆破安全规程，根据爆破方法、爆破规模及地形条件圈定爆破危险区边界，做好警戒工作，确保人员和建筑物及设备的安全。 （3）大块二次破碎 矿山年采剥量39.90万吨，班采剥量1477.92吨，考虑矿体夹层，矿体完整性较差，大块率控制在7%以内，每班需破碎的大块约103.45吨，约38.89立方米。设计选用三一重工SY215C-9柴油挖掘机配置免爆锤配套使用，台班破碎能力约180吨，配置1台即可满足生产需求，不备用，共1台，富裕系数达45.00%。 （4）铲装作业 该矿生产规模属小型露天矿山，矿岩硬度不大，主要采装设备配备1台三一重工SY485H大型挖掘机用于铲装作业。为钻机平整作业场地、修筑和维护道路、清扫边坡等辅助工作，矿山配备有一台轮胎式ZL50型装载机。 （5）运输 矿石运输：矿山每天工作一班，日均矿石量861.26吨，每班运量861.26吨，露天采场至加工区的平均运距0.6千米。矿运输选用载重15吨自卸汽车，其台班运输效率450吨，需要工作2辆。设计选择2辆15吨自卸汽车用于矿山矿石运输。矿石外运委托社会车辆运输，矿山不设外部运输设备。 废石运输：矿山每天工作一班，矿石运输委托社会车辆进行倒运，剥离废石选用30吨汽车。矿山每班剥离废石308.33吨，15吨汽车台班效率200吨，2台汽车可满足废石运输，不备用，共2台。 辅助运输：矿山所需的生产生活物资均由运矿汽车运进，设计矿山配备1辆皮卡车作为应急车辆。 6 运营期工艺流程 本项目属于石灰岩开采项目，采矿期产污节点图，见图2-6，生产加工工艺流程及产污节点图，见图2-6。 1、开采工艺流程及产污节点： 潜孔凿岩机凿岩 多排孔松动爆破 装载机铲装自卸车辆运输 破碎筛分生产线 噪声、粉尘、尾气 图3 采矿工艺流程及产污环节图 矿石 颚式破碎机 圆锥式破碎机 振动筛 噪声 成品 粉尘 布袋除尘器+15米排气筒P1排放 小于80mm 大于80mm 图4 破碎、筛分工艺流程及排污节点图 工艺流程及产污环节简述： （1）开采 矿区地势平坦，矿体直接露出地表，采用露天开采方式，自上而下水平分层台阶式采矿方法，石灰岩开采采用履带式全气动露天潜孔钻机钻凿深孔、多排孔松动爆破、全液压挖掘机采装、自卸汽车运输生产工艺。为解决超规格大块矿石二次爆破问题，克服二次爆破飞石对生产安全的影响，矿山配备免爆锤1台，可以满足生产需求。 （2）破碎 采矿场自卸车将原矿石运送至工业广场内，原矿石通过铲车给入1台首破750*1060颚式破碎机破碎，通过皮带机给入1台单缸350圆锥破碎机进行再次破碎。 （3）筛分产品 破碎完成后，通过皮带机进入振动筛进行筛分，小于80mm作为成品进入成品堆场进行外售，大于80mm矿石重新进入圆锥破碎机进行破碎。 （4）废石堆场 矿山剥离废石主要为夹层剔除及矿体顶板覆盖层，顶板覆盖层岩性为灰绿色-黄绿色粉砂岩夹薄层岩屑砂岩、灰岩；夹层岩性为亮晶-泥晶灰岩。规划废石场布置在规划采矿场东侧约 450 米处的现有采坑（CK2）。 |
| 其他 | 无 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1 生态环境现状调查 （1）生态功能区划 根据《新疆生态环境功能区划》，项目所处区域生态功能区规划见下表。详见附图3生态功能区划图。 表3-1 项目区域生态功能规划 生态功能分区; 生态区; Ⅲ 天山山地温性草原、森林生态区. 生态亚区; Ⅲ3 天山南坡草原牧业、绿洲农业生态亚区. 生态功能区; 48.觉罗塔格一库鲁克塔格山矿业开发、植被保护生态功能区. 主要生态服务功能; 荒漠化控制、土壤保持. 主要生态环境问题; 草原过牧退化、土壤侵蚀. 主要生态敏感因子、敏感程度; 生物多样性及生境，土地侵蚀中度敏感. 主要保护目标; 保护草地、保护零星河谷林和山地林. 主要保护措施; 草地退牧、森林禁伐. 适宜发展方向; 维护自然生态平衡，发挥综合生态效益. （2）植被现状 矿区属戈壁地区，土层通常较薄，加之雨水缺少，植被不发育。 项目所在区域植被类型见附图13。 （3）动物现状 矿区及其可能影响范围内无濒危野生动、植物分布，受到交通及采矿活动的影响，矿区野生动物较少。 （4）土壤现状 根据收集的资料及现状调查，区域内土壤类型有石质土。 石质土即“粗骨土”，成土作用不明显，没有剖面发育，质地偏砂，含砾石多。 项目所在区域土壤类型见附图12。 （5）土地利用现状 本矿山为续建矿山，矿区面积 165.78 公顷，根据鄯善县自然资源局出具的土地权属和类型证明，经第三次全国土地调查数据库查询，采用《自然资源部办公厅关于印发（国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南（试行））的通知》（自然资办发[2020]51号）明确至二级地类，矿区内土地类别为未利用地-裸岩石砾地，面积165.78公顷；土地权属为鄯善县国有。矿山周边现状土地类型主要为裸岩石砾地。 项目所在区域土地利用现状图见附图11。 - 2 大气环境质量现状与评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。本次评价选择中国环境影响评价网环境空气质量模型技术支持服务系统中吐鲁番地区国控点2022年达标区判定数据，作为本项目环境空气现状评价常规污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的数据来源可行。 2.1大气环境质量现状评价 （1）空气质量达标区判定 根据本项目所在区域的环境功能区划，常规污染物执行《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)中的二级标准，数据统计见下表3-2。 表3-2 区域空气质量现状评价表 单位：ug/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率%; 达标 情况. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 29; 40; 72.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 101; 70; 144.3; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 41; 35; 117.1; 超标. CO; 24h平均95百分位数; 2700; 4000; 67.5; 达标. O3; 最大8h第90百分位数; 134; 160; 83.8; 达标. 根据上表可知，由上表分析结果可知，本工程所在区域SO2、NO2年平均质量浓度、CO百分位数日平均、O38h平均质量浓度均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求，PM10、PM2.5超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值，因此，项目所在区域为环境空气质量不达标区域。 2.2 特征污染物现状评价 （1）数据来源 本次评价特征污染物为总悬浮颗粒物（TSP），引用鄯善县华泰物资商贸有限责任公司委托新疆正则环宇检测科技有限公司对《鄯善县华泰物资商贸有限责任公司喀拉墩石灰岩矿》现状监测数据（报告编号:ZZHY-E611-001），监测时间为2023年11月25日-27日。监测点位于矿区下风向100m，详见监测布点图附图6。 （2）评价标准 本项目所在地区属于环境空气质量二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中TSP二级浓度限值，24h平均浓度限值为300ug/m³。 （3）监测点位：位于项目区下风向。 （4）监测因子：总悬浮颗粒物（TSP）； （5）监测结果 监测结果见表3-3。 表3-3 监测结果一览表 单位：mg/m3 采样点位; 采样日期; 检测项目. 颗粒物（TSP）. 项目区下风向; 2023年11月25日; 0.010. 2023年11月26日; 0.012. 2023年11月27日; 0.011. 评价标准; 0.3. 最大浓度占标率; 43.33%. 评价结果; 达标. 根据现状监测结果可知，本项目区下风向总悬浮颗粒物满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准中的限值要求。 - 3 地表水环境现状监测与评价 本项目产生废水主要为施工人员生活污水，露天凿岩采用湿式捕尘，采场基本无工业废水排放；矿区餐饮废水经隔油池处理后和职工盥洗污水经地埋式一体化污水处理设备处理后用于矿区荒漠生态恢复。根据现场调查，红山口沟位于矿区西北侧19.2km处，本项目废水也不与该地表水体发生水力联系，故本项目未开展地表水环境现状评价与分析。 4 声环境现状调查与评价 参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》声环境质量现状评价，厂界外50m范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状调查并评价达标情况。 本项目厂界外50m范围内无环境敏感目标，不开展声环境质量现状监测。 - 5 地下水环境现状调查与评价 根据《环境影响评价技术导则-地下水导则》（HJ610-2016）中要求，本项目为“J 非金属矿采选及制品制造”中“54、土砂石开采”的“其他”报告表项目，为Ⅳ类项目，不开展地下水评价。 - 6 土壤环境现状调查与评价 （1）监测布点 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中“5.2.1”要求，本项目为石灰岩矿开采项目，属于《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A中Ⅲ类项目。根据项目区实际勘察，项目所在地干燥度>2.5且常年地下水位平均埋深>1.5m，矿区土壤含盐量为2.4g/kg。对照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）表1判定敏感程度为较敏感，项目土壤评价等级为三级，因此本项目依据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）三级评价要求进行现状监测，本次评价共设置三个表层样点，表层样在0~0.2m取样，具体情况见表3-4。 表3-4 土壤质量现状监测点布设情况一览表 编号; 监测点; 名称. T-1#; 矿区北侧; 表层土样. T-2#; 矿区南侧; 表层土样. T-3#; 矿区内; 表层土样. （2）监测项目 ①T-1#、T-2#表层样 重金属和无机物：砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、锌共8项。 pH、水溶性盐总量。 ②T-3#表层样 重金属和无机物：砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍共7项； 挥发性有机物：四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1，1-二氯乙烷、1，2-二氯乙烷、1，1-二氯乙烯、顺-1，2-二氯乙烯、反-1，2-二氯乙烯、二氯甲烷、1，2-二氯丙烷、1，1，1，2-四氯乙烷、1，1，2，2-四氯乙烷、四氯乙烯、1，1，1-三氯乙烷、1，1，2-三氯乙烷、三氯乙烯、1，2，3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯共27项； 半挥发性有机物：硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a，h]蒽、茚并[1，2，3-cd]芘、萘共11项； pH、水溶性盐总量。 （3）执行标准 执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中“第二类用地”筛选值要求。 （4）监测结果及数据统计 监测结果数据统计见表3-5和表3-6。 表3-5 土壤监测结果统计表（T-1#点和T-2#点表层土壤） 采样地点; 检测项目; 单位; 检测 结果; 筛选值（mg/kg）; 是否达标. 矿区北侧表层样点土壤0.17m （T-1#点）; pH值; /; 8.46; /; 是. 砷; mg/kg; 11.1; 60; 是. 镉; mg/kg; 0.19; 65; 是. 铜; mg/kg; 24; 18000; 是. 铅; mg/kg; 13; 800; 是. 汞; mg/kg; 0.100; 38; 是. 镍; mg/kg; 22; 900; 是. 锌; mg/kg; 59; 300; 是. 水溶性盐总量; g/kg; 28.4; 是. 六价铬; mg/kg; ＜0.5; 5.7; 是. 矿区南侧外表层样点土壤0.17m （T-2#点）; pH值; /; 8.67; /; 是. 砷; mg/kg; 7.39; 60; 是. 镉; mg/kg; 0.18; 65; 是. 铜; mg/kg; 17; 18000; 是. 铅; mg/kg; 10; 800; 是. 汞; mg/kg; 0.089; 38; 是. 镍; mg/kg; 12; 900; 是. 锌; mg/kg; 37; 300; 是. 水溶性盐总量; g/kg; 63.4; 是. 六价铬; mg/kg; ＜0.5; 5.7; 是. 表3-6 土壤监测结果统计表（T-3#矿区内土壤） 采样地点; 检测项目; 单位; 检测结果; 筛选值（mg/kg）; 是否达标. 矿区内表层样点土壤0.17m （T-3#点）; 氯乙烯; mg/kg; <0.02; 0.43; 是. 1,1-二氯乙烯; mg/kg; <0.01; 66; 是. 二氯甲烷; mg/kg; <0.02; 616; 是. 反-1,2-二氯乙烯; mg/kg; <0.02; 54; 是. 1,1-二氯乙烷; mg/kg; <0.02; 9; 是. 顺-1,2-二氯乙烯; mg/kg; <0.008; 596; 是. 氯仿; mg/kg; <0.02; 0.9; 是. 1,1,1-三氯乙烷; mg/kg; <0.0013; 840; 是. 四氯化碳; mg/kg; <0.03; 2.8; 是. 1,2-二氯乙烷; mg/kg; <0.01; 5; 是. 苯; mg/kg; <0.01; 4; 是. 三氯乙烯; mg/kg; <0.009; 2.8; 是. 1,2-二氯丙烷; mg/kg; <0.008; 5; 是. 甲苯; mg/kg; <0.006; 1200; 是. 1,1,2-三氯乙烷; mg/kg; <0.02; 2.8; 是. 四氯乙烯; mg/kg; <0.02; 53; 是. 氯苯; mg/kg; <0.005; 270; 是. 1,1,1,2-四氯乙烷; mg/kg; <0.02; 10; 是. 乙苯; mg/kg; <0.006; 28; 是. 间,对-二甲苯; mg/kg; <0.009; 570; 是. 邻-二甲苯; mg/kg; <0.02; 640; 是. 苯乙烯; mg/kg; <0.02; 1290; 是. 1,1,2,2-四氯乙烷; mg/kg; <0.02; 6.8; 是. 1,2,3-三氯丙烷; mg/kg; <0.02; 0.5; 是. 1,4-二氯苯; mg/kg; <0.008; 20; 是. 1,2-二氯苯; mg/kg; <0.02; 560; 是. 氯甲烷; mg/kg; <0.001; 37; 是. 硝基苯; mg/kg; <0.09; 76; 是. 苯胺; mg/kg; <0.1; 260; 是. 2-氯酚; mg/kg; <0.06; 2256; 是. 苯并[a]蒽; mg/kg; <0.1; 15; 是. 苯并[a]芘; mg/kg; <0.1; 1.5; 是. 苯并[b]荧蒽; mg/kg; <0.2; 15; 是. 苯并[k]荧蒽; mg/kg; <0.1; 151; 是. 䓛; mg/kg; <0.1; 1293; 是. 二苯并[a,h]蒽; mg/kg; <0.1; 1.5; 是. 茚并[1,2,3-cd]芘; mg/kg; <0.1; 15; 是. 萘; mg/kg; <0.09; 70; 是. pH; 无量纲; 8.38; --; --. 水溶性盐总量; g/kg; 6.7; --; --. 砷; mg/kg; 8.18; 60; 是. 铅; mg/kg; 26; 800; 是. 汞; mg/kg; 0.087; 38; 是. 镉; mg/kg; 0.20; 65; 是. 铜; mg/kg; 18; 18000; 是. 镍; mg/kg; 21; 900; 是. 六价铬; mg/kg; 0.5; 5.7; 是. 由表3-5和表3-6看出，各监测点监测结果均符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中“第二类用地”筛选值要求。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 1、现有工程污染源调查 本矿山为续建矿山，2013年停产后，至今尚未进行开采活动。矿区除前期开采形成老采坑（CK1,CK2）、已有生活区和已有矿山道路外无其他矿建设施。原有工程所产生的大气污染，水污染，固体废物，噪声污染对周围环境影响已经不复存在，生态地貌基本恢复为原始状态。 2、现有生态环境问题 现状评估崩塌危险性中等，滑坡、泥石流、地面塌陷、地裂缝、地面沉降等地质灾害发育程度弱，危害程度小，危险性小。对含水层的影响和破坏程度较轻；老采坑对地形地貌破坏严重，已有生活区和已有矿山道路对地形地貌破坏较严重；矿山开采对水土环境影响程度较轻；采矿活动对大气污染程度较轻。矿山生活区未拆除，未及时复垦绿化工作。 |
| 生态环境保护目标 | 本项目50m范围内无声环境保护目标，500m范围内无大气环境保护目标，500m范围无地下水保护目标，矿区总占地面积为1.6578km2，主要生态环境保护目标为：保护项目区生态现状不因本项目的建设发生重大破坏。 |
| 评价 标准 | ### 1 环境质量标准： （1）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准； （2）《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类区标准； （3）《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值。 ### 2 污染物排放标准： 2.1废气排放标准 （1）《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中的标准限值 表3-7 水泥工业大气污染物排放标准 生产 过程; 生产设备; 颗粒物mg/m3; 排气筒高度m; 无组织排放浓度限值. 监控点; 限值mg/m3. 矿山 开采; 破碎机及其他通风生产设备; 20; 15; 厂界外20m处上风向设参照点，下风向设监控点; 0.5. - 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB1843-2001）中的标准限值 表3-8 饮食业油烟排放标准 污染物名称; 油烟. 规模; 小型; 中型; 大型. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设施最低去除效率（%）; 60; 75; 85. 2.2废水排放标准 本项目生活污水排入地埋式污水处理设施处理满足《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）表2中C级标准后用于荒漠生态恢复。 - 本标准适用于城镇建成区以外的500 m³/d（不含）以下规模的农村生活污水处理设施的水污染物排放，规模大于500 m³/d（含）的农村生活污水处理设施按照GB18918执行。边远矿山、远离城镇的公路、铁路服务区、收费站、变电站、管道和输变电线路配套生活设施的500 m³/d（不含）以下规模的生活污水处理设施，经有审批权的生态环境部门批准后，按照本标准执行。 表3-9 农村生活污水处理设施出水用于生态恢复的污染物排放限值 单位：mg/L 污染物; C级. PH值; 6-9. 化学需氧量; 200. 悬浮物; 100. 粪大肠菌群MPN/L; 40000. 蛔虫卵个数个/L; 2. 2.3噪声排放标准 本项目施工期施工厂界噪声执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，见表3-10。 表3-10 噪声排放标准 项目; 时段; 标准值; 单位; 标准来源. 施工期噪声; 昼间; 70; dB（A）; 《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中标准. 夜间; 55. 营运期噪声; 昼间; 60; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. 夜间; 50. 2.4固体废物 一般生产固废贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的要求，生活垃圾及时清运，合理处置，危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中有关规定。 |
| 其他 | 无 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 施工期主要污染为扬尘、废水、噪声、固体废物及生态环境影响，主要表现在以下方面： 表4-1 施工期环境影响因素一览表 环境要素; 产生环节; 影响因素; 影响情况. 施工扬尘; 挖方、填方、弃土堆放、运输; 有风时影响下风向，时限性明显; 150m内影响明显. 物料装卸、运输、堆放; 散落，有风时对下风向有影响; 微小. 废水; 洒水降尘; 沉淀后降尘; 微小. 噪声; 推土机、挖掘机、装载机、翻斗车、载重汽车、冲击打桩机、混凝土搅拌机; 机械车辆运行; 无指向性，不连续，影响较小. 固废; 施工生产、生活; 施工人员; 影响较小. 生态; 临时、永久占地; 工业场地、道路等建设侵占土地，堆放废土石、工业场地、道路修建等破坏植被、景观; 影响较小. ## 1 施工期生态环境 本项目的建设使土地利用格局由裸岩石砾地转化为工矿用地。随着时间的推移和建设规模的扩大，这种景观结构的变化有可能不断延伸、扩大。总而言之，本项目的建设将导致矿区区域景观生态结构与功能的变化，具体表现在以下几方面： （1）施工期主要生态环境影响为占地、植被破坏、水土流失以及对野生动物的惊扰影响； （2）矿区露天开采、工业场地的修建，将占用土地、破坏植被，造成水土流失。 1.1对土壤的影响分析 施工人员的践踏和施工机械的碾压，会使地表土壤的机械物理性质有所改变，如通气性及持水性下降，紧实度增加，保水持肥能力下降等。 1.2 施工期对植被的影响 矿山建设项目在其建设过程中将不可避免地会占用和破坏一定面积的土地。这些活动将直接破坏地表土层和植被，造成生物量损失和对土壤的破坏，从而造成对原有生态系统的破坏。 占地内以植被为核心的生态系统将由于矿区开采会完全被清除、占用，这种清除植被的范围包括采矿区工业场地占地、废石堆场占地等。根据现场勘察，土地类型主要为裸岩石砾地，基本无原生植被生长，对植被影响较小。 1.3 施工期对野生动物的影响 本项目施工期对野生动物的影响主要体现在施工噪声、人员活动对附近野生动物的影响，项目区及附近区域野生动物资源贫乏，工程区域野生动物以干旱荒漠区的爬行类、鸟类及啮齿类为主等，项目建设对于野生动物的来说不会产生大的影响。 1.4 对水土流失的影响 平整采矿场、废石场等工程，造成施工区域内的地表扰动，从而可能引起一定的土壤侵蚀。施工产生的弃土也将导致新的水土流失。施工期对原生地表的扰动和破坏是不可避免的，引起一定程度的土壤侵蚀。 ## 2 施工期大气污染源分析 施工过程中主要的大气污染源有：施工开挖机械及运输车辆所带来的扬尘；施工建筑材料的装卸、运输、剥离表土、废石的堆积以及运输过程造成物料的扬起和洒落；各类施工机械和运输车辆所排放的废气。 2.1扬尘影响分析 （1）主要来源 施工期最主要的环境空气影响是扬尘，扬尘来源于各种无组织排放源，包括地表工业场地、废石堆场、矿山内部运输道路等过程，其结果是造成局部地区大气污染及降尘量的增加。施工过程中产生的扬尘是对环境空气产生影响的首要因素。由于粉尘污染源多为间歇性分散源，排尘点低，扬尘排放在施工区及其周边距离范围内形成局部污染，对外界环境影响较小。 （2）扬尘影响分析 扬尘起尘量与许多因素有关，如：施工机械在工作时的起尘量决定于机械类型、机械与地面的相对高度、风速、土壤的颗粒度、土壤含水量、渣土分散度等条件；而对于表土堆场而言，起尘量还与堆放方式、起动风速及堆场有无防护措施等密切相关。 在不同气象条件下，施工场地扬尘影响分析结果表明：在一般气象条件下，平均风速2-3m/s的情况下，建筑工地下风向TSP浓度为上风向对照点的2.0-2.5倍。如果不采取防护措施，300m以内将会受到扬尘的严重影响：采用一般的防护措施，150m内会有影响；在做好施工期扬尘的防护措施下施工，下风向50m处的TSP浓度会小于0.3mg/m3，符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求。 由于运输车辆往来，在运输剥离表土、废石等过程中因密闭不好而引起粉尘泄漏均会对环境产生明显不利影响。运输车辆扬尘的产生量及扬尘污染程度与车辆的运输力方式、路面状况、天气条件等因素关系密切，类比调查在施工过程中拉、运、卸、平土石方过程其周围产生的TSP的平均值可达到0.768mg/m3，工地扬尘的影响范围主要在施工场地外300m以内。 2.2施工机械废气影响分析 施工废气主要包括：各种燃油机械的废气排放、运输车辆产生的尾气。主要污染物为NOx、CO和碳氢化合物(HC)等。 根据现场勘查，矿区周边除生活区外，周围3km范围内无其他居民聚集区，故施工扬尘及施工废气对周围环境影响不大。 ## 3 施工期水污染源分析 （1）施工废水 建筑施工废水多为无机废水，除悬浮物含量较高外，一般不含有毒有害物质。建筑施工废水悬浮物含量较高，要求采取沉淀处理后作为场地降尘用水等综合利用，不得外排。因此，施工期的废水对周围环境的影响不大，并随着施工期的完成而消除。 （2）生活污水 施工期生活污水来自施工队伍的生活活动，主要包括盥洗废水和粪便污水等。施工人员生活污水排放量为20L/d，生活污水量较少，经隔油池+地埋式一体化污水处理设施收集处理后用于矿区荒漠生态修复，因此，施工队伍的生活污水不会对周围产生影响。 ## 4 施工期声污染源分析 项目施工期噪声主要为挖掘机、运输车辆、叉车等试运行产生的机械噪声，运输车辆行驶产生的交通噪声以及现场施工人员管线安装、物料装卸等建筑施工噪声，其中机械噪声声级范围为85～100dB(A)、交通噪声声级范围为75～90dB(A)、建筑施工噪声声压级范围为55～60dB(A)。 ## 5 施工期固体废物污染源分析 施工期产生的固体废弃物来源少量的土地平整、矿区基础设施建设产生的建筑垃圾与施工人员产生的生活垃圾。本项目废弃土方、建筑垃圾均为一般工业固废。 本项目土石方主要来自建筑物地基开挖、回填，根据建设单位提供的资料，项目挖方量共计3840m3，回填土方量共计3520m3，余方用于场地平整，无余土。土石方平衡一览表见下表： 表4-2 施工期土石方平衡表 m3 工程名称; 挖方; 填方; 余方 （用于场地平整）; 弃土. 矿区建筑物; 3840; 3520; 320; 0. 建筑垃圾主要包括施工过程中产生的渣土、废钢筋、各种废钢配件、金属管线废料、各种装饰材料的包装箱、包装袋等废弃物。项目施工中产生的建筑垃圾采用分类收集的方式进行收集，可回收利用的收集后出售，不可回收利用部分按照当地城市环境卫生管理部门要求办理相关手续，由建设单位进行合理清运处置。 施工人员所产生的生活垃圾收集后统一清运至迪坎镇生活垃圾填埋场填埋处理。 综上所述，本项目施工期固体废弃物都得到合理的处置，不会对周围环境产生太大的影响。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 本工程生产总规模为30万吨/a，在运营过程中存在着多处产污环节，主要为：粉尘、噪声、废水和生态影响等污染。其中最值得关注的是：粉尘、噪声和生态影响。 ## 1 运营期生态环境影响分析 1.1 生态影响因素及特征 （1）影响因素 根据现场调查分析结果，本项目运营期间对当地生态产生的主要生态影响因素，见表4-3。 表4-3 主要生态影响因素一览表 活动方式; 影响方式; 有害; 有利. 采矿场开采 工业场地平整填埋; 破坏地表层和土壤层; √. 破坏栖息地; √. 降低物种多样性; √. 破坏自然排水坡度; √. 运输道路硬化及运输; 增加边界效应; √. 妨碍动物迁徙; √. （2）影响特征 本工程的建设，使区域内景观的自然性程度降低，人文影响程度增强，工程建设对区域内生态体系稳定性影响的主要途径是地表扰动，如果生态破坏程度过大或者得不到及时修复，就有可能导致区域生态环境的进一步衰退。 1.2 生态影响分析 （1）占地 本矿山为续建矿山，2013年停产后，至今尚未进行开采活动。矿区除前期开采形成老采坑（CK1,CK2）、已有生活区和已有矿山道路外无其他矿建设施，已有矿建设施场地占地面积约 2.7816 公顷，矿山拟建规划露天采场、规划废石场、规划生活区（重新选址），规划设施场地占地面积约7.0464公顷，和已有规划设施场地总占地面积为9.828公顷 工程永久性占地具有不可逆性、不可恢复性，对生态环境造成一定损失。 （2）对土壤的影响分析 本项目开采过程会对地表进行剥离，扰动地表土层，破坏表层土壤结构，使土壤生产能力下降；各种设备和车辆对地面碾压以及人员踩踏会造成土壤板结，降低土壤生产能力；开采、爆破、破碎、采装、运输等过程产生的粉尘及扬尘沉降在土壤表面会改变土壤理化性质，使土壤生产能力下降。 本项目采矿场开采过程对采矿场土壤产生的影响较小，主要是排土场地基处理过程及废石堆存过程对排土场土壤产生一定的不利影响；还有车辆在运输道路上行驶时会碾压路面，从而对运输道路用地范围内土壤造成不利影响。 （3）对植被的影响分析 由于矿石开发，直接占用了一定面积的土地，矿区面积内土地类型为裸岩石砾地，基本无植被生长。土地利用类型变为了工业用地，其土地使用功能发生了变化。土地的超载负荷，将新增加水土流失量，影响现有生态系统的稳定发展。 项目营运过程中，严格按照开发利用方案及水土保持报告，采取局部绿化和植物防护措施，尽量减少水土流失和生态破坏。服务期满后，对露采区进行清理、平整、覆土、并植树种草，从而改善生态环境。通过采取以上生态恢复措施和水保措施后，区域生态环境会得到一定的补偿，对区域生物量的影响将会得以恢复。 （4）对野生动物的影响分析 本项目对周边野生动物的影响主要表现在开采过程中爆破对野生动物惊吓，使部分野生动物产生近距离迁移，从而使其在项目区内数量有所下降。据调查，项目区内野生动物主要有麻雀、荒漠麻蜥等，无国家级及自治区级珍稀濒危保护动物分布。因此，本项目对野生动物产生的影响很小。 （5）对自然景观的影响分析 矿产资源开发活动一经实施，开发地原自然景观将遭受严重破坏。地表土壤被剥离、动物被迫迁徙、建筑设施和设备及人群出现等都会在不同程度上使项目所在区域景观格局发生不同程度变化，主要表现为道路、材料和固废临时堆存场所、开采迹地等的出现及人群和设备的流入均会导致原自然景观变成人工景观。 采矿场矿石开采对地形地貌景观的改变均是永久性的，采矿场开采过程将会逐渐削平原矿山，使其由低山景观逐渐变为闭矿后较平坦开采迹地景观；废石场废石堆存过程会逐渐填平原低洼地，使其与周边地势基本一致。 （6）生态系统稳定性及完整性分析 项目占地对土壤环境的影响主要是堆积、挖掘、碾压、践踏等开发活动对土壤结构的影响。整个评价区域，由于人为的活动影响和改造，生态系统结构的稳定性将发生局部变化，虽然改变了局部地带生态系统的完整性，但就整个区域来说，对生态系统的稳定性和完整性产生影响不明显。 ## 2 营运期大气环境环境影响分析 采矿活动中爆破、开采、破碎加工、装卸、堆场、运输等环节均会产生扬尘等污染，以及食堂油烟。 （1）爆破 本项目石灰岩矿为露天开采，委托专业凿岩爆破公司，工程采用多排孔松动爆破，爆破中产生有害气体CO、NO、NO2等直接排入大气，瞬时将有一定量的粉尘产生。根据查阅文献《工程爆破中的灾害及其控制》，每公斤炸药产生的有害气体为107L，可产生14.6g氮氧化物、6.3gCO、粉尘26g，本项目采矿作业有害物质产生量，见表4-4。 表4-4 采矿作业有害物质产生量 污染物; 单位产生量（g/kg）; 产生量（t/a）; 炸药量（kg/a）. CO; 6.3; 0.251; 39904. NOx; 14.6; 0.583. 粉尘; 26; 1.038. （2）采矿粉尘 开采时，打眼、放炮过程中会产生大量扬尘，扬尘通过扩散方式直接排入大气。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》1011石灰石石膏开采行业系数手册，露天开采粉尘产污系数为0.014kg/t产品，本项目露天开采生产规模为30万t/a，则粉尘产生量为4.2t/a。 为进一步减少露天采场扬尘，本项目采用湿式防尘技术，具体为采装时向矿爆堆喷雾注水增湿抑尘；同时采用先进的爆破技术，减少爆破次数和炸药使用量。本项目采用洒水车对产尘区域进行洒水降尘，建议洒水频次为4次/d，经采取上述治理措施后，可以抑制粉尘量约80%，露天开采粉尘排放量为0.84t/a。 - 废石装卸、堆存扬尘 本次废石装卸、堆存起尘量按照《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》中的公式计算。起尘量计算公式为： P=ZCy+FCy={Nc×D×（a/b）+2×Ef×S}×10-3 计算参数：P——颗粒物产生量（t）； ZCy——装卸扬尘产生量（t）； FCy——风蚀扬尘产生量（t）； Nc——年物料运载车次（20000次）； D——单车平均运载量（15t/车）； （a/b）——装卸扬尘概化系数（kg/t） a指各省风速概化系数（取0.0011），b指物料含水率概化系数（取0.0064）； Ef——堆场风蚀扬尘概化系数（取0）； S——堆场占地面积（23900m2）。 经计算，排土场起尘量51.562t/a。 颗粒物排放量核算公式： Uc=P×（1-Cm）×（1-Tm） 计算参数：P——颗粒物产生量（t）； Uc——颗粒物排放量（t）； Cm——颗粒物控制措施效率（86%）； Tm——堆场类型控制效率（60%）。 通过加强环境管理、采取压实和洒水降尘、覆盖编织网等措施以实现减少扬尘，尽可能选择无风或微风的天气条件下进行作业，则排土场扬尘排放量2.887t/a。 （4）运输起尘量 本项目为露天开采，矿石在装卸、运输过程中产生一定粉尘。运输路面为砂石路面起尘量很小，扬尘量计算采用上海港环境保护中心与原武汉水运学院提出的关于汽车在有散状物料的道路上的扬尘量经验公式： 式中：：Qp——道路扬尘量，kg/km·辆； Qp′—总扬尘量，kg/a； V——车辆速度（30km/h）； M——车辆载重（15t）； P——路面灰尘覆盖率，0.5kg/㎡； L——运距（km）； Q——运输量（t/a）。 在不同路面清洁度情况下的扬尘量见表4-5。 表4-5 车辆行驶扬尘量（单位：kg/辆） 路况 车况; 0.1 （kg/m2）; 0.2 （kg/m2）; 0.3 （kg/m2）; 0.4 （kg/m2）; 0.5 （kg/m2）; 0.6 （kg/m2）. 空车; 0.025; 0.049; 0.074; 0.098; 0.123; 0.147. 重车; 0.063; 0.125; 0.188; 0.250; 0.313; 0.375. 合计; 0.088; 0.174; 0.262; 0.348; 0.436; 0.522. 运输道路采用碎石硬化、定期对矿区道路覆盖的浮土清理、配备雾炮车每日进行数次洒水抑尘、运输车辆加盖苫布等措施，可有效减少运输道路粉尘的无组织排放，其抑尘效率可达80%以上，运输粉尘采取上述措施后厂界无组织排放浓度＜0.5 mg/m³。满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3大气污染物无组织排放限值（颗粒最高允许排放浓度0.5mg/m3）的要求，对周围环境影响不大。 （5）破碎筛分粉尘 本工程年产石灰岩矿石30万t，建设1条石灰石破碎筛分生产线，每条生产设备为：1台颚式破碎机、1台圆锥式破碎机、2台振动筛及各类，将直径大于80mm的矿石进行破碎，破粹筛分生产线产生的粉尘通过“集气罩+布袋除尘器+DA001排气筒”措施进行处理，根据排放源统计调查产排污核算方法和系数手册中1011石灰石、石膏开采行业产污系数手册可知破碎筛分产污系数及污染治理效率见下表。 表4-6 产污系数及污染治理效率表 产污环节; 产品 名称; 原料 名称; 规模 等级; 污染物指标; 单位; 产污 系数; 末端治理 技术; 末端治理 效率. 破碎; 石灰石; 石灰石; 所有 规模; 废气量; Nm3/吨-产品; 56.9; 袋式除尘; /. 颗粒物; kg/吨-产品; 0.0307; 99.7%. 筛分; 废气量; Nm3/吨-产品; 60; 袋式除尘; /. 颗粒物; kg/吨-产品; 0.4; 99.7%. 1）破碎粉尘 生产线破碎筛分量为30万t/a，根据表4-6计算，生产线破碎粉尘产生量为9.21t/a，废气量为1707.0万m3（7902.77m3/h），生产线为密闭廊道，颚式破碎机、圆锥式破碎机进料口均密闭，设袋式除尘器，收集粉尘通过除尘效率为99.7%的袋式除尘器处理后经15m排气筒排出，则生产线破碎粉尘排放量为0.026t/a，排放速率为0.012kg/h，排放浓度为1.538mg/m3，符合《水泥工业大气污染排放标准》（GB4915-2013）中大气污染物排放限值（20mg/m3）。 2）筛分粉尘 生产线破碎筛分量为30万t/a，根据表4-6计算，生产线筛分粉尘产生量为12.0t/a，废气量为1800万m3（8333.33m3/h），生产线为密闭廊道，筛分机进料口密闭，设袋式除尘器，收集粉尘通过除尘效率为99.7%的袋式除尘器处理后经15m排气筒排出，则生产线筛分粉尘排放量为0.034t/a，排放速率为0.016kg/h，排放浓度为1.900mg/m3，符合《水泥工业大气污染排放标准》（GB4915-2013）中大气污染物排放限值（20mg/m3）。 - 破碎、筛分工序同时运行时 因破碎工序、筛分工序有同时运行情况，故需要进行同时生产时废气处置情况，合计废气量为3507万m3，合计产生量为21.21t/a，经布袋除尘器处理后，则生产线粉尘排放量为0.06t/a，排放速率为0.028kg/h，排放浓度为1.724mg/m3，符合《水泥工业大气污染排放标准》（GB4915-2013）中大气污染物排放限值（20mg/m3）。 （6）食堂油烟 食堂将产生烹饪油烟。研究表明，烹调油烟气具致突变性，在烹调油烟气中检测到的成分有300多种，具体成分因烹饪条件不同而各异，主要有脂肪酸、烷烃、烯烃、醛、酮、醇、酯、芳香化合物和杂环化合物等，其中至少有数十种危害人体健康。 类比调查表明，一般餐厅的食用油耗油系数为5kg/100人·d，本项目劳动定员为29人（开采区劳动定员20人，破碎筛分加工厂区劳动定员9人），食用油耗量系数以1.45kg/·d计，油烟和油的挥发量占总耗油量的2%～4%之间，本次以2.83%计，则油烟的产生量为41.035g/d（9.848kg/a），根据经验系数可知，未采用任何净化措施前，油烟产生浓度为4.64mg/m3。 表4-7 本项目废气产排污情况一览表 产排污环节; 污染物种类; 产生量t/a; 产生 速率kg/h; 排放 方式; 污染防治设施; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3. 名称及工艺; 是否为可行技术. 爆破; 颗粒物; 1.308; /; 无组织; 采用先进的爆破技术，减少爆破次数和炸药使用量。洒水车对产尘区域进行洒水降尘; 是; 0.262; /; /. 采矿; 4.2; /; 洒水降尘; 是; 0.84; /; /. 废石装卸、堆存扬尘; 51.562; /; 采取压实和洒水降尘、覆盖编织网; 是; 2.887; /; /. 运输; /; /; 运输道路采用碎石硬化、定期对矿区道路覆盖的浮土清理、配备雾炮车每日进行数次洒水抑尘、运输车辆加盖苫布; 是; /; /; /. 破碎、筛分工序; 颗粒物; 20.150; 9.329; 有组织; 集气罩+布袋除尘器+DA001排气筒; 是; 0.060; 1.724; /. 1.060; 0.491; 无组织; 进料口密闭，密闭廊道、洒水抑尘; 是; 1.060; 0.491; /. 食堂; 油烟; 9.848; 9.188; 有组织; 高效油烟净化器; 是; 1.8; /; 1.838. ## 3 运营期废水环境影响分析 （1）排土场淋溶水 在晴天和旱季时无淋溶液产生，在雨天和雨季（5～8月份）才有淋溶液产生，其淋溶液产生量与排土场的汇水面积、当地降雨量和地表径流系数等因素有关。本项目区域平均降水量33.0mm，蒸发量为2900.0mm，蒸发量是降雨量的87.8倍。因此本项目产生的排土场淋溶水极少，可忽略不计。 （2）矿坑涌水 根据本项目详查报告，本矿区的石灰岩矿床设定开采标高远在地下水位之上，开采不受地下水影响。矿坑涌水以大气降水为主，本项目区域平均降水量33.0mm，蒸发量为2900mm，蒸发量是降雨量的87.87倍。因此本项目矿坑涌水极少，可忽略不计。 （3）生产废水 项目生产用水从矿区东北部的迪坎镇拉运，根据开发利用方案，矿山生产用水量20m3/d，主要为凿岩、降尘用水，这部分水渗入和蒸发消耗不排放。 （4）生活污水 本项目劳动定员29人，排水量为2.32m3/d（626.4m3/a）。生活污水主要污染物为SS、BOD5、CODcr、NH3-N。根据类比资料，废水污染物排放情况，见表4-8。 表4-8 废水主要污染物及排放情况 污染物; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）; 采取措施. COD; 200; 0.125; 隔油池+地埋式一体化污水处理设施（10m3/d）. BOD5; 100; 0.063. SS; 30; 0.018. NH3-N; 20; 0.013. 生活废水经隔油池+地埋式一体化污水处理设施收集处理后，满足《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）表2中C级标准，用于矿区及周边荒漠生态恢复。 ## 4 运营期噪声环境影响分析 4.1 机械噪声 本项目主要噪声源有装载机、挖掘机、破碎机、爆破设备等，机械设备噪声源强在85～105dB（A）之间。主要噪声源强见表4-9。 表4-9 主要噪声源强 单位：dB（A） 项目区; 噪声源; 噪声级; 备注. 采矿场; 装载机; 75～85; 间歇性. 潜孔钻机; 90～100; 间歇性. 气动式凿岩机; 90～100; 间歇性. 免爆设备; 90～100; 间歇性. 运输车辆; 80～90; 间歇性. 工业广场; 运输车辆; 80～90; 间歇性. 铲车; 80～90; 连续性. 破碎机; 90~105; 连续性. 振动筛; 85～95; 连续性. 风机; 92～95; 连续性. 4.2噪声预测 （1）声环境影响预测模式 本次评价采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的推荐模式。矿区内作业时设备同时运行，多个噪声源叠加的综合噪声计算公式如下： ΔL1 式中：LA(r）=LWA−20lgr−8—多个噪声源叠加的综合噪声声级，dB（A）； LA—第I个噪声源的声级，dB（A）； n—噪声源的个数。 噪声衰减按照工业噪声预测计算模式进行预测，公式如下： LA(r)=LA(r0)－20×lg(r/r0) 式中：LA(r)---距离基准声源r米处的A声级，dB(A)； LA(r0)---离声源距离为r0米处的A声级，dB(A)； r---预测点距噪声源的中心距离，m； r0---基准声源距噪声源的中心距离，m。 （2）预测结果 利用以上预测公式，以采矿区、破碎加工区为预测源，得出本项目运行时对矿界噪声环境的影响状况，项目夜间不生产，计算结果见下表。 表4-10 采矿区噪声影响预测值 dB（A） 序号; 综合源强; 方位; 距矿界距离（m）; 贡献值; 标准值. 1; 107.35; 东; 1400; 44; 昼间60dB（A）. 2; 南; 1200; 45. 3; 西; 20; 81. 4; 北; 20; 81. 表4-11 破碎加工矿界噪声预测值 dB（A） 序号; 综合源强; 方位; 距矿界距离（m）; 贡献值; 标准值. 1; 95.6; 东; 65; 59; 昼间60dB（A）. 2; 南; 970; 36. 3; 西; 1880; 30. 4; 北; 270; 47. 由预测结果可知，破碎加工噪声预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类排放限值昼间≤60dB(A)要求，采区矿界噪声有超标，由于矿区周围区域1km范围内无居住区等，对周围环境影响甚微。 4.3爆破噪声 爆破噪声的声级较高，瞬时源强最高可达到105dB（A）左右，由于瞬时产生、瞬时消失，由于距离和其他因素的作用，噪声强度随传播距离的增大而衰减，不会对矿区边界的声环境产生明显影响。 计算公式为： 式中：Lp——距声源r（m）处的A声级，dB（A）； Lw——噪声源的A声级，dB（A）； R——距声源的距离，m； K——半自由空间常数，取值8。 噪声源不同距离处的理论噪声值，见表4-12。 表4-12 不同距离噪声预测结果 单位：dB（A） 施工机械; 源强; 距机械不同距离处的声压级（dB）. 20m; 50m; 100m; 200m; 500m; 700m. 爆破噪声; 105; 90; 83; 77; 70; 63; 60. 根据点声源衰减模式，距雷管爆破现场700m处噪声值达60dB（A），距爆破现场700m远处噪声值低于60dB（A），可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准中的昼间限值，由于本矿山夜间停止作业且无人为活动，因此夜间噪声值将基本保持现状，爆破作业对工人的休息影响不大。 由于爆破振动与爆破条件、地质条件等密切相关，而实际的地质条件由于勘探程度而受到限制。因此，实际爆破过程必须建立严格的管理制度，加强观测，摸清实际传播规律，从而调整相应的炸药量，确保爆破作业不会影响周围声环境。 本项目的建设不会对外环境噪声造成显著影响，由于矿区周围区域1km范围内无居住区等，对周围环境影响甚微。矿区敏感目标为矿区生活区，因生活区居住人员均为矿区工作人员，矿区夜间不工作，因而对其影响不大，进入生产期后，生产设备产生的噪声重点是现场作业人员。 矿石运输沿线交通噪声较大，由于矿区道路两侧均无居民居住，运输车辆过后，噪声便可显著下降，为间断影响。 ## 5 运营期固体废弃物环境影响分析 本项目固废主要为废石、生活垃圾、废机油。 （1）废石 根据矿山开采计划，矿区CK1号露天采矿场剥离废石为8.325万吨，废石全部内排至CK2采坑中，废石场主要堆放CK1号露天采矿场剥离废石。废石主要为凝灰岩及泥质粉砂岩，部分废石用于修筑和维护矿区运输道路，剩余的废石全部堆放在排土场内，后期用于回填露天采坑。 （2）废矿物油 项目运营过程会产生废矿物油，属于危险废物（HW08），来源于工程机械和大型设备润滑，环评要求矿区内建危废间（4m2），位于机修间内，临时存放废矿物油，废矿物油产生量约为0.5t/a。危险废物类别：HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码：900-214-08，产生的废矿物油桶装收集后暂存于危废间，定期委托有资质单位处理。 （3）生活垃圾 项目职工29人，按每人每天产生0.5kg生活垃圾计算，生活垃圾的产生量约为3.48t/a。在生活区附近设置垃圾箱，对生活垃圾集中收集后，定期清运至迪坎镇生活垃圾填埋场进行集中处理。 6 地下水及土壤环境 为有效预防地下水及土壤污染，本项目采取分区防渗措施，结合项目建设情况，项目建设区域划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。 ①重点防渗区：危废间。贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1 m 厚黏土层（渗透系数不大于10-7 cm/s），或至少2 mm 厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10 cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 ②一般防渗区：隔油池、地埋式一体化污水处理设施，评价要求进行一般防渗处理，确保地面、池底和池壁等，一般防渗要求，等效黏土防渗层Mb＞1.5m，K＜1×10-7cm/s或参照GB16889执行。 ③简单防渗区：除上述区域外，项目厂区道路等辅助设施区域均属于简单防渗区。 本项目在采取完善的防渗措施后，可有效阻止污染物下渗，不对地下水及土壤产生环境影响。 7 环境风险分析 7.1 评价目的 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目环境风险评价是对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。 本次环境风险评价将把风险事故引起厂界外环境质量的恶化及对人群健康影响的预测和防护作为评价工作重点。按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的方法，通过分析该工程项目中主要物料的危险性和毒性，识别其潜在危险源并提出防治措施，达到降低风险性、降低危害程度，保护环境的目的。 7.2风险识别 本项目委托专业凿岩爆破公司进行凿岩爆破，本项目不设炸药临时储存场所，爆破器材库不存放炸药、雷管等设施，库内零存放，只作为专业凿岩爆破公司爆破时使用，矿山所需柴油由当地供油公司负责运输，矿山不设储油设施。 表4-13 本工程危险物质数量与临界量的比值 设施; 物质名称; 临界量/t; 储存量/t; Q. 危废间; 废矿物油; 2500; 0.5; 0.0002. 项目正常运营状态下，Q=0.0002＜1，环境风险潜势为Ⅰ，因此，本次环评对项目环境风险进行简单分析 本项目环境风险主要为露天劈山采石引发崩塌、边坡滑坡、塌方、泥石流等地质灾害。爆破存在飞石危害及冲击波和振动危害。 ## 7.3环境风险影响分析 ## 7.3.1采场爆破风险分析 爆破产生的危害主要表现在： - 飞石伤人及建（构）筑物； - 震动（包括地震及冲击波）伤害建（构）筑物； - 巨大的声音损伤人的听觉器官； - 烟（粉）尘污染环境空气。 ## 7.3.2地质灾害风险分析 地质灾害主要是由于爆破、采挖等作业造成的滑坡现象。滑坡是因边坡开挖后，破坏了岩体内部初始应力的平衡引起岩体大规模位移的现象。按破坏形式，滑坡可分为塌落和倾倒式破坏。滑坡发生时对处于危险区的设备、设施可能造成破坏，对处于危险区人员可能构成伤亡。 引起滑坡的主要原因有：不良地质条件；地压过高；凿岩爆破不当；降水影响；维护加固不当；边坡过高过陡等。本项目废石产生量很少，产生的废石就地综合利用，主要应关注采场的边坡滑坡、塌方的风险。 ## 7.4环境风险防范措施 ## 7.4.1采取安全防范措施 严格事故防范的安全管理，应在总体规划布局时，建立健全各项规章制度，加强管理，尤其是要严格对采矿场的管理和安全检查，保证安全运行。 ## 7.4.2采场爆破风险防范措施 本项目设计爆破每周一次，白天进行。为提高安全系数，根据爆破安全规程规定：深孔爆破飞石安全距离不小于200m，浅孔爆破安全距离不小于300m。个别飞石的飞散距离受地形、风向和风力、填塞质量、爆破参数等影响，抛掷距离有所不同。经计算爆破飞石的最大抛掷距离为140-180m，为保证绝对安全，本矿山按照300m设置爆破警戒距离。爆破作业时，爆破警戒范围300m内撤除一切人员。 ## 7.4.3滑坡或泥石流风险防范措施 （1）预防地质灾害。根据地质灾害的性质采取相应的预防和治理措施。 （2）及时削减边坡角，清理危岩体，定期加强对不稳定边坡的监测，在危险地段设置警示牌及铁丝围栏。 （3）保持安全平台和清扫平台的宽度。 （4）在可能发生地质灾害区段设置警示标志。 （5）不超挖坡底，不留伞檐，进行科学、合理的采剥。 （6）及时了解地震信息。 （7）严禁采场内台阶上下垂直方向双层作业。 （8）大雾、大雨、暴风雨时应停止作业。 在采取开发利用方案和本环评中提出的防范措施后，可降低采场发生滑坡和泥石流的可能性。 ## 7.5风险管理应急预案 根据国家有关规定，企业制定应急预案，应包括以下方面的内容： （1）制定应急计划 ①确定矿区的危险目标，包括生产区、生活区。 ②规定矿区应急预案的级别及分级响应的程序，即根据确定的不同级别，规定不同级别的响应程序，以便应对可能出现的应急事故。 （2）成立应急组织机构 成立应急指挥机构，包括矿区的应急组织机构，落实相应的工作人员。 （3）建立应急救援保障系统 包括应急救援设施、应急救援设备与所需的各类器材，确定应急救援保障管理部门，明确职责，保障物资储备。 （4）规定应急联络方式 主要是规定应急状态下与有关方面的报警通讯方式、通知方式和交通保障及交通管制，确保应急救援工作顺利进行。 （5）规定应急救援控制措施 应急救援控制措施包括环境监测、抢险、救援及现场控制。实施应急救援应由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。 （6）规定事故现场控制措施 包括事故现场的应急监测、防护措施、清除泄漏污染物的措施和所需的器材。要根据事故预案的级别，规定事故现场、邻近区域的范围、控制防火区域的大小，控制和清除污染的措施及所需要的设备。 （7）制定事故现场应急组织计划 包括事故现场人员的撤离、疏散组织计划。对事故现场、事故现场邻近区域、受事故影响区域人员及公众制定撤离组织计划及救护计划，规定医疗救护与公众健康方案。 （8）规定应急事故解除程序 包括事故应急救援关闭程序与恢复措施。内容有： （1）规定应急状态终止程序； （2）规定事故现场善后处理措施和恢复措施； （3）解除邻近区域事故警戒及善后恢复措施。 （9）制定应急培训计划 应急培训计划是在应急预案制定落实期间，提高人员应急意识的一项措施。在应急计划制定后，应在平时组织安排人员进行应急培训与应急演练。 （10）进行公众教育和发布有关信息 应在平时组织对邻近地区公众开展教育，有必要时应对公众进行应急培训，并发布有关的信息。 |
| 选址选线环境合理性分析 | ## 1 项目选址合理性分析 本矿区位于鄯善县运距约85km,其中鄯善县至鲁克沁镇50km的县道柏油路，鲁克沁镇至玉儿门村南检查站为23km的乡道柏油路，玉儿门村南检查站至矿区为12km的简易土路。交通便利。 本项目位于矿产资源聚集区，选址不涉及生态红线，无环境制约因素，属于选址较为合理。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1 施工期生态环境保护措施 1.1生态环保措施 项目施工期拟采取的生态环境保护措施： （1）建设期根据开发利用方案进行施工规划，尽量减少临时占地，控制地表扰动面积，减少对地表及植被的破坏，尽量避开植被较丰富的区域，严禁随意碾压、采挖荒漠植被。 （2）部分废石用于道路修建填方作业，最终剩余的废石运至排土场老采坑CK2堆放。 （3）根据《砂石行业绿色矿山建设规范》（DZ/T0316-2018）的有关要求对矿区永久性占地（露天采场、地表工业场地、排土场、运输道路等）进行合理规划及建设，严格控制占地面积，尽量减少永久占地带来的影响。 （4）占地使用结束后，进行生态恢复，恢复至与周围地貌相协调。 （5）工业场地施工前应在场地内部修建纵横排水系统，以防止地表扰动后的水土流失。开挖场地过程中应合理调配土方，以挖作填，达到挖填平衡，避免土方移动和堆放中产生风蚀扬尘和水土流失。 （6）施工作业结束后，结合水土保持方案做好施工迹地的恢复。 1.2 水土流失防治措施 （1）工程措施： ①排土场建设为多台阶废石堆场，排土场下游设置坡脚挡土墙，沟谷处设置拦渣坝；为防范上游洪水，在场外设置截排水沟，场内修建纵横排水系统汇集场内雨水，减少废石堆场水土流失。 ②地表工业场地地面平整，地表硬覆盖，周边建设截排水沟；露天采场平台削坡，建设边坡挡土墙。 ③运输道路周围设置截排水沟。 2 施工期大气环境保护措施 施工期间必须采取合理可行的控制措施，尽量减轻扬尘对附近大气环境的污染，缩小其影响范围。要求采取如下技术方案： （1）施工现场主要道路、材料堆放场地应进行硬化，裸露的场地和集中堆放的土方应采取密目网进行覆盖，及洒水等措施； （2）运送土方、垃圾、设备及建筑材料等不得污损场外道路，运输车辆必须采取防护措施，保证物料不得散落、飞扬和遗漏；施工现场对粉状材料必须封闭存放，对易产生扬尘的堆放材料应采取封闭、半封闭和覆盖措施；可能引起扬尘的材料及建筑垃圾搬运时必须有防尘措施； （3）土方作业阶段应符合《建筑工程绿色施工规范》GB/T50905-2014中第3.3.1的规定。采取洒水、覆盖等措施，达到作业区目测扬尘高度小于1.5m，不得扩散到场区外； （4）为防止运输过程产生的二次扬尘污染，要对施工道路定时洒水，遇到四级以上大风天气，不应进行土方回填、转运以及其它可能产生扬尘污染的施工；五级及以上大风天气，施工现场应停止工地室外作业，并对作业面进行覆盖； （5）浇筑混凝土前清理灰尘和垃圾时，应减少扬尘，不应使用吹风器等易产生扬尘的设备； （6）加强建筑施工现场颗粒物排放控制。 采取以上措施后，施工期废气影响将降至最低，对周围环境影响较小。 3 施工期声环境保护措施 为最大限度地减少对环境的影响，建议采取以下措施： （1）采用低噪声机械设备和运输车辆，加强施工机械的维修保养，保证其正常运行； （2）噪声较大的设备应采取一定的隔声、减振等措施，同时其操作人员应该采取必要的防护措施； （3）施工区执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的规定并严格管理。 采取以上措施后，施工期噪声对周围环境影响较小，治理措施可行。 4 施工期废水环境保护措施 施工生产废水产生量较小，在施工现场可蒸发消耗，对项目区水环境构成影响较小。生活污水排入隔油池+地埋式一体化污水处理设施。 5 施工期固废环境保护措施 施工期固体废物处置及管理措施： （1）施工废物以及生活垃圾，其中施工废物以开拓系统废石为主，废土石优先用于工业场地平整填方、道路建设等，剩余分类堆放在排土场CK2，后期可用于闭矿期土地复垦；施工生活垃圾统一收集，定期拉运至迪坎镇垃圾填埋场集中处置。 （2）在工程竣工以后，施工单位应拆除各种临时施工设施，并负责将工地的剩余建筑垃圾、工程固废处理干净，做到“工完、料尽、场地清”，建设单位应负责督促施工单位的固体废物处置清理工作。 采取以上措施以后，施工产生的固废对环境的影响不大。 6 防沙治沙环境保护措施 本项目为建筑用石灰岩矿项目，建设方在施工过程中，应根据《中华人民共和国防沙治沙法》严格执行防沙治沙生态措施，不得在项目区域范围外进行开采及生产，运输车辆须在已有道路上运输，不得偏离道路行驶，在施工期内严格执行各项环保措施，使各污染物能达标排放，另外，建设单位应履行社会责任，积极参与政府组织的各类防沙治沙活动。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 1 运营期生态环境保护措施 （1）按照划定的开采范围进行开采，贯彻“边开采、边治理、边恢复”的原则，及时治理恢复矿山地质环境，复垦矿山占用土地和损毁土地，对矿区进行生态恢复及土地复垦至与周围地貌协调。 （2）矿山开采应在矿区范围及各种采矿活动的可能影响区进行生物多样性现状调查，保护矿山生物多样性。减少开采、废石和运输等活动对土壤表层及植被的破坏和扰动。 （3）排土场设置围栏并悬挂警示牌，采取防洪、排水、边坡防护、工程拦挡等水土保持措施；经常进行稳定性监测，避免事故的发生；采取“先拦后弃”，按规范修筑坡脚挡土墙、拦渣坝以及截排水沟，做好边坡防护和废石稳定工作，定期对废石堆场挡土墙、拦渣坝以及截排水沟进行巡检，及时发现隐患并安全处置；加强监督管理，在废石滚落范围内不允许修建道路和建筑物。 （4）加强宣传教育，提高生产人员的环境保护意识，严禁采挖荒漠植被的行为。 ## 2 闭矿后土地复垦及生态恢复 2.1生态恢复方案原则 ①矿山企业要遵循在开发中保护、在保护中开发的理念，坚持“边开采、边治理”的原则，从源头上控制生态环境的破坏，减少对生态环境影响。对矿产资源开发造成的生态功能破坏和环境污染，通过生物、工程和管理措施及时开展恢复治理。 ②根据矿山所处的区域、自然地理条件、生态恢复与环境治理的技术经济条件，按“整体生态功能恢复”和“景观相似性”原则，宜耕则耕、宜林则林、宜草则草、宜景建景、注重成效，因地制宜采取切实可行的恢复治理措施，恢复矿区整体生态功能。 ③坚持科学性、前瞻性和实用性相统一的原则，鼓励广泛应用新技术、新方法，选择适宜的保护与治理方案，努力提高矿山生态环境保护和恢复治理成效和水平。 2.2土地复垦预防措施 矿山各矿建设施压占损毁土地，露天开采挖损土地，预测地面塌陷区塌陷损毁土地，主要预防措施如下： （1）矿山开采应严格按开发利用方案设计的露天境界及台段分布作业，最大限度减少土地挖损面积。 （2）合理堆放废石，防止因乱堆乱放增加损毁面积，对于废石堆放场应加强边坡维护，确保边坡的稳定，防止变形发生崩塌、滑坡产生新的水土流失，及时对采空区利用废石进行回填。 （3）生产期间生产活动控制在现有设施占地范围内，并应尽量减少临时占地。 （4）严禁因图便利开路现象，在生产过程中对产生病害的道路尽快修复，防止因交通问题增加损毁土地。 2.3土地复垦 根据本矿山开采对土地的损毁主要为对土地的压占和挖损，矿山开采对地下水、地表水无影响、对土地无污染、对矿区所在地区地层无影响。因此确定土地复垦的目标为尽量确保土地复垦方向与土地利用总体规划保持一致、保持原有土地利用方向，与周边土地利用类型和景观相适应。 根据当地的自然地理条件、社会经济因素、附近矿山复垦经验、土地利用现状和规划、公众参与意见等，从矿区实际出发，确定本项目各复垦单元最终复垦方向为裸岩石砾地，尽量恢复矿区原有地形地貌特征，与周边地貌景观相适宜，恢复土地原有属性，与周围生态环境相协调。 本次方案拟对复垦区土地全区进行复垦，土地复垦率100%，复垦土地类型为裸岩石砾地。从而保护生态环境，合理利用土地，实现土地资源的可持续利用，促进经济和环境和谐发展。 矿区原有采坑 CK2 最终规划为废石场，闭坑后，剩余废石回填采坑。对规划采矿场、规划废石场场地进行平整；对生活区场地内建筑设施进行拆除，建筑垃圾清运集中处理，对规划生活区进行平整；对矿山道路进行路面平整。土地复垦方向为裸岩石砾地。 （1）露天采矿场 该复垦单元土地损毁方式为挖损，复垦工程主要为废石回填、平整工程，复垦时间为矿山闭坑后，需要对采矿场凹陷式采坑部分进行回填，消除负地形影响。 1）回填工程 废石场布置在采矿场东侧约450米处的现有采坑（CK2）。废石场地表面积 10400 平方米，底部境界面积4000平方米，坑底标高 50米，回填平均深度18米，经计算采坑CK2容积约13.24万立方米。剩余 4.47 万立方米废石全部回填规划采矿场，规划采矿场坑底面积约0.85平方米，回填高度5.5米；坑底标高为40米，回填后标高为45.5米。 2030 年 7 月矿山闭坑后，对规划采矿场进行平整。 图4 露天采矿场回填设计剖面图 2）平整工程 对规划采矿场坑底场地进行平整，平整方式主要借助挖掘机、推土机进行削高填低，根据周边地形地貌特征，将土地平整后的地形起伏控制在5°以内。土地平整工程量：根据确定需要平整土地的标高和坡度，平整方式主要为机械平整，借助挖掘机、推土机进行削高填低。采矿场平整土地坡度取5°，计算得平整每公顷土地的工程量为437.45立方米。采矿场坑底面积0.33公顷，所以最终采矿场平整土地的工程量约为145立方米。 （2）废石场土地复垦工程设计 矿山闭坑后，对废石场进行场地平整。 1）场地平整 对场地进行平整，平整方式主要借助挖掘机、推土机进行削高填低，根据周边地形地貌特征，将土地平整后的地形起伏控制在5°以内。土地平整工程量：根据确定需要平整土地的标高和坡度，平整方式主要为机械平整，借助挖掘机、推土机进行削高填低。废石场平整土地坡度取5°，计算得平整每公顷土地的工程量为437.45立方米。废石场面积1.04公顷，所以最终平整土地的工程量约为456立方米。 （3）生活区土地复垦工程设计 1）建筑物拆除 2023年10月前对已建生活区进行拆除，生活区建筑物采用彩钢结构，地基基础为砌体结构，使用挖掘机拆除，借助推土机和机械翻斗车清理。由于已建生活区建设较简易，无地表硬化工程，仅预计建筑物单位清理工程量按0.2立方米/平方米，拆除工程量40立方米。 2030年7月，矿山闭坑后，对规划生活区进行拆除；建筑物采用彩钢结构，地基基础为砌体结构，使用挖掘机拆除，借助推土机和机械翻斗车清理。预计建筑物单位清理工程量按0.2立方米/平方米，地表硬化区单位清理工程量按0.3立方米/平方米，建筑面积494平方米，建筑物拆除工程量98.8立方米，地表硬化工程量384立方米，机械翻斗车清运至迪坎镇垃圾掩埋场集中处理。将拆除的建筑垃圾等废弃物拉运至建筑垃圾填埋场填埋处理，运距约50千米。 2）场地平整对场地进行平整，平整方式主要借助挖掘机、推土机进行削高填低，根据周边地形地貌特征，将土地平整后的地形起伏控制在5°以内。土地平整工程量：根据确定需要平整土地的标高和坡度，平整方式主要为机械平整，借助挖掘机、推土机进行削高填低。规划生活区平整土地坡度取5°，按式5-1计算得平整每公顷土地的工程量为437.45立方米。规划生活区面积0.128公顷，所以最终平整土地的工程量约为56立方米。 （4）矿山道路土地复垦工程设计 1）场地平整 对场地进行平整，平整方式主要借助挖掘机、推土机进行削高填低，根据周边地形地貌特征，将土地平整后的地形起伏控制在5°以内。土地平整工程量：根据确定需要平整土地的标高和坡度，平整方式主要为机械平整，借助挖掘机、推土机进行削高填低。根据矿山公路内地形起伏特点，矿山公路平整土地坡度取5°，按式5-1计算得平整每公顷土地的工程量为437.45立方米。矿山公路面积1.27公顷，所以最终平整土地的工程量约为555.5立方米。 2.4绿色矿山建设 根据《砂石行业绿色矿山建设规范》（DZ/T0316-2018），本矿山的绿色矿山应分别从矿区环境、资源开发方式、资源综合利用、节能减排、科技创新与数字化矿山、企业管理与企业形象等方面进行建设。 （1）矿区环境 从矿山的建设布局合理性、厂容厂貌及防尘保洁措施、矿区绿化等方面提出相关要求。 （2）资源开发方式 从矿山的开采方式、采选工艺、技术装备、生产指标和矿区生态环境等方面提出相关要求。 应贯彻“边开采、边恢复”的原则，及时治理恢复矿山地质环境，复垦矿山占用土地和损毁土地。治理率和复垦率应达到矿山地质环境保护与土地复垦方案的要求。 （3）资源综合利用 应按照减量化、资源化、再利用的原则，对砂石生产工艺合理优化设计，提高成品率，对排土场堆放的剥离表土或筛分后的渣土，用于环境治理、土地复垦和复绿等。 （4）节能减排 矿山企业通过综合评价合理确定开采方式，采用节能降耗的新技术、新工艺和新设备；生活废水经地埋式一体化设施处理达标后用于矿区绿化，不得外排；固体废物应加大综合利用。 （5）科技创新与数字化矿山 矿山运营过程建立产学研科技创新平台，培育创新团队。进行矿山数字化建设，从储量管理、安全生产、机械设备、生产流程等方面达到相关要求。 （6）企业管理与企业形象 对企业文化、管理、诚信和企地和谐等方面提出相关要求。建立具备绿色矿山管理机构，负责本矿绿色矿山的制度建设、实施、考核及奖励工作。同时，在建设矿山质量管理体系、环境管理体系、企业诚信体系、职业健康安全管理体系、健全职工技术培训体系、履行社会责任、矿地和谐等方面提出具体要求和指标。 3 水土流失防治措施 （1）工程措施： ①排土场建设为多台阶废石堆场，废石堆场下游设置坡脚挡土墙，沟谷处设置拦渣坝；为防范上游洪水，在场外设置截排水沟，场内修建纵横排水系统汇集场内雨水，减少废石堆场水土流失。 ②地表工业场地地面平整，地表硬覆盖，周边建设截排水沟；露天采场平台削坡，建设边坡挡土墙。 ③运输道路周围设置截排水沟。 （2）植物措施： ①矿山开采引起的地面沉降、滑坡，及时平整、覆土、恢复原貌。 ②闭坑后，露天采坑回填、覆土、恢复原貌。 4 运营期废气环境保护措施 运营期废气污染源主要为露天开采粉尘、破碎筛分粉尘、堆存、装卸、运输扬尘等。 4.1采矿粉尘 露天开采主要采用湿式防尘技术，具体控制措施如下： （1）湿式防尘：采装时向矿爆堆喷雾注水增湿抑尘；同时采用先进的爆破技术，减少爆破次数和炸药使用量。洒水方式及频率：采用洒水车对产尘区域进行洒水，建议洒水频次为4次/d； （2）爆破技术：采用先进的爆破技术，减少爆破次数和炸药使用量。 4.2破碎筛分粉尘 根据排放源统计调查产排污核算方法和系数手册中1011石灰石、石膏开采行业产污系数手册可知破碎筛分产污系数及污染治理效率见下表。 表5-1 产污系数及污染治理效率表 产污环节; 产品 名称; 原料 名称; 规模 等级; 污染物指标; 单位; 产污 系数; 末端治理 技术; 末端治理 效率. 破碎; 石灰石; 石灰石; 所有 规模; 废气量; Nm3/吨-产品; 56.9; 袋式除尘; /. 颗粒物; kg/吨-产品; 0.0307; 99.7%. 筛分; 废气量; Nm3/吨-产品; 60; 袋式除尘; /. 颗粒物; kg/吨-产品; 0.4; 99.7%. 1）破碎、筛分粉尘（同时作业） 生产线破碎筛分量为30万t/a，根据表4-5计算，生产线破碎粉尘产生量为9.21t/a，废气量为1707.0万m3，生产线破碎筛分量为30万t/a，根据表4-5计算，生产线筛分粉尘产生量为12.0t/a，废气量为1800万m3，合计粉尘产生量为21.21t/a，年废气量为3507万m3（16236.11m3/h），生产线为密闭廊道，颚式破碎机、圆锥式破碎机进料口、筛分机进料口均密闭收集效率按95%计，设一台袋式除尘器，收集粉尘通过除尘效率为99.7%的袋式除尘器处理后经15m排气筒排出，则生产线破碎粉尘排放量为0.06t/a，排放浓度为1.724mg/m3，符合《水泥工业大气污染排放标准》（GB4915-2013）中大气污染物排放限值（20mg/m3）。 4.3堆场、装卸、运输扬尘治理措施 根据《砂石行业绿色矿山建设规范》(DZ/T0316-2018)、《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》相关规定，拟采取以下措施： （1）堆场扬尘：针对排土场区域采取定期喷雾洒水等措施降尘，同时实施多台阶分层压实、坡面防护等措施，可进一步减小堆场扬尘。 （2）装卸扬尘：降低物料装卸高度并设挡板、减少物料转运环节、严禁在大风及暴雨天气进行物料采装、运输作业等措施抑尘； （3）运输扬尘：采用道路洒水降尘、铺设道路碎石、控制运输车辆行驶速度及装载量、缩短物料运输距离、车厢篷布遮盖等措施抑尘。 本次环评认为做好以上减缓措施，可以将扬尘对环境空气的影响减至最小。 5 运营期废水环境保护措施 本项目无生产废水产生及排放，主要是生活污水对水环境的影响，生活污水排水量为626.4m3/a，污水主要污染物为SS、BOD5、CODcr、NH3-N，经隔油池+地埋式一体化污水处理设施处理，处理后的污水达到《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）表2中C级标准，用于矿区及周边绿化。 通过上述措施，项目区的生产废水和生活污水对水环境影响较小。 6 运营期噪声环境保护措施 本项目噪声源按其产生机理主要分为气体动力噪声和机械动力噪声。针对这些噪声源，分别应采取以下控制措施： 6.1设备噪声 （1）在满足生产工艺要求的前提条件下，从设备选型上尽量选用质量好、技术先进低噪声设备。 （2）对风机、空压机等设置减震基础和减振台座，风机进出口采取软连接，并且风机及前后管道采取隔声措施；风机进、出口加设合型号的消声器。 （3）对泵等设置减震基础和减振台座，泵的进出口接管做挠性连接或弹性连接；电机部分根据型号配置消声器。 （4）对凿岩机等气流噪声采用加装消声器等措施，禁止私下拆卸消声器。 （5）对设备及时保养和维修，使设备处于良好的技术状态。 （6）对无法采取措施的作业场所又必须接触高噪声的人员必须佩戴隔声耳罩、耳塞、头盔等，并尽量减少接触强噪声的时间，加强个人防护。 6.2爆破噪声 爆破噪声的声级较高，露天爆破对周围产生较大影响，经距离衰减、声屏障和空气吸收等的衰减作用后，不会对矿区边界的声环境产生影响。 针对露天开采爆破建议采用先进的爆破技术、减少爆破次数、合理安排爆破时间、采取定时集中爆破等措施减小爆破噪声对周边环境影响。 6.3交通噪声 为减轻交通噪声对企业员工的影响，运输时应慢行、禁止鸣笛，以减少交通噪声影响。 本项目所采取的噪声污染防治措施为目前通用的、易操作、效果较好的措施，经济合理可行。项目区边界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的限值要求。 7 运营期固体废物环境保护措施 7.1固体废物环境保护措施 （1）生活垃圾 项目员工生活垃圾由生活区带盖垃圾桶分类收集，定期清运至迪坎镇垃圾填埋场集中处置，同时，还要加强矿山员工环保意识，做到生活垃圾集中收集，严禁随意丢弃。运输过程中确保垃圾收集箱封闭，防止出现沿途洒落情况。 （2）废石 根据矿山开采计划，矿区CK1号露天采矿场剥离废石为17.71万m³，开采CK1矿体时，废石全部内排至CK2采坑中，废石场主要堆放CK1号露天采矿场剥离废石。部分废石用于修筑和维护矿区运输道路，剩余的废石全部堆放在排土场内，后期用于回填露天采坑。废石最终去向符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》相关要求，对周围环境影响不大。 （3）废矿物油 本项目产生的废矿物油由专用收集桶收集，并设置标识标牌，注明主要暂存危废的种类、数量、编号等信息。收集后的危险废物定期委托有资质单位处理，并做好危险废物转移制度，接受生态环境保护部门监督。 7.2 危废管理要求 （1）防渗和存储管理 本项目需建设一处危废间（4m2），废矿物油集中收集暂存于贮存点，定期委托有资质单位处理，危险废物暂存设置要求及防渗要求如下： ①项目设置危废间，必须密闭建设，门口内侧设立围堰，各类危废划区堆放，做好危废的收集和管理工作（防扬散、防流失、防渗漏）； ②地面进行防腐、防渗处理要求，应参照《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2023）》相关要求进行。贮存点要防风、防雨、防晒，在厂区内应避开易燃、易爆等防护区域，基础必须防渗，贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1 m 厚黏土层（渗透系数不大于10-7 cm/s），或至少2 mm 厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10 cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 ③暂存区外围周边贴挂明显的标识标牌，注明主要暂存危废的种类、数量、危废编号等信息。企业必须做好危险废物的申报登记，建立台账管理制度，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特征和包装容器的类别、入库时间、存放库位、废物出库日期及接受单位名称；同时在危险废物转运的时候必须报请当地生态环境局批准，并填写危险废物转运单。危险废物定期交给有资质的单位处理。 （2）危废转移管理要求 ①严格按照《危险废物转移管理办法》的相关要求和规定，根据危险废物管理计划中填报的危险废物转移等备案信息填写、运行，做好危险废物转移联单的运行和管理工作。在危险废物转运的时候必须报请当地生态环境局批准，并填写危险废物转运单。危险废物定期交给有资质的单位处理。 ②危险废物电子转移联单数据应当在信息系统中至少保存十年。因特殊原因无法运行危险废物电子转移联单的，可以先使用纸质转移联单，并于转移活动完成后十个工作日内在信息系统中补录电子转移联单。 （3）危险废物管理计划和管理台账 ①严格按照《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ 1259—2022）中4.3规定的分类管理要求，制定危险废物管理计划，内容应当包括减少危险废物产生量和降低危险废物危害性的措施以及危险废物贮存、利用、处置措施；建立危险废物管理台账，如实记录危险废物的种类、产生量、流向、贮存、利用、处置等有关信息；通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门备案危险废物管理计划，申报危险废物有关资料。 ②制定危险废物管理计划，并于每年3月31日前通过国家危险废物信息管理系统在线填写并提交当年度的危险废物管理计划，由国家危险废物信息管理系统自动生成备案编号和回执，完成备案。 ③应建立危险废物管理台账，落实危险废物管理台账记录的责任人，明确工作职责，并对危险废物管理台账的真实性、准确性和完整性负法律责任。 ④应根据危险废物产生、贮存、利用、处置等环节的动态流向，如实建立各环节的危险废物管理台账。 7.3一般工业固废管理要求 ①填写时应确保固体废物的来源信息、流向信息完整准确；根据固体废物产生周期，可按日或按班次、批次填写。 ②台账记录表各表单的负责人对记录信息的真实性、完整性和规范性负责。 ③产废单位应当设立专人负责台账的管理与归档，一般工业固体废物管理台账保存期限不少于5年。 经采取上述环保治理措施后，本项目固体废物处置措施合理、去向可行，不会对周围环境造成明显不利影响，对周边环境影响较小。 |
| 其他 | 1 环境管理及监测计划 建设项目营运期环境监控主要目的是项目建成后的环境监测，防止污染事故发生，为环境管理提供依据。主要包括废水、噪声、固废监测。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》（HJ 848-2017）中规定，对工程污染源开展自行监测计划，具体监测计划见表5-2。 表5-2 环境监测计划一览表 监测对象; 污染源; 监测项目; 监测位置; 监测频次; 执行标准. 废气; 采矿场; 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1次/季度; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）. 破碎筛分排气筒; 颗粒物; 排气筒出口; 1次/季年. 废水; 地埋式污水处理设施; PH、COD、SS、粪大肠菌群、蛔虫卵个数; 排放口; 1次/半年; 《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）表2中C级标准. 噪声; 主要生产设备; 连续等效A声级; 厂界四周边界; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. 2 排污许可证 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“六、非金属矿采选业 10”中的“7 土砂石开采101”内“其他”，应根据《排污许可证申请与核发技术规范》在全国排污许可证管理信息平台填报排污登记表，登记基本信息、污染物排放去向、执行的污染物排放标准以及采取的污染防治措施等信息。 3 竣工环境保护验收措施 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，项目在建设完成后，应根据相关要求和技术规范进行竣工环境保护验收。落实环境保护“三同时”的管理要求，项目应在通过竣工环境保护验收后，方可投入正常生产。 表5-3 环境保护“三同时”验收一览表 类别; 污染源; 环保措施; 验收标准. 废气; 物料装卸、运输产生的扬尘; 洒水降尘；运输中采用篷布遮蔽; 达到《水泥工业大气污染排放标准》（GB4915-2013）中相关排放限值要求. 排土场扬尘; 压实和洒水降尘、覆盖编织网. 破碎、筛分粉尘; 经布袋除尘器处理后，通过15米排气筒排放. 食堂油烟; 油烟净化机; 达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的标准. 废水; 生活污水; 隔油池+地埋式一体化污水处理设施; 满足《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）表2中C级标准. 噪声; 空压机、露天潜孔钻机、挖掘机、破碎机、装载机等矿山设备; 选用低噪声设备、减噪、减震、衰减等措施; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 固废; 生活垃圾; 集中收集后，定期清运至迪坎镇生活垃圾填埋场进行集中处理; 是否落实. 废矿物油; 危废间（4m2）. 生态环境; /; 生态恢复; 是否落实. |
| 环保投资 | 本工程环保措施投资估算，见表5-4。 表5-4 环保措施投资估算表 项目; 环保措施; 投资（万元）. 废气处理; 矿石开采、爆破、凿岩、车辆运输; 购置雾炮或洒水车，落实洒水抑尘制度; 15. 食堂油烟; 油烟净化机; 3. 破碎、筛分废气; 经布袋除尘器处理后，通过15米排气筒排放; 10. 废水处理; 隔油池+地埋式一体化污水处理设施（10m3/d）; 10. 噪声处理; 选用低噪声设备、减噪、减震、衰减等措施; 2. 固废处理; 生活垃圾收集清运、危废间（4m2）; 3. 水土保持措施; 防洪工程; 15. 环境管理; 安全管理、检查、教育; 2. 生态恢复; 荒漠生态恢复; 50. 合计; /; 110. 从表5-4可以看出，本项目的环境保护总投资110万元，占工程总投资801.98万元的13.71%。 |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| - 内容 - 要素 | - 施工期 |  | - 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 环境保护措施 | - 验收要求 | - 环境保护措施 | - 验收要求 |
| 陆生生态 | 减少占地，表土剥离。 | 办理土地征用手续；各类临时占地平整压实 | 落实污染防治和生态恢复计划，对矿山边坡进行治理以及植被的恢复 | 建设项目周边生态环境得以恢复，影响得到有效减缓。 |
| 水生生态 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 地表水环境 | 无 | 无 | 无生产废水排放；生活污水通过隔油池+地埋式一体化污水处理设施处理后用于矿区绿化 | 《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）表2中C级标准 |
| 地下水及土壤环境 | 无 | 无 | 分区防渗，危险废物暂存间重点防渗，隔油池、生活污水处理设施一般防渗，其他生产区域简单防渗。 | 不得出现跑冒滴漏污染项目区土壤和地下水 |
| 声环境 | 选用合格施工机械，加强设备的维护和保养 | 满足《建筑施工厂界环境噪声排放标准》(GB 12523-2011) | 矿石开采：采用深孔爆破、严禁夜间爆破；空压机：基础设施减振措施；运输噪声：加强车辆维修和保养，限制鸣笛。 | 厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准 |
| 振动 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 大气环境 | 采取洒水措施，并对施工场地采取湿化地面、大风天禁止起尘的露天作业等措施。 | 大气环境不因本项目的建设而降低。 | 开采、运输采取洒水降尘、无组织措施如洒水车，喷雾炮类等 | 《水泥工业大气污染物排放标准（GB4915-2013）表3标准要求 |
|  |  |  | 破碎、筛分工序采取布袋除尘器处理后，经15米排气筒（DA001）排放 | 《水泥工业大气污染物排放标准（GB4915-2013）表2标准要求 |
| 固体废物 | 施工期产生的废钢筋、各种废钢配件、金属管线废料、各种装置材料的包装箱、包装袋分类收集，收集后外售。 施工期采用垃圾桶分类收集，生活垃圾定期清运至迪坎镇垃圾填埋场集中处置。 | 满足当地生态环境部门的要求。 | 废机油暂存至危废间，委托有资质单位处置；生活垃圾定期清运至迪坎镇垃圾填埋场集中处置。废石排入排土场，闭矿期废石回填采坑。 | 固体废物处置过程满足“减量化”、“资源化”、“无害化”的处置原则，对项目区环境影响较小。 |
| 电磁环境 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 环境风险 | 无 | 无 | 建立健全突发环境事件应急预案 | 环境风险较低，可以接受 |
| 环境监测 | 无 | 无 | 定期委托有资质的第三方单位进行监测 | 报生态环境主管部门备案 |
| 其他 | 无 | 无 | 无 | 无 |

- 七、结论

本项目在严格落实本次环评提出的环保措施的前提下，施工期和运营期排放的各类污染物对区域环境影响不大，能够满足达标排放限值的要求，生态环境影响可以接受。因此，本建设项目的建设从环保角度上分析是可行的。