- 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：新疆鄯善长草东区域初生煤田火区灭火工程

建设单位（盖章）：吐鲁番地区国有资产投资经营有限责任公司

编制日期：2024年7月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 新疆鄯善长草东区域初生煤田火区灭火工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 无 |  |  |
| 建设项目行业类别 |  | 矿区修复治理工程（含煤矿火烧区治理工程） | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 235983m2 |
| 建设性质 |  | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） |  | / | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 19022.45 | 环保投资（万元） | 106 |
| 环保投资占比（%） |  | 0.56 | 施工工期 | 18月 |
| 是否开工建设 |  | R否 □是： |  |  |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 2023年4月，新疆维吾尔自治区发展和改革委员会出具了《自治区发展改革委关于新疆鄯善县七克台矿区总体规划（修编）的批复》（新发改能源〔2023〕196号）。 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  | 2022年10月，新疆维吾尔自治区生态环境厅出具了关于《新疆鄯善县七克台矿区总体规划（修编）环境影响报告书》的审查意见（新环审〔2022〕216号）。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | ## 1.1与《新疆鄯善县七克台矿区总体规划（修编）》符合性分析 新疆鄯善县七克台矿区东西长约32.02km，南北宽约0.60～2.35km，面积约72.01km2。矿区规划总规模为9.7Mt/a，煤炭可采储量为630.68Mt。2023年4月，新疆维吾尔自治区发展和改革委员会出具了《自治区发展改革委关于新疆鄯善县七克台矿区总体规划（修编）的批复》（新发改能源〔2023〕196号）。各煤矿必须配套建设相应规模的选煤厂，对原煤进行洗选。 长草东煤矿建设规模4.0Mt/a，矿田南北倾斜宽3.58km，东西走向长为9.76km，面积约26.49km2。符合新疆鄯善县七克台矿区总体规划的要求。治理工程在长草东煤矿内，煤田火区灭火工程完成后为后期矿田安全稳定运行提供保障。 ## 1.2与《新疆鄯善县七克台矿区总体规划（修编）环境影响报告书》审查意见的符合性分析 2022年10月，新疆维吾尔自治区生态环境厅出具了关于《新疆鄯善县七克台矿区总体规划（修编）环境影响报告书》的审查意见（新环审〔2022〕216号）。本项目与规划环评审查意见的相符性分析见下表。 表1.2-1 本项目与“矿区总体规划环评批复”的相符性分析表 序号; 矿区总体规划环评批复内容; 本项目; 相符性. 1; 总体上来看，《规划》符合国家相关产业政策、自治区矿产资源总体规划及规划环评要求，注重强化各项生态环境保护对策与措施的落实，有效控制规划实施可能产生的不良环境影响。应根据《报告书》和审查意见进一步优化，严格落实自治区“三线一单”(即生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单)生态环境分区管控要求，强化各项生态环境保护对策与措施的落实，有效控制规划实施可能产生的不良环境影响。; 本项目为灭火及生态整治，随着项目的实施可以改善区域生态、大气环境现状。满足相关规划的要求。; 符合. 2; 严守生态保护红线，加强空间管控。坚持以习近平生态文明思想为指导，严守生态保护红线，严格维护区域主导生态功能，积极推动绿色发展，促进人与自然和谐共生。主动对接国土空间规划，进一步做好与“三线一单”生态环境分区管控方案、主体功能区划、生态功能区划等有关要求的有序衔接和细化分解，严格落实各项生态环境保护要求，协同推进煤炭资源开发和生态环境保护相协调，切实维护区域生态系统的完整性和稳定性。加强规划区内环境敏感区和重要环境保护目标的生态环境保护工作。; 本项目周边无地表水等环境敏感点，且灭火工程的实施可以改善区域环境污染和生态破坏。; 符合. 3; 坚持绿色发展、协调发展。完善矿区环境保护规划和瓦斯综合利用规划。针对规划矿区资源开发及关闭等现存生态环境问题开展集中整治，严格落实《报告书》提出的整改措施，尽快恢复治理关闭矿井遗留场地生态环境。督促规划矿区煤炭开发企业认真执行环境影响评价制度、环境保护“三同时”制度和排污许可制度，严格执行环评审批“三联动”。加强事中事后监管，及时发现、查处“未批先建”“批小建大”“超能力生产”等违法违规行为。积极通过开展清洁生产审核等方式提高煤矿清洁生产水平。按照国家、自治区关于建设绿色矿山的政策规定与标准规范要求，加强后续矿山开发的环保技术工艺装备升级换代，加大矿山生态环境综合治理力度，激发矿山企业绿色发展的内生动力，落实矿山生态环境修复资金，推动矿区生态环境持续健康发展。; 本项目灭火工程的实施是为解决矿井遗留场地生态环境问题，并且本项目的实施可为后期矿田开采消除安全隐患。; 符合. 4; 坚守环境质量底线，严格污染物总量管控。严格落实矿区规划煤矿开发规模、方式、时序优化调整建议，维护矿区所处区域景观生态的完整性和多样性，保障区域地下水汇水廊道安全和地表水环境功能，针对方案实施可能出现的地表沉陷、植被破坏、水土流失等生态环境问题，采取积极有效的生态复垦和生态恢复措施，确保实现《报告书》提出的各项生态恢复治理要求，有效减缓矿区生态环境退化趋势。按照矿区及周边环境质量现状和保护目标，确定矿区各类污染物排放总量上限，采取有效措施减少污染物排放量，确保实现区域环境质量改善目标。按照国家及自治区相关管理要求建设煤矿配套选煤厂，落实无组织粉尘污染控制措施，各类大气污染物排放须满足国家和自治区现行污染物排放标准要求。强化废(污)水综合利用，各类废(污)水禁止排入地表水体。加强矿区原煤、矸石储存污染防治，原煤、矸石储运和生产全部采取密闭设计，合理利用处置矸石。; 本项目为灭火及生态整治，施工期为1.5年，不排放二氧化硫、氮氧化物，污水经处理达标后全部综合利用，不需要申请总量控制指标。各类大气污染物排放满足国家和自治区现行污染物排放标准要求。; 符合. 5; 按照矿区资源消耗上线和生态环境准入清单，加强环境管理。严守水资源“三条红线”，严格控制矿区煤炭开发用水总量，多途径、安全处置外排矿井涌水，提高用水效率，合理利用处置矿井水，依据矿区水资源论证报告结论，以水定产、以水定量，落实矿区规划生态环境准入清单要求，按照国家及自治区煤炭工业发展“十四五”规划相关要求，合理安排规划煤矿项目开发规模和建设时序。; 治理区范围内不涉及生态保护红线。本项目为矿区修复治理工程，无运营期，在治理工程中仅有少量的生活用水与灭火用水；在施工过程中采取苫盖、洒水降尘等措施；生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理达标后用于洒水降尘；在生活区设置生活垃圾收集设施，经收集后清运至七克台镇垃圾收集站交由环卫部门统一处置；剥离物拉运至后期露天矿规划的永久排土场，不进行回填。; 符合. 6; 建立健全长期稳定的矿区环境监测体系。根据矿区井田和选煤厂分布情况，建立和完善环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素的监控体系，明确环保投资、实施时限和责任主体等要求。合理布设生态环境变化观测点和环境空气质量自动监测点、地下水水质监控点、土壤环境监测点，污染物自动监测设施与地方生态环境部门联网，做好日常观测、监测数据记录、整理、分析工作，及时掌握区域生态环境质量变化，相关观测、监测资料可作为矿区煤矿项目环评、矿区修编规划环评分析依据。; 本项目为灭火工程及生态整治，治理过程中产生的废水仅有生活污水，生活污水经处理后全部综合利用不外排。火区灭火工程竣工验收后三年内，需对火区的温度、气体等参数进行监测。; 符合. 7; 强化环境风险管控。构建以相关企业为主体，吐鲁番市人民政府、部善县人民政府、矿区主管部门、安全监督管理部门、生态环境主管部门及其他相关部门等共同参与的区域环境风险应急联动平台，完善联动工作机制。配备应急物资，定期开展应急演习，不断完善环境风险应急预案，防控矿区采矿和危险品物料储运中可能引发的环境风险。; 环评要求制定环境风险应急预案并且演习；火区的黄土覆盖面积和厚度必须达到设计要求，且覆盖区压实防止复燃；验收后三年内，仍需对火区进行跟踪监测。; 符合. 由上表可知，本项目与“新疆鄯善县七克台矿区总体规划（修编）环评审查意见”相符。 |
| 其他符合性分析 | ## 1.3产业政策符合性分析 国家发展和改革委员会2023年第7号令发布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》中有关规定，本项目属于“2、矿井灾害（瓦斯、煤尘、矿井水、火、围岩、地温、冲击地压等）防治”，为鼓励类。因此，本项目符合国家产业政策。 ## 1.4项目建设与“三线一单”的相符性分析 ①生态保护红线 经与自治区2020年修订的生态保护红线套核，该火区治理范围与生态保护红线不重叠。 ②环境质量底线 本项目为灭火及生态整治，施工期为1.5年，不排放二氧化硫、氮氧化物，废水处理后全部回用不外排，固体废物全部综合利用。本项目实施后，对环境空气影响较小。 因此，本项目的建设不会改变区域环境质量现状，能够满足《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）文件中“环境质量底线”的要求。 ③资源利用上线 本项目完成后可减少煤炭资源浪费，减少煤炭资源自燃造成的大气环境污染。本项目各项资源量在区域的可承受范围内，不逾越资源利用上限。 ④环境准入负面清单 本项目不在《新疆维吾尔自治区28个国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单》（试行）中所列，也不在《新疆维吾尔自治区17个新增纳入国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单》（试行）中所列。 因此本项目不违背环境准入负面清单的原则要求。 ## 1.5与《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》相符性分析 根据《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》，自治区共划定1323个环境管控单元，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。 优先保护单元465个，主要包括生态保护红线区和生态保护红线区以外的饮用水水源保护区、水源涵养区、防风固沙区、水土沙化防控区、水土流失防控区等一般生态空间管控区。生态保护红线区执行生态保护红线管理办法的有关要求；一般生态空间管控区应以生态环境保护优先为原则，开发建设活动应严格执行相关法律法规要求，严守生态环境质量底线，确保生态功能不降低。 重点管控单元699个，主要包括城镇建成区、工业园区和开发强度大、污染物排放强度高的工业聚集区等。重点管控单元要着力优化空间布局，不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放管控和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。 一般管控单元159个，主要包括优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域。一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求，推动区域环境质量持续改善。 本项目所在区域位于重点管控单元，项目区不属于自然保护区、森林公园、风景名胜区、世界文化自然遗产、地质公园等禁止开发的生态红线、重点保护生态红线区以及脆弱生态保护红线区内。本项目为火区治理，在火区治理过程中，项目采取了一系列大气、水、生态等保护措施，并且随着项目的实施，能够有效地改善当地生态环境状况，因此，项目符合《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》。 ## 1.6项目与《关于印发<吐鲁番市“三线一单”生态环境分区管控方案>的通知》（吐政办﹝2021﹞24号文）的相符性 根据《关于印发<吐鲁番市“三线一单”生态环境分区管控方案>的通知》（吐政办﹝2021﹞24号文），全市共划定环境管控单元64个，分为优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三类，实施分类管控。 优先保护单元17个，主要分布于吐鲁番的北部博格达山南脉、中部葡萄沟－火焰山一带以及库木塔格沙漠和南部荒漠的大部分区域，涉及生态保护红线和生态保护红线以外的饮用水水源保护区、水源涵养区、土地沙化防控区和水土流失防控区等生态敏感区面积占比较高、以生态环境保护为主的区域。 重点管控单元36个，主要包括工业园区、工业集聚区、重大矿区、城镇规划区，以及环境质量缓解压力较大、需对资源环境要素进行重点管控的区域。 一般管控单元11个，为优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域。 本火区治理工程位于长草东煤矿范围内，属于七克台矿区，矿区所在区为鄯善县七克台矿区重点管控单元（ZH65042120010），项目与《关于印发<吐鲁番市“三线一单”生态环境分区管控方案>的通知》（吐政办﹝2021﹞24号文）符合性分析见表3.10-4。 表3.10-4 项目与《关于印发<吐鲁番市“三线一单”生态环境分区管控方案>的通知》符合性分析表 管控类别; 管控要求; 本项目情况; 符合性. 空间布局约束; ①围绕大型煤电基地和现代煤化工项目用煤需要，在充分利用现有煤矿生产能力的前提下，严格依照规划新建煤矿项目，并严格执行煤炭产能置换的相关政策。 ②煤炭资源开发项目原则上要按照国家和自治区有关政策要求配套建设相应的洗选厂。 ③禁止新建非机械化开采的煤矿；禁止建设45万吨/年以下能力的改扩建矿井；禁止核准新建120万吨/年矿井及400万吨/年露天以下规模的煤矿项目。禁止开采放射性核素超过《新疆煤炭资源开采天然放射性核素限量》。（DB65/T3471）要求的煤炭资源。新建和改扩建煤炭采选项目选址应符合《煤炭工业矿井设计规范》（GB50215）、《煤炭洗选工程设计规范》（GB50359）。; 本次环评为火区治理项目。; 符合. 污染物排放管控; ①建设绿色煤炭矿山。 ②煤炭贮存、转载、装卸等过程中产生的无组织污染物必须采取防尘抑尘措施，新建及改扩建采煤项目原煤须采用筒仓或封闭式煤场，厂内输送采用封闭式皮带走廊。锅炉灰渣及煤矸石优先综合利用。煤矸石无害化处置率达到100%。 ③矿区其他易起尘的堆场均应采取封闭、覆盖、设置防风抑尘网等措施；矿区内道路应尽量进行硬化。; 本次环评针对火区治理过程中（施工期）可能产生的环境污染和生态环境问题，经采取污染防治和生态保护措施，使各项污染物可达标排放或综合利用，将治理工程对区域的环境影响降到最低。; 符合. 环境风险防控; 完善危险源防控机制，提升矿井综合抗灾能力，实施安全闭合管理，确保隐患治理到位。; 本项目为灭火工程，火区治理能够减少煤炭燃烧带来的一系列环境风险。; 符合. 资源利用效率; ①加强煤炭安全绿色开发和清洁高效利用，推广使用优质煤、洁净型煤。 ②严把耗煤新项目准入关，控制煤炭消费总量。 ③进一步提高选矿废水综合利用率，促进煤矸石、矿井水等资源综合利用。新建矿山和现有生产矿山的地质环境得到全面治理和复垦，“三废”达标排放率达到95%，废水综合利用率达到70%以上，固体废物综合利用率达到50%以上；对全县的历史遗留地质环境问题，进行逐一恢复治理。; 本项目火区治理过程中，产生的废水主要为施工人员产生的生活污水，经地埋式一体化生活污水处理设施处理达标后用于洒水降尘。; 符合. 本项目为灭火工程，在火区治理过程中，项目采取了一系列大气、水、生态等保护措施，将治理工程对区域的环境影响降到最低。并且随着火区治理，可以消除因火区煤层燃烧而产生的大量有毒有害气体对大气的污染，能够有效地改善当地空气质量和火区周边大气、土壤等生态环境状况。因此，本项目满足《吐鲁番市“三线一单”生态环境分区管控方案》要求。 1.7与《新疆煤田火区治理规划（修编）（2016～2025年）》相符性分析 鄯善长草东区域火区为自治区列入《新疆煤田火区治理规划（修编）（2016～2025年）》（以下简称《规划（2016～2025年）》）38处一般火区之一。 根据《规划（2016～2025年）》中火区治理实施计划和国家发展和改革委员会（发改能源〔2016〕1459号）文件“国家发展改革委关于新疆煤田火区治理规划（修编）（2016—2025年）的复函”的要求，同时为了贯彻落实自治区领导的指示精神，尽快启动该火区治理工作。根据《新疆维吾尔自治区煤田火区管理办法》（新疆维吾尔自治区人民政府﹝第205号﹞）、国家煤矿安全监察局关于急倾斜煤层安全开采的指导意见（煤安监技装﹝2007﹞5号）及自治区主管部门对煤矿建设要求，矿田范围内存在火区的需先将火区治理完毕后方可进行开工建设，因此须尽快启动火区的治理工作，以保证煤矿建设项目的顺利推进。本项目为火区的治理，符合《新疆煤田火区治理规划（修编）（2016～2025年）》要求。 |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 2.1地理位置 |
| --- | --- |
| 总平面及现场布置 | 2.3工程布局： 本项目主要有治理区、排土场区、取土场区等，治理工程平面布置详见附图2.3-1。 |
| 施工方案 | 2.4施工方案 2.4.1施工工艺 项目为矿山生态环境恢复治理，污染影响时段主要为施工期，其基本工序及污染环节如下： ### （1）灭火工程的实施 灭火工艺主要包括剥离、洒水和覆盖等。 1）对火区地表高温区注水，扑灭地面明火，降低地面温度，为机械设备能在安全温度范围内机械施工作业奠定基础。 图2.4-1 火区地表注水 2）由推土机、挖掘机相互配合进行火区地表剥离平整工作，填充塌陷坑、裂隙及浅部空区以形成工作面。 图2.4-2 剥离平整 3）在平整过的治理区进行回填，最后在地表上覆盖黄土，封闭地表裂隙并辅以机械压实。 图2.4-3 自卸车运土 （2）各施工段工艺 根据确定的火区治理方法及工艺，本火区无灭火钻孔。 1）注水工程 注水施工即地面注水施工，地面注水目的是扑灭地表明火和降低地面温度，以确保剥离施工的安全实施。因此，该火区开展灭火施工前，首先向火区地面注水。开始可利用地表裂隙、塌陷坑注水，之后可利用人工鱼鳞坑注水，在火区地表温度降到要求温度以下后，实施火区机械剥离平整作业。 火区注水工程实施时，先对火区周边的高温裂隙注水。在注水过程中，应不断变动注水位置，使水充分汽化。当温度将达到《煤田火灾灭火规范》的要求后，逐步向火区中间推进。 2）剥离工程 ①剥离平整工程施工 本项目先对火区进行剥离，剥除火体，待该工序完成后再覆土密闭火区，避免因为漏风致使已扑灭火灾复燃。本项目剥离深部标高+345m～+360m水平，为减少剥离工程量，采用阶梯式。 ②剥离平整施工方式 火区剥离包括机械剥离和爆破剥离。 Ⅰ.爆破作业 爆破剥离一般采用推土机、挖掘机和浅孔爆破凿眼机配合进行剥离施工，对于剥离区下部坚硬的岩石可采用浅孔爆破凿眼机打炮眼，进行分层松动爆破后，再使用推土机进行推运作业。爆破作业需进行穿孔、爆破，委托爆破公司完成。 A.穿孔方式和爆破方法 穿孔爆破方式采用多排垂直深孔微差松动爆破。根据岩性和开采参数，穿孔设备选用孔径120mm的钻机穿孔，主炸药选用多孔粒状铵油炸药，起爆药选用2号岩石炸药。穿孔设备配备干式除尘器，配备干式捕尘罩。 表2.4-1 钻机的型号及数量表 序号; 名称; 型号; 单位; 数量; 主要参数. 1; 潜孔钻机; HC725B （配捕尘罩）; 台; 2; 孔径：90- 120mm；孔深：30m；耗气量：7-12m3/min；工作气压：0.5-1.4 MPa，重量3.2t。. 2; 空压机; XHG600-8; 台; 2; 排气量：17m3/min；排气压力：0.8Mpa；额定功率：132 kW；重量2.9t。. B.爆破参数 台阶高度10m，采掘带宽度16m，钻孔直径120mm，垂直钻孔，设超钻1.0m。穿爆台阶孔网布置参数见下表。 表2.4-2 爆破参数表 序号; 项目名称; 单位; 岩层. 1; 台阶高度; m; 10. 2; 台阶坡面角; /; 65. 3; 采掘带宽度; m; 16. 4; 孔径; mm; 120. 5; 底盘抵抗线; m; 6. 7; 孔距; m; 5.5. 8; 行距; m; 5. 9; 炮孔密集系数; 0.92. 10; 钻孔超深; m; 1. 11; 炮孔长度; m; 11. 12; 装药长度; m; 6.84. 13; 填塞长度; m; 4.16. 14; 装药密度; kg/m3; 850. 15; 每孔装药量; kg; 102.67. 16; 每孔爆破量; m3; 293. 17; 爆破率; m3/m; 26.67. 18; 炸药平均单耗; kg/m3; 0.35. C.起爆方法及起爆顺序 a.起爆方法 起爆方式为采用非电导爆系统，为减少操作复杂及降低成本，采用行间微差爆破提高爆破效果，采用毫秒微差雷管。 b.起爆顺序 起爆顺序为：激发枪→导爆管→毫秒雷管→（孔内）瞬发雷管→多孔粒状铵油炸药（爆破）。前排至后排依次起爆，煤、岩石台阶的起爆方式和起爆顺序相同。 Ⅱ.剥离作业 剥离区域内应自上而下分台阶进行剥离，高度控制在10m，每三个10m高边坡间设置一组18m宽的运输平盘和一组5m的安全平盘，运输平盘与安全平盘交替留设，一个安全平盘与一个运输平盘为一组。 在剥离作业前必须通过实施超前注水，降低火体温度，使火区内温度降低至规范要求以下，进而挖除火体。作业时要随时观察，发现塌陷及其它危险情况时立即停止作业，人员及设备迅速撤离现场；待制定专项安全措施，确保施工无危险后方可继续施工；作业完后，所有人员和设备不得滞留火区。 为减少剥离对周边环境的影响，应严格按照环评要求采用防护措施，如对剥离坑进行定期洒水降尘，加强运输车辆的管理，对运输车辆采用篷布遮盖。 3）黄土覆盖工程 黄土覆盖是通过对火区地表用黄土等具有一定密实性的惰性材料进行覆盖，起到密闭火区和隔绝氧气的作用。覆盖工程是灭火工程必须的一道工序，避免因为漏风致使已扑灭火灾复燃。 本工程拟选土源地为含沙量适中的黄土，考虑到火区压力变化和土源土质变化的不确定性，结合火区的特点，砂土覆盖厚度取1.5m是适宜的，采坑内其他区域覆盖0.5m。 黄土覆盖施工的程序为：采运→平整→压实。 ①采运作业 采土场采用挖掘机—自卸汽车开拓工艺，由自卸汽车将覆盖砂土运至火区剥离面。 ②平整作业 火区的平整作业前，应进行洒水降温，确保施工车辆安全，并保证砂土能与剥离面更好的结合。自卸车将砂土运至洒水后的剥离面卸载，斜坡段由推土机进行平整，阶梯段采用挖掘机平整。覆盖层分层平整，分层厚度不大于50cm，以利于覆盖层压实，当第一层平整完毕后，在进行第二层施工。根据覆土部位深度设置覆盖腰线桩，并将覆盖标高位置在腰线桩上标明，便于施工控制。现场施工人员根据测量提供的数据指挥卸土位置和土方量，避免来回倒运。 ③压实作业 砂土覆盖层必须分层压实，为确保覆盖层的密实性，同时为便于自卸车辆行驶，覆盖层压实系数控制在90%左右。斜坡段洒水后采用推土机往复碾压，坡度大于12%的地段，采用纵向分层法施工，沿坡分层，逐层填压密实。 火区在未熄灭前，不得提前开展回填覆盖施工。 4）植被恢复工程 火区周边为无人居住的荒漠戈壁区，根据周边生态和植被环境以及水源情况，本火区无植被，地表为砾幕层覆盖，进行植被恢复较为困难。由于该区域常年风力大，为防止回填区域地表水土流失和风沙剥蚀，在回填层之上加一层砾幕层（火区治理过程中开挖的表层砂砾石收集回用），形成保护层，厚度不小于10cm～30cm。 2.4.2施工时序及建设周期 项目前期准备（勘查、设计、招标、临建工程）→注水工程→剥离工程→覆盖工程→监测工程→竣工验收。 为加快火区灭火施工进度，施工过程中各单项工程存在立体交叉及平行作业。本工程计划施工总工期18个月。 |
| 其他 | 无 |

| 生态环境现状 | 3.1环境质量现状 3.1.1生态环境现状 （1）《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》 根据《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》，项目所在区域属于“限制开发区”中的“天山北坡主产区”。其定位与发展方向如下： 新疆农产品主产区的功能定位是：保障农牧产品供给安全的重要区域，农牧民安居乐业的美好家园，社会主义新农村建设的示范区。 农产品主产区应着力保护耕地、草场和农田防护林，稳定粮食生产，大力推进农牧业现代化，增强农牧业综合生产能力，增加农牧民收入。农产品主产区发展方向和开发原则是： ——加强土地整治，搞好规划，统筹安排、连片推进，加快中低产田改造，鼓励农民开展土壤改良。 ——优化农牧业生产布局和品种结构，搞好农牧业布局规划，科学确定各区域农牧业发展重点，形成优势突出和特色鲜明的农牧业产业带和生产区。 ——支持优势农产品主产区农产品加工、流通、储运设施的建设，引导农牧产品加工、流通、储运企业向优势产区聚集。 ——粮食主产区要进一步提高粮食生产能力，在保护生态前提下，集中力量在基础条件好的地区加大标准化粮田建设力度，形成稳定的粮食生产供应能力，建设国家粮食安全后备基地。 ——大力发展棉花、油料和糖类生产，鼓励发挥优势，着力提高品质和单产，积极开展高标准节水灌溉、安全机械化等工程建设。转变养殖业生产方式，推进规模化和标准化，确保畜牧业稳步增产和持续发展。 ——加强草原保护与建设，建立和完善草原保护制度，提高草原生产能力，转变草原畜牧业经营方式，强化草原监督管理和监测预警工作。 ——优化开发方式，发展循环农业，促进农业资源的永续利用，鼓励和支持农牧产品加工副产物的综合利用，加强农业面源污染防治。 ——重视农产品主产区土壤环境的保护，避免在农产品主产区内以及周边布局易造成农产品污染的产业。 长草东区域火区治理工程与新疆维吾尔自治区主体功能区规划位置关系见图3.1-1。 根据该区生态功能区划的保护措施和发展方向，按照生态影响防护与恢复的原则，环评提出了长草东区域火区治理过程中贯彻执行“尽量减少人为扰动，避免二次干扰”的整体生态保护措施要求。环评所提保护措施基本符合项目所在生态功能区划和主体功能区划要求。 （2）《新疆生态功能区划》 根据《新疆生态功能区划》，项目所在区域属于 “天山山地温性草原、森林生态区-天山南坡吐鲁番-哈密盆地戈壁荒漠、绿洲农业生态亚区－吐鲁番盆地绿洲外围防风固沙、油气开发生态功能区”。 长草东区域火区治理工程与新疆生态功能区划位置关系见附图3.1-2。所在生态功能区要求和发展方向见表3.1-1。 表3.1-1 矿区所在区域生态功能区要求一览表 生态功能区; 51.吐鲁番盆地绿洲外围防风固沙、油气开发生态功能区. 主要生态服务功能; 油气资源、荒漠化控制. 主要生态环境问题; 油气污染、风沙危害、土壤风蚀. 主要生态敏感因子、敏感程度; 土壤侵蚀极度敏感，土地沙漠化轻度敏感. 主要保护目标; 保护地下水、保护荒漠植被和砾幕. 主要保护措施; 规范油气勘探开采作业、废弃物无害化处理、铁路公路沿线采用机械和生物措施防风防洪、节约用水. 适宜发展方向; 在保护生态、控制污染的前提下，合理开发油气资源。. （3）土地利用类型 通过卫星图片解析和实地调查相结合的方式，按照《土地利用现状分类》（GB/T21010-2017）进行分类，土地利用类型以戈壁和采矿用地为主，无植被，土地利用类型单一。 据现场勘察和相关资料，火区周边为无人居住的荒漠戈壁区、地表无植被，呈现出典型的荒漠戈壁景观。 3.2环境空气质量现状 （1）达标区判定 根据距离项目区最近的国控监测点，吐鲁番市生态环境局监测站2022年的监测数据，监测数据统计结果见表3.2-1。 表3.2-1 吐鲁番2022年大气环境质量现状统计表（单位：μg/m3） 污染物; 评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.67%; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 29; 40; 72.50%; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 101; 70; 144.29%; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 41; 35; 117.14%; 超标. CO; 百分位数日平均质量浓度; 2.7; 4; 67.50%; 达标. O3; 8h平均质量浓度; 134; 160; 83.75%; 达标. 根据统计结果可知，项目所在区域2022年除PM10、PM2.5超标外，其他指标均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012）及2018修改单二级标准限值，因此，项目所在区域为不达标区。 （2）特征污染物环境质量 本次评价引用《新疆鄯善县七克台矿区总体规划（修编）环境影响报告书》中长草东煤矿露天采区工业场地TSP监测数据，监测时间为2021.10.9~10.16。监测布点见附图3.2-1。 表3.2-2 TSP 24小时平均浓度现状监测数据统计表 监测点位; 评价标准（mg/m3）; 24小时平均浓度范围（μg/m3）. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 长草东煤矿露天采区工业场地; 0.3; 0.128; 0.109; 0.131; 0.135; 0.148; 0.133; 0.116. 从现状监测的结果中可以看出，评价区域TSP24小时平均浓度范围为0.109~0.148mg/m3，评价区监测期间TSP浓度未出现超标，最大浓度占标率为49.33%。 3.3水环境现状调查及评价 3.3.1地表水环境现状评价 本项目火区范围内无地表水体，且本工程无污水外排，地表水评价等级为三级B。本次不进行地表水环境质量现状评价。 3.3.2地下水环境现状调查及评价 本项目为生态影响类，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》要求，地下水专项评价涉及的项目类别为陆地石油和天然气开采，地下水（含矿泉水）开采，水利、水电、交通等。本项目不属于地下水专项评价涉及的项目类别。 本项目属于E4863生态保护工程施工，为非生产性项目，内容为火区治理工程，因此本次不进行地下水环境质量现状评价。 3.3.3声环境质量现状与评价 本项目为生态影响类，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》要求“无相关数据的，大气、固定声源环境质量现状监测参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）相关规定开展补充监测”。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）“厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。” 本项目周边无敏感目标，因此本次不进行声环境质量现状评价。 3.3.4土壤环境质量现状评价 本项目为生态影响类，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》，根据本指南要求“无相关数据的，......水、生态、土壤等其他环境要素参照环境影响评价相关技术导则开展补充监测和调查。”根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964—2018）附录A中表A.1土壤环境影响评价项目类别表可知，本项目属于其他行业，为Ⅳ类，根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964—2018）Ⅳ类可不开展土壤环境影响评价。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 与本项目区域有关的灭火区现状： （1）火区内矿井分布情况 本次治理的火区位于新疆鄯善县七克台矿区内规划的长草东煤矿范围内，该矿田范围内无生产矿井、小窑，2015年因私挖盗采煤产生2个露天采坑。1号采坑位于北部，因私挖盗采煤产生，呈长方形，东西宽约417m，南北长约324m，占地面积为127244m2，该处场地地形相对较复杂，采坑四面均为直立的陡坡，高约20m~50m，经测量台阶最大标高为481m，坑标底高为373.4m，开采深度约108m。2号采坑位于南部，因私挖盗采煤产生，近似四方形，东西宽约392m，南北长约394m，占地面积为83304m2，该处场地地形相对较复杂，采坑四面均为直立的陡坡，高约20m~70m，经测量台阶最大标高为453m，坑标底高为367.6m，开采深度约85m。 图3-4 探矿权、采坑及火区位置关系示意图 （3）火区治理对矿井的影响 根据设计，火区所在的长草东煤矿，已编制完成了《新疆鄯善县七克台矿区总体规划（修编）环境影响报告书》和《新疆鄯善长草东区域初生煤田火区灭火工程初步设计（代可研）》，根据规划环评和初步设计，矿田工业场地位于矿田西南部附近，采用露天开拓方式。 火区治理项目距离工业场地较远，火区不影响矿井工业场地布置、建设施工及安全生产。但为确保矿井建设和生产安全，建设单位应在工业场地建设之前，对煤田火区治理坑进行恢复治理，满足工业场地建设的安全要求方可建设。 |
| 生态环境保护目标 | 本项目不涉及《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）中所列国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、重要湿地、原始天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等生态敏感区。根据本项目所在区域的环境状况和该项目本身特点，确定环境保护目标如下： （1）保护厂址周围的环境空气质量，确保达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准。 （2）确保地下水水质达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求，水体功能不因本项目的实施发生变化。 （3）控制施工期的噪声，使施工区的场界噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。 |
| 评价标准 | 3.4评价标准 3.4.1环境质量标准 （1）环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准； （2）声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准； （3）地下水：执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 3.4.2污染物排放标准 （1）生活污水执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）标准。 （2）施工期废气颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值标准；食堂油烟废气执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）。营运期无废气外排。 （3）噪声：施工期厂界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）； （4）固废：一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 |
| 其他 | 本项目属于矿山生态环境恢复治理项目，运营期无“三废”排放，因此本项目不涉及总量控制问题，故无需申请总量指标。 |

| 施工期生态环境影响分析 | 4.1施工期的环境影响分析 4.1.1生态环境影响分析 施工期生态环境影响主要为治理过程中取土及灭火过程中的剥离，对治理区内生态环境产生影响。 （1）根据设计，取土形成的采坑，地形地貌发生改变，可能导致周边地貌景观破碎。取土场边坡失稳，诱发取土场边坡局部崩塌，危及施工人的人身安全。 （2）取土场开采会对土壤质量造成破坏，如土壤侵蚀、结构破坏等，影响土壤肥力，同时表土稳定态的破坏会产生新的水土流失。 （3）取土开挖剥离时，无组织排放的扬尘将造成局部地区环境空气的污染。 （4）取土过程中使用到大量的工程机械会对周边环境产生噪声污染，并对周边野生动物产生影响。但根据调查，区环境恶劣，气候干旱，水资源匮乏加之矿区的开采人为活动造成区域动物稀少。因此，项目实施对当地野生动物的影响较小。 （5）火区在剥离平整工程时，剥离产生的大量的土石方，其堆放过程中会占压新的土地，同时堆放的松散岩土会产生严重的水土流失。 （6）排土场在排土过程中产生水土流失，会增加区域性水土流失量。 （7）临建区服务于灭火治理的施工过程，临建区的建设会割裂治理区的景观环境。 4.1.2大气环境影响评价 治理期环境空气污染源主要来自治理区剥离、装卸、运输作业时产生的粉尘、运输道路产生的扬尘等。 （1）施工扬尘 火区剥离、排土以及取土场取土过程中会产生扬尘，其中粉尘在风流的作用下向采场空间逸散。根据相关资料：一般在微风情况下，挖装工作场地附近粉尘的平均浓度达31mg/m3，通过减少卸载的高度，洒水措施，可有效降低挖装作业的产尘量。 施工扬尘的产生及影响程度跟施工季节、施工管理和风力等气候因素有一定关系，如遇干旱大风扬尘影响则较为严重。根据类比资料，在一般气象条件下，平均风速2.6m/s的施工扬尘污染有如下特点：施工区域内TSP浓度为上风向对照点的1.5-2.3倍；在施工场地下风向150m处，TSP平均浓度可达0.49mg/Nm3左右，相当大气质量标准1.6倍。据有关研究，扬尘的产生量及扬尘污染程度与车辆运输方式、路面状况、天气条件等因素关系密切，影响可达150—300m。如果在施工期间进行洒水抑尘，可使扬尘量减少，扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20—50m范围。根据现场调查，本项目周边无居民居住区等环境敏感点，施工扬尘随施工结束消失，对周边环境影响较小。 （2）运输车辆粉尘 汽车运输过程将产生扬尘，如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，可以有效降低道路扬尘对沿线大气环境的影响。 （3）机械及车辆尾气 施工期间，本工程施工使用的挖掘机、推土机、运输车辆等作业时将产生燃油废气产生量与施工机械数量及密度、耗油量、燃料品质及机械设备状况有关。根据类似工程监测成果，燃油废气中主要污染物的影响范围为下风向15m至18m，其浓度值达0.016～0.18mg/m3。产生的影响是有时间性的，随着施工期的结束会随之消失。 （4）剥离物（含残煤）粉尘 火区治理过程中采挖剥离物堆放在排土场产生粉尘，施工期间对施工作业区域增加洒水降尘，可有效降低粉尘对周围区域大气环境的影响。 （5）食堂油烟 根据类比调查，人均食用油用量约30g/人·d，本项目劳动定员共100人，年工作以330d计，则本项目食用油用量约990kg/a。根据对餐饮行业调查，油烟挥发量一般占食用油用量的2%~4%，由于职工食堂油烟挥发量低于餐饮行业油烟挥发量，故职工食堂油烟挥发量按2%计算，则油烟产生量为19.8kg/a，油烟净化器处理效率为85%，油烟排放量为2.97kg/a。 食堂烹饪所产生的油烟在未采取净化措施加以治理的情况下，一般平均浓度约为12.0mg/m3，超过《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中最高允许排放浓度为2.0mg/m3的限值。食堂烹饪油烟为间隙、不定量排放，建议食堂安装油烟净化器，使油烟处理效率达到85%，油烟经处理后，油烟废气排放量较少，且为分散、不连续排放，项目区通风好，油烟废气容易扩散，集中收集后经排气筒引至食堂房顶高空排放，排放量为2.97kg/a，排放浓度为1.8mg/m3，可满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中最高允许排放浓度为2.0mg/m3的限值要求。对周围环境影响都很小。 4.1.3施工期废水环境影响分析 （1）生活污水对区域水环境影响分析 施工期无生产废水产生，主要为施工人员产生的生活污水。 根据建设单位提供资料，本项目施工工期为18个月，工人约100人，用水量按100L/日·人计，则用水量为10m3/d（3300m3/a），废水量按用水量的80%计，则废水量为8m3/d（2640m3/a）。生活污水中主要污染物是有机物。根据类比资料，BOD5浓度为50～120mg/l，CODcr浓度为80～250mg/l，SS浓度为80～250mg/l，氨氮35mg/l，比城市生活污水的污染物浓度要低。本环评要求，在生活办公区建设1套处理能力为15m3/d的地埋式一体化污水处理设施，处理后达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020），用于洒水降尘。采取上述措施后，对区域的地下水环境影响较小。 （2）注水工程对地下水环境的影响 本项目属于生态环境恢复治理工程，治理过程中无生产废水产生，灭火用水总量为火区注水量，本工程用水量为243935m3。注水水源取水来自新疆鄯善县地湖煤矿内的输水管线，该输水管线由坎尓其水库至七克台集水站，再由集水站分出DN200管道至矿区，水质指标满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002）中Ⅱ类水质，项目区第四系为冲洪积孔隙含水层，本项目注水施工6个月，不会影响区域内地下水水质，且随着施工结束，对地下水的影响也随之逐步消失。 4.1.4施工期噪声环境影响分析 由工程污染源分析可知，施工场地噪声源主要为各类高噪声施工机械，且各个施工阶段均有大量的机械设备于现场运行，单体设备噪声级均在75dB(A)~95dB(A）之间。 主要施工机械在施工时随距离的衰减详见表4.1-1。 表4.1-1 主要施工机械不同距离处的噪声值 机械名称; 噪声强度; 不同距离处的噪声值（dB). 20m; 40m; 60m; 80m; 100m; 200m; 300m; 500m. 挖掘机; 85; 59; 53; 49; 47; 45; 39; -; -. 推土机; 85; 59; 53; 49; 47; 45; 39; -; -. 装载机; 84; 58; 52; 48; 46; 44; 38; -; -. 载重汽车; 75; 49; 53; 49; 47; 45; 39; -; -. 钻机; 95; 69; 63; 59; 57; 52; 49; 45; 41. 在施工过程中，施工机械噪声是主要的噪声源，在不计房屋、树木、空气等的影响下，距施工场地边界100m处，其最大影响声级可达52dB(A)，距施工场地边界200m处，其最大影响声级可达49dB(A)。则施工场地周边100m处方可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的相关要求。 为尽量减小项目施工期间噪声对周围环境的影响，应加强管理，确保项目施工场界噪声排放达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的规定要求，项目施工尽量采用低噪声机械施工，加强施工机械维修保养；合理布置施工场地，高噪声机械远离敏感点；在固定式作业机械以及高噪声机械四周设置临时声屏障；合理布置项目物料运输路线；合理安排施工时间，文明施工。 采取相应的措施后，一定程度上能够明显降低部分施工阶段的噪声影响，但是由于施工场地面积有限，施工阶段的噪声难以稳定满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准的要求，必须在上述措施的前提下加强施工计划、管理，加快投资和建设进度，尽量缩短施工工期，降低对周边环境和敏感目标的影响时间和程度。 4.1.4施工期固废环境影响分析 施工期固废主要是剥离土石方及施工人员的生活垃圾等。 剥离产生的土石方堆放过程中会占压新的土地，在起风的天气会产生扬尘，对环境空气产生二次污染。 生活垃圾产生量按0.5kg/d·人计，施工工人共计100人，则生活垃圾产生量为18.25t/a。工作人员生活垃圾若不采取合理的处置措施，会造成生活垃圾乱堆放，对项目区的景观会产生影响。因此环评要求建设单位定点收集，集中收集后清运至七克台镇垃圾收集站统一处置。 项目区内不建设油脂库，机械设备停放维修区会产生少量的废机油由维修厂家带走集中处置，不在项目区内暂存。 因此，本项目施工剥离土石方以及生活垃圾经及时、妥善处置后不会对区域环境产生影响。 4.1.5水土流失 在建设期，由于扰动、开挖原地貌工程行为，致使一定量表层土体被剥离，破坏原有砾幕层，进而破坏了土体平衡和土壤结构，导致土壤抗蚀能力的下降；回填土临时堆放工程行为，可能导致不稳定边坡形成。上述工程行为若不及时采取有效的水土保持措施，势必引发严重的水土流失，影响正常施工和安全，将对建设区、周边的生态环境产生不同程度的影响。 4.1.6环境风险 环境风险评价是对建设项目在失控状态下产生的突发性、不确定性和随机性灾害事故进行评价。以及对建设项目在运营期间发生的可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起的有毒、有害、易燃易爆等物质泄漏，或突发事件产生的新的有毒有害物质，所造成的对人身安全与环境的影响和损害进行评估，提出防范、应急与减缓措施。 （1）环境风险识别 建设项目分析识别范围包括：施工设施的风险识别和施工过程所涉及的物质风险识别，其中施工设施风险识别包括施工机械和储运系统等。物质风险识别包括主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品以及生产过程排放的三废"污染物等。 ①生产设施风险识别 本项目是一个煤矿灭火工程，施工方法包括：地表注水降温、剥离挖除火源体、黄土覆盖等。 本项目施工方式为露天剥挖，随着剥挖的不断深入，有可能导致采坑边坡失稳，诱发采坑边坡局部崩塌，以及复燃风险。 ②物质风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目不涉及有毒有害和易燃易爆危险物质生产、使用、储存，不涉及物质风险识别。 （2）火区治理崩塌风险影响分析 本项目施工方式为剥挖，随着开采的不断深入，可能导致采坑边坡失稳，诱发采坑边坡局部崩塌，危及施工人的人身安全。但即使发生崩塌也属小范围崩塌，主要集中在坑内部，对坑外围没影响。尽管如此，施工过程中应对边坡软弱层及构造破碎部位随时注意加强维护，防止发生意外崩塌事故。 （3）火区治理复燃风险影响分析 火区所在区域原始地形地貌破坏严重，废渣土堆放物随处可见，地形起伏凹凸不平，地表煤层露头均已自燃成红色烧变岩，后因人为的进行私挖盗采，地表大面积剥离形成露天采坑，使煤层与空气充分接触后，发生氧化引发煤层自燃着火。由于火区处于气候干燥、多风、少雨区域，一旦黄土封闭不严，将大大提高火区复燃的风险。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 本项目属于E4863生态保护工程施工，为非生产性项目，内容为火区治理工程，项目运营期不产生废水、废气和噪声等环境影响，且有利于防治水土流失，通过环境治理根治存在的安全隐患。 |
| 选址选线环境合理性分析 | （1）项目选址合理性分析 本火区为自治区《新疆煤田火区治理规划（修编）（2016～2025年）》中38处一般火区之一，火区治理区选址具有唯一性。 本工程选址不涉及生态保护红线，不涉及自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区，无环境制约因素。选址较为合理。 （2）排土场选址合理性 1号火区西侧395m范围以外适宜规划堆土场，作为两处火区的排土场。火区总的剥离工程量为7544952m³，这部分剥离物可直接堆弃到排土场，排土场面积为0.28km2。排土场面积及空间均较为富裕。本火区剥离物拉运至后期露天矿规划的永久排土场，不进行回填。 排土场地基稳定，且排土场面积及空间均较为富裕。不存在复杂地质构造，泥石流、塌陷区等潜在不良地质现象严重区域。排土场距离火区治理区较近，运输距离短，运输成本低。占地不存在有开采价值的矿床，不存在压矿现象。排土场临时占地范围内无国家及地方保护野生动植物，无敏感目标。 排土场从选址、库容、运距、占地性质等方面均能满足剥离物临时堆存的要求，地下无不良地质构造且距采场距离近，运输方便，选址有利于作业。排土场周围无村庄以及国家、省、自治区重点保护文化遗产，对周围环境影响较小，场址选择合理。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 5.1施工期污染防治措施 加强施工期的环境管理工作，加强施工人员的环保教育，在施工点设置环保公示牌，并与施工单位签订环保协议，制订相关保护条例，并严格执行。施工单位设置专人负责落实各项环保措施，并积极配合环保部门检查工作。 5.1.1生态环境保护措施 （1）生态环境保护措施 为了彻底恢复煤田火区的环境，在煤田灭火施工中要特别重视环境保护与恢复工作，防止出现环境的二次破坏。采取措施如下： ①优化取土设计：在制定取土方案时，应充分考虑地形、水文、土壤等环境因素，尽量减少对周边环境的破坏。 ②取土应在规定的土源地进行取土，禁止随意取土。 ③在取土时，先将原表层熟土集中堆放，待施工完毕后，再将这些熟土推平，恢复原地表层。 ④取土场应加强施工控制，取土场取土完成后对形成的采坑进行削坡。 （2）防沙治沙措施 本次评价要求建设单位严格按照《中华人民共和国防沙治沙法》（2018）及《关于加强沙区建设项目环境影响评价工作的通知》（新环环评发〔2020〕138号）中有关规定，执行以下井场防沙治沙措施： ①土地临时使用过程中发现土地沙化或者沙化程度加重的，应当及时报告当地人民政府。 ②大力宣传《防沙治沙法》，使施工人员知法、懂法、守法，自觉履行防治义务。 ③施工结束后对场地进行平整，清运现场遗留的污染物。 ④严格控制施工活动范围，严禁乱碾乱轧，避免对项目占地范围外的区域造成扰动。 ⑤优化施工组织，缩短施工时间。 ⑥施工结束后对场地进行清理、平整并压实，避免水土流失影响。 采取上述措施，项目施工过程中对周围生态环境的破坏可降低至可接受水平。 5.1.2施工期大气污染防治措施 为将施工扬尘对区域环境影响降到最低，施工单位应采取以下措施： （1）施工场地内每天洒水1～2次，大风天气禁止土方开挖、回填施工； （2）配备洒水车，运输通道及时清扫、洒水，减少车辆行驶扬尘；运输车辆采取加盖篷布、覆盖防尘网等措施； （3）剥离施工时，应采取施工作业面洒水及路面洒水降尘的措施； （4）施工剥离出的残煤不得露天堆放，临时储存于封闭储煤棚内暂存，定期外售。 5.1.3施工期水污染防治措施 施工期主要为施工人员的生活污水，施工期主要措施为： （1）施工期应当避免在雨季，减少水土流失及对水环境质量的影响； （2）施工材料及临时堆土不得堆放在河道附近，防止因为降雨形成径流； （3）注意场地清洁，及时维护和修理施工机械，避免施工机械机油的跑、冒、滴、漏等现象。若出现漏油现象，及时采取措施，用专用装置收集并妥善处理； （4）生活污水：生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理后可达到处理后达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020），用于洒水降尘。 5.1.4施工期固体废物污染防治措施 本项目剥离物拉运至后期露天矿规划的永久排土场，不进行回填。残煤临时储存于储煤棚内，定期外售。 生活垃圾生产量18.25t/a，在场地设置封闭式垃圾箱，集中收集后定期清运至七克台镇垃圾收集站交由环卫部门统一处置。 5.1.5施工期噪声污染防治措施 施工期间应加强管理，确保项目施工场界噪声排放达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的规定要求，本次评价要求项目施工单位采取如下措施： （1）尽量采用低噪声机械，工程施工所用的施工机械设备应事先对其进行常规工作状态下的噪声测量，超过国家标准的机械应禁止其入场施工。施工过程中还应经常对设备进行维修保养，避免由于设备性能差导致噪声增强现象的发生； （2）合理布置施工场地：强噪声源应集中设置，远离敏感点； （3）对于运送材料的车辆等随机移动声源，建设单位应保持运输车辆技术性能良好，无刹车尖叫声。施工单位必须合理安排运输线路，调度运输时间，形成噪声必须符合《机动车辆允许噪声》标准；禁止不符合国家噪声标准的运输车辆进入工区，尽量减少夜间运输量，对运输施工车辆定期维修、养护，减少或杜绝鸣笛。加强施工期道路交通管理，保持道路畅通也是减缓施工期交通噪声影响的重要手段。 (4）加强对施工现场的噪声污染源的管理，金属材料在装卸时，要求轻抬、轻放，避免野蛮操作，产生人为的噪声污染； (5）在进出施工场地设置运输车辆禁鸣标志，严禁鸣笛。 采取上述措施后，一定程度上能够明显降低部分施工阶段的噪声影响，并且在采取上述措施的前提下加强施工计划、管理，加快投资和建设进度，尽量缩短施工工期，降低对周边环境和敏感目标的影响时间和程度。 5.1.6水土流失防治措施 本火区位于低山丘陵区，基本呈火区中部低，四周高，火区范围内无地表水体。 但为保证春季融水期和暴雨期产生短暂汇水不会对火区产生影响，设置截水沟。 综上所述，项目在建设期间，对周围环境会产生一定影响，建设单位应要求施工单位严格按照《中华人民共和国水土保持法实施条例》的要求，通过加强管理、文明施工的手段来减少建设期间施工对周围环境的影响，从国内相关煤矿进行生态环境恢复治理的经验看，只要做好上述简易措施，是可以把建设期对周围环境的影响减少到较低的限度的，做到发展与保护环境的协调。 5.1.6风险防范措施 （1）施工期设置围栏，禁行标示，防止人、畜误入。 （2）项目在火区剥离过程中，应严格按照设计方案进行开挖边坡。 （3）局部地段应加强岩土的变形监测，发生危险岩体及时处理，最大限度地减少崩塌的发生。 （4）按照水土保持方案的要求在治理区上游建设导流渠，避免雨季洪水冲刷边坡以及洪水灌坑的发生。 （5）加强边坡的监测和分析，在出现滑坡征兆时，根据具体条件，从打抗滑柱、锚杆加固、挡土墙方法中选择合理的治理措施。 （6）建立重大事故隐患及重大危险源管理系统，为安全生产管理部门管理与决策提供准确、全面的信息。 （7）为防止火区复燃，火区的黄土覆盖面积和厚度（黄土覆盖厚度1.5m）必须达到设计要求，且覆盖区必须普遍压实（压实系数大于90%）； 火区灭火工程竣工验收后三年内，仍需对火区的温度、气体等参数进行监测，并应对火区地表的自然剥蚀状况、地面沉降、塌陷、人为采动破坏进行实时监测，对异常区域需及时进行维护。 （8）环境风险应急预案 制定本应急预案的目的是进一步健全灭火工程项目的应急机制，积极应对施工过程中可能发生的生产安全事故，及时采取有效措施，高效有序地组织抢险、救援工作，控制或消除事故，最大限度地减少人员伤亡、财产损失和环境污染等后果，并在事故后尽快恢复正常的生产经营秩序，促进煤矿全面、协调、可持续发展，并结合治理区实际情况，编制环境风险应急预案。 按照环境应急预案及相关单项预案，建设单位应定期组织不同类型的环境应急实战演练，提高防范和处置突发环境事件的技能，增强实战能力。 （9）其他 1）工作区域作业，必须先做好安全防范工作，确保周围机械、人员安全，再作业。 2）在有毒、有害气体浓度较大的区域，至少两人作业，保持一定的距离，两人之间相互可视，并佩戴防毒面具。 3）在灭火施工中，现场施工管理人员及各工种施工人员，必须认真贯彻执行各单项工程“安全规程”中的各项规定。特别是在机械施工中，由于煤层燃烧形成塌陷裂隙，很容易坍塌造成人员伤亡及机械事故，因此要求施工和管理各方在施工安全上要密切配合。并应特别注意以下几点： ①剥离施工前，必须对地表进行注水降温，使火区地表温度降低至规范要求以下，以防施工人员灼伤和机械因高温而造成事故。 ②在火区上进行注水、剥离等工作时，应定期对施工的火区进行有害气体监测。如果有害气体超标，工作人员需佩戴防毒面具。 ③汽车在简易公路上行驶时，应慢行多看。同时应定期定时对车辆进行检修，以防止车辆在行驶中发生机械事故，造成人员伤亡。 ④推土机剥离火区或平整场地时，要特别注意地形坡度，坡度过大，不宜推土机作业时，应先进行坡降，然后再进行推土机作业，严禁违反施工顺序进行施工作业。 ⑤火区注水时，边坡处禁止站人，以免造成边坡垮塌伤人事件。 ⑥在火区上进行剥离、注水等工作时，应定期对施工的火区进行有毒、有害气体监测。如果有害气体超标，工作人员需佩戴防毒面具。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 本项目为矿区修复治理工程，为非生产性项目，无运营期，通过环境治理根治存在的安全隐患，且有利于防治水土流失。 |
| 其他 | （1）施工期监理 建设单位应积极开展施工期环境监理。依据国家、部门、地方制定的相关环境保护法律法规，环境监理工程师在不同工作阶段对工程所在区域及工程影响区域进行环境监理，对重要环境保护设施和措施实施监理制度，确保施工期环境保护措施的落实，确保施工期环境保护工程的施工质量、施工进度和资金落实，以减小工程实施对环境的影响。 本工程环境监理的工作阶段包括：施工准备阶段环境监理，施工阶段环境监理，工程验收阶段（交工及缺陷责任区）环境监理（事前、事中和事后监理）。 本工程环境监理的工作范围为：火区治理场地、取土场以及运土道路、工区/项目部，以及上述范围内的施工活动对周边造成生态影响的区域。 （2）生态监测 工程对环境的影响主要来自建设期的各种作业活动，会给区域生态环境带来较大的影响。为了最大限度地减轻和消除不利的环境影响，工程治理期实行生态环境监测，以保证生态整治和水土保持设施的落实及运行，并验证生态整治措施的效果，同时为当地政府、环境保护部门进行环境规划、管理以及执法提供依据。 ①生态监测内容 工程所在区域与工程影响区域工作范围：火区、排土场区、取土场区等以及上述范围内生产施工对周边造成生态破坏的区域。 ②灭火效果及后期跟踪监测 灭火工程全部结束一年后，进行灭火效果监测，且各项监测数据达到熄灭标准，满足《煤田火灾灭火规范》要求。 火区灭火工程竣工验收后三年内，仍需对火区的温度、气体等参数进行监测，并应对火区地表的自然剥蚀状况、地面沉降、塌陷、人为采动破坏进行实时监测，对异常区域需及时进行维护和保养。 建设期生态监测方案见表5.1-1。 表5.1-1 建设期生态环境监测内容 序号; 监测内容. 1; 1.1监测内容：各施工区弃土、弃渣的清理。 1.2监测频率：施工结束后1次。. 2; 2.1监测内容：取土场、排土场生态保护措施落实情况 2.2监测频率：施工后1次。. 3; 3.1跟踪监测内容：火区的温度、气体、地表的自然剥蚀状况、地面沉降、塌陷、人为采动破坏 3.2监测时段：完工后三年内定期. 4; 4.1跟踪监测内容：火区的温度、气体、地表的自然剥蚀状况、地面沉降、塌陷、人为采动破坏 4.2跟踪监测时段：完工后三年内定期监测. （3）其他 火区治理工程严格按照灭火方案确定的范围开展煤矿灭火工作，做好灭火过程中的生态环境保护措施；严格按照批复的初步设计方案确定的范围进行灭火，严禁以“灭火”为名开采煤炭资源。 落实生态环境保护主体责任，建立内部生态环境管理体系，明确机构、人员职责和制度，加强生态环境管理，推动各项生态环境保护措施落实。项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实环保设施安全生产相关工作要求。 |
| 环保投资 | 本项目为矿山生态环境治理工程，主要环保投资为施工期，本项目总投资19022.45万元，环保工程投资106万元，项目环保工程投资占项目总投资的比例的0.56%。环保投资估算结果见表5.1-2。 表5.1-2 项目环保投资估算表 序号; 类别; 环境保护工程项目名称; 投资（万元）. 一; 废气; 剥离、装卸过程洒水降尘，清洗车辆，车辆运输土料时覆盖篷布、油烟净化器等; 25. 二; 噪声; 采用低噪设备、设备维修保养、合理布置施工场地、对高噪声设备增加减震设施、减少鸣笛、材料装卸轻拿轻放; 5. 三; 废水; 生活污水处理设施; 10. 四; 固废; 剥离物均拉运至后期露天矿规划的永久排土场，不进行回填；残煤临时储存于储煤棚内，定期外售；生活垃圾收集清运。; 1. 五; 环境管理及风险防范; 生态治理建设管理、施工人员及施工现场防护、环境监测、监理、环保验收、风险防范等; 25. 六; 水土保持及生态恢复; 严格限制施工范围、禁止随意取土；治理区、取土场等施工区域及时平整恢复; 40. 合计; 106. |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| - 内容 - 要素 | - 施工期 |  | - 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 环境保护措施 | - 验收要求 | - 环境保护措施 | - 验收要求 |
| 陆生生态 | 加强施工期的环境管理工作，加强施工人员的环保教育，在施工点设置环保公示牌；对工程灭火治理区、排土场占地进行平整，尽可能与周边环境相协调；严禁在非施工区域乱开道路；严禁污染物乱丢乱弃。 | 严格按照环评报告及批复要求完成。 | -- | -- |
| 水生生态 | -- | -- | -- | -- |
| 地表水环境 | 生活废水经地埋式一体化污水处理后，用于洒水降尘。 | 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020） | -- | -- |
| 地下水及土壤环境 | 机械维修区区进行防渗；生活垃圾集中收集清运，禁止乱扔。 | 严格按照环评报告及批复要求完成。 | -- | -- |
| 声环境 | 采用低噪声机械；对设备进行维修保养；合理安排高噪声施工机械的使用时间，减少夜间施工；合理布置工业场地位置；优化选择运输路线，避免运输路线经过居住集中区附近。 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | -- | -- |
| 振动 | -- | -- | -- | -- |
| 大气环境 | 施工场地进行洒水，大风天气禁止开挖、回填；运输通道及时清扫、洒水，减少车辆行驶扬尘；运输车辆采取加盖篷布、覆盖防尘网、油烟净化器等措施。 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值；《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） | -- | -- |
| 固体废物 | 剥离物拉运至后期露天矿规划的永久排土场，不进行回填；残煤临时储存于储煤棚内，定期外售；生活垃圾经收集后清运至七克台镇垃圾收集站交由环卫部门统一处置。 | 现场无固废遗留，一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） | -- | -- |
| 电磁环境 | -- | -- | -- | -- |
| 环境风险 | 环境风险应急管理及培训 | 突发环境事件应急预案 | -- | -- |
| 环境监测 | 施工期对火区有毒有害气体进行监测 | 监测报告单 | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |

# 七、结论

本项目属于矿山生态环境恢复治理项目，具有较明显的社会经济效益，通过项目的实施，降低和阻止了各种地质灾害的发生，通过对区域进行复垦，使治理区已破坏的生态环境得以有效地恢复，达到了环境治理的目的；恢复和扩大了区内可用土地资源，有效地提高了土地利用价值。从环保角度看，本项目的建设是可行的。