- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项   目  名   称：托克逊县金鸿泰混凝土搅拌有限公司搅拌站建设项目

建设单位（盖章）：托克逊县金鸿泰混凝土搅拌有限公司

编   制  日   期：        2024年12月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 托克逊县金鸿泰混凝土搅拌有限公司搅拌站建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | *** |  |  |
| 建设单位联系人 | *** | 联系方式 | *** |
| 建设地点 | *** |  |  |
| 地理坐标 | （东经：*度*分*秒，北纬：*度*分*秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3029其他水泥类似制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制造-55“石膏、水泥制品及类似制品制造-商品混凝土” |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 托克逊县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2405061753650400000025 |
| 总投资（万元） | 700 | 环保投资（万元） | 116 |
| 环保投资占比（%） | 16.57 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | □否 ☑是：已建成2条年产6万m³混凝土生产线及办公生活区、配电室、实验室、库房等辅助设施，吐鲁番市生态环境局已对其违法行为进行行政处罚，建设单位已缴纳相关罚款，见附件6 | 用地（用海） 面积（m2） | 23619 |
| 专项评价 设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性 分析 | （1）产业政策符合性 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目既不属于鼓励类、也不属于限制类和淘汰类，可视为允许类。项目的建设符合国家产业政策。项目已在托克逊县发展和改革委员会完成备案（见附件）。 （2）“三线一单”符合性分析 本项目位于吐鲁番市托克逊县，根据《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》（新政发〔2021〕18号）、《吐鲁番市“三线一单”生态环境分区管控方案》对本项目“三线一单”符合性进行分析。 根据《吐鲁番市“三线一单”生态环境分区管控方案》，全市共划定环境管控单元64个，分为优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三类，实施分类管控。 ①生态保护红线的符合性分析 生态保护红线。按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护国家生态安全的底线和生命线。 本项目位于吐鲁番市托克逊县一般管控单元，不涉及生态红线。 ②环境质量底线的符合性分析 环境质量底线。全市环境空气质量进一步改善，PM2.5浓度稳步下降，重污染天数持续减少；水环境质量稳定达标并持续改善，水生态建设得到加强，地下水超采得到严格控制，地下水水质保持稳定；土壤环境质量稳中向好，土壤环境安全得到有效保证，土壤环境风险得到进一步管控。 本项目废气采取物料密闭堆存、皮带密闭输送，筒仓、搅拌楼配套布袋除尘器，废气可稳定达标排放。项目生产废水处理后全部回用，生活污水拉运至污水处理厂处理，不会影响区域水环境质量。厂区采取“分区防渗”措施，不涉及土壤污染。项目不开采地下水。本项目建设不会突破区域环境质量底线。 ③资源利用上线的符合性分析 资源利用上线。强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到自治区下达的总量和强度控制目标。推动低碳发展。 项目生产过程中生产废水全部回用，固废可回收利用的均回收利用，生产过程仅消耗少量电能、水资源，，符合资源利用上线的要求。 ④生态环境准入清单 本项目位于吐鲁番市托克逊县，根据《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》（新政发〔2021〕18号）《吐鲁番市“三线一单”生态环境分区管控方案》最新动态成果，对本项目生态环境准入符合性进行分析。吐鲁番市环境管控单元图见附图1。 本项目位于吐鲁番市托克逊县一般管控单元，环境管控单元编码ZH65042230002，项目符合吐鲁番市托克逊县环境管控单元生态环境准入清单相关准入要求，符合吐鲁番市总体准入要求。 表1-1 与吐鲁番市环境管控单元生态环境准入清单符合性 管控要求; 本项目; 符合性. 空间布局; 1.原则上禁止建设涉及一类重金属、持久性有机污染物排放的工业项目。 2.限制进行大规模高强度工业化、城镇化开发。按照自治区要求建立“两高”项目环评管理台账，严格执行环评审批原则和准入条件，落实主要污染物区域削减、煤炭消费减量替代等措施。 3.推进新能源的开发和利用，鼓励发展风力发电和太阳能发电。 4.建立集镇居住商业区、耕地保护区与工业功能区等集聚区块之间的防护带。 5.严格执行畜禽养殖禁养区规定，根据区域用地和消纳水平，合理确定养殖规模。 6.任何单位和个人不得改变或者占用基本农田保护区。国家能源、交通、水利、军事设施等重点建设项目选址确实无法避开基本农田保护区，需要占用基本农田，涉及农用地转用或者征收土地的，必须经国务院批准。 7.禁止任何单位和个人在基本农田保护区内建窑、建房、建坟、挖砂、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏基本农田的活动。禁止任何单位和个人占用基本农田发展林果业和挖塘养鱼。; 本项目为混凝土生产，不涉及重金属和持久性有机污染物排放；项目不属于“两高”项目，不使用煤炭，不涉及污染物消减。项目不占用基本农田。; 符合. 污染物排放; 1.加强农业面源污染治理，科学合理使用化肥农药，逐步削减农业面源污染物排放量。 2.加强矿产资源开采的环境保护工作。; 本项目不属于农业污染源，不属于矿产资源开采。项目采取了严格的污染治理措施，废气可达标排放，废水不外排，固废均可妥善处置。; 符合. 环境风险防控; 1.禁止向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的尾矿、矿渣等。 2.加强农田土壤、灌溉水的监测及评价，对周边或区域环境风险源进行评估。; 项目不排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，不排放尾矿、矿渣等。; 符合. 资源开发效率要求; 1.实行水资源消耗总量和强度双控，推进农业节水，提高农业用水效率。 2.优化能源结构，加强能源清洁利用。; 项目生产废水处理后全部回用于工艺生产，节约水资源。; 符合. （3）与《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》符合性分析 文件要求：“禁止新建、改建、扩建列入淘汰类目录的高污染工业项目。禁止使用列入淘汰类目录的工艺、设备、产品；各级人民政府应当加强对建设施工、矿产资源开采、物料运输的扬尘和沙尘污染的治理，保持道路清洁、控制料堆和渣土堆放，科学合理扩大绿地、水面、湿地、地面铺装和防风固沙绿化面积，防治扬尘污染；贮存易产生扬尘的煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等物料的堆场应当密闭。” 本项目不属于高污染工业项目，不属于落后淘汰产业；项目施工期较为短暂，产生的废气、废水、噪声、固废影响较小，随着施工期结束消失。运营期粒径较大的砂、石原料，贮存于封闭堆场，易产生扬尘的粉状物料水泥、粉煤灰等贮存于筒仓内，筒仓仓顶配备布袋除尘器。运输车辆采取覆盖、道路洒水降尘措施。综上，本项目上述文件要求。 （4）与《新疆生态环境保护“十四五”规划》 文件要求：“推进扬尘精细化管控。全面推行绿色施工，城市建成区建筑工地扬尘防控标准化管理全覆盖；加强城市道路清扫保洁和洒水抑尘，渣土车实施硬覆盖；推进低尘机械化作业水平，控制道路扬尘污染；强化非道路移动源综合治理。” 本项目为混凝土生产项目，贮存的粒径较大的砂、石贮存于封闭堆场内，易产生扬尘的粉状物料储存于筒仓内并配套布袋除尘器，运输道路采取洒水抑尘措施；项目颗粒物排放满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中无组织排放限值要求，符合文件要求。 （5）与《工业料堆场扬尘整治规范》（DB65/T4061-2017）符合性分析 文件要求：“5.7工业料堆场内应采用连续输送设备将物料送往用户，避免二次中转倒运。5.8对工业料堆场内装卸、运输等作业过程中，易产生扬尘污染的物料必须采取封闭、遮盖、洒水降尘措施，密闭输送物料必须在装料、卸料处配备吸尘、喷淋防尘措施。” 本项目粒径较大的砂、石原料，贮存于封闭堆场内，物料装卸时采取洒水降尘措施；易产生扬尘的粉状物料水泥、粉煤灰等贮存于筒仓内，筒仓仓顶配备布袋除尘器；物料皮带输送机密闭输送至搅拌楼配料搅拌，搅拌楼密闭并配套布袋除尘器，符合文件要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 项目已基本建成，目前厂区已建成2条年产6万m³混凝土生产线及办公生活区、配电室、实验室、库房等辅助设施。 1、生产规模及产品方案 本项目为年产12万m³商品混凝土，原料砂、石子、水泥、粉煤灰、减水剂及特殊要求添加剂均由市场购买，成品主要用于周边企业建设及道路铺设。 2、建设内容 本项目总占地面积23619m2，主要建设内容为新建2条年产6万m³混凝土生产线，新建办公生活区、配电室、实验室、库房等辅助设施。项目建设内容见表2-1。 表2-1 主要工程内容一览表 序号; 工程名称; 工程内容、规模; 备注. 1; 主体 工程; 混凝土生产线; HZS180型搅拌机生产线2条，单条生产线年产混凝土6万m³，合计年产混凝土12万m³; 已建成. 2; 辅助 工程; 办公生活区; 建筑面积350㎡; 已建成. 配电室; 建筑面积50㎡; 已建成. 开票室; 建筑面积50㎡; 已建成. 地磅; 占地面积80㎡; 已建成. 物理实验室; 建筑面积150㎡; 已建成. 库房; 建筑面积150㎡; 已建成. 修理车间; 建筑面积200㎡; 已建成. 警卫室; 建筑面积50㎡; 已建成. 3; 公用 工程; 供电系统; 市政供电; 已建成. 供水工程; 市政供水; 已建成. 供热; 冬季不生产，无需供热; /. 4; 储运 工程; 运输; 厂外原料由汽车运输，厂内由皮带输送机运输; 已建成. 储存; 封闭堆场，占地面积1000㎡，储存砂、石子物料; 新建. 水泥、粉煤灰、减水剂等粉料由筒仓贮存，共计8座200t筒仓; 已建成. 5; 环保 工程; 废气处理; 8座筒仓仓顶各安装1台布袋除尘器；2座搅拌楼各安装1台脉冲式布袋除尘器并采取密闭措施；封闭皮带输送输送物料；砂石物料储存于封闭式堆场，砂石物料装卸过程采取洒水降尘措施；道路洒水降尘、限制车速、运输车辆加盖苫布; /. 废水处理; 生活污水排入防渗收集池后定期拉运至托克逊县城镇污水处理厂处理; /. 设立2个80m3防渗沉淀池，生产废水排入沉淀池经沉淀+砂石分离后回用于生产; /. 固废处理; 不合格产品、废试块、废布袋堆存于仓库内，定期清运至托克逊县工业垃圾填埋场。除尘器收集粉尘、沉淀池泥沙回用于生产线，生活垃圾垃圾桶收集后定期清运至托克逊县生活垃圾填埋场。建设一座危废贮存点，废润滑油、废润滑油桶暂存在危废贮存点，定期交由资质单位处置; /. 噪声; 柔性接口、安装减振垫; /. 3、主要原辅料及运输方案 主要原辅料表及运输方案见表2-2。 表2-2 项目主要原辅料消耗及运输方案表 原辅料; 数量; 单位; 来源; 规格; 运输方案. 水泥; 36000; t/a; 当地采购; P.O42.5; 汽车运输. 砂; 96000; t/a; 当地采购; Φ<5mm; 汽车运输. 石子; 132000; t/a; 当地采购; Φ<10mm; 汽车运输. 粉煤灰; 12000; t/a; 当地采购; /; 汽车运输. 减水剂; 960; t/a; 当地采购; /; 汽车运输. 其他添加剂; 1440; t/a; 当地采购; /; 汽车运输. 水; 21600; t/a; 市政供水; /; 汽车运输. 4、主要设备 主要设备见表2-3。 表2-3 主要设备一览表 序号; 设备名称; 设备型号; 单位; 数量. 1; 搅拌主机; HZS180C10H; 台; 2. 2; 储料仓; 25m³混凝土结构; 座; 8. 3; 水泥计量系统; 计量斗1.5m³; 套; 2. 4; 掺合料计量系统; 计量斗1.5m³; 套; 2. 5; 水计量系统; 计量斗0.8m³; 套; 2. 6; 外加剂计量系统; 计量斗0.1m³; 套; 2. 7; 搅拌主楼; 集成预装; 套; 2. 8; 筒仓; 200t; 座; 8. 9; 水平皮带机; 1000mm; 台; 1. 10; 斜皮带机; 1000mm; 台; 1. 11; 装载机; 50; 台; 4. 12; 泵车; 三-48米; 辆; 4. 13; 搅拌车; 三-412; 辆; 12. 14; 散装粉料半挂车; 辆; 1. 5、劳动定员及施工周期 本项目劳动定员为30人，运行时间为每年4月到10月，共计180天，实行两班制，每班8小时。 6、公用工程 （1）给水 ① 生产用水 根据企业提供资料，混凝土配料用水量为0.18m3/m3-混凝土，项目年产12万m3混凝土，配料用水量为120m3/d。 搅拌机每天冲洗6次，每次清洗水按1m³/次计，则2台搅拌机清洗水用量为2m³/d；混凝土运输车辆槽罐清洗用水按0.4m³/辆·次，单车一次运输量为12m³，本项目每天需运输56辆次，每次均对运输车辆槽罐进行清洗，运输车辆清洗用水量为22.4m3/d；搅拌机和运输车辆冲洗用水总量为24.4m³/d。 ② 生活用水 本项目劳动定员为30人，则本项目生活用水量以每人每天50L计，则生活用水量为1.5m3/d。 （2）排水 ① 生产废水 生产废水主要来自搅拌机、混凝土运输车辆槽罐冲洗废水，排放系数按0.9计，则冲洗废水产生量为21.96m3/d，冲洗废水排入三级沉淀池，经沉淀+砂石分离处理后回用于生产工艺用水，不外排。 ② 生活污水 生活污水按照生活用水的80%计算，生活污水产生量为1.2m3/d，排入防渗收集池后定期拉运至托克逊县城镇污水处理厂。 项目水平衡见图2-1。 蒸发、损耗 2.44 搅拌机、运输车 冲洗 24.4 21.96 沉淀池 21.96 123.94 98.04 120 新鲜用水 混凝土配料用水 产品 蒸发、损耗 0.3 1.5 1.2 生活用水 污水处理厂 图2-1 项目水平衡图（m3/d） （3）供电 市政供电，厂区设置配电室。 （4）供暖 冬季不生产，无需供暖。 7、总平面布置及选址合理性 本项目建设地点为托克逊县伊拉湖镇伊拉湖村西侧，用地范围及周边无生态环境敏感目标。 厂区整体分区生产区和办公生活区两部分。生产区位于厂区南侧和西侧，主体工程搅拌站位于厂区东南侧，原料堆场位于搅拌站南侧，三级沉淀池设置于搅拌站两侧，便于生产废水的处理与回用，生产区域较集中，布局符合工艺需求。厂区西侧为配套附属设施，从北至南依次为开票室、配电室、危废贮存点、实验室、库房、修理车间。办公生活区位于厂区东北侧，其他区域为生产区，当地年主导风向为东北风，办公生活区位于生产区上风向，可减轻生产废气对管理人员的影响。因此本项目选址及布局较为合理。 项目地理位置图见附图2，项目区周边位置关系图见附图3，项目区平面布置图见附图4。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程 项目已基本建成，项目施工期工程内容的封闭式原料堆场的建设，项目施工期工艺流程及产污节点见图2-2。 图2-2 施工期工艺流程及产污节点图 2、运营期工艺流程及产污环节 项目运营期工艺流程见图2-3。 回用于生产线 图2-3 运营期工艺流程图 工艺流程及产排污说明： 1.原材料准备：石子、砂等物料在装车后通过遮盖密闭运输到堆场，装卸过程中会有少量粉尘产生；水泥、粉煤灰等由封闭的罐车运到厂内筒仓由密封的管道送入搅拌站。 2.根据配合比配料：按配方规定的材料品种、规格自动化配合人工配料；根据生产需要，确保一定库存，此工段有少量粉尘产生。 3.电脑自动控制计量：用计算机远程控制计量，实现自动化计量。 4.自动控制投料：用计算机根据计量，自动控制投料。 5.强制搅拌机搅拌：生产进料时砂石等物料按一定比例通过密封的输送带进入搅拌站，产出混凝土，此工段主要污染为粉尘及噪声。 6.出料，合格混凝土出厂：搅拌后的混凝土通过取样检验合格后即为商品混凝土，经检测，不合格产品回生产线，废试块单独收集于仓库作为一般固体废物。实验室主要进行混凝土强度实验，无废气、废水、危险废物排放。 7.混凝土搅拌运输：将商品混凝土装入混凝土搅拌车中外送。此环节会产生设备及车辆噪声、运输扬尘。 8.混凝土泵车泵送：混凝土泵与泵送结合，缩短流程，提高效率。混凝土泵车泵送混凝土泵与泵送结合，缩短流程、提高效率。此环节会产生设备噪声。 3、产污环节 根据项目运营期工艺流程，项目运营期产生的主要污染物及污染物产生环节具体见表2-4。 表2-4 项目产污环节分析 类别; 污染物名称; 产污环节; 特性; 措施及去向. 废气; 颗粒物; 筒仓呼吸; 连续; 经仓顶布袋除尘器处理后从仓顶气孔无组织排放. 物料混合搅拌; 连续; 经搅拌楼配套脉冲式布袋除尘器处理后经呼吸口无组织排放，搅拌楼密闭. 堆场; 连续; 设置封闭式原料堆场，装卸过程采取洒水抑尘措施. 运输; 间断; 道路洒水降尘、限制车速、运输车辆加盖苫布. 汽车尾气; 运输车辆; 间断; 自然扩散. 废水; 生产废水; 搅拌机和运输车辆冲洗; 间断; 冲洗废水排入三级沉淀池，经沉淀+砂石分离处理后回用于生产工艺用水，不外排. 生活污水; 办公生活区; 间断; 排入防渗收集池后定期拉运至托克逊县污水处理厂. 固废; 除尘器收集粉尘; 除尘器除尘; 连续; 回用于生产，不外排. 废布袋; 除尘器除尘; 间断; 定期清运至托克逊县工业垃圾填埋场. 废试块; 实验; 间断; 定期清运至托克逊县工业垃圾填埋场. 不合格产品; 生产; 间断; 重新回生产线. 生活垃圾; 生活区; 间断; 定期清运至托克逊县生活垃圾填埋场. 废润滑油; 设备润滑、检修; 间断; 定期交由具有危险废物处置资质的单位处置. 废润滑油桶; 设备润滑、检修; 间断; 定期交由具有危险废物处置资质的单位处置. 噪声; 噪声; 设备运行; 间断; 选用低噪声设备，柔性接口、安装减振垫. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 项目已基本建成，目前厂区已建成2条年产6万m³混凝土生产线及办公生活区、配电室、实验室、库房等辅助设施，未投产运行。原料堆场为露天堆场，需建设为封闭式堆场。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状调查与评价 ①达标区判定 本次区域环境空气评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的数据引用距离项目区最近的吐鲁番市国控监测点2023年空气质量实时发布的监测数据；评价标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，达标判定结果见表3-1。 表3-1 基本污染物空气质量现状评价表 评价 因子; 年评价指标; 现状浓度 （μg/m3）; 标准限值（μg/m3）; 占标率（%）; 达标 情况. SO2; 年平均; 6; 60; 10; 达标. NO2; 年平均; 18; 40; 45; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1mg/m3; 4; 25; 达标. O3; 最大8小时平均第90百分位数日均值; 130; 160; 81.25; 达标. PM10; 年平均; 102; 70; 145.71; 达标. PM2.5; 年平均; 37; 35; 105.71; 达标. 由表3-1可知，吐鲁番市SO2、NO2、CO、O3、能够达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM2.5、PM10超标。项目区现状环境空气质量为不达标区。 ② 特征污染物补充监测 本项目特征污染物为总悬浮颗粒物，新疆西域质信检验检测有限公司于2024年8月4日~7日对项目区下风向1个点进行了总悬浮颗粒物现状监测（见附件）。监测数据见表3-2。 表3-2 TSP现状监测一览表 评价因子; 监测日期; 样品编号; 平均值(μg/m3); 评价标准. TSP; 8月4日-5日; 0767-1-1-1; 183; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准表2限值. 8月5日-6日; 0767-1-2-1; 189. 8月6日-7日; 0767-1-3-1; 179. ③ 特征污染物评价 本次环境空气质量标准采用单项污染指数进行评价，计算公式为： P=Ci/Co 式中：P—单项污染指数； Ci—某污染物平均浓度（mg/m3）； Co—环境标准（mg/m3）。 评价标准：TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中TSP的二级浓度限值（300μg/m3） - TSP评价结果见下表。 表3-3 大气特征污染物浓度占标率计算结果 采样点; 污染物; 评价标准; 浓度范围; 最大占标率（%）; 超标率（%）; 最大超标倍数. 项目区的下风向; TSP; 300μg/m3; 179~189μg/m3; 63; 0; 0. 由表3-3可知，项目区TSP现状浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级浓度限值。 2、地表水环境 项目区评价范围内无地表水体，无专项评价环境要素，不进行地表水现状调查。 3、地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，本项目不存在土壤、地下水环境污染途径，因此，原则上不开展地下水、土壤环境质量现状调查。 4、声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，本项目所在位置、所在区域声环境功能及当地气象、地形等因素，项目区50m范围内无声环境敏感目标，不开展声环境现状调查。 5、生态环境现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，本项目新增用地23619㎡，用地性质为工业用地，项目用地范围内均为戈壁地，不含生态环境保护目标，不进行生态环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境：项目区周边500m内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区人群较集中的区域等保护目标。 2、地下水环境：项目区厂界外500m内无地下水集中饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。保护项目区地下水环境，确保不因项目的建设污染地下水。 3、声环境：根据现场调查，本项目厂界50m范围内无声环境保护目标。 4、生态环境：本项目新增用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物排放标准 （1）项目颗粒物执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3-4中无组织排放限值。 表3-4 本项目无组织废气排放执行标准 污染物; 排放浓度; 标准来源. 颗粒物; 0.5mg/m3; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）. 2、噪声排放标准 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 表3-5 工业企业厂界环境噪声排放限值 单位：dB（A） 厂界外声环境功能区类别; 时段. 昼间; 夜间. 2; 60; 50. 3、固体废物排放标准及规范 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）； 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023)。 |
| 总量 控制 指标 | 结合本项目所在区域的环境特征及本项目排污情况，本项目废气主要为无组织颗粒物的排放，生活污水拉运至污水处理厂处理。因此，本项目无需申请总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目已基本建成，目前厂区已建成2条年产6万m³混凝土生产线及办公生活区、配电室、实验室、库房等辅助设施。原料堆场为露天堆场，需建设为封闭式堆场。项目施工期工程内容的封闭式原料堆场的建设，项目工程量较小，对环境的影响较小且为短期影响。项目施工期将采取以下措施减轻对环境的影响： 1、施工扬尘防治措施 ①施工期间应加强环境管理、贯彻边施工、边防护原则； ②干燥季节要适时地对现场存放的土方洒水，保持其表面潮湿，以避免扬尘； ③施工现场道路要做坚实路面，经常清扫、干旱季节要洒水，保持湿润； ④细颗粒散体材料要严密保存，搬运时轻拿轻放，避免破裂造成扬尘； ⑤运输水泥、土方、施工垃圾等易产生扬尘的车辆要严密苫盖，按照有关规定，采取措施防止车辆运输物料遗撒； ⑥进入施工现场的运输车辆应低速、限速行驶，减少扬尘产生量； ⑦施工区域要设置围栏，以减小扬尘的影响。 ⑧工程材料、砂石、土方等易产生扬尘的物料应当密闭或遮盖处理。在施工工地内堆放的，设置围挡或者围墙，覆盖防尘网或者防尘布，配合定期洒水等措施，防止风蚀起尘。 2、施工期废水防治措施 施工中的冲洗废水，设立临时废水沉淀池，废水经沉淀后，回用于洒水降尘，既节约了水资源，又减轻了对水环境的污染。生活污水排入防渗收集池后定期拉运至托克逊县污水处理厂。 3、施工期噪声防治措施 ①合理安排施工时间，应尽可能避免大量高噪声设备同时施工； ②安装、拆除设备时注意轻拿轻放，减少人为噪声； ③对动力机械设备定期进行维修和养护，避免因松动部件振动或消声器损坏而加大设备工作时的声级； ④施工设备选型上应尽量采用低噪声设备。 施工期噪声影响是短期的暂时的，一旦施工活动结束，施工噪声影响也就随之结束，在做好施工期噪声防治措施后，对周围声环境影响不大。 4、固体废物防治措施 设容量足够的、有围栏和覆盖措施的堆放场地与设施，并分类存放、加强管理。生活垃圾统一收集后定期清运至托克逊县生活垃圾填埋场；建筑垃圾由施工单位拉运至市政管理部门指定堆放点堆放。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、大气污染分析及保护措施 1、大气污染分析及治理措施 （1）废气源强及治理措施 ①筒仓呼吸粉尘 筒仓呼吸粉尘主要来自筒仓内物料输送及储存过程。本项目8个筒仓顶部各自带一个脉冲布袋除尘器，经布袋除尘器处理后从仓顶气孔排放（除尘效率99.7%以上）。筒仓物料输送储存过程颗粒物排放核算根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《水泥制品制造行业系数手册》混凝土制品相关系数计算。 颗粒物产生量计算如下： G产i=P产×Mi 式中：G产i—核算环节i某污染物的产生量，kg； P产—核算环节某污染物对应的产污系数， 物料输送储存：0.12kg/t-产品； Mi—核算环节i的产品总量，300000t 混凝土密度按2.5t/m3计，项目年产12万m3混凝土，即年产30万t混凝土，经计算，物料输送储存过程产生的颗粒物为36t/a，经布袋除尘器除尘后，物料输送储存过程颗粒物排放量为0.11t/a，呈无组织形式逸散。 ②物料混合搅拌过程 项目混凝土搅拌生产为间歇式，每次批量生产结束后需打开系统再投新料，投料、搅拌过程中有粉尘产生。砂、石提升以搅拌站配套的皮带输送方式完成，水泥、粉煤灰等辅以螺旋输送机给粉料计量系统供料，本项目各生产工序均采用电脑集中控制，各工序的连锁、联动的协调性、安全性非常强，原料的输送、计量、投料等方式均为封闭式廊道输送，搅拌楼设置为全封闭式。 搅拌站物料混合搅拌过程颗粒物排放核算根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《水泥制品制造行业系数手册》混凝土制品相关系数计算。 颗粒物产生量计算如下： G产i=P产×Mi 式中：G产i—核算环节i某污染物的产生量，kg； P产—核算环节某污染物对应的产污系数， 物料混合搅拌：0.13kg/t-产品； Mi—核算环节i的产品总量，300000t 经计算，物料混合搅拌过程产生的颗粒物为39t/a，搅拌楼配套脉冲式布袋除尘器，除尘效率99.7%以上。经除尘后，混合搅拌过程颗粒物排放量为0.12t/a。 本项目不对外设置排气筒，搅拌楼自带布袋除尘器，少量颗粒物通过呼吸口无组织溢散；搅拌楼出料口安装有脉冲式布袋除尘器，考虑到搅拌楼封闭设置，粉尘大部分沉降在搅拌楼内，颗粒物均为无组织排放，逸散的无组织颗粒物极少。 ③堆场粉尘 本项目设置封闭式原料堆场，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《工业源固定物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》，工业企业固体物料堆存颗粒物包括装卸扬尘和风蚀扬尘，颗粒物产生量核算公式如下： P=ZCy+FC=NC×D×（a/b）+2Ef×S×10−3 式中：P指颗粒物产生量（单位：吨）； ZCy指装卸扬尘产生量（单位：吨）； FCy指风蚀扬尘产生量（单位：吨）； Nc指年物料运载车次，4560（单位：车）； D指单车平均运载量，50（单位：吨/车） （a/b）指装卸扬尘概化系数（单位：千克/吨），a指风速概化系数，0.0011，指物料含水率概化系数，0.0084 ， Ef指堆场风蚀扬尘概化系数，0（单位千克/平方米） S指堆场占地面积，1000（单位：平方米）。 经计算，堆场颗粒物产生量为29.86t/a。 根据《工业源固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》中附表2“固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册”，堆场颗粒物排放量核算公式如下： 式中： P指颗粒物产生量（单位：吨）； Uc指颗粒物排放量（单位：吨）； Cm指颗粒物控制措施控制效率（单位：%）； Tm指堆场类型控制效率（单位：%）。 本项目装卸过程采取洒水的方式控制扬尘，其控制效率为74%，堆场类型为密闭式，控制效率为99%。根据上述公式核算，本项目原料堆场无组织颗粒物排放量Uc=0.08t/a。 ④ 车辆运输粉尘 本项目使用的原辅材料水泥、石子、砂等都需要外购，原辅材料及成品的运输车辆所走道路均硬化，车辆在运输过程中会产生扬尘。 起尘采用下述经验公式讲行计算： 采用公式：Qp=0.123（V/5）·（M/6.8）0.85·（P/0.5）0.72 Q´p=Qp·L·Q/M 式中：Qp——道路扬尘量，（kg/km·辆）； Q´p——总扬尘量，（kg/a）； V——车辆速度，（15km/h）； M——车辆载重，（50t/辆）； P——路面覆盖率，（0.05kg/m2）； L——运距，（0.2km，进出各0.1km）； Q——运输量（30万t）。 本项目的车流量：项目原料及成品混凝土每年运输量均为30万t，经计算，运输起尘量为0.92t/a。在采取道路洒水降尘、限制车速、运输车辆加盖苫布措施后，可以抑制扬尘量约80%，采取措施后运输扬尘排放量为0.18t/a。 ⑤ 汽车尾气 汽车尾气主要来自运输车辆产生，主要产生CO、NOX、CH，产生量较少，均为无组织排放，项目场地开阔，扩散条件好，少量汽车尾气经扩散后对周围环境影响不大。 本项目废气污染源源强核算结果统计见表4-2。 表4-2 大气污染物排放情况及治理措施一览表 产排污环节; 筒仓呼吸; 混合搅拌过程; 堆场堆存、装卸; 车辆运输. 污染物种类; 颗粒物. 污染物产生量（t/a）; 36; 39; 29.86; 0.92. 污染物排放量（t/a）; 0.11; 0.12; 0.08; 0.18. 排放形式; 无组织. 污染物总排放量; 0.49t/a. 污染物排放浓度; ＜0.5mg/m3. 环保措施; 筒仓仓顶安装脉冲式布袋除尘器；搅拌楼安装脉冲式布袋除尘器并采取密闭措施；封闭皮带输送输送物料；砂石物料储存于封闭式堆场，装卸过程采取洒水降尘措施；道路洒水降尘、限制车速、运输车辆加盖苫布; 技术是否可行; 是，属于目前较为合理、能够实施， 较为先进的措施. 排放标准; 项目颗粒物执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中无组织排放限值（0.5mg/m3）. （2）废气监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南水泥工业》（HJ848-2017）《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）的相关要求，项目废气监测计划见表4-3。 表4-3 项目废气监测计划 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 标准限值; 执行标准. 废气; 厂界外20m处，上风向设参照点，下风向设监控点; TSP; 1次/年; 0.5mg/m3; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中无组织排放限值. 2、水污染分析及保护措施 （1）生产废水 搅拌机每天冲洗6次，每次清洗水按1m³/次计，则2台搅拌机清洗水用量为2m³/d；混凝土运输车辆槽罐清洗用水按0.4m³/辆·次，单车一次运输量为12m³，本项目每天需运输56辆次，每次均对运输车辆槽罐进行清洗，运输车辆清洗用水量为22.4m3/d；搅拌机和运输车辆冲洗用水总量为24.4m³/d。排放系数按0.9计，则冲洗废水产生量为21.96m3/d，冲洗废水排入三级沉淀池，经沉淀+砂石分离处理后回用于生产工艺用水，不外排。 （2）生活污水 本项目劳动定员为30人，则本项目生活用水量以每人每天50L计，则生活用水量为1.5m3/d（270m3/a，180d计）。生活污水按照生活用水的80%计算，生活污水产生量为1.2m3/d（216m3/a），排入防渗收集池后定期拉运至托克逊县城镇污水处理厂。 项目生活污水最终排入托克逊县城镇污水处理厂，其规模为20000m3/d，污水处理工艺为：“A/A/O微曝氧化沟+深度处理+沉淀+消毒”工艺；污泥处理工艺采用机械浓缩脱水工艺；出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准和《城市污水再生利用绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）中水质基本控制项目及其指标最大限值，尾水作为下游经济林带灌溉机城市绿化和道路洒浇洒。本项目生活污水产生量为1.2m3/d，产生量很少，托克逊县城镇污水处理厂可接收本项目废水。 （3）地下水、土壤土壤影响 厂区进行分区防渗，危废贮存点为重点防渗区，三级沉淀池、修理车间为一般防渗区，办公生活区、警卫室、配电室、开票室、实验室、库房、生产区为简单防渗区。根据本项目生产性质，采取分区防渗后，项目运行不会对地下水及土壤造成污染。项目防渗分区及防渗要求见表4-4和附图5。 表4-4 分区防渗一览表 防渗级别; 场地; 防渗要求; 备注. 重点防渗区; 危废贮存点; 防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料; 参照GB18597-2023要求. 一般防渗区; 三级沉淀池、修理车间; 等效黏土防渗层Mb>1.5m，K<1×10-7cm/s，或参照GB16889执行; 参照 HJ610-2016要求. 简单防渗区; 办公生活区、警卫室、配电室、开票室、实验室、库房、生产区; 一般地面硬化. 因此，本项目的实施对周围水环境和土壤环境基本无影响。 3、噪声污染分析及保护措施 （1）噪声源强 本项目噪声源主要来自搅拌站、运输车辆、物料传输装置运转过程中产生的噪声，噪声源强一般在65～85dB（A）之间，各噪声设备噪声源见表4-5。 表4-5 各噪声设备噪声源表 序号; 噪声源; 空间相对位置; 声功率级dB（A）; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z. 1; 搅拌主机; 0; 0; 3; 90; 减震、柔性接口; 180d. 2; 搅拌主机; 10; 0; 3; 90. 3; 皮带机; 0; 15; 2; 85. 4; 皮带机; 10; 15; 2; 85. 本项目通过对主要噪声源进行合理平面布置和选用技术先进的低噪声设备，还采取柔性接口、安装减振垫等措施，尽量减小噪声对外环境的影响。 （2）厂界噪声预测 本次采用点源噪声衰减模式预测噪声衰减情况噪声，室外点声源声压级衰减模式： 式中：Lp（r）--预测点处声压级，dB； Lp（r0）--参考位置r0处的声压级，dB； R--预测点距声源的距离； r0--参考位置距声源的距离。 计算总声压级： 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：Leqg--建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T--用于计算等效声级的时间，s； N--室外声源个数； ti-在T时间内i声源工作时间，s； M--等效室外声源个数； tj--在T时间内j声源工作时间，s。 评价标准采用《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）对场界噪声达标进行分析评价。根据室外点声源声压级衰减模式，预算本项目噪声衰减值。通过减震、隔声能够降低10dB（A）左右。设备噪声在各厂界噪声预测献值见表4-6。 表4-6 厂界噪声预测结果一览表 单位：dB（A） 厂界噪声; 东厂界; 西厂界; 南厂界; 北厂界. 昼; 夜; 昼; 夜; 昼; 夜; 昼; 夜. 贡献值; 47.2; 47.2; 39.2; 39.2; 43.6; 43.6; 36.9; 36.9. 标准值; 60; 50; 60; 50; 60; 50; 60; 50. 根据预测结果，项目区厂界噪声值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准（昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A））要求。 （3）噪声监测计划 依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》（HJ848-2017），噪声监测计划表见表4-7。 表4-7 噪声监测计划表 监测项目; 监测因子; 监测点位; 监测时间; 监测频率. 噪声; 等效连续A声级：LeqdB（A）; 厂界四周各设1个监测点位; 昼间一次; 每季度一次. 4、固体废物污染分析及保护措施 （1）工业固废 本项目工业固废主要为废布袋、除尘器收集粉尘、沉淀池泥沙、不合格产品及废试块。 除尘器收集粉尘主要来自筒仓、物料混合搅拌工序布袋除尘器收集粉尘及搅拌楼沉降粉尘，产生量为74.77t/a，回用于生产线，不外排； 废布袋主要来自布袋除尘器更换，产生量为0.1t/3a，堆存于仓库内，定期清运至托克逊县工业垃圾填埋场。 废试块约1.2t/a堆存于仓库内，定期清运至托克逊县工业垃圾填埋场。不合格产品产生量约12t/a，重新回生产线。 沉淀池泥沙产生量约为7t/a，沉淀后回用于生产线生产。 （2）生活垃圾 本项目劳动定员30人（工作180天），按每人每天产生0.5kg生活垃圾计，则本项目生活垃圾产生量为2.7t/a。厂区设立垃圾桶收集生活垃圾，定期清运至星星峡镇生活垃圾填埋场。 （3）危险废物 本项目危险废物主要来自设备、车辆维修保养更换的废润滑油和废润滑油桶，产生量分别为0.05t/a、0.1t/a。废润滑油和废润滑油桶暂存于危险贮存点，按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012），定期交由具有危险废物处置资质的单位转运及处置。 危废贮存点严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的规定建设。危废贮存库采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等采用坚固的材料建造，表面无裂缝。贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 贮存点环境管理要求： ①贮存点应具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施。 ②贮存点应采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施。 ③贮存点贮存的危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆。 ④贮存点应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式等，采取防渗、防漏等污染防治措施或采用具有相应功能的装置。 ⑤贮存点应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过3吨。 根据《关于发布<固体废物分类与代码目录>的公告》（生态环境部公告 2024年 第4号及《国家危险废物名录》（2021版），本工程固体废物类别、代码及相关管理要求见下表4-8。 表4-8 各工业固体废物分类及代码 序号; 名称; 产生量; 产生环节; 物理性状; 代码; 贮存方式; 类别; 去向及管理要求. 1; 除尘器收集粉尘; 74.77t/a; 布袋除尘器收集粉尘及搅拌楼沉降粉尘; 固态; SW17 可再生类废物 900-099-S17; /; 一般废物; 回用于生产线. 2; 废试块; 1.2t/a; 生产线; 固态; SW59其他工业固体废物 900-009-S59; 仓库; 一般废物; 托克逊县工业垃圾填埋场. 3; 不合格产品; 12t/a; 生产线; 半固态; SW59其他工业固体废物 900-009-S59; - /; - 一般固废; - 回用于生产线. 4; 沉淀池泥沙; 7t/a; - 沉淀池沉淀; - 固态; SW07污泥 - 900-099-S07; - /; - 一般固废; - 回用于生产线. 5; 废布袋; 0.1t/3a; - 布袋除尘器更换; - 固态; SW59其他工业固体废物 - 900-009-S59; - 仓库; - 一般固废; - 托克逊县工业垃圾填埋场. 6; 生活垃圾; 2.7t/a; 办公生活; 固态; SW64其他垃圾 900-099-S64; 垃圾箱; 生活垃圾; 星星峡镇生活垃圾填埋场. 7; 废润滑油; 0.05t/a; 机械维修过程; 液态; HW08类 900-214-08; 危险贮存点; 危险废物; 定期交由资质单位处置. 8; 废润滑油桶; 0.1t/a; 机械维修过程; 固态; HW08类 900-249-08; 危险贮存点; 危险废物; 定期交由资质单位处置. 运营期固体废物做好台账，按照上述要求贮存，全部妥善处理及处置，对周围环境影响较小。 5、环境风险 （1）评价等级 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B及《重大危险源辨识》（GB1828-2018），本项目涉及的环境风险物质主要为废润滑油，为桶装储存，废润滑油最大储存量为0.05t。项目涉及危险物质与附录B危险物质及临界量对照情况见表见表4-9。 表4-9 环境风险物质与临界量 风险物质; 最大存在量（t）; 临界值（t）; Q值. 废润滑油; 0.05; 2500; 0.00002. 小计; 0.00002. 计算Q值为0.0001，Q＜1，则本项环境风险潜势为Ⅰ。 废润滑油理化性质见表4-10。 表4-10 废润滑油理化性质和危险特性 标识; 中文名：废润滑油; 英文名：. 分子式：; CAS号：. 危规编号：; UN号：. 理化性质; 外观及性态：高度挥发性液体，有汽油味。. 熔点(℃):-95.3~-94.3; 闪点(℃):-22. 沸点(℃):69; 相对密度(水=1):0.66. 饱和蒸气压：; 相对密度(空气=1):2.97. 临界温度(℃):234.8; 燃烧热(kJ/mol):-4159.1. 临界压力(MPa)：1.09; 辛醇/水分配系数:1.9. 引燃温度(℃):225. 溶解性：不溶于水，溶于乙醇、乙醚、丙酮、氯仿等多数有机溶剂。. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性：可燃; 燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳. 爆炸极限（体积分数％）：1.1; 稳定性：稳定. 引燃温度(℃)：248; 聚合危害：不聚合. 危险特性：高闪电液体，可燃，并有腐蚀性，属于危险废物. 灭火方法：消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却,直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。. 灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。. 毒性及 健康危害; 毒性LD50：. 健康危害：本品有麻醉和刺激作用，长期接触可致周围神经炎。 急性中毒:吸入高浓度本品出现头痛、头晕恶心、共济失调等。重者引起神志丧失甚至死名。对眼积上呼圾道有刺激性。 慢性中毒:长期接触出现头痛.实晕、乏为、胃纳减退;其后四肢远端逐渐发展成感觉异常，麻木，触、痛、震动和位置等感觉减退。尤以下肢为甚，上肢较少受累。进-一步发展为下肢无力，肌肉疼痛。肌肉萎缩及运动障碍。神经—肌电图检查示感觉神经及运动神经传导速度减慢。. 急救 措施; 皮肤接触:立即脱去被污染的衣着，用大量清水冲洗。 眼睛接触:立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗，就医。 吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧;如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医;食入:饮足量温水，催吐，就医。. 防护 措施; 工程控制:密闭操作，注意通风。 呼吸系统防护:空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩)。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 眼睛防护:戴化学安全防护眼镜。 身体防护:穿防毒物渗透工作服;手防护:戴橡胶耐油手套。 其他:工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。. 泄漏处理; 消除所有点火源,根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区。无关人员从侧风、上风向撒离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿防静电服。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。忌可能切断泄漏源，防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或限制性空间。小量泄漏用砂土或其他不燃材料吸收。使甭洁净的无火花工具收集吸收材料。大量泄漏构筑围堤或挖坑收容，用抗溶性泡沫覆盖，减少蒸发。喷水雾能减少蒸发，但不能降低泄漏物在限制性空间内的易燃性。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，废弃物同属危废应委托处置。. 储存运输; 应严格按照国家危险废物暂存储存办法执行,储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过29℃，保持容器密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 运输时运输车应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输途中应防暴晒、雨淋、防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置,禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）风险评价工作等级判定依据，环境风险评价等级划分见下表4-11。 表4-11 评价工作等级划分表 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. 根据表4-11，当环境风险潜势为I，判定环境风险评价等级为简单分析。 （2）环境敏感目标概况 项目建设地点为托克逊县伊拉湖镇，周边无居民区等环境敏感目标。 （3）环境风险识别及分布 ①废润滑油泄露 危险废物贮存点内废润滑油泄露时，存在污染项目区地下水和土壤的风险。 ②火灾次生污染 废润滑油或其他物品遇明火发生火灾产生的燃烧烟气、CO、含硫化合物等气体进入大气环境造成局部大气环境污染，甚至引起人员中毒事故的发生。灭火产生的消防废水处理不当，污染项目区地下水和土壤的风险。 （4）环境风险防范措施及应急要求 ①危险贮存点按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中的规定和要求进行设计、管理和运行等要求建设，包括但不限于：地面防渗措施重点对危险废物暂存间、围堰进行防渗处理，危险废物暂存间设置防渗层，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s）。危废贮存点设置安全照明设施和观察窗口。加强危险废物管理，设置管理台账。 ②厂区按照《建筑设计防火规范》(GB50016-2014（2018年修订版） ）相关要求设置防火间距作为安全防护距离，并按要求设置消防沙、灭火器及消火栓等防火消防设施，定期检查消防设施情况，保证消防设施处于正常有效状态。 ③制定相关的安全生产制度、工作流程、操作规程，并张贴上墙。 ④配备一定量的应急物资。 6、环保投资 本项目总投资700万元，其中环保投资126万元，占总投资的16.57%，本项目环保投资见表4-12。 表4-12 项目环保投资一览表 类别; 治理对象; 环保设施; 投资（万元）. 废气; 搅拌楼; 脉冲式布袋除尘器2套; 14. 筒仓; 布袋除尘器8套; 40. 物料堆场及运输; 封闭原料堆场，皮带输送机密闭输送，洒水降尘设备; 30. 废水; 生产废水; 防渗三级沉淀池; 10. 生活污水; 防渗收集池; 3. 厂区防渗; 厂区分区防渗; 10. 噪声; 设备噪声; 基础减震、柔性接口; 2. 固废; 生活垃圾; 设立垃圾箱、处置费; 2. 危险废物; 设置危险贮存点; 5. 合计; 116. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 生产厂区 | 颗粒物 | 筒仓仓顶安装脉冲式布袋除尘器；搅拌楼安装脉冲式布袋除尘器并采取密闭措施；封闭皮带输送输送物料；砂石物料储存于封闭式堆场，装卸过程采取洒水降尘措施；道路洒水降尘、限制车速、运输车辆加盖苫布 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中无组织排放限值（0.5mg/m3） |
| 地表水环境 | 生活污水 | / | 排入防渗收集池后定期拉运至托克逊县城镇污水处理厂 | 拉运至污水处理厂处理 |
|  | 生产废水 | / | 建设2个三级沉淀池，生产废水经沉淀+砂石分离后回用于生产 | 回用，不外排 |
| 声环境 | 生产设备 | 等效A声级 | 柔性接口、安装减振垫 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类标准限值 |
|  | / | / | / | / |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / |
| 固体废物 | 废试块、废布袋堆存于仓库内，定期清运至托克逊县工业垃圾填埋场。除尘器收集粉尘、不合格产品、沉淀池泥沙回用于生产线，生活垃圾垃圾桶收集后定期清运至托克逊县生活垃圾填埋场。建设一座危废贮存点，废润滑油、废润滑油桶暂存在危废贮存点，定期交由资质单位处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | 厂区进行分区防渗 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 危废贮存点进行重点防渗，配备灭火器、消防沙等应急物资。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）根据《固定污染源排污许可分类管理名录》，本项目属于排污许可登记管理，建设单位应按照《排污许可证申请与核发技术规范 总则（HJ942-2018)》完成本项目排污许可登记管理填报。在取得环评批复后，建设完工后，尽快完成环保验收。 （2）应按《环境保护图形标志—排放口（源）》（GB15562. 1- 1995）规定的图形，在各气、水、声排污口（源）挂牌标识，做到各排污口（源）的环保标志明显，便于企业管理和公众监督。 污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目位置处，标志牌设置高度为其上缘距地面约2m。本项目为一般排污单位，污染物排放口或固体废物贮存处置场地可以根据情况设置立式或平面固定式标志牌。一般污染物排放口、固体废物贮存堆放场地设置提示性环境保护图形标志牌。 环境保护图形标志具体设置图形见表5-1。 表5-1 一般污染物环境保护图形标志设置图形表 排放 口; 废水排口; 废气排口; 噪声源; 一般工业 固体废物. 图形 符号. 背景 颜色; 绿色. 图形 颜色; 白色. |

- 六、结论

本项目符合国家产业政策，符合“三线一单”要求，项目选址合理，建设单位在落实各项污染防治措施、并加强生产和污染治理设施的运行管理、保证各类污染物达标排放的前提下，本项目对周围环境影响较小。从环境保护角度分析，该项目建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.49t/a | / | 0.49t/a | / |
|  | CO | / | / | / | / | / | / | / |
|  | NOX | / | / | / | / | / | / | / |
|  | SO2 | / | / | / | / | / | / | / |
| 废水 | 生活污水 | / | / | / | 216m3/a | / | 216m3/a | / |
| 一般工业 固体废物 | 除尘器收集粉尘 | / | / | / | 74.77t/a | / | 74.77t/a | / |
|  | 废试块 | / | / | / | 1.2t/a | / | 1.2t/a | / |
|  | 不合格产品 | / | / | / | 12t/a | / | 12t/a | / |
|  | 废布袋 | / | / | / | 0.1t/3a | / | 0.1t/3a | / |
|  | 沉淀池泥沙 | / | / | / | 7t/a | / | 7t/a | / |
|  | 生活垃圾 | / | / | / | 2.7t/a | / | 2.7t/a |  |
| 危险废物 | 废润滑油 | / | / | / | 0.05t/a | / | 0.05t/a | / |
|  | 废润滑油桶 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①