吐市环监函〔2024〕114号

关于葡萄干精深加工及电商云仓建设项目（一期）变更环境影响报告表的批复

- 新疆金典优选食品有限责任公司：

- 你公司《关于审批<葡萄干精深加工及电商云仓建设项目（一期）变更环境影响报告表>的申请》及所附相关材料收悉。经研究，批复如下：

- 葡萄干精深加工及电商云仓建设项目（一期）变更位于吐鲁番交河国际物流产业园。项目建设性质为新建，主要建设内容为：新建1座年产1万吨葡萄干加工车间，一层建筑，占地面积4725平方米；新建1座砖混结构一层锅炉房，配套1台10蒸吨/小时燃气锅炉；新建仓库及包装车间、研发中心、沿街商铺等及其配套的公用工程和环保工程。本项目总占地面积23333m2，工程总投资7200万元，其中环保投资88.5万元，占总投资的1.22%。

- 根据吐鲁番天熙环保科技有限公司编制的《葡萄干精深加工及电商云仓建设项目（一期）变更环境影响报告表》(以下简称《报

- 告表》）的评价结论、高昌区分局《关于<葡萄干精深加工及电商云仓建设项目（一期）变更环境影响报告表>的初审意见》（高区环监函〔2024〕024号），从环境保护的角度，原则同意该项目按照《报告表》中所列项目地点、性质、规模及环境保护措施建设。

- 二、在工程设计、建设和环境管理中要认真落实《报告表》提出的各项环保要求，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物稳定达标排放，并达到以下要求:

- （一）落实施工期各项环保措施。加强项目施工期间的环境保护管理工作，防止施工期废水、扬尘、固体废物和噪声对周围环境产生不利影响，施工结束后及时恢复。

- （二）严格落实各项大气污染防治措施。本项目运营期废气主要为燃气锅炉产生的锅炉废气（主要污染物为氮氧化物、二氧化硫、颗粒物、林格曼黑度）；食堂油烟废气。天然气锅炉采用低氮燃烧技术，锅炉废气通过13.5米排气筒高空排放。废气中二氧化硫、氮氧化物、颗粒物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值。油烟废气主要通过油烟净化器进行处理，油烟去除率约80%，经处理后，油烟排放浓度约1.132毫克/立方米，可以满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）的要求（2.0毫克/立方米）

（三）严格落实各项水污染防治措施。本项目运营期锅炉废水主要污染物为悬浮物（SS），经沉淀后用于道路洒水降尘；软水制备设备废水排入市政污水管网，最终进吐鲁番市高昌区污水处理厂处理；葡萄干清洗废水，主要污染物为悬浮物（SS），经沉淀池2次沉淀处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准限值后与生活污水一同排入市政污水管网，最终进吐鲁番市高昌区污水处理厂处理。

（四）强化厂区分区防渗措施。严格按照标准规范要求进行防渗设计、施工、验收；采取分区防渗，强化沉淀池、隔油池等重点污染防治区防渗，加强地下水和土壤监测，如发现防渗功能下降应采取积极措施及时处理，严防污染地下水及土壤。

（五）加强固体废物的分类管理。本项目运营期产生的固体废物主要废离子交换树脂，收集后交由供应商回收利用；沉砂渣脂，经收集后送至吐鲁番市高昌区生活垃圾填埋场处理；不合格产品，收集后外售给食品厂家回收利用；废包装袋，统一收集后定期外售废品收购站；生活垃圾，经带盖垃圾箱集中收集后，委托环卫部门收集清运；一般工业固体废物管理执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。

- （六）严格落实噪声污染防治措施。采用吸声、隔声、减震等防护措施，运营期各厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准的要求。

（七）建立严格的环境管理体系。严格落实《报告表》提出的各项事故防范和应急措施，制定突发环境事件应急预案，完善环保规章制度，定期开展环境应急演练。提高操作管理水平，加强设备管理、维护及操作人员的教育培训，控制和降低环境风险，杜绝环境污染事故的发生。

三、本项目污染物总量控制指标为：氮氧化物（NOx）0.319吨/年，总量来源于高昌区2022-2024年实施煤改电工程。本项目在发生实际排污行为之前，必须按相关规范要求申领排污许可证，在排污许可证中载明批准的环境影响报告表中各项环境保护措施、污染物排放清单等的执行情况及其他有关内容，并按证排污。

四、本项目施工期和运营期的环境监督管理由高昌区分局负责，市生态环境保护综合行政执法支队不定期进行抽查。项目竣工后，须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后，方可正式投入运行。如项目的性质、规模、地点、工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，须报我局重新审批。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的《报告表》送至高昌区分局备案，并按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。

吐鲁番市生态环境局

2024年12月5日

抄送：吐鲁番市生态环境局高昌区分局，吐鲁番市生态环境保护综合行政执法支队