报告编号：2025H003

建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：新疆托克逊县科克乃克建筑用玄武岩矿采矿工程

建设单位：       托克逊骏元矿业有限公司

编制日期：           二〇二五年一月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 新疆托克逊县科克乃克建筑用玄武岩矿采矿工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设项目 行业类别 | 八、非金属矿采选业—11、土砂石开采（不含河道采石项目）101—其他 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 579200 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 托克逊县发展和改革委员会（托克逊县粮食和物资储备局） | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2501231527650400000157 |
| 总投资（万元） | 1133.27 | 环保投资（万元） | 87 |
| 环保投资占比（%） | 7.7 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： |  |  |
| 专项评价设置情况 | 根据“关于印发《建设项目环境影响报告表》内容、格式及编制技术指南的通知环办环评〔2020〕33号”中建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）表1，本项目无需设置地表水、地下水、生态、大气、噪声、环境风险。 表1-1 专项评价设置原则表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目. 地表水; 水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目；人工湖、人工湿地：全部；水库：全部；引水工程：全部（配套的管线工程等除外）；防洪除涝工程：包含水库的项目；河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目; 不涉及. 地下水; 陆地石油和天然气开采：全部；地下水（含矿泉水）开采：全部；水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目; 不涉及. 生态; 涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目; 不涉及. 大气; 油气、液体化工码头：全部；干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目; 不涉及. 噪声; 公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目；城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部; 不涉及. 环境风险; 石油和天然气开采：全部；油气、液体化工码头：全部；原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部; 不涉及. 注：“涉及环境敏感区”是指建设项目位于、穿（跨）越（无害化通过的除外）环境敏感区，或环境影响范围涵盖环境敏感区。环境敏感区是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中针对该类项目所列的敏感区。”. 本项目属于土砂石开采项目，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年）》，针对土砂石开采类别涉及的环境敏感区包括：（一）国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区；（二）中的除（一）外的生态保护红线管控范围，基本草原，重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道，沙化土地封禁保护区。本项目不涉及以上敏感区，故不设置专项评价。 |
| 规划情况 | （1）《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）》，中华人民共和国自然资源部批复（自然资函〔2022〕1092号）。 （2）《新疆维吾尔自治区吐鲁番市矿产资源总体规划（2021-2025年）》，吐鲁番市自然资源局，2023年1月16日。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）环境影响报告书》取得了中华人民共和国生态环境部的审查意见（环审〔2022〕124号）。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1.1与《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）》符合性分析 规划指出：矿业绿色转型取得新成效。矿山规模结构更加合理，2025年固体矿产大中型矿山比例达到40%以上。先进适用技术全面推广应用，资源利用效率达到新水平，严格执行“三率”考核，共伴生矿产资源、固体废弃物综合利用水平进一步提升。绿色勘查、绿色矿山建设和矿山智能化水平不断提高，矿山生态环境明显好转，基本实现矿山生产与自然生态和谐共生。建筑用砂矿最低开采规模为年开采6万立方米砂石料。 本项目属于新建非金属矿，开采破碎建筑用玄武岩碎石20万m3/年，符合最低开采规模。根据《新疆托克逊县科克乃克建筑用玄武岩矿矿产资源开发利用与生态环境保护修复方案》，满足矿产资源开发“三率”指标，即：矿山回采率为95%、固体废物处置率可达到100%，不涉及选矿回收率、尾矿综合利用率以及未发现伴生资源利用。矿山在生产期间及服务期满后，对矿山各个功能区进行生态保护和恢复治理，最大限度消除地质灾害隐患，结合矿山实际情况，对矿山进行因地制宜化的土地恢复，达到与周边自然环境、景观相协调。 因此，本项目与《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）》相符。 1.2与《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）环境影响报告书》及其审查意见的符合性分析 规划范围为新疆维吾尔自治区境内除石油、天然气、放射性矿产以外的矿产资源，规划基准年为2020年，规划期为2021-2025年，展望到2035年。规划环评指出：严格环境准入，保护区域生态功能。按照新疆维吾尔自治区生态环境分区管控方案、生态环境保护规划等新要求，与大气环境优先保护区、水环境优先保护区、农用地优先保护区等存在空间重叠的现有矿业权、勘查规划区块、开采规划区块，应严格执行相应管控要求，控制勘查、开采活动范围和强度，严格执行绿色勘查、开采及矿山环境生态保护修复相关要求，确保生态系统结构和主要功能不受破坏。严格控制涉及生物多样性保护优先区域、国家重点生态功能区、国家重要生态功能区、水源涵养区、水土流失重点防治区等区域矿产资源开发活动，并采取相应保护措施，防止加剧对重点生态功能区的不良环境影响。 本项目矿区位于新疆维吾尔自治区吐鲁番市托克逊县，项目已取得采矿许可证，选址不属于限制开采区、禁止开采区。本项目年生产能力为20万立方米/年，矿山开采方式为山坡露天开采。本项目周边不涉及生态保护红线，不占用永久基本农田，不在自然保护区、饮用水水源保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地等环境敏感区范围内，项目服务期满后，开展矿山环境治理恢复工作。严格执行国家和地方的法律、法规，并符合有关规划、产业政策、行业准入条件以及相关强制性标准、规范等要求。符合《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）环境影响报告书》及其审查意见（环审〔2022〕124号）的相关要求。 1.3与《新疆维吾尔自治区吐鲁番市矿产资源总体规划（2021-2025年）》符合性分析 规划指出：落实国家能源资源安全战略和自治区重要矿种勘查开发方向，结合吐鲁番市实际，合理确定市重点、限制、禁止勘查开采矿种。 重点勘查开采矿种：石油、天然气、煤层气、煤、页岩气、油砂等能源矿产，铁、铜、镍、铅锌、金、银等金属矿产，以及菱镁矿、饰面花岗岩、饰面大理岩、石灰岩、玄武岩、硅质原料等非金属矿产。 限制开采矿种：砖瓦用粘土等矿产，严格控制钨、稀土等特定保护性开采矿产。鄯善县与托克逊县为国家第一批“禁实”县，禁止新设实心粘土砖生产开采项目。 禁止开采矿种：禁止砷和放射性等有毒有害物质超过规定标准的煤炭项目，砂铁、汞、可耕地砖瓦用粘土等矿产。 本项目属于建筑用玄武岩矿矿产资源开发利用，属于重点勘查开采矿种，符合《新疆维吾尔自治区吐鲁番市矿产资源总体规划（2021-2025年）》。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1.4产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于“限制类”和“淘汰类”项目，未使用国家淘汰和限制使用的工艺及设备，因此，项目建设符合国家的产业政策要求。 1.5与《吐鲁番市“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析 （1）生态保护红线 本项目位于新疆吐鲁番市托克逊县西南侧，项目所在地属于戈壁荒漠（土地类型为未利用的裸土地），周边无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标。 （2）资源利用上线 本项目用水环节主要为生活用水和生产用水，用水从托克逊县博斯坦镇拉运，用水量较少，不会对突破当地水资源利用上线，由于工程所占比例很小，对当地土地资源利用总体影响不大，采矿结束后进行土地复垦，没有造成土地资源浪费。因此，本项目符合资源利用上线要求。 （3）环境质量底线 本次收集了吐鲁番地区2023年环境空气监测数据，根据监测数据，各监测因子中除PM10、PM2.5年均浓度监测值超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准外，其他各监测因子均未超标。因此，项目所在区域为不达标区。 项目运营期产生颗粒物，颗粒物通过处理后可以达标排放；本项目生产期间无废水外排，生活废水进入三级沉淀池沉淀后，底泥清掏回田；噪声均能达标排放；固体废物合理处置，因此本项目的建设不会超出现有区域环境质量底线。 （4）生态环境准入清单 根据《吐鲁番市“三线一单”生态环境分区管控方案》，本项目属于一般管控单元，环境管控单元名称：托克逊县其他一般管控单元02，环境管控单元编码：ZH65042230003。 表1-2 项目与《吐鲁番市生态环境准入清单》的符合性分析 分类; 文件要求; 本项目情况; 符合性. 环境管控单元生态环境准入清单; 空间布局约束; 1.限制进行大规模高强度工业化城镇化开发，严格控制金属冶炼、石油化工、焦化等“高污染、高环境风险产品”工业项目，原则上不增加产能，现有“高污染、高环境风险产品”工业项目持续削减污染物排放总量并严格控制环境风险。原则上禁止建设涉及一类重金属、持久性有机污染物排放的工业项目。 2.建立集镇居住商业区、耕地保护区与工业功能区等集聚区块之间的防护带。 3.严格执行畜禽养殖禁养区规定，根据区域用地和消纳水平，合理确定养殖规模。加强基本农田保护，严格限制非农项目占用耕地。; 本项目不属于“高污染、高环境风险产品”工业项目；不在集镇居住商业区、耕地保护区内；不属于养殖项目；不占用基本农田、耕地; 符合. 污染物排放管控; 1.加强农业面源污染治理，严格控制化肥农药施加量，逐步削减农业面源污染物排放量。 2.加强矿产资源开采的环境保护工作。; 本项目不施加化肥农药，不产生农业面源污染物排放量；开采区采取洒水降尘、工业广场设置封闭式厂房并配备布袋除尘器等环保设施，禁止超出开采境界，已编制“三合一”方案，采取环评提出的措施后，矿产开发与矿区治理工作做到“三同时”，符合《绿色矿山建设实施方案》相关要求。; 符合. 环境风险防控; 禁止向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的尾矿、矿渣等。加强农田土壤、灌溉水的监测及评价，对周边或区域环境风险源进行评估。; 本项目不占用农用地，项目区土地利用性质属于未利用地（裸土地），不涉及排放重金属及其他有毒有害物质，废石堆场用于土地复垦。; 符合. 资源开发效率要求; 实行水资源消耗总量和强度双控，推进农业节水，提高农业用水效率。优化能源结构，加强能源清洁利用; 本项目不涉及农业用水；生活用水、生产用水从博斯坦镇拉运，生活污水经三级沉淀池沉淀后自然蒸发，底泥清掏回田；洒水降尘用水全部自然蒸发、损耗。; 符合. 从上表可知，本项目符合《吐鲁番市生态环境准入清单》的要求。 1.6与《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件(2024年)》（新环环评发〔2024〕93号）的符合性分析 本项目与《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》（新环环评发〔2024〕93号）符合性分析见表1-3。 表1-3 与《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》符合性分析一览表 序号; 准入条件; 符合性分析. 适用范围. 1; 适用于自治区行政区域内非金属矿采选行业新建、改建和扩建项目的相关环境管理活动。; 本项目属于土砂石开采中的其他，符合。. 选址与空间布局. 1; 禁止在重要工业区、大型水利工程建设、城镇市政工程设施所在区域，军事管理区、机场、国防工程设施圈定的区域，高速公路、国道、省道等重要交通干线两侧用地外援200米范围内（确有必要可根据实际情况论证），铁路线路两侧路堤坡脚、路堑坡顶、铁路桥梁外侧起各1000米范围内及在铁路隧道上方中心线两侧各1000米范围内建设非金属矿采矿项目。居民聚集区1千米以内禁止石灰石开采。; 本项目不在重要工业区、大型水利工程、城镇市政工程设施所在区域，军事管理区、机场、国防工程设施圈定的区域，距离G3012高速公路28km、S301省道20km、铁路21km，距离博斯坦镇24km，选址符合要求。. 2; 河道范围内及其附近的非金属矿采选项目应符合国家和自治区河道管理条例要求，具体根据矿产资源开发利用结论和环境影响评价结论管控。; 本项目不属于河道范围内的其他金属开采项目。. 污染防治与环境影响. 1; 采矿. (1); 矿石开采须采用湿式凿岩作业方式。矿石转运、破碎、筛分等粉尘产生工序，须配备抑尘、除尘设施，除尘效率不低于99%。矿石、废石堆场须采用洒水抑尘、设置围挡等无组织粉尘防治措施。大气污染物排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297）要求，有行业排放标准的执行行业标准。; 矿石开采过程中凿岩采用湿法作业。转运、破碎、筛分等过程采取洒水降尘以及其他除尘措施，除尘器效率不低于99%。堆场采取洒水抑尘和防尘网遮盖等措施，大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297）要求。. (2); 严禁未经处理的采矿废水直接排放，禁止利用渗井、渗坑、裂隙和溶洞等排放废水。鼓励将矿坑水优先作为生产用水和辅助水源利用。在干旱缺水地区，鼓励将外排矿坑水处理达标后用于农林灌溉，生活污水处理达标后尽量综合利用，边远矿区的生活污水排放和综合利用可参照《农村生活污水处理排放标准》（DB65/4275）要求管控。; 根据资料，矿体位于地下水位以上，矿坑涌水主要为大气降水，采矿场各台阶平台设置简易排水沟，收集后用于项目区洒水降尘。矿区生活污水经三级沉淀池沉淀后自然蒸发，底泥清掏回田，生活污水不外排。. (3); 噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348）; 本项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类限值。. (4); 应对采矿废石等固体废物采取回填、筑路、制作建筑材料等方式资源综合利用，提高综合利用率。无法利用的必须使用专用场所堆放，并采取有效措施防止二次环境污染及诱发次生地质灾害，固体废物处置率100%。废石堆场按《一般固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599）要求建设。生活垃圾实现100%无害化处置。; 采矿废石设置废石场堆放，后期用于回填矿区，满足《一般固体废物贮存和填埋控制标准》（GB18599-2020）中充填及回填利用污染控制要求，堆放过程中采取防尘措施，生活垃圾集中收集后拉运至垃圾填埋场处置。. (5); 新建、改（扩）建矿山应在矿山开采前完成《矿山生态环境保护与恢复治理方案》编制工作。位于荒漠和风沙区的矿产资源开发应尽可能避开易发生风蚀和生态退化地带；排土场、料场等场地应采取围挡和覆盖等防风蚀措施。水蚀敏感区矿产资源开发应科学设置露天采场、排土场及料场，并采取边坡防护、工程拦挡等水土保持措施。矿山生产过程中应采取复垦措施，对露天坑、废石场等永久性坡面进行稳定化处理，防止水土流失和滑坡。历史遗留矿山开采破坏土地复垦率达到45%以上，新建矿山应做到边开采、边复垦，破坏土地复垦率达到85%以上。; 建设单位已编制《新疆托克逊县科克乃克建筑用玄武岩矿矿产资源开发利用与生态保护修复方案》。废石堆放场采取防尘措施，本项目属于新建矿山，采取“边开采、边复垦”措施，保证损毁土地及时得到复垦，根据土地复垦方案公示表，复垦率100%。. 2; 选矿. (1); 破碎、筛分车间应采用尘源密闭、局部通风方式，并安装高效除尘设施防治粉尘污染，除尘效率≥99%，大气污染物排放有行业标准的应达到行业标准要求，无行业标准的应达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297）要求。; 本项目不涉及选矿。. (2); 选矿废水（含尾矿库溢流水）应循环利用，循环利用率≥80%，无循环利用条件的废水应进行收集，处理达标后排放。. (3); 噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348)。. (4); 选矿项目应设置专用尾矿库，尾矿库按《尾矿设施设计规范》（GB50863）、《尾矿库安全监督管理规定》、《尾矿库环境应急管理工作指南（试行）》（环办〔2010〕138号）、《防范化解尾矿库安全风险工作方案》（应急〔2020〕15号）、《尾矿污染环境防治管理办法》（中华人民共和国生态环境部令第26号）等要求进行选址、建设、运行和闭库。鼓励尾矿综合利用，尾矿利用率≥10%。现有尾矿库应按《深入开展尾矿库综合治理行动方案》（安监总管一〔2013〕58号）进行整改。. 1.7与《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（环发〔2005〕109号）的符合性分析 本项目与《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（环发〔2005〕109号）的符合性分析见表1-4。 表1-4 与《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》符合性分析一览表 序号; 准入条件; 符合性分析. 禁止的矿产资源开发活动. 1; 禁止在依法划定的自然保护区（核心区、缓冲区）、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域内采矿。; 本项目不在自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊、文物古迹、地质遗迹保护区、基本农田保护区内。. 2; 禁止在铁路、国道、省道两侧的直观可视范围内进行露天开采。; 本项目距离G3012高速公路28km、S301省道20km、铁路21km，不在直观可视范围内。. 3; 禁止在地质灾害危险区开采矿产资源。; 本项目矿区属基本稳定区，现状地质灾害不发育，不属于地质灾害危险区。. 4; 禁止土法采、选冶金矿和土法冶炼汞、砷、铅、锌、焦、硫、钒等矿产资源开发活动。; 本项目开采建筑用玄武岩矿，不属于开采金属矿。. 5; 禁止新建对生态环境产生不可恢复利用的、产生破坏性影响的矿产资源开发项目。; 本项目属于非金属矿开采项目，后期进行复垦，可恢复原有生态环境。. 6; 禁止新建煤层含硫量大于3%的煤矿。; 本项目不属于煤矿开采项目。. 限制的矿产资源开发活动. 1; 限制在生态功能保护区和自然保护区（过渡区）内开采矿产资源。 生态功能保护区内的开采活动必须符合当地的环境功能区规划，并按规定进行控制性开采，开采活动不得影响本功能区内的主导生态功能。; 本项目不涉及生态功能保护区和自然保护区。. 2; 限制在地质灾害易发区、水土流失严重区域等生态脆弱区内开采矿产资源。; 本项目不属于地质灾害易发区和水土流失严重区。. 矿产资源开发规划. 1; 矿产资源开发应符合国家产业政策要求，选址、布局应符合所在地的区域发展规划。; 本项目开采符合国家产业政策，选址、布局符合发展规划。. 2; 矿产资源开发企业应制定矿产资源综合开发规划，并应进行环境影响评价，规划内容包括资源开发利用、生态环境保护、地质灾害防治、水土保持、废弃地复垦等。; 建设单位已编制《新疆托克逊县科克乃克建筑用玄武岩矿矿产资源开发利用与生态保护修复方案》，包含有地质环境治理、土地复垦等。. 3; 在矿产资源的开发规划阶段，应对矿区内的生态环境进行充分调查，建立矿区的水文、地质、土壤和动植物等生态环境和人文环境基础状况数据库。 同时，应对矿床开采可能产生的区域地质环境问题进行预测和评价。; 《新疆托克逊县科克乃克建筑用玄武岩矿矿产资源开发利用与生态保护修复方案》中已对矿区水文、地质、土壤和动植物等进行调查，矿山地质环境影响进行评估、土地损毁预测与评估。. 4; 矿产资源开发规划阶段还应注重对矿山所在区域生态环境的保护。; 建设单位在开发过程中采取措施保护生态环境：按照既定路线行驶，后期进行复垦等措施。. 1.8与《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）符合性 本项目与《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）中要求合理性分析见表1-5。 表1-5 与《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》符合性分析 要求; 本项目; 符合性. 矿山生态环境保护与恢复治理的一般要求： 4.1禁止在依法划定的自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等重要生态保护地以及其他法律法规规定的禁矿区域内采矿。禁止在重要道路、航道两侧及重要生态环境敏感目标可视范围内进行对景观破坏明显的露天开采。 4.2矿产资源开发活动应符合国家和区域主体功能区规划、生态功能区划、生态环境保护规划的要求，采取有效预防和保护措施，避免或减轻矿产资源开发活动造成的生态破坏和环境污染。; 本项目不处于自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域，不在地质灾害危险区。不在生态功能保护区和自然保护区范围内。不在重要道路、航道两侧及重要生态环境敏感目标可视范围内。 本项目符合国家和区域主体功能区规划、生态功能区划、生态环境保护规划的要求，本项目边开采、边复垦，运营期结束后严格落实复垦工作。; 相符. 5.2矿山开采前应在矿区范围及各种采矿活动的可能影响区进行生物多样性现状调查，对于国家或地方保护动植物或生态系统，须采取就地保护或迁地保护等措施保护矿山生物多样性。 5.3高寒地区露天采矿，设置排土场和尾矿库时，应将剥离的草皮层集中养护，满足恢复条件后及时移植，恢复植被。 5.5水蚀敏感区矿产资源开发应科学设置露天采场、排土场、尾矿库及料场，并采取防洪、排水、边坡防护、工程拦挡等水土保持措施，减少对天然林草植被的破坏。 5.7采矿产生的固体废物，应在专用场所堆放，并采取措施防止二次污染；禁止向河流、湖泊、水库等水体及行洪渠道排放岩土、含油垃圾、泥浆、煤渣、煤矸石和其他固体废物。 5.8评估采矿活动对地表水和地下水的影响，避免破坏流域水平衡和污染水环境；采矿区与河道之间应保留环境安全距离，防止采矿对河流生物、河岸植被、河流水环境功能和防洪安全造成破坏性影响。 5.9矿区专用道路选线应绕避环境敏感区和环境敏感点，防止对环境保护目标造成不利影响。 5.10排土场、采场、尾矿库、矿区专用道路等各类场地建设前，应视土壤类型对表土进行剥离。对矿区耕作土壤的剥离，应对耕作层和心土层单独剥离与回填，表土剥离厚度一般情况下不少于30cm；对矿区非耕作土壤的采集，应对表土层进行单独剥离，如果表土层厚度小于20cm，则将表土层及其下面贴近的心土层一起构成的至少20cm厚的土层进行单独剥离；高寒区表土剥离应保留好草皮层，剥离厚度不少于20cm。剥离的表层土壤不能及时铺覆到已整治场地的，应选择适宜的场地进行堆存，并采取围挡等措施防止水土流失。; 本项目矿区范围和可能影响区内无受保护动植物或生态系统。 采矿场各台阶平台设置简易排水沟，采矿场积水和汇水沿排水沟自留排至开采境界外，防止水土流失。 本项目现状为裸土地，依法办理相关手续后方可开工建设。采矿产生的固体废物放置拟建废石堆放场，覆盖防尘网，后期用于矿区恢复。矿区内未见地表径流及地下水出露。; 相符. 8露天采场生态恢复 8.1场地整治与覆土 露天采场的场地整治和覆土方法根据场地坡度来确定。水平地和15º以下缓坡地可采用物料充填、底板耕松、挖高垫低等方法；15º以上陡坡地可采用挖穴填土、砌筑植生盆（槽）填土、喷混、阶梯整形覆土、安放植物袋、石壁挂笼填土等方法。 8.2露天采场植被恢复 8.2.1边坡治理后应保持稳定。非干旱地区露天采场边坡应恢复植被。边坡恢复措施及设计要求应符合GB 50433的相关要求。 8.2.2位于交通干线两侧、城镇居民区周边、景区景点等可视范围的采石宕口及裸露岩石，应采取挂网喷播、种植藤本植物等工程与生物措施进行恢复，并使恢复后的宕口与周围景观相协调。 8.3露天采场恢复与利用 露天采场作为内排土场时，场地水土保持与稳定性、植被恢复要求按7.2-7.3执行。露天采场不作为内排土场时，按满足以下要求： 8.3.1采矿剥离物含有毒有害或放射性物质时，按照7.1.2的要求执行。 8.3.2平原地区的露天采场应平整、回填后进行生态恢复，并与周边地表景观相协调，位于山区的露天采场可保持平台和边坡。 8.3.3露天采场回填应做到地面平整，充分利用工程前收集的表土和露天采场风化物覆盖于表层（覆土要求按7.3.2执行），并做好水土保持与防风固沙措施。 8.3.4恢复后的露天采场进行土地资源再利用时，在坡度、土层厚度、稳定性、土壤环境安全性等方面应满足相关用地要求。; 本项目所属地区属于干旱地区，矿山原有土地为裸土地，根据开发利用方案，复垦后仍为裸土地。严格按设计台阶高度和坡度，废石分层排弃压实，雨季注意坡顶和各平台排水，防止雨水渗入坡体，控制好废石堆放场边坡坡度，避免无序施工引发滑坡地质灾害。在规划露天采场外围3米范围一次性设置铁丝围栏和警示牌，避免人员误入造成人员损伤。采用混凝土柱拉设6道横刺丝，斜拉2道刺丝，混凝土柱规格：0.12×0.12，混凝土柱间距5米，地下埋深0.3米，设混凝土底座，铁丝网长度为1610米，水泥柱322个，并设置15个警示牌，正面涂成黄色，文字采用红色反光漆，警示内容为“露天采场”、“危险禁止通行”等内容，警示牌内容书写分为两种文字，国语与维吾尔语。; 相符. 11矿山工业场地生态恢复 11.1矿山工业场地不再使用的厂房、堆料场、沉沙设施、垃圾池、管线等各项建（构）筑物和基础设施应全部拆除，并进行景观和植被恢复。转为商住等其他用途的，应开展污染场地调查、风险评估与修复治理。; 本项目工业场地在矿区东侧，闭矿后进行工业场地生态恢复，拆除全部建（构）筑物和基础设施。; 相符. 12矿山大气污染防治 12.1矿山采选过程中产生的大气污染物排放应符合 GB 9078、GB 16297、GB 20426、GB25465、GB25466、GB25467、GB25468、GB 26451、GB 28661 等国家大气污染物排放标准以及所在省（自治区、直辖市）人民政府发布实施的地方污染物排放标准。矿区环境空气质量应符合 GB 3095 标准要求。 12.2矿山企业应采取如下措施避免或减轻大气污染： 12.2.1采矿清理地面植被时，禁止燃烧植被。运输剥离土的道路应洒水或采取其他措施减少粉尘。 12.2.2勘探、采矿及选矿作业中所用设备应配备粉尘收集或降尘设施。 12.2.3矿物和矿渣运输道路应硬化并洒水防尘，运输车辆应采取围挡、遮盖等措施。 12.2.4矿物堆场和临时料场应采取防止风蚀和扬尘措施。; 对表土剥离、铲装工序等采取喷淋降尘措施；成品堆场设置覆盖抑尘措施，并安排人员定期洒水抑尘；物料装卸过程进行洒水降尘；运输过程中，运输车辆加盖篷布、装卸过程采用湿式作业、限速行驶等措施； 给料机密闭，鄂式破碎机采取封闭及喷淋抑尘措施，给料口及下料口采取喷淋抑尘措施。 传送带密闭，圆锥破碎、整形、筛分等产生粉尘经过1台布袋除尘器处理后通过1根15m高排气筒排放。 本项目粉尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关标准要求。; 相符. 13矿山水污染防治 13.1充分利用矿井水、选矿废水和尾矿库废水，避免或减少废水外排。 13.2可能产生酸性废水的采矿废石堆场、临时料场等场地的矿山，应采取有效隔离和覆盖措施，减少降水入渗，并采用沉淀法、石灰中和法、微生物法、膜分离法等方法处理矿区酸性废水。 13.3矿井水和露天采场内的季节性和临时性积水应在采取沉淀、过滤等措施去除污染物后重复利用。; 根据资料，矿体位于地下水位以上，矿坑涌水主要为大气降水，采矿场各台阶平台设置简易排水沟，收集后用于项目区洒水降尘。; 相符. 1.9与《关于促进砂石行业健康有序发展的指导意见》（发改价格〔2020〕473号）符合性分析 本项目与《关于促进砂石行业健康有序发展的指导意见》（发改价格〔2020〕473号）要求合理性分析见表1-6。 表1-6 与《关于促进砂石行业健康有序发展的指导意见》符合性分析 要求; 符合性分析. - 大力发展和推广应用机制砂石。加快落实《关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》（工信部联原〔2019〕239号），统筹考虑各类砂石资源整体发展趋势，逐步过渡到依靠机制砂石满足建设需要为主，在规划布局、工艺装备、产品质量、污染防治、综合利用、安全生产等方面加强联动，加快推动机制砂石产业转型升级。 强化上下游衔接，加快建立并逐步完善机制砂石产品及应用标准规范体系，不断提高优质和专用产品应用比例。; 本项目规划布局合理，采用先进的生产工艺，产品质量优质，生产满足建设需要。本项目建立安全生产制度，并严格按照制度执行，保证安全生产。凿岩钻孔、铲装、集运过程进行洒水抑尘；运输道路定期洒水降尘；运输车辆加盖篷布，低速行驶。. （二）优化机制砂石开发布局。统筹资源禀赋、经济运输半径、区域供需平衡等因素，积极有序投放砂石采矿权，支持京津冀及周边、长三角等重点区域投放大型砂石采矿权。在引导中小砂石企业合规生产的同时，通过市场化办法实现砂石矿山资源集约化、规模化开采，建设绿色矿山。（各省级人民政府，自然资源部、发展改革委、工业和信息化部、住房城乡建设部、交通运输部、水利部，中国国家铁路集团有限公司）加强资源富集地区和需求量大地区的衔接，沿主要运输通道布局一批千万吨级大型机制砂石生产基地，加强对重点地区的供应保障。引导联合重组，促进产业集聚，建设生产基地与加工集散中心，改进装卸料方式，减少倒装，有效改变“小、散、乱”局面。（各省级人民政府，工业和信息化部、发展改革委、自然资源部、交通运输部，中国国家铁路集团有限公司）。; 项目严格按照开发利用方案进行开采，开采后的外售，实现砂石矿山资源集约化、规模化开采。. （三）加快形成机制砂石优质产能。加强土地、矿山、物流等要素保障，加快项目手续办理。引导各类资金支持骨干项目建设，推动大型在建、拟建机制砂石项目尽快投产达产，增加优质砂石供给能力。对符合条件的已设砂石采矿权，支持和引导地方依法予以延续登记，并推动尽快恢复正常生产。鼓励暂未达到相关要求的厂矿进行升级改造，完善必要设施设备，具备条件的尽快复工复产。; 项目已取得土地利用权属和证明文件，尽快完成手续办理，加快环保设施及生产设备的建设，并尽快投产达产，增加优质砂石供给能力。. （四）降低运输成本。推进砂石中长距离运输“公转铁、公转水”，减少公路运输量，增加铁路运输量，完善内河水运网络和港口集疏运体系建设，加强不同运输方式间的有效衔接。推进铁路专用线建设，对年运量150万吨以上的机制砂石企业，应按规定建设铁路专用线。; 项目附近无铁路路线及河水运输路线，不属于长距离运输，年运量未达到150万吨以上，因此项目采用公路运输。. |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 矿区位于托克逊县，行政区划隶属新疆吐鲁番市托克逊县管辖。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 2.1建设内容及规模 根据《新疆托克逊县科克乃克建筑用玄武岩矿矿产资源开发利用与生态保护修复方案》所确定的范围内利用矿产资源储量107.63万m3，可采资源量102.25万m3。本项目属于新建矿山。 本项目年开采规模为20万m3/a（原石密度2.66t/m3，则重量为53.2万t/a），矿山服务年限5.11年，开采方式为露天开采，采矿面积0.5792km2，开采标高+1002m~+900m。建设一条碎石加工生产线，年产碎石35.5万t/a（松散系数1.5），配套设有生活区、矿区道路等辅助工程，具体建设内容见表2-1。 表2-1 本项目组成情况一览表 类别; 名称; 本项目工程内容. 主体工程; 开采 区域; 露天采场为山坡露天矿，采矿面积0.5792km2，服务年限5.11a，年开采20万m3/a，开采标高为：+1002m~+900m，台阶高度15m，共有7个台阶；自上而下水平分层、台阶式采矿方法。. 破碎加工区; 位于采矿区北部，新建1条矿石加工生产线，破碎能力为20万m3/a，破碎加工区面积为1.59万m2，与采矿区最近距离320m。设置封闭彩钢板，开采下来的碎石经破碎后通过皮带廊道输送到成品堆场。. 储运工程; 成品堆场; 位于采矿区东北侧，占地面积约1000m2，堆高3m，最大堆料量为900m3。. 运输 道路; 矿区内采用汽车运输，建筑用石采用自卸汽车运输方式，运输道路全长3300m，路面宽10m，纵向坡度为8%，平均坡度6%，最小转弯半径15m。. 废石场; ## 位于采矿区内东北侧平缓地带，距采矿场150m，占地面积68700m2，场内废渣石采用分层压实堆放。. 辅助工程; 矿部生活区; ## 位于矿区北侧，与采矿场最近距离480m，占地面积1710m2，布置有办公室、宿舍、食堂等建构筑物，建筑面积591m2。. 公用 工程; 给水; 本项目生活用水、生产用水均从托克逊县博斯坦镇采用汽车拉运。. 排水; 生活污水排入三级沉淀池，沉淀后自然蒸发；生产用水全部随产品带走，自然蒸发。. 供电; 矿区采用外部电源，配置变压器2台（1台100kVA和1台500kVA），由当地电网直接供电。. 供暖; 本项目冬季不生产，不涉及供暖设施，工作人员洗浴选用太阳能热水器供给。. 环保 工程; 废气治理; 矿区主要道路全部采取碎石压实处理措施；矿区道路及时洒水抑尘，降低装卸高度和控制车速，对运输道路进行日常性维护，尤其是对生活区段道路加强维护和洒水降尘；运输车辆加盖篷布，采取遮盖、密闭措施，以防洒落，以减少起尘量；原矿石按生产需求开采、加工，尽量减少原料堆放时间，大风天气进行覆盖；表土层堆放在废石场，并采用防尘网遮盖；传送带全封闭，给料口封闭并设置雾炮机。. 食堂设置油烟净化器，餐饮油烟从屋顶排气筒排放；破碎、筛分产生的有组织粉尘经布袋除尘器处理后，通过15m高的排气筒排放。. 废水治理; 生活污水进沉淀池后自然蒸发；生产用水随产品带走，不涉及生产废水排放。. 噪声; 设备安装减振降噪装置，运输车辆禁用高音喇叭，合理安排作业时间。. 固体 废物; 开采剥离的表土暂存于废石场内，用于矿山的生态恢复；生活垃圾经分类收集后，定期运往市政环卫部门指定地点统一处理；废滤袋交由厂家回收利用；除尘器收集的粉尘暂存于废石场，用于矿山的生态恢复；沉淀池收集的生活污泥定期清掏，回用农田；本项目不设置炸药库，炸药包装物（纸壳、塑料等）由爆破公司进行回收再利用；机械设备定期维修，均送至当地的维修部进行，厂区内不产生废机油。. 生态 措施; 项目矿山开采严格落实边开采、边治理，后期对项目区进行复垦。. 2.2产品方案 本产品方案见表2-2。 表2-2 主要产品一览表 序号; 产品名称; 年产量; 备注. 1; 建筑用碎石（玄武岩）; 35.5万t/年; 年开采20万m3/a. 具体产品规格. 1; 0~5mm; 13.85万t/年; 39%. 2; 5~10mm; 6.75万t/年; 19%. 3; 10~20mm; 9.23万t/年; 26%. 4; 20~40mm; 5.67万t/年; 16%. 2.3物料平衡 项目物料平衡情况见表2-3。 表2-3 物料平衡表 原料; 进料量（t/a）; 产生物名称; 产生量（t/a）. 玄武岩; 532000; 开采、铲装、运输、堆场等无组织粉尘; 477.81. /; /; 破碎及筛分段有组织粉尘; 670.95. /; /; 碎石1（0-5mm）; 138500. /; /; 碎石2（5-10mm）; 67500. /; /; 碎石3（10-20mm）; 92300. /; /; 碎石4（20-40mm）; 56700. /; /; 废石; 11715. /; /; 剥离量; 164136.24. 总计; 532000; 总计; 532000. 2.4主要经济技术指标 本项目主要经济技术指标见表2-4。 表2-4 主要经济技术指标表 序号; 指标名称; 单位; 指标; 备注. 1; 地质. 1.1; 资源储量; 万m3; 107.63; /. 1.2; 可采储量; 万m3; 102.25; /. 2; 露天开采. 2.1; 矿山工作制度; 年工作天数; 天; 270; /. 天工作班数; 班/d; 1; 8小时/班. 工作人数; 人; 32; /. 2.2; 年设计开采能力; 万m3/年; 20; /. 2.3; 开采方式; /; /; 山坡露天矿，中深孔爆破. 2.4; 最低开采标高; m; 900; /. 2.5; 装、运方式; /; /; 汽车公路运输. 2.6; 开采范围; km2; 0.5792; /. 2.7; 服务年限; a; 5.11; /. 2.5主要生产设备 本项目采矿主要生产设备见表2-5，破碎加工设备见表2-6。 表2-5 采矿场主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 设备规格; 设备数量. 1; 反铲挖掘机; 小松PC500LC; 2. 2; 矿用自卸车; 陕汽通力STL380; 4. 3; 装载机; 柳工CLG886H; 1. 4; 柳工CLG890H; 1. 5; 平地机; 山推SG21-C5; 1. 6; 钻机; 阿特拉斯·科普柯AriROC; 2. 7; 指挥车; 汉兰达SUV; 1. 8; 长城皮卡; 4. 9; 加油车; 重汽汕德卡; 1. 表2-6 破碎加工主要设备表 序号; 设备名称; 设备规格; 数量; 用途. 1; 振动给料机; F5X1045（M）型振动给料机，功率12kW，工作效率100立方米/小时; 1; 输送原矿至破碎设备. 2; 颚式破碎机; PE750*1060型破碎机，功率110kW，出料粒度80~140mm; 1; 破碎原矿. 3; 小颚式破碎机; 300*1300型破碎机，功率55kW; 2; 破碎＞40mm矿石（背靠背）. 4; 圆锥破碎机; S240DC型破碎机，功率240kW; 1; 破碎至需要的粒径. 5; 振动筛1; 3HB240700华宝振动筛，功率37kW-4; 1; 筛分. 6; 冲击式破碎机; SX12R500型破碎机，功率250kW; 1; 保证碎石粒形达标. 7; 振动筛2; 4HB250700华宝振动筛，功率37kW-4; 1; 筛分. 8; 输送带; 功率18.5kW*2、22kW*2、7.5kW*7、4kW; 15; 输送矿石. 9; 除尘器; DMC脉冲布袋除尘器，布袋数量380条，风量37000-52000; 1; 有组织粉尘除尘. 10; 雾炮机; /; 2; 无组织降尘. 11; 变压器; S11－M-500kVA/10/0.4; 1; 破碎加工区供电. 12; 变压器; S11－M-100kVA/10/0.4; 1; 生活区供电. 13; 照明设备; 200w; 4; 照明. 14; 装载机; ZL50; 1; 成品堆推. 2.6土建工程 矿部生活区建筑物见表2-7。 表2-7 建构筑物一览表 建筑工程. 序号; 建筑物名称; 单位; 建筑面积; 结构类型; 备注. 1; 宿舍; m²; 245; 彩钢结构; 民用建筑. 2; 办公室; m²; 90; 彩钢结构; 民用建筑. 3; 食堂; m²; 96; 彩钢结构; 民用建筑. 4; 厕所（洗澡间）; m²; 60; 彩钢结构; 民用建筑. 5; 厨房; m²; 60; 彩钢结构; 民用建筑. 6; 库房; m²; 40; 彩钢结构; 民用建筑. 合计; m²; 591; /; /. 附属设施. 序号; 名称; 单位; 工程量; 结构; 备注. 1; 生活水池; m³; 30; 钢混; /. 2; 生产水池; m³; 20; 钢混; /. 3; 生活污水沉淀池; m³; 60; 钢混; 三级沉淀. 4; 矿山道路; m; 3300; 岩石风化层; 开拓工程. 5; 设备基础; m³; 60; 钢混; 附属工程. 6; 采准工程; m³; 82300; 矿石; 采准工程. 7; 场地硬化; m²; 120; 混凝土; 附属工程. 8; 绿化工程; m²; 30; 混凝土; 覆土植树植草. 9; 围墙; m; 100; 砖混结构; /. 2.7主要原辅材料 本项目主要原辅材料用量见表2-8。 表2-8 主要原辅材料一览表 序号; 原辅材料; 单位; 数量; 备注. 1; 玄武岩; 万m3; 20; /. 2; 柴油; t/a; 30; 柴油由附近加油站就近加油，项目区内不暂存. 3; 电; kWh/a; 180万; 来自区域电网接入项目500kVA和100kVA变压器，再供给各用电点. 4; 水; m3/a; 40604.8; 本项目生活用水、生产用水从托克逊县博斯坦镇拉运. 5; 炸药; t/a; 30; 矿区内不存储，矿山爆破作业委托爆破公司实施. 6; 雷管; 个/a; 100. 2.8公用工程 （1）供水 矿山所需的生活、生产用水量较小，矿山生产、生活用水从托克逊县博斯坦镇拉运。 矿山生产用水量参照《新疆维吾尔自治区工业用水定额》中其他土砂石开采业，按0.2m3/m3计算，用水量约为148m3/d（40000m3/a），主要为凿岩、降尘等用水，采用洒水车装运。 矿部生活用水量根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》中东疆地区农村居民住宅，按60-80L/人·d计算，本次按照70L/人·d计，矿部生活区用水量2.24m3/d。 （2）排水 ①露天采矿场排水 矿区蒸发量远远大于降雨量，大气降水仅有少部分降水渗入地下补给地下水。地表水对矿床无补给，地下水对矿床也无补给。 矿山采用山坡露天开采方式，可根据需要在采场上部设置截水沟，截排水沟采用梯形断面，最小底宽0.4m，顶部宽1.0m，最小深度0.3m，两侧按1:1放坡。安全清扫平台上设置排水沟，山坡露天采场汇水经排水沟自流排至采矿场外。 ②矿部生活区排水 矿部生活污水产生量1.79m3/d（按用水量的80%计算），排入3座容积共计60m3沉淀池，一部分废水蒸发，底泥定期清掏回田。 （3）供电 矿山用电为接入电网，能够满足矿山生产生活用电需求，设计在破碎加工区安装1台S11-M-500kVA/10/0.4型变压器，在生活区安装1台S11-M-100kVA/10/0.4型变压器。 （4）供热 矿区冬季不生产，工作人员洗浴选用太阳能热水器供给。 2.9劳动定员及工作制度 （1）劳动定员 矿山拟定劳动定员32人。其中管理人员10人，生产工人22人。 （2）工作制度 根据项目生产性质和生产条件，年工作天数为270天，每天1班，每班8小时工作生产。 |
| 总平面及现场布置 | 矿山设有1处露天采矿场、废石场、破碎加工区、矿部生活区、矿山道路等。矿山爆破作业外委民爆公司进行，故不设置爆破器材库。 （1）露天采矿场 全矿设置一个露天采矿场，位于矿区南部，闭坑后采矿场共有7个台阶，台段标高分别990、975、960、945、930、915、900米。全矿开采标高+1002m~+900m。 （2）废石场 全矿设置一个拟建废石场，拟建废石场布置在矿区内东北侧平缓地带，距采矿场150米，地表大部分为第四系和小部分灰白色砂状灰岩，地形坡度5-8°。拟建废石场占地面积68700平方米，场内废渣石采用分层压实堆放，分层堆高8米，边坡角33°，最终形成台阶标高868、860、852、844、836、828米，容积约85万立方米。 （3）矿部生活区 矿部生活区布置在矿区北部平坦开阔场地，占地面积1710平方米。矿部生活区布置办公室、宿舍、食堂等建构筑物，建筑面积591平方米。矿部生活区场地岩性为第四系，地形坡度3°。 （4）破碎加工区 工业广场布置在生活区右侧200m外平坦开阔场地，占地面积1.59万平方米，其中包含成品堆放区1000m2，破碎加工区与采矿场最近距离320米，距离废石场距离100米。 （5）矿山道路 矿山主要运输道路级别为三级，运输道路全长3300米，路面宽度10米，纵向坡度为8%，平均坡度6%，最小转弯半径为15米。同时设计部分采场临时道路，通往采矿场各个平台。 |
| 施工方案 | 2.10施工期工艺流程及产污环节 （1）施工工艺 ①基础工程施工 项目基础施工涉及加工区域内的场地清理及土地平整，修整厂区内道路等，采用挖掘机等进行清理平整。 ②主体工程施工 主体工程施工主要为破碎筛分生产线、生活区等的修建，厂区内设备安装前准备等。 ③设备安装 设备安装施工主要为加工区域内破碎、筛分装置、传送装置及配套环保设备的安装以及生活区配套设施的完善。 ④其他设施 其他设施施工主要为排水沟、废石场围栏等设施的建设，结合矿区等高线、地势情况，排水沟布置在采区汇水上方。 建设项目施工期间，会产生噪声，扬尘，固废，施工废水等，均会对环境造成一定的影响。但施工期的环境影响为阶段性影响，工程建设完成后，除部分永久性占地为持续性影响外，其余环境影响会随着施工期的结束而消失。 （2）施工时序 施工时序主要为土建工程的施工和设备的安装。 （3）施工周期 施工周期为2025年3月至2025年4月。 2.11运营期工艺流程及产污环节 （1）运营期开采工艺流程及产污环节 ①采剥方法选择 根据地形地质条件、矿山生产规模及机械化程度，设计采用露天开采方式，自上而下水平分层、台阶式采矿方法。 ②工作面布置及推进方向 根据地形地质条件，沿或斜交矿体走向掘开段沟，沿或斜交矿体走向布置采剥工作面，垂直或斜交矿体走向由上盘向下盘推进工作面。 ③采剥工艺 采剥最小工作平台宽度40米，工作台阶高度15米，工作台阶坡面角65°。上部和下部台阶平行开采时，超前距离应大于50米。采用露天潜孔钻机钻凿中深孔，多排孔爆破，挖掘机采装，自卸汽车运输。矿石装入自卸汽车外运，废石装入自卸汽车运至拟建废石场。本次开采爆破警戒线距离为300米。 ④开采工艺 设计矿山采用露天潜孔钻机穿孔→中深孔爆破崩矿→挖掘机铲装→矿用自卸汽车运矿的开采工艺。 （2）运营期破碎加工工艺流程及产污环节 矿石由自卸汽车卸入原矿仓，原矿仓内的矿石通过F5X1045（M）型振动给料机给入一台颚式破碎机，破碎产品通过输送带输送进入地仓，由地仓通过输送带给入2台小型颚式破碎机进行破碎，破碎后的碎石通过输送带输至圆锥破碎机再破碎，破碎后的碎石通过输送带给入1台振动筛进行筛分，筛分后的碎石通过输送带后进入冲击式破碎机对碎石进行打磨，通过输送带给入1台振动筛进行再次筛分；振动筛一层筛下20-40mm粒级、二层筛下10-20mm粒级、三层筛下5-10mm粒级、四层筛下小于5mm粒级分别通过输送带给入输送到各自堆成品库堆放待售。 |
| 其他 | 无 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 3.1主体功能区划 本矿区位于托克逊县，根据《新疆维吾尔自治区主体功能区划》（2012年10月）属于限制开发区域（农产品主产区），功能定位是：保障农牧产品供给安全的重要区域，农牧民安居乐业的美好家园，社会主义新农村建设的示范区。 发展方向和原则是：位于农产品主产区的点状能源和矿产资源基地建设，必须进行生态环境影响评估，并尽可能减少对生态空间与农业空间的占用，同步修复生态环境。其中，在水资源严重短缺，环境容量很小、生态十分脆弱、地震和地质灾害频发的地区，要严格控制能源和矿产资源开发。 项目已编制《新疆托克逊县科克乃克建筑用玄武岩矿矿产资源开发利用与生态保护修复方案》，同时在实施过程中开采到一定标高时进行边坡监测工作，及时清除边坡上的危石，在可能发生地质灾害区段设置警示标志以及及时了解地震信息等，项目在矿山服务期满后，对矿山生态环境开展矿山环境治理恢复工作，恢复原有土地利用功能，保持当地生态服务功能、带动当地经济发展，符合《新疆维吾尔自治区主体功能区划》。 3.2生态功能区划 根据《新疆维吾尔自治区生态功能区划》，项目位于托克逊县。本项目属于天山山地温性草原、森林生态区（Ⅲ）——Ⅲ3天山南坡草原牧业、绿洲农业生态亚区（Ⅲ3）——48.觉罗塔格—库鲁克塔格山矿业开发、植被保护生态功能区。生态功能区划及其特征见表3-1。 表3-1 项目所在区域生态功能区划及其特征表 生态功能分区单元; 隶属行政区; 主要生态服务功能; 主要生态环境问题; 生态敏感因子敏感程度; 保护 目标; 保护 措施; 发展 方向. 生态区; 生态 亚区; 生态 功能区. Ⅲ天山山地温性草原、森林生态区; Ⅲ3天山南坡草原牧业、绿洲农业生态亚区; 48.觉罗塔格—库鲁克塔格山矿业开发、植被保护生态功能区; 博湖县、和硕县、尉犁县、托克逊、鄯善县、吐鲁番市、哈密市、若羌县; 荒漠化控制、矿产资源开发; 荒漠植被破坏、地貌破坏; 土壤侵蚀高度敏感，土地沙漠化轻度敏感; 保护荒漠植被、保护野骆驼等野生动物; 加强采矿管理、禁止在野骆驼保护区缓冲区内进行开发活动; 维护自然生态环境，合理发展矿业. 3.3生态环境现状 （1）评价等级和评价范围 依据《环境影响评价技术导则·生态影响》（HJ19-2022），评价等级为三级，评价范围为开采区、破碎加工区、废石场以及生活区。 （2）调查方法 生态环境调查采用现场调查、资料收集与卫星遥感影像解译相结合的方法。 （3）土地利用现状 根据托里县自然资源局出具的《关于新疆托克逊县科克乃克凝灰质砂岩土地利用权属和类型的证明》，土地性质为国有未利用地（裸地）。 （4）植被类型现状 矿区所在的区域植被属荒漠区，干旱少雨，基岩裸露，地表植被不发育，植被覆盖率不足1%，生态环境较为脆弱。矿区零星分布有盐柴类半灌木组，主要有驼绒藜、盐生草、骆驼刺、膜果麻黄等植物。矿区及其可能影响范围内无珍稀、濒危的野生动、植物分布，人类的采矿活动对野生动植物的活动影响一般。评价区域内主要植物名录详见表3-2。 表3-2 评价区域内主要植物一览表 序号; 种中文名; 种拉丁名; 保护现状. 1; 驼绒藜; Krascheninnikovia ceratoides; 无危（LC）. 2; 盐生草; Halogeton glomeratus; 无危（LC）. 3; 骆驼刺; Alhagi camelorum; 无危（LC）. 4; 膜果麻黄; Ephedra przewalskii; 无危（LC）. （5）野生动物资源 项目所在区域无珍稀野生动植物资源及国家保护动植物。野生动物一般多为荒漠麻蜥、小家鼠。无保护动物种类。 （6）土壤类型 项目区土壤类型为粗骨土，大部分基岩裸露，为裸土地，植被较少，覆盖率<5%。土壤腐殖质积累程度不均，在沟壑及植被较发育地段厚度较高，其他地段较少或没有，基本厚度在0～30cm不等。依据《新疆托克逊县科克乃克建筑用玄武岩矿矿产资源开发利用与生态保护修复方案》土壤样化验报告，土壤容重1.45g/cm3，土壤中砂砾石含量约为50%-60%，土壤中有机质含量一般，为3.52-5.73g/kg，整体钙积作用强，整体呈灰-灰白色，呈碱性或微碱性反应，PH值一般在6.97-7.32，阳离子交换量较低，吸收性复合体为盐基所饱和，其中钠离子所占比例较高，质地较粗，多属砂砾质、砂质和粘土质。矿区土壤层（覆土层）较薄，整体厚度0.20～0.30米不等。 （7）水土流失 根据《关于印发新疆自治区级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果的通知》（新水水保〔2019〕4号），本项目所属地区不属于水土流失重点预防区和重点治理区。 3.4环境空气质量现状 （1）区域环境空气质量现状 项目空气环境质量现状引用中华人民共和国生态环境部环境工程评估中心发布的“环境空气质量模型技术支持服务系统”中吐鲁番地区2023年达标区判定数据。吐鲁番地区环境空气中六项基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3监测结果，对区域环境空气质量现状进行分析，统计结果见下表（CO浓度单位为mg/m3，其余均为µg/m3）。 表3-3 环境空气质量及现状评价结果一览表 监测 因子; 评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率（%）; 达标 情况. SO2; 年平均值; 6; 60; 10.0; 达标. NO2; 年平均值; 18; 40; 45.0; 达标. PM10; 年平均值; 102; 70; 145.7; 超标. PM2.5; 年平均值; 37; 35; 105.7; 超标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1（mg/m3）; 4 （mg/m3）; 25.0; 达标. O3; 最大8小时平均第90百分位数; 130; 160; 81.3; 达标. 吐鲁番地区2023年SO2、NO2年平均，CO的95百分位24小时平均、O3的90百分位8小时平均浓度值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准，PM10、PM2.5年平均浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准限值，属于不达标区。超标的主要原因为项目所在区域气候干燥，沙尘天气影响导致PM2.5、PM10年平均浓度超标。 （2）其他污染物环境质量监测 针对其他污染物（TSP）环境质量，本项目委托新疆西域质信检验检测有限公司进行现状监测。 ①监测点位 监测点位见表3-4。 表3-4 其他污染物补充监测点位基本信息表 监测点编号; 监测点位; 相对项目区方位; 监测因子. G1; 项目区当季主导风向下风向; 西南; TSP. ②监测时间及频率 监测时间为2024年12月6日-9日，连续监测3天，TSP采取日均值。 ③采样及分析方法 采样方法按《环境监测技术规范（大气部分）》的规定执行；分析方法按《空气和废气监测分析方法》和《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的有关规定执行。 ④评价标准 - 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值（0.3mg/m3）。 ⑤评价结果及结论 项目所在区域其他污染物环境质量现状监测结果见表3-5。 表3-5 其他大气污染物环境质量现状（监测结果） （单位：mg/m3） 监测点位; 污染物; 平均时间; 评价 标准; 监测浓度 范围; 最大浓度 占标率%; 超标率%; 达标情况. 厂址下风向; TSP; 24; 0.3; 0.132~0.156; 52.0; 0; 达标. 3.5地表水环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》第（三）节，“项目涉及水、大气、声、土壤等其他环境要素，应明确项目所在区域的环境质量现状”，及“水、生态、土壤等其他环境要素参照环境影响评价相关技术导则开展补充监测和调查。” 本项目生活污水自然蒸发，底泥清掏回田，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）评价等级判断标准，确定本项目地表水环境影响评价等级为三级B，且项目周边2km范围内无地表水环境，不进行地表水环境质量现状监测。 3.6地下水环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》第（三）节，“项目涉及水、大气、声、土壤等其他环境要素，应明确项目所在区域的环境质量现状”，及“水、生态、土壤等其他环境要素参照环境影响评价相关技术导则开展补充监测和调查。”根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中附录A属于“J非金属矿采选及制品制造-54土砂石开采-其他”，为IV类项目，可不开展地下水环境影响评价。 3.7声环境质量现状 根据现场勘查及《建设项目环境影响评价报告表编制技术指南》（生态影响类），本项目选址周围50m范围内无声环境保护目标，未进行声环境现状进行监测。 3.8土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》第（三）节，“项目涉及水、大气、声、土壤等其他环境要素，应明确项目所在区域的环境质量现状”，及“水、生态、土壤等其他环境要素参照环境影响评价相关技术导则开展补充监测和调查。”本项目在开采过程中，不会造成土壤酸化、盐化及碱化；开采产生的废石后期用于项目区土地平整和复垦，不会产生污染影响，故不进行土壤环境影响评价。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本项目为新建项目，无原有环境污染和生态破坏问题。 |
| 生态环境保护目标 | 通过现场踏查，本项目评价区内无自然保护区、风景名胜区、居住区、饮用水水源地等特殊敏感区。 （1）大气环境保护目标 本项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区及农村地区人群较集中的区域等环境敏感区。 （2）噪声环境保护目标 本项目厂界外200m范围内无声环境保护目标。 （3）地下水环境保护目标 本项目评价范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 （4）生态环境保护目标 根据《建设项目环境影响评价报告表编制技术指南（生态影响类）》及现状调查结果，本项目占地范围内无特殊生态敏感区及重要生态敏感区等生态环境保护目标，项目所在地无自然保护区、风景名胜区、文物保护对象。 |
| 评价 标准 | 3.9环境质量标准 （1）环境空气质量标准 项目区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准。具体标准值见下表3-6。 表3-6 环境空气质量标准（GB3095-2012）及其修改单 污染物名称; 标准（μg/m3）; 标准来源. SO2; 年平均; 60; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准及修改单. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. TSP; 年平均; 200. 24小时平均; 300. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. CO; 24小时平均; 4000. 1小时平均; 10000. （2）声环境质量标准 项目区域声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准，具体指标如下表所示。 表3-7 《声环境质量标准》(GB3096-2008) （dB(A)） 类别; 昼间; 夜间. 3; 65; 55. 3.10污染物排放标准 （1）废气 工程机械设备用柴油机排放废气等执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）及2020修改单中相关要求；其它大气污染物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）最高允许排放浓度，具体见表3-8、表3-9和表3-10。 表3-8 非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值 非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值. 阶段; 额定净功率（Pmax）（kW）; CO （g/kWh）; HC （g/kWh）; NO （g/kWh）; HC+NOx （g/kWh）; PM （g/kWh）. 第三阶段; Pmax＞560; 3.5; —; —; 6.4; 0.20. 130≤Pmax≤560; 3.5; —; —; 4.0; 0.20. 75≤Pmax＜130; 5.0; —; —; 4.0; 0.30. 37≤Pmax＜75; 5.0; —; —; 4.7; 0.40. Pmax＜37; 5.5; —; —; 7.5; 0.60. 第四阶段; Pmax＞560; 3.5; 0.40; 3.5，0.67（1）; —; 0.10. 130≤Pmax≤560; 3.5; 0.19; 2.0; —; 0.025. 75≤Pmax＜130; 5.0; 0.19; 3.3; —; 0.025. 56≤Pmax＜75; 5.0; 0.19; 3.3; —; 0.025. 37≤Pmax＜56; 5.0; —; —; 4.7; 0.025. Pmax＜37; 5.5; —; —; 7.5; 0.60. （1）适用于可移动式发电机组用Pmax＞900kW的柴油机. 表3-9 大气污染物综合排放标准 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 排气筒高度(m); 二级; 监控点; 浓度. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 周围外浓度最高点; 1.0. 表3-10 饮食业单位的油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率 规模; 小型; 中型; 大型. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设施最低去除效率（%）; 60; 75; 85. （2）噪声 施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB123482008）中的3类标准具体标准值见表3-11。 表3-11 噪声排放标准 单位：dB(A) 时段; 标准; 标准值. 昼间; 夜间. 施工期; （GB12523-2011）; 70; 55. 运营期; （GB12348-2008）3类; 65; 55. （3）固体废物 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关规定。 |
| 其他 | 无 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 4.1施工期生态环境影响分析 本项目矿区土地利用现状类型主要为未利用地（裸地）。项目施工期对周围生态环境影响主要表现为占用土地、破坏植被、改变局部地形地貌、引发水土流失等生态环境问题。 （1）物种影响分析 施工活动活动干扰可能导致个体直接死亡，施工活动噪声、振动、灯光等对野生动物行为产生干扰，对区域的物种造成短期的可逆影响，使得野生动植物栖息繁衍（或生长繁殖）受到暂时性干扰，物种种类、种群数量、种群结构变化不大。工程施工期对物种的影响一般施工周边300m范围内。 （2）生境影响分析 施工过程中，由于施工作业活动区内地表层的清理、开挖、碾压、践踏等，导致原地表覆盖层的消失，裸露土地増加，使得动植物生境受到暂时性破坏。工程施工期对生境的干扰在工程永久及临时征地范围内。 （3）生态系统影响分析 本工程的建设仅对局部生态系统的结构和功能产生临时性影响。道路工程为线性工程，对区域植被分布产生带状和破碎化影响，致使区域植被覆盖率、生物量有所降低，从占地的数量、比例和占地类型看，区域种群数量不会因此改变。 施工活动的噪声、运输、以及对植被的剥离、清理和压占会对陆地系统植被生长地和动物栖息地造成直接破坏，使生态系统的生境特征发生变化，导致动植物生境破碎化，如项目建设区域植被破坏与动物活动的干扰等。由于工程建设一般为局限于小范围的施工活动，工程施工会对它们产生影响，造成部分栖息地和活动范围的丧失，使其迁往他处，但评价区动物多为常见种类，在评价区及周边地区分布广泛，且一般具有趋避性，随着工程建设的结束，生态环境逐渐恢复，种群又会得以恢复。项目占地会造成评价区植被数量减少和植被覆盖度降低，但占地范围中大部分为临时占地，且分布较为分散，在施工结束后及时进行施工迹地恢复，植被可恢复到施工前状况，区域生态系统服务功能能够在较短的时间内得到有效的恢复。 从整个评价区来看，该工程不会减少生态系统的数量，不会改变评价区生态系统的完整性和稳定性。评价认为，采取必要的生态保护措施后，对评价区内的各生态系统和生态系统服务功能的影响较小。 （4）景观生态影响分析 从景观生态功能和生态关系分析，生产区、生活区、道路工程的建设，会造成项目所涉及的地表其两侧一定程度上的景观隔离，但从生物传播关系来看，这种隔离作用仅限于土壤微生物和对以根系作为传播途径的植物有较大的影响，对花粉和种子传播植物以及动物的隔离作用较小。从生态系统中的食物链关系以及更广范围的生物互惠关系来看，由于项目在区域总面积中所占比重很小，其影响相对较小。 （5）对植被的影响分析 施工期对植被的影响主要有占地范围内原有植物的剥离、清理及占压。在施工过程中，土壤开挖区范围内植物的地上部分与根系均被清除，施工带两侧的植被由于挖掘土石的堆放、人员的践踏、施工车辆和机具的碾压而受到不同程度的破坏，会造成地上部分破坏甚至死亡。 工程填挖方均占压和清除一定数量的地表植物，使填挖区被生土覆盖或出露生土，植物恢复须经过较长时间。此外，石材、水泥的堆放也会占压一定的植物，尤其是水泥的抛撒，可造成附近土壤板结，影响植物生长。 本工程对植被的影响，因具体工程类型的不同而有所差异，破碎加工区、生活区建设对植被的影响呈片状分布，而道路影响则呈线状分布。从工程类别的影响来看，原有植被全部遭到破坏，代之出现的是人工栽植的绿化植被，原有植被破坏面积估计可占到80%以上，其中大部分在2～3年内可得到恢复，要达到较好的恢复程度，需要3～5年时间。 （6）对动物的影响分析 工程在施工期对野生动物的影响主要表现为施工人员的施工活动、生活活动对生物的干扰和破坏以及施工机械噪声对动物的干扰。工程施工期，开挖或填筑会惊吓干扰附近的某些野生动物。使得原先居住在离施工区较近的大部分啮齿类迁移它处，远离施工区范围，导致施工区沿线周围环境内的动物数量有所减少，距离施工区较远的区域中被施工影响驱赶的动物会相对集中。 本项目施工范围小，通过调查，项目施工范围内无野生保护动物栖息地和集中活动地，项目施工该过程中加强管理措施，项目开工前应当对施工人员进行相关保护知识培训，禁止捕杀。对野生保护动物影响较小。 （7）对水土流失的影响分析 工程施工期将扰动地表，破坏地表植被，施工期如果遇到雨季将产生水土流失，项目施工期要对临时堆放场设置围墙，做好防护工作，以减少水土流失。雨季施工时，应备有工程布覆盖，防止汛期造成水土大量流失，平时尽量保持表面平整，减少雨水冲刷，并保持排水系统畅通。施工结束，被扰动的土地经采取相应的水土保持措施后，影响将大大减小。 4.2施工期废气影响分析 施工期大气污染主要为施工扬尘、施工机械尾气等，TSP主要为土方开发、车辆运输造成的道路扬尘，施工机械尾气主要污染物为CO、NOx等，均为无组织排放，其产生量与施工方式、当地气象条件、人为活动程度、粉尘含水率等因素有关。施工机械及运输车辆排放废气，会造成区域局部汽车尾气增多。施工机械和大型建筑材料运输车辆一般都以柴油为燃料，排放的主要污染物为NOx、CO和碳氢化合物等，其产生量与施工方式、施工机械功率大小、运行工况等因素有关。本项目施工场地开阔、空气流动性好，施工机械排放尾气可及时扩散，对区域环境空气质量影响较小；施工期对大气环境的污染是短期的，随着施工的结束其影响将会逐步消失，对大气环境影响较小。 4.3施工期废水影响分析 施工期工作人员不在现场设置施工基地，无生活污水产生。施工废水主要为生活区和破碎加工区土建水泥养护水，自然蒸发，无生产废水产生。 4.4施工期噪声影响分析 施工期噪声源包括施工现场噪声和物料运输车辆噪声。施工期的噪声主要来源于施工现场的机械设备噪声。因此施工作业噪声将会对本项目内外环境带来一定的影响。根据工程分析，在施工的各个阶段，施工现场均有机械设备运转，这些设备噪声源强一般在75-110dB(A)。 本项目施工方加强管理，文明施工，项目周边无声环境敏感点，施工期产生的噪声对周围环境不会产生显著性影响，不会发生噪声扰民现象。由于施工期较短，对环境影响是暂时的，随着施工期结束影响随之也会消失。 4.5施工期固体废物影响分析 本项目施工期固体废物主要包括施工人员的临时生活垃圾、少量废弃的彩钢板等建材。生活垃圾统一收集后清运至垃圾填埋场处置，废弃建材统一收集后综合利用，不能综合利用的拉运至相关管理部门指定地点处置。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 4.6运营期废气影响分析 本项目废气排放主要有表土剥离、凿岩穿孔、爆破、铲装、运输、破碎筛分、堆场粉尘以及车辆、机械废气和食堂油烟等。 1、污染源及源强分析 （1）开采废气（剥离、穿孔、爆破） 本矿山工程开采方式为露天开采，参考生态环境部《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“1019黏土及其他土砂石开采行业系数手册”中指出：系数表中未涉及的产污系数及污染治理效率“建筑及铺路骨料”原料矿山的开采、矿石破碎、筛分的产污系数参考石灰石行业的产污系数及污染治理效率。因此参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“1011石灰石石膏开采行业系数手册”可知，露天开采过程中粉尘产生系数为0.0142kg/t-产品，本项目的开采量为53.2万吨/a，故颗粒物产生量为7.55t/a。通过洒水抑尘，可使粉尘排放量降低80%，本项目开采排放的粉尘量为1.51t/a。 （2）铲装粉尘 砂石料铲装粉尘主要由于物料装车机械落差产生。本次环评采用交通部水运研究所和武汉水运工程学院提出的装卸经验公式估算，经验公式为： Q=1t0.03u1.6H1.23e−0.28w 式中：Q——物料装车时机械落差起尘量（kg/s）； u——平均风速（m/s），本项目取平均风速3.5m/s； H——物料落差（m），本项目取0.5m； ω——物料含水率（%），本项目取1%； t——物料装车所用时间（t/s），挖掘机容量约为5t，每铲物料下落时间为1s，则物料装车效率为5t/s，经计算铲装集堆起尘量为0.014kg/s。 项目年装运原料量为53.2万t（20万m3），相当于物料下落总时间为106400s，经计算得出矿区挖掘铲装每年产生扬尘量为1.49t/a，通过洒水抑尘的方式可使扬尘排放量降低80%，则铲装排放的粉尘量为0.30t/a。 项目年装运产品量为35.5万t产品，相当于物料下落总时间为71000s，经计算得出矿区铲装每年产生粉尘量为0.99t/a，通过洒水抑尘的方式可使粉尘排放量降低80%，则集堆铲装排放的粉尘量为0.20t/a。 （3）运输粉尘 运输车辆产生的扬尘，在道路干燥的情况下，选用上海港环境保护中心和武汉水运工程学院提出的经验公式估算，经验公式为： Q=0.123×(V5)×（M6.8）0.85×(P0.5)×0.72×L 式中：Q——汽车行驶的起尘量，kg/辆； V——汽车行驶速度，km/h，取值20； M——汽车载重量，t，取值30； P——道路表面物料量，kg/m2，运输道路为砂石路，取值0.1； L——道路长度，km，取值3.3。 一辆汽车行驶的起尘量为0.83kg，年运输17734辆，则本项目运输车辆动力平均每年起尘量为14.72t/a，洒水降尘和控制车辆行驶速度后粉尘沉降约80%，则车辆运输粉尘量平均约为2.94t/a。 （4）废石场粉尘 废石堆场起尘采用西安冶金建筑大学干堆扬尘计算公式模拟计算扬尘产生量，计算公式如下： Q=4.23×10−4×V4.9×S 式中：Q——起尘量，mg/s； S——面积，m2 V——表示风速（取当地年均风速V=3.5m/s） 废石堆场占地面积68700m2，经计算堆场扬尘Q为13465.7mg/s，故原矿堆场扬尘为424.6t/a。废石堆场采取遮盖、洒水抑尘措施，可有效抑尘90%，则原矿堆场扬尘排放量为42.5t/a。 （5）成品堆场粉尘 本项目产品料场占地面积为1000m2，计算方法同废石场堆场扬尘，经计算产品料场扬尘Q为196mg/s；成品料场扬尘产生量为1.52t/a。堆场采取遮盖、洒水抑尘措施，可有效抑尘90%，则成品堆场扬尘排放量为0.15t/a。成品料场排放的粉尘无组织扩散后，浓度低于1.0mg/m3，满足《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）颗粒物无组织监控浓度限值，对周围大气环境影响较小。 （6）破碎及筛分工序粉尘 本项目输送装置密闭。参考生态环境部《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“1011石灰石石膏开采行业系数手册”可知，破碎颗粒物产生量为3.07×10-2千克/吨-产品，本项目共1条碎石生产线，生产线加工原料量为53.2万t，原料矿石进入密闭给料机，进料口及下料点设置喷淋抑尘装置，可有效防止无组织粉尘逸散，鄂式破碎机破碎产生的粉尘量为16.3t/a，抑尘效率可达90%，则鄂式破碎机粉尘排放量共为1.63t/a。 项目建筑用玄武岩进入地仓后先经小颚式破碎机破碎，再经圆锥破碎机破碎后振动筛分，筛分后进入冲击式破碎机对粒径进行打磨后，通过振筛进行产品筛分，输送带全封闭，粉尘全部收集后经1台布袋除尘器处理后由1根15m高的排气筒排放。参考《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社），碎石传输过程中粉尘的产生系数为0.02kg/t原料，本项目年加工建筑用石53.2万吨，估算无组织粉尘产生量为10.64t/a，采取密闭传输措施后，除尘效率可达90%，则传输过程中无组织粉尘逸散量为1.06t/a。项目破碎、筛分粉尘参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的《303砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册》中“3039其他建筑材料制造行业，产品名称砂石骨料，原料名称岩石、矿石、建筑固体废弃物、尾矿等，工艺名称破碎、筛分”，颗粒物产污系数为1.89千克/吨-产品，工业废气量为1215标立方米/吨-产品，项目产能为35.5万t/a，则项目运营期破碎、筛分粉尘产生量为670.95t/a，排放速率31.06kg/h，排放浓度1555.56mg/m3。产生粉尘经过1台布袋除尘器（除尘效率为99%）处理后通过1根15m高排气筒排放（DA001），破碎、筛分工序粉尘排放量为6.71t/a，3.11kg/h，15.56mg/m3。本项目破碎及筛分工序粉尘有组织排放速率和排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物新污染源排放标准要求，对周围大气环境影响较小。 （7）食堂油烟 人均食用油用量约30g/人·d，本项目有固定员工32人，年工作270天，则本项目食用油用量约0.26t/a。根据餐饮业类比调查，油烟挥发量一般占食用油用量的2-4%（平均为2.83%），但本项目油烟废气主要来自厂区食堂，油烟挥发量应低于纯餐饮业单位的油烟挥发量，因此，本项目食堂油烟挥发量按2%计算。则本项目油烟产生量最大值为0.0052t/a，油烟废气经油烟净化装置处理，其油烟去除率按60%计，油烟排放量为0.002t/a。经油烟净化装置净化处理后，油烟废气排放量较少，且为分散、不连续排放，项目区通风好，油烟废气易扩散，集中收集后经排气筒引至食堂房顶高空排放，所以对厂内员工及周围环境影响都很小。 （8）车辆及机械设备尾气 运输车辆及装载机、挖掘机等机械在作业过程中均会产生燃油尾气，主要污染物为CO、SO2、NOx、烃类等。项目消耗柴油量共计约3.5万升。 按《环境保护实用数据手册》（胡名操主编）中的柴油车燃料燃烧排放系数（P103表2-146机动车辆大气污染物排放标表），CO排放量为27.0g/L、NOx排放量为44.4g/L、SO2排放量为3.24g/L、烃类排放量为4.44g/L，计算出排放CO为0.95t/a、NOx为1.55t/a、SO2排放量为0.11t/a、烃类排放量为0.16t/a。 燃油机械尾气属于无组织排放方式，且具有间歇性和流动性等特点，且场区空旷没有对周边环境造成明显的影响。 本项目废气污染源源强核算结果见表4-1。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）所推荐采用AERSCREEN模型对项目大气环境影响评价进行计算。 估算模式所用参数见表4-2。 表4-2 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 48. 最低环境温度/℃; -17. 土地利用类型; 荒漠戈壁. 区域湿度条件; 干. 是否考虑地形; 考虑地形; ¨是þ否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; ¨是þ否. 海岸线距离/km; /. 海岸线方向/°; /. 点源参数情况见表4-3。 表4-3 点源参数一览表 名称; 排气筒底部海拔高度/m; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气流速/(m/s); 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率/(kg/h). PM10. 布袋除尘器; 820; 15; 0.6; 196.3; 环境温度; 2160; 正常; 3.11. 污染物面源排放参数见表4-4。 表4-4 污染物面源参数一览表 污染源名称; 海拔高度/m; 矩形面源; 面源高度/m; 污染物名称; 率kg/h. 长度/m; 宽度/m. 砂石开采; 862; 898; 644; 5; TSP; 0.60. 表4-5 主要污染源（点源）估算模型计算结果表 序号; 离源距离(m); PM10（mg/m3); PM10（%）. 1; 10; 8.92E-03; 1.98. 2; 25; 5.20E-03; 1.16. 3; 50; 4.10E-03; 0.91. 4; 75; 3.40E-03; 0.76. 5; 100; 3.00E-03; 0.67. 6; 200; 2.19E-03; 0.49. 7; 300; 1.81E-03; 0.4. 8; 400; 1.57E-03; 0.35. 9; 500; 1.40E-03; 0.31. 10; 600; 1.28E-03; 0.28. 11; 700; 1.18E-03; 0.26. 12; 800; 1.09E-03; 0.24. 13; 900; 1.02E-03; 0.23. 14; 1000; 9.66E-04; 0.21. |

表4-1  废气污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 排放形式 | 污染源 | 污染物 | 核算方法 | 污染物产生 |  |  |  | 治理措施 |  | 污染物排放 |  |  |  | 排放时间/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 废气产生量/(m3/h) | 产生量 |  | 产生浓度mg/m3 | 工艺 | 效率 | 废气排放量/(m3/h) | 排放量 |  | 排放浓度mg/m3 |  |
|  |  |  |  |  | kg/h | t/a |  |  |  |  | kg/h | t/a |  |  |
| 无组织 | 开采（剥离、穿孔、爆破） | 颗粒物 | 系数法 | / | 3.50 | 7.55 | / | 洒水降尘 | 80% | / | 0.70 | 1.51 | / | 2160 |
|  | 铲装粉尘 | 颗粒物 | 系数法 | / | 1.15 | 2.48 | / | 洒水降尘 | 80% | / | 0.23 | 0.50 | / | 2160 |
|  | 运输粉尘 | 颗粒物 |  | / | 6.81 | 14.72 | / | 洒水降尘、控制车辆速度 | 80% | / | 1.36 | 2.94 | / | 2160 |
|  | 废石场粉尘 | 颗粒物 |  | / | 48.5 | 424.6 | / | 遮盖、洒水降尘 | 90% | / | 4.85 | 42.5 | / | 8760 |
|  | 成品堆场粉尘 | 颗粒物 |  | / | 0.70 | 1.52 | / | 遮盖、洒水降尘 | 90% | / | 0.07 | 0.15 | / | 2160 |
|  | 鄂式破碎机粉尘 | 颗粒物 |  | / | 7.55 | 16.3 | / | 喷淋抑尘+封闭措施 | 90% | / | 0.75 | 1.63 | / | 2160 |
|  | 传输粉尘 | 颗粒物 | 系数法 | / | 4.93 | 10.64 | / | 封闭 | 90% | / | 0.49 | 1.06 | / | 2160 |
|  | 车辆尾气 | SO2 | 系数法 | / | 0.05 | 0.11 | / | 使用合格的油品 | / | / | 0.05 | 0.11 | / | 2160 |
|  |  | CO |  | / | 0.44 | 0.95 | / |  | / | / | 0.44 | 0.95 | / |  |
|  |  | NOx |  | / | 0.72 | 1.55 | / |  | / | / | 0.72 | 1.55 | / |  |
|  |  | 烃类 |  | / | 0.07 | 0.16 | / |  | / | / | 0.07 | 0.16 | / |  |
| 有组织 | 小颚式破碎机、圆锥破碎机、冲击式破碎机、筛分粉尘 | 颗粒物 | 系数法 | 199687.5 | 31.06 | 670.95 | 1555.56 | 布袋除尘器+15m排气筒 | 99% | 199687.5 | 3.11 | 6.71 | 15.56 | 2160 |
|  | 生活区 | 油烟 | 类比法 | / | 0.003 | 0.005 | / | 油烟净化器 | 60% | / | 0.001 | 0.002 | / | 1620 |

| 运营期生态环境影响分析 | 无组织排放TSP估算结果见表4-6。 表4-6 主要污染源（面源）估算模型计算结果表 序号; 离源距离(m); TSP（mg/m3); TSP（%）. 1; 10; 4.36E-02; 4.85. 2; 25; 4.49E-02; 4.98. 3; 50; 4.69E-02; 5.21. 4; 75; 4.89E-02; 5.44. 5; 100; 5.10E-02; 5.66. 6; 200; 5.91E-02; 6.57. 7; 300; 6.72E-02; 7.46. 8; 400; 7.50E-02; 8.33. 9; 500; 8.25E-02; 9.16. 10; 600; 8.68E-02; 9.64. 11; 605; 8.70E-02; 9.66. 12; 700; 8.55E-02; 9.5. 13; 800; 8.21E-02; 9.12. 14; 900; 7.81E-02; 8.68. 15; 1000; 7.42E-02; 8.25. 16; 1200; 6.71E-02; 7.45. 17; 1500; 5.78E-02; 6.43. 18; 2000; 4.72E-02; 5.24. 19; 2200; 4.39E-02; 4.88. 20; 2500; 3.96E-02; 4.4. 21; 3000; 3.37E-02; 3.75. 22; 4000; 2.54E-02; 2.82. 23; 5000; 2.00E-02; 2.22. TSP下风向最大质量浓度及距离; 86.95μg/m3，605m. TSP下风向最大占标率; 9.66. 本项目所有污染源对厂界外主要污染物的短期贡献浓度满足环境空气质量标准，因此项目不设置大气环境防护距离。 2、非正常工况分析 本项目非正常工况主要体现为布袋除尘器除尘装置设备故障（除尘效率降至50%），如突然发现排放浓度异常，应立即组织工作人员对设备进行检查与维修并在检修过后总结设备非正常工作原因，防止此类事件再次发生。非正常工况下废气污染物排放情况见下表。 表4-7 非正常工况下废气污染物排放情况表 排放口编号; 名称; 排放浓度mg/m3; 排放量kg/h; 持续时间h; 发生频次/年; 治理措施. DA001; 颗粒物; 777.78; 31.06; 1; 1; 停止运行，设备进行检修维护. 4.7运营期废水影响分析 矿山所需的生活、生产用水量较小，矿山生产、生活用水从托克逊县博斯坦镇拉运。 矿山生产用水量148m3/d，主要为凿岩、降尘等用水，采用洒水车装运，生产用水全部自然蒸发，无生产废水外排。 矿部生活用水量根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》中东疆地区农村居民住宅，按60-80L/人·d计算，本次按照70L/人·d计，矿部生活区用水量2.24m3/d（604.8m3/a）。矿部生活污水产生量1.79m3/d（按用水量的80%计算，483.3m3/a），排入3座总容积60m3沉淀池，一部分废水蒸发，剩余经沉淀后底泥清掏回田。 矿区蒸发量远远大于降雨量，大气降水仅有少部分降水渗入地下补给地下水。地表水对矿床无补给，地下水对矿床也无补给。 山坡露天采矿场各台阶平台设置简易排水沟，采矿场积水和汇水沿排水沟自流排至开采境界外，收集后用于矿区的洒水降尘。 4.8运营期噪声影响分析 采石过程产生的噪声主要是挖掘开采、铲装等的设备噪声以及运输时产生的运输噪声、爆破时产生的瞬时噪声。详见表4-8。 表4-8 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 空间相对位置; 声功率级/dB(A); 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z. 1; 钻机; 600; 300; 2; 85; 采取低噪设备，减振、隔声处理; 2160. 2; 挖掘机; 598; 298; 2; 80; 加强设备维护，控制作业时间. 3; 装载机; 598; 299; 2; 80. 4; 平地机; 595; 295; 2; 80. 5; 矿用自卸车; 590; 290; 2; 85. 6; 洒水车; 600; 300; 2; 70; 采取禁鸣限速措施. 7; 鄂式破碎机; 590; 120; 2; 80; 采取低噪设备，减振、隔声处理. 8; 小颚式破碎机; 590; 119; 2; 80. 9; 带式输送机; 598; 118; 2; 70. 10; 圆锥破碎机; 598; 115; 2; 80. 11; 振动筛; 595; 110; 2; 75. 12; 振动筛; 590; 110; 2; 75. 13; 冲击式破碎机; 595; 112; 2; 80. 14; 给料机; 592; 120; 2; 70. 15; 雾炮机; 595; 115; 2; 75. 16; 除尘器; 580; 110; 2; 80. 17; 爆破; 0; 0; 2; 120; 合理爆破参数、间隔时间; 80. 备注：本项目采矿机械均为移动非固定的，考虑机械设备全部集中在破碎加工区附近；以矿区左上角为原点（0,0）. 本项目矿山爆破采用中深孔爆破，瞬时噪声可达120dB（A），本次评价针对爆破时的强噪声采用点声源的几何发散模式进行预测： Lp(r)=Lp(r0)−20lg(rr0) 式中：LP(r)——预测点处声压级，dB； Lp(r0)——参考位置r0处的声压级，dB； r——预测点距声源的距离； r0——参考位置距声源的距离。预测结果见下表4-9。 表4-9 爆破噪声衰减表 类型; r，m; 10; 20; 50; 100; 200; 500; 1000; 1250; 1500. 中深孔 爆破; LP(r)，dB （A）; 100; 94; 86; 80; 74; 66; 60; 58; 56. 从上表可见，在以爆破点为中心，爆破时半径为1000m范围外的噪声可以达到昼间60dB（A）的标准且项目区周边2km范围内无声环境敏感目标。 表4-10 矿区噪声贡献值 dB（A） 厂界; 昼间dB（A）贡献值; 执行标准dB（A）; 达标情况. 北厂界; 51; 65; 达标. 东厂界; 39. 南厂界; 38. 西厂界; 38. 由预测结果看出，运营期矿区厂界四周昼间的预测值在38~51dB（A）之间，能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。本项目夜间不生产，由预测分析结果可知项目露天采场噪声对周围声环境影响较小。 在采取以上措施的基础上，本项目厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值。 4.9运营期固体废物影响分析 本项目固体废物主要为职工生活垃圾、剥离时的表土、废炸药包装物、废滤袋、破碎筛分产生的粉尘以及沉淀池污泥。机械设备定期维修，均送至当地的维修部进行，厂区内不产生废机油。以下固体废物分类代码根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告2024年第4号）进行编码。 （1）生活垃圾（类别：SW61，代码：900-002-S61） 本项目劳动定员32人，生活垃圾按每人0.5kg/d计，生活垃圾产生量4.32t/a，运往中转站由当地环卫部门统一处理。 （2）表土剥离量（类别：SW59，代码：900-099-S59） 根据矿山修复方案，项目表土剥离量约164136.24t/a，在废石场内的表土存放地（约68700m2）进行单独存放，用于矿山开采结束后对采区进行生态恢复。 （3）废石（类别：SW59，代码：900-099-S59） 参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“1019黏土及其他土砂石开采行业系数手册”中露天开采石灰石固废产生量为3.3×10-2吨/吨产品，废石产生量约11715t/a，在废石场内的表土存放地（约68700m2）进行单独存放，用于矿山开采结束后对采区进行生态恢复。 （4）废包装物（类别：SW62，代码：900-001/002-S62） 炸药包装物（纸壳、塑料等）约为1.0t/a，统一收集，由爆破部门进行回收再利用。 （5）废滤袋（类别：SW59，代码：900-009-S59） 废滤袋需定期更换，产生量约为0.1t/a，交由厂家回收利用。 （6）除尘灰和筛分的粉尘（类别：SW02，代码：900-002-S02） 本项目布袋除尘器收集粉尘和筛分下来的粉尘量约为1091.9t/a，厂区内集中收集至废石场，用于矿山开采结束后对采区进行生态恢复。 （7）生活污泥（类别：SW64，代码：900-002-S64） 本项目生活污水沉淀池产生污泥4.32t/a，沉淀污泥定期清掏，用于农田施肥。 表4-11 固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表 产生 环节; 固体废物名称; 固体废物属性; 固体废物编码; 产生情况; 处置措施. 核算方法; 产生量t/a; 方案; 处置量t/a. 生活; 生活垃圾; 900-002-S61; 系数法; 4.32; 市政部门集中收集统一处理; 4.32. 生产; 表土剥离; 一般固废; 900-099-S59; 物料衡算法; 164136.24; 暂存于废石场场后，用于矿山开采结束后对采区进行生态恢复; 164136.24. 废石; 一般固废; 900-099-S59; 系数法; 11715; 11715. 废包装物; 一般固废; 900-001/002-S62; 类比法; 1.0; 爆破部门回收; 1.0. 废滤袋; 一般固废; 900-009-S59; 类比法; 0.1; 交由厂家回收利用; 0.1. 除尘灰; 一般固废; 900-002-S02; 物料衡算法; 664.24; 暂存废石场，矿区生态修复; 664.24. 沉淀池; 生活污泥; 生活垃圾; 900-002-S64; 类比法; 4.32; 用于农田施肥; 4.32. 综上所述，本项目运营产生的固体废物均有相应的、安全的处理措施，对环境的影响较小。 4.10运营期环境风险影响分析 1、风险调查 （1）建设项目风险源调查 本项目柴油仅是挖掘机、装载机等设备使用过程中的燃料，本项目采用加油车为矿区内车辆、机械设备加油，矿区内不存储柴油，挖掘机、装载机等设备内柴油最大存在量为2t。机械设备定期维修，送至当地维修部进行，本厂区不产生废机油。矿区内不储存炸药，不建设炸药库，爆破委托专业爆破公司及人员进行操作。 （2）环境敏感目标调查 通过现场踏查，本项目评价区内无自然保护区、风景名胜区、居住区、饮用水水源地等特殊敏感区。 2、风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值确定Q。当只涉及一种危险物质时，Q值取该物质的总量与其临界量比值；当存在一种以上危险物质时，Q值计算公式如下： Q = q1/Q1 + q2/Q2 …… + qn/Qn 式中： q1、q2…qn —— 每种危险物质的最大存在量，t； Q1、Q2…Qn —— 每种危险物质临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ； 当Q≥1时，将Q值划分为：①1≤Q＜10；②10≤Q＜100；③Q≥100。 经计算Q=2/2500=0.0008＜1。 根据导则，环境风险评价工作等级与环境风险潜势对应关系见表4-12。 表4-12 风险评价等级判别表 环境风险潜势力; IV、IV+; III; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明. 本项目Q值0.0008＜1，直接判定环境风险潜势均为I，进行简单分析。 3、环境风险识别 （1）物质危险性识别 项目涉及的危险物质为油类物质柴油，柴油是用于柴油机的燃料，主要用于挖掘机、装载机，使用比较分散，不设置储罐。危险特性见表4-13。 表4-13 柴油理化性质 标识; 中文名：柴油; 英文名：Dieseloil；Dieselfuel. 分子式:CXHY; 分子量：190～220. UN编号：1202; CAS号：68334-30-5. 理化性质; 外观与形状:稍有粘性的棕色液体; 溶解性:不溶于水. 熔点(℃):-18; 沸点(℃):282～338. 相对密度:(水=1)0.87～0.9; 禁忌物:强氧化剂、卤素. 稳定性:稳定; 聚合危害:不聚合. 危险特性; 危险性类别:易燃液体; 燃烧性:易燃. 引燃温度(℃):257; 闪点(℃):65. 最小点火能(MJ):0.2; 最大爆炸压力(MPa):0.82. 燃烧热：9700大卡/kg; 燃烧(分解)产物:一氧化碳、二氧化碳. 危险特性：遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高温、容器内压力增大，有开裂和爆炸的危险. 灭火方法:尽可能将容器从火场移至空旷处时持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若己变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。. 灭火剂:泡沫、二氧化碳、干粉、1211灭火剂、砂土. 健康危害; 侵入途径:吸入、食入、经皮吸收. 健康危害:皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮；吸入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。：柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。. 工作场所最高允许浓度：未制定. （2）生产系统危险性识别 ①岩体坍塌风险 矿区露天开采体积达到一定的数量时，又没有及时处理时，可能发生开采区的垮塌、片帮落石坍塌、边坡不稳等事故，可能发生坍塌、泥石流，造成树木、植被等掩埋，导致水土流失。 ②废石场风险 废石场土方滑坡是由于斜坡上的土方受雨水冲刷、地下水活动、地震及人工切坡等因素影响，在重力作用下，沿着一定的软弱面或者软弱带，整体地或者分散地顺坡向下滑动的自然现象。 矿山将最大产生10.97万m3/a的废石，如遇暴雨冲击或地震仍可能会引发滑坡事故。 （3）危险物质向环境转移的途径识别 柴油车出现破裂导致泄露，泄露的柴油一旦遇到明火、高温、雷电和静电放电等点火源，极易引发火灾和爆炸，污染大气和土壤。 4、环境风险分析 （1）油类物质泄漏环境风险分析 事故情况下，柴油车泄漏时，油类物质可能通过场地地面入渗地下，或者流入附近冲沟，污染周围土壤。 （2）火灾、爆炸引发的次生污染环境风险分析 当油类物质遇明火出现燃烧等情况时，燃烧将对矿区生态造成影响，燃烧废气造成大气污染，消防废水的排放造成土壤污染。 表4-14 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 新疆托克逊县科克乃克建筑用玄武岩矿采矿工程. 建设地点; 新疆维吾尔自治区吐鲁番市托克逊县博斯坦镇. 主要危险物质及分布; 油类物质，主要分布在机械设备内；炸药，爆破时，不设置炸药库. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 油类物质泄漏或燃烧，炸药爆炸. 风险防范措施要求; 见5.11环境风险防范措施章节. 填表说明（列出相关信息及评价说明） 项目Q值＜1，环境风险潜势为I类，判定项目风险评价级别为“简单分析”。. 注：“□”为勾选项；“_____”为填写项. 根据上表分析，本项目环境风险是可防控的。 4.11土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目属于“附录A 土壤环境影响评价项目类别”中的“采矿业-其他”，属于Ⅲ类项目。本项目污染物为颗粒物不含对土壤环境敏感的重金属及有机烃类污染物，大气污染不会对周边土壤造成物理、化学、生物等方面特性的改变，不会造成土壤环境污染。本项目的实施不会造成土壤的盐化、酸化、碱化，其对土壤环境的影响主要为大气污染物（颗粒物）的大气沉降，综上，本项目可不进行土壤影响评价。 4.12服务期满后的环境影响分析 本项目矿山退役后，对环境造成污染影响已明显减少，随着生产设备和人员的撤离，最终消除对环境的影响。废弃的露天采坑和工业场地（包括废石场、破碎区及运输道路等）若未及时进行植被恢复，对生态环境及当地景观将造成明显的影响，如不采取有效恢复措施，对生态环境的影响将是长期的。 矿山退役后，将整个矿区用地进行土地恢复措施，露天采坑底部、废石场、破碎区及运输道路恢复成原有土地利用类型。生态恢复措施实施方案如下： 表4-15 各阶段矿山地质环境治理与复垦任务安排 阶段划分; 主要措施. 近中期; 开采阶段; 2025年1月-2030年2月; 土地损毁监测、土壤质量监测、设置警示牌. 远期; 闭矿后; 2030年3月-2030年8月; 拆除各场地建筑物、表土回覆、土地平整. |
| --- | --- |
| 选址选线环境合理性分析 | 本项目属于矿石开采生态类项目，本项目开采结束后采取植被恢复措施。占地类型为未利用地（裸土地），本项目评价范围不涉及集中式饮用水水源地。应对露天采区服务期满后，通过边坡治理，场地平整，植被恢复等措施，可使本项目对生态环境影响程度降到最低。生态环境影响分析该项目建设是可行的。 评价区域内没有国家、省、市重点保护文物、自然保护区、濒危珍稀动植物和风景旅游区等重点保护目标。本项目不在《中华人民共和国矿产资源法》第二十条规定的不得开采矿产资源区域范围内。根据新疆维吾尔自治区水利水电勘测设计研究院编制的《新疆维吾尔自治区水土保持规划（2018-2030年）》中水土保持分区布局，托克逊县属于北方风沙区（新甘蒙高原盆地地区）II-北疆山地盆地区（II-2）-吐哈盆地生态维护防沙区（II-3-4wf）。区域的水土保持基础功能类型是防风固沙、生态维护与防灾减灾，水土保持主导功能类型是生态维护、防风固沙，为了实现水土保持功能，预防措施体系主要为“四区”中吐哈盆地中高山区的水源涵养区天然林草进行封禁保护，湖泊湿地区周边自然植被的封禁保护，加强对绿洲外围荒漠林草的封育保护，切实保护好风沙源头区域的自然植被等。水土流失治理措施主要依靠荒漠化治理工程、城郊清洁型小流域建设以及吐哈盆地煤炭行业、石油天然气行业、交通运输行业的水土保持综合治理工作。建设单位通过严格落实生态恢复措施，完成环保“三同时”，并按国家要求及时开展水土保持方案编制工作和水土保持设施验收工作，可有效治理水土流失，本项目的建设符合《新疆维吾尔自治区水土保持规划（2018-2030年）》要求。 本项目不在各类自然保护区进行露天开采，且不位于限制开采区、禁止开采区，项目服务期满后，开展矿山环境治理恢复工作，符合《新疆维吾尔自治矿产资源总体规划（2021-2025）》的相关要求。本项目位于本矿区位于托克逊县，不处于自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域，不在地质灾害危险区，本项目符合《新疆维吾尔自治矿产资源总体规划（2021-2025）》要求。本项目符合《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》及《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》要求。本项目不在《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》中提到的铁路、国道、省道、高速公路、二级道路两侧的直观可视范围内进行露天开采，亦不在河道两侧等水土流失重点防控区，符合上述规范要求。本项目不在生态功能区禁止开发区域内。 本项目开采矿种为建筑用玄武岩，项目服务期满后，开展矿山环境治理恢复工作，可有效降低本项目对生态系统的影响。本项目生态环境准入清单满足吐鲁番市托克逊县一般管控单元管控要求。 项目选址符合相关规划要求，本项目排放的污染物能达标排放，不会改变评价区域现有的环境质量，采取本报告提出环保措施后，对周围环境的影响可以被环境所接受。因此，本项目选址合理。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 5.1施工期生态环境保护措施 1、保护措施 （1）施工开始前，对施工人员和管理人员普及和讲解有关生态环境保护的相关知识，尽可能减小和消除对生态环境的影响范围和程度。 （2）严格控制施工范围，按照划定的施工区域进行。 （3）表土暂存于废石场内设的表土存放地，用于后期生态恢复，服务期内应在废石场四周设置不低于表土堆放高度的挡土墙，并在四周设置截流沟，减少水土流失。 （4）加强对施工人员的生态保护教育，树立野生动物保护意识，禁止现场狩猎；尽量不扰动施工区域外的动物栖息环境。 （5）合理选择施工时间和方式，避免雨天及大风天气施工，减少水土流失。 （6）施工期加强职工的行为管理，建立严格的生态保护制度，在道路边设置“保护生态环境、保护野生动植物”等警示牌。 采取以上措施，可有效控制施工期对周围生态环境的扰动，减少水土流失，措施可行。 2、管理措施 （1）对施工人员进行施工期环保措施的宣传教育，对每一位上岗人员进行培训，让他们充分认识每一项环保措施及落实的重要性，真正使环保措施起到应有的作用。 （2）保护原有地貌不被破坏，施工挖掘地表时，尽可能保护原有地层。 （3）施工结束后，施工单位应负责及时清理现场，使之尽快恢复原状。 5.2施工期废气防治措施 （1）施工期间，建设单位应严格制定洒水降尘制度，配套洒水车，专人负责，定期洒水，在大风日要加大洒水量和洒水次数；临时堆土场设置洒水装置，定期洒水降尘； （2）风速四级以上时，施工单位应暂时停止土方开挖； （3）建筑材料应在指定区域堆放，不得随处临时堆放，在大风天气应采用篷布遮盖建筑材料； （4）运输车辆装载高度应低于车箱上沿，不得超高超载，必须实施严密封盖运输，减少车辆颠簸洒漏。运输车辆装卸完成后应清洗车厢，施工车辆及运输车辆驶离施工区前采用人工清泥除尘，不得将泥土带出施工工地； （5）施工运输车辆矿区内限速，减速慢行，既可减少扬尘量，又可降低车辆噪声，同时有利于施工现场安全。卸料时，应尽量降低高度，对散状物如沙子、石子堆场也可采取洒水抑尘措施； （6）加强施工人员环保教育，在施工场地张贴文明施工标语，坚持文明施工科学施工。 5.3施工期废水防治措施 （1）禁止在施工现场清洗施工机械和车辆并排放清洗废水。 （2）项目区不设施工生活基地，依托周边民房排水设施。 （3）建筑物养护水自然蒸发。 5.4施工期噪声防治措施 （1）建设单位和施工单位合理安排施工作业时间，尽量避免高噪声设备同时施工。 （2）做好施工机械的维护和保养，有效降低机械设备运转时噪声源强； （3）施工期选用低噪声施工机械，合理布置施工现场，施工设备采取消声等措施。 5.5施工期固体废物处置措施 （1）对施工建筑垃圾进行分类收集，对于废钢筋等可回收部分回收外售，剩余的废砖、土等建筑垃圾及时清理外运至当地建筑垃圾场进行处置。 （2）对于场地内的表层土壤，要求在场地内临时贮存，最终作为场地绿化用途利用，表土临时贮存场地周边设围挡、表层设土工布防尘、防流失。 （3）施工过程产生的临时生活垃圾集中收集，定期收集并定期清运。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 5.6运营期生态环境保护措施 （1）边开采，边回填，对不影响采矿的区域及时覆土复垦，减少临时占地。 （2）制定合理有效的规章制度，避免人为因素对矿山周围生态环境的破坏，明确开采范围，禁止工人进入非开采区活动，严防烟火和破坏植被的活动。 （3）合理选择剥离作业时间和方式，避免雨天施工，减少水土流失。 （4）对露天采坑边坡和平台及时平整，边开采边加固护坡防止大面积塌陷，防止重力侵蚀，减少水土流失的影响。 （5）本项目露天矿山开采，开采过程严格采取洒水抑尘等粉尘防治措施，可有效降低粉尘对植物的影响。石料外运过程通过道路洒水、控制车速（保持在20km/h以下）、加盖篷布，可有效降低对道路两侧植被的影响。 （6）建设单位加强对工作人员的生态环境保护教育，减少对野生动物的干扰，严禁捕杀野生动物。 5.7运营期废气防治措施 1、防治措施 （1）矿区主要道路全部采取碎石压实处理措施；矿区道路及时洒水抑尘，降低装卸高度和控制车速，对运输道路进行日常性维护，尤其是对生活区段道路加强维护和洒水降尘。 （2）运输车辆加盖篷布，采取遮盖、密闭措施，以防洒落，以减少起尘量。 （3）原矿石按生产需求开采、加工，尽量减少原料堆放时间，大风天气进行覆盖。 （4）食堂设置油烟净化器，餐饮油烟从屋顶排气筒排放。 （5）输送带全封闭，给料口封闭并设置雾炮机。 （6）表土层堆放在废石场，并采用防尘网遮盖。 （7）有组织粉尘经布袋除尘器处理后，通过15m高的排气筒排放。 2、技术可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018），本项目各工段所采用的排气筒情况与布袋除尘器以及洒水降尘均为可行技术，详见下表。 表5-1 废气产排污环节、污染物种类、排放形式及污染防治设施一览表 主要单元; 产排污环节; 污染物种类; 排放方式; 排放口; 执行排放标准; 排放口类型; 污染防治措施. 污染防治设施名称及工艺; 是否为可行技术. 矿山开采; 表土剥离、凿岩穿孔、爆破铲装; 粉尘; 无组织; /; GB16297-1996; /; 洒水降尘; 是. 碎石加工; 物料装卸、堆存; 粉尘; 无组织; /; GB16297-1996; /; 盖篷布、洒水降尘; 是. 物料运输; 粉尘; 无组织; 运输车辆加盖篷布、道路洒水抑尘; 是. 鄂式破碎机; 粉尘; 无组织; /; /; 采取封闭及喷淋抑尘措施，给料口及下料口采取喷淋抑尘措施; 是. 小颚式破碎机、筛分、圆锥等; 颗粒物; 有组织; DA001; 一般排放口; 布袋除尘器+15米高排气筒; 是. 生活区; 食堂; 油烟; 有组织; DA002; GB18483-2001; 一般排放口; 油烟净化器; 是. 5.8运营期废水防治措施 （1）生产过程中无生产废水产生，生产用水随产品蒸发。 （2）生活污水进水沉淀池，一部分废水自然蒸发，底泥清掏回田。 本项目实施后生活污水主要成分有COD、BOD5、SS、NH3-N等。办公生活区设置3座沉淀池收集生活污水，本项目的生活污水采用沉淀池分级沉淀后，自然蒸发。项目区干旱、少雨，实现综合不外排是可行的。 5.9运营期噪声防治措施 （1）铲装时轻装轻放，尽量减少在铲装过程中产生的噪声。 （2）破碎、筛分设备采取基础减振。 （3）合理安排作业时间，合理布局施工现场，应尽可能避免大量高噪声设备同时作业。 （4）机动车辆加强维修和保养，保持技术性能良好。 （5）加强职工劳动保护，高噪声接触岗位要求职工佩戴耳罩，采用轮岗制度减少职工对高噪声接触时间 5.10运营期固体废物处置措施 1、处置措施 （1）开采剥离的表土暂存于废石场内，用于矿山的生态恢复。 （2）生活垃圾经分类收集后，定期运往环卫部门指定地点统一处理。 （3）本项目不设置炸药库，炸药包装物（纸壳、塑料等）由爆破公司进行回收再利用。 （4）机械设备定期维修，均送至当地的维修部进行，厂区内不产生废机油。 （5）除尘粉尘集中收集后放置废石场，用于矿山的生态恢复。 （6）生活污泥定期清掏回田。 2、一般固体废物管理要求 （1）产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。 （2）禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。 （3）产生工业固体废物的单位委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。受托方运输、利用、处置工业固体废物，应当依照有关法律法规的规定和合同约定履行污染防治要求，并将运输、利用、处置情况告知产生工业固体废物的单位。 综上所述，本项目产生的固体废物经过妥善处理后，处置率达到100%不会影响周边环境。 5.11运营期环境风险防范措施 （1）爆破风险防范措施 ①露天爆破作业严格按《爆破安全规程》（GB6722-2014）规定执行。 ②爆破作业现场必须设置坚固的人员避炮设施，其设置地点、结构及拆移时间应在采掘计划中规定，并经矿长或总工程师批准。 ③爆破前，应将钻机、挖掘机等移动设备开到安全地点，并切断电源；必须确定危险区的边界，并设置明显标志；应在危险区的边界设置岗哨，爆破前须同时发出音响和视觉信号，使危险区内的人员都能清楚听到看到。保证人员撤至安全区域。 ④爆破时，炮孔周围的碎石、杂物应清除干净。填塞时，不得将雷管脚线、导爆索或导爆管拉得过紧。禁止用炮辊撞击塞在深孔内的起爆药包。 ⑤爆破后，爆破员必须按规定的等待时间进入爆破地点，检查有无冒顶、危石、支护破坏和盲炮等现象。发现疑点及时设警戒，危石应设危险标志，经安全处理后才能解除警戒。确认爆破地点安全后，方准恢复作业。对于盲炮，应严格按《爆破安全规程》（GB6722-2014）有关规定执行，严禁打残眼。 （2）废石场和成品料场的滑坡、坍塌风险防范措施 ①矿山露天开采过程中，确保边坡稳定开采；废石场和成品料场应按照边坡稳定堆放，以免造成滑坡与坍塌风险。 ②对采场边坡应经常进行检查，发现异常应立即处理。发现坍塌或滑落征兆，应立即停止采剥作业，撤出人员和设备，查明原因，及时采取安全措施，并报告矿山有关主管部门。 ③对开采范围内的断层、破碎带、加强管理，针对岩石（矿床）的走向、倾向、倾角来确定边坡的形式和角度，但不允许超过设计规定。以利于露天矿最终边坡的稳定。 ④从矿山的剥离、开采到矿石的装运等各环节，要对各机械设备进行严格的安全监控。做到采剥设备有序地作业；装运设备不超载、不超速，按照既定的路线行驶；多雨季节道路较滑时，应有防滑措施并减速行驶；定期进行设备检修和维护；定期对采场作业人员进行安全技术知识培训。 （3）炸药运输风险防范措施 本矿山委托专业机构实施岩体爆破和运输，不设置炸药贮库。炸药在运输途中发生爆炸产生的后果将由当时道路两旁的情况而定，其中在人口密集区、加油站、繁华路段产生爆炸所造成的后果最为严重。因此爆炸品的运输除应严格按危险品货物进行运输外，在选择运输路线时应当绕过人口密集区、加油站、繁华路段等区域。 为防止发生任何运输安全事故，防范炸药爆炸危险，公司应加强对炸药运输车辆的管理，采取一定的运输风险防范措施，同时对外运输的具体路线应得到公安部门的批准，防范一切运输风险事故发生，其主要应采取以下措施： ①炸药装卸运输人员，应按炸药的性质，佩戴相应的防护用品，装卸时必须轻装轻卸，严禁摔拖、重压和摩擦，不得损毁包装容器，并注意标志，堆放稳妥。 ②装运炸药，必须使用符合安全要求的运输工具。 ③运输中应指派专人押运，押运人员不得少于2人。 ④运输炸药的车辆，必须保持安全车速、车距，严禁超车，并按批准的运输线路运输。 ⑤运输车辆必需配备应急处理器材、安全防护设施设备和专用车辆标志，例如配备专用灭火器、铁钎等灭火器材。 （4）管理措施 ①严格遵守交通规则，自觉维护交通秩序，文明驾驶、礼貌行车，切实做到“三先、五慢、七不超”。 ②运输车辆在行驶过程时，必须严格遵守交通、消防、治安等法规，根据道路的实际状况控制车速，保持与前车的安全距离，严禁违章超车，随意停车，并尽量避免紧急制动，确保行车安全。 ③强化安全生产及环境保护意识的教育，提高职工的素质，加强操作人中的上岗前的培训，进行安全生产、消防、环保、工业卫生等方面的技术培训教育。 （5）应急预案 制定事故应急救援方案，发生事故时，及时采取应急行动，保护工作人员及周边人员安全，并防止事故扩大，最大限度地减少事故损失。 5.12服务期满后的环境保护措施 矿山开采结束后，对工业广场、生活区等各类设施进行拆除清理。各类设施拆除采用机械拆除为主，人工辅助拆除，各类设施拆除后有用材料回收再利用，对废弃物进行清运，废弃物拉运至垃圾填埋场统一处置。 参照周边类似复垦项目生态重建技术的工作原理、复垦工艺、适用条件等，采取适用于本项目的复垦工程技术措施，主要有以下几种： （1）回填工程 对露天采场利用废石进行筑坡回填，其目的是通过对采场边坡进行筑坡回填，使其尽量与周边地形地貌景观相协调，消除地质灾害隐患，防止人畜误入的安全隐患。 （2）土地平整工程 对表层进行平整，其目的是通过机械、人工进行平整，便于生物措施的实施，满足复垦植被生长条件的需要。土地平整是土地复垦工程建设的重要组成部分，是后期进行生物化学技术措施的基础，是把损毁土地变为可利用地的重要的前期工程。土地平整之前要确定好平整后的标高及坡度等，平整方式主要为机械平整、人工平整。 通过定向分析，综合考虑当地生态环境、政策因素，依据适宜性等级评定结果，尽可能恢复原地类的原则下，复垦责任范围的土地复垦方向主要为裸岩石砾地。 |
| 其他 | 5.13环境管理及监测计划 环境监测是环境管理的依据和基础，它为环境统计和环境定量评价提供科学依据，并据此制定防治对策和规划。企业可委托当地环境监测机构负责污染源和环境质量的监测任务，根据工程生产特征及污染物排放特征及《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），制定以下监测方案。本项目环境监测计划可委托有资质的单位监测，具体见下表。 表5-1 监测计划 时段; 类别; 监测点位; 监测因子; 监测频率; 控制目标. 运营期; 废气; 排气筒（DA001）; 颗粒物; 1次/年; 满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2二级标准. 厂界上风向1个点位，下风向3个点位; 颗粒物; 1次/年; 满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2无组织排放监控浓度限值要求. 食堂油烟排气筒（DA002）; 油烟; 1次/年; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）. 噪声; 厂界外1m; 等效声级; 1次/季度; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中3类标准. 服务期满; 生态; 复垦区; 生态修复效果; 退役3年内，每年1次现场测量; 全部复垦. 5.14与排污许可制度的衔接 《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》中要求：环境影响评价审批部门要做好建设项目环境影响报告书（表）的审查，结合排污许可证申请与核发技术规范，核定建设项目的产排污环节、污染物种类及污染防治设施和措施等基本信息；依据国家或地方污染物排放标准、环境质量标准和总量控制要求等管理规定，按照污染源源强核算技术指南、环境影响评价要素导则等技术文件，严格核定排放口数量、位置以及每个排放口的污染物种类、允许排放浓度和允许排放量、排放方式、排放去向、自行监测计划等与污染物排放相关的主要内容。 本项目属于《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》中六、非金属矿采选业10，7土砂石开采101，涉及通用工序重点管理的实行重点管理，涉及通用工序简化管理的实行简化管理，其他为登记管理；本项目不设置锅炉、炉窑等通用工序，因此实行登记管理。 |
| 环保投资 | 本项目总投资为1133.27万元，环保投资总额为87万元，占总投资的7.7%。具体见表5-2。 表5-2 项目环保措施及投资一览表 序号; 项目; 主要设施; 投资额 （万元）. 1; 废气治理措施; 堆场采用篷布遮盖，废石场采用密目网遮盖; 2. 运输车辆采用篷布遮盖等封闭措施; 2. 洒水车及洒水设备; 2. 输送带密闭; 1. 破碎筛分过程产生粉尘经1个布袋除尘器处理后，由1根15m高排气筒排放; 15. 2; 水治理措施; 修建生活污水收集设施; 10. 3; 噪声治理措施; 选用低噪声设备，基础减振、隔声措施; 2. 4; 生态保护措施; 废石场四周布设围栏和警示牌，矿区及加工区汇水上方设置截流沟; 10. 5; 生态恢复措施; 平整压实、植被恢复、警示标志牌设置、生态监测与管护、复垦等; 20. 6; 固废; 废石运输回填至废石场; 1. 7; 环境风险; 编制突发环境事件应急预案; 2. 8; 环境管理; 环境影响评价、竣工环保验收、例行监测等; 20. 合计; /; 87. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 |  | 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | 严格控制施工范围，按照划定的施工区域进行。 | 未超用地范围；尽可能减少水土流失。 | 应边开采边进行生态恢复，开采境界汇水上方设置截流沟，矿区内设贮水池，按照复垦方案要求恢复生态环境。 | 恢复为原有地类，满足《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范(试行)》(HJ651-2013)相关要求。 |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | / | / | 矿区雨水排入贮水池，用于洒水降尘。生活污水进入沉淀池，自然蒸发。 | 矿区废水不外排。 |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 选用低噪声设备、运输车辆、限速行驶禁止鸣笛。 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)。 | 选用低噪声设备，汽车运输机械禁用高音喇叭，机动车辆必须加强维修和保养，保持技术性能良好。合理安排运输车辆工作时间，22：00-次日6:00禁止运输工作，将车速控制在20km/h以下。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准及《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求。 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 洒水抑尘、限制车速、禁止超载。 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度要求。 | 开采采取移动式洒水抑尘装置、洒水车等进行洒水降尘。 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。 |
|  |  |  | 铲装产生的粉尘采取临时水管洒水抑尘 |  |
|  |  |  | 成品堆场采用篷布覆盖，表土暂存场采用防尘网覆盖，洒水抑尘。 |  |
|  |  |  | 运输产生的扬尘采取工业厂区洒水抑尘、运输车辆加盖篷布，装卸过程采用湿式作业。 |  |
|  |  |  | 采取密闭输送皮带及设备。 |  |
|  |  |  | 给料机密闭，进料口及下料点设置喷淋抑尘装置；鄂式破碎机采取封闭及喷淋抑尘措施，给料口及下料口采取喷淋抑尘措施；破碎筛分过程产生粉尘经1个布袋除尘器处理后，由1根15m高排气筒排放。 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值。 |
|  |  |  | 车辆、机械使用合格的油品。 | / |
|  |  |  | 食堂油烟安装油烟净化器。 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）最高允许排放浓度。 |
| 固体废物 | 建筑垃圾分类收集回收或运至当地指定位置处置。 | 固体废物100%处理，禁止外排。 | 表土暂存于废石场用于后期生态恢复；布袋除尘器收集的粉尘暂存于废石场，后期用于矿区生态恢复；炸药包装物统一收集由爆破部门进行回收再利用；废滤袋更换后由厂家回收。 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 |
|  |  |  | 生活垃圾集中收集后交由市政环卫部门处理；生活污泥清掏回田。 | 妥善处置 |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | 废石场、成品堆场设置安全警示标志等措施；对不稳定的采场，指定专人负责检查，采用锚杆加金属采网取进支行护支措护施。保护围岩松软不稳固的工作面。对于不稳固的岩体开采时，采用合适的护坡。建立环境风险管理制度、应急预案，事故发生后可有效应急。 | / |
| 环境监测 | / | / | 按《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）开展废气、噪声的例行监测。根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目运行期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标；定期委托第三方公司按照监测方案进行环境监测。 | 按要求展开 |
| 其他 | / | / | / | / |

- 七、结论

本项目建设符合国家产业政策、选址基本合理、污染物的防治措施在技术上和经济上可行，能实现达标排放。项目在建设过程中应严格认真执行环境保护“三同时”制度，切实落实本报告的各项污染防治措施和环境管理措施，确保污染物稳定达标排放，矿场生态恢复按环评要求边开采、边恢复，可使本项目对生态环境的影响程度降到最低。从满足环境质量目标要求分析，项目建设可行。