- 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：吐鲁番广福通矿产资源有限公司新疆托克逊县库米什一带水泥用大理岩矿

建设单位（盖章）：吐鲁番广福通矿产资源有限公司

编制日期：          2025年1月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 吐鲁番广福通矿产资源有限公司新疆托克逊县库米什一带水泥用大理岩矿 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设项目 行业类别 | 八、非金属矿采选业10的11.土砂石开采101（不含河道采砂项目） | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 永久用地2115700m2 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 6090.56 | 环保投资（万元） | 96.5 |
| 环保投资占比（%） | 1.58 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： |  |  |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | - 规划名称：《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025 年）》 |  |  |
|  | - 1、规划名称：《吐鲁番市及鄯善县等三县（区）矿产资源总体规划（2016-2020年）》 - 2、审批机关：新疆维吾尔自治区国土资源厅 3、审批文件名称：《关于吐鲁番市及鄯善县等三县（区）矿产资源总体规划（2016-2020年）的复函》 - 4、审批文件文号：新国土资函〔2018〕106号 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | - 1、规划环评名称：《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划 2021-2025 年）环境影响报告书》 2、审批机关：中华人民共和国生态环境部 3、审批文件名称：关于《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划 2021-2025 年）环境影响报告书》的审查意见 4、审批文件文号：环审〔2022〕124号 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | （一）规划符合性分析 - 1、与《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）》 的符合性分析 《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）》中的要求：到2025年，矿产资源勘查开发科技创新能力不断增强，地质工作服务领域持续拓展，地质资料信息化、社会化服务水平显著提高，矿产资源勘查开发与保护格局更加优化，矿产资源统筹和服务保障能力持续增强，支撑保障国家“三基地一通道”和能源资源接替基地建设更加有力。准确把握矿产资源发展和供需形势，实现矿产资源总量管控，矿业发展质量显著提升，矿业权市场更加健全，市场更加活跃，矿山生态环境持续提升，矿山安全根基稳固，初步形成资源、经济、环境、社会效益协调统一的矿业高质量发展新格局。规划期内非油气矿业产值年均增长率高于地区生产总值增长率，矿业经济发展支撑新疆经济稳定增长。本项目位于托克逊县库米什矿区，本项目开采水泥用大理岩矿石50万t/a，属于非油气矿业，矿山设计服务年限31.56年，符合规划《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划2021-2025年》的要求。 2、与《吐鲁番市及鄯善县等三县（区）矿产资源总体规划（2016-2020年）》符合性分析 根据《吐鲁番市及鄯善县等三县（区）矿产资源总体规划（2016-2020年）》“鼓励勘查矿种：煤、煤层气、页岩气、油砂、油页岩、铁、锰、铜、锌、金、银、稀有金属、盐、芒硝、钠硝石、钾硝石、菱镁矿、膨润土、白云岩、饰面用花岗岩、石灰岩、石膏、蒙皂石。限制勘查矿种：国家规定实行保护性开采的特定矿种和控制经营的矿种，总量限制的非市场紧缺矿种等。禁止勘查矿种：灰分大于40%和含硫大于3%的煤等”。本项目不在鼓励、限制、禁止勘查矿种类内，为允许类。符合《吐鲁番市及鄯善县等三县（区）矿产资源总体规划（2016-2020年）》要求。 3、与《新疆维吾尔自治区托克逊县矿产资源总体规划》（2021-2025年）符合性分析 根据《新疆维吾尔自治区托克逊县矿产资源总体规划》（2021-2025年）中：“4、绿色矿山建设和矿区生态修复方面矿山企业依法取得矿山开采的各类证照，新建矿山必需达到行业绿色矿山标准，按规定编制《环境影响评价报告》《矿产资源开发利用与生态保护修复方案》并评审通过；矿山在矿产资源开发利用过程中，按照“矿产资源开发与矿山生态环境保护修复并重”的原则，坚持“谁开发、谁保护；谁破坏、谁治理”的方针，必须落实矿产资源开发利用与生态保护修复方案，按时完成土地复垦年度指标，不断提高改善矿山生态环境质量，实现矿业开发和生态环境保护的协调发展。矿山企业及时计提和缴存矿山环境治理恢复基金。”本项目本工程已取得《新疆托克逊县库米什一带水泥用大理岩矿勘探报告矿产资源储量评审意见书》，正在办理采矿权许可证。符合《新疆维吾尔自治区托克逊县矿产资源总体规划》（2021-2025年）要求。 （二）规划环境影响评价符合性分析 - 1、与《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划 2021-2025 年）环境影响报告书》符合性分析 《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025）环境影响报告书》要求：“结合区域资源环境承载力，严禁在禁止开发区域开采固体矿产。严禁新设禁止开采矿种采矿权。严格按照煤炭矿区总规及设置区划，设置煤炭采矿权。保护性开采钨、稀土等矿产。新设采矿权需符合开采规划区块设置、主体功能区战略、国土空间规划、资源环境承载能力、国土空间开发适宜性评价等相关要求。审查开发利用方案、矿山地质环境保护与土地复垦方案，开展环境影响评价、水资源论证，确保符合总量控制、资源综合利用、绿色矿山标准等要求”。 本项目为水泥用大理岩矿开采项目不属于禁止开采矿种，项目已完成相关生态恢复方案的编制，目前正在进行环境影响评价。项目设置符合区域主体功能区划，项目运营过程不会突破区域资源承载力，满足《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025）环境影响报告书》的要求。 |  |  |
| 其他符合性分析 | ## 1、“三线一单”相符性分析 （1）生态保护红线 本项目属于新建项目，位于托克逊县库米什矿区，行政区划隶属新疆维吾尔自治区吐鲁番市托克逊县管辖。根据“关于印发《吐鲁番市“三线一单”生态环境分区管控方案》的通知（吐政办发〔2021〕24号）”，本项目属于托克逊县环境管控单元中一般管控区，不在生态红线划定范围内，本项目建设基本符合生态保护红线的要求。 （2）环境质量底线 根据基本污染物的年评价指标的分析结果，项目所在区域 PM2.5、PM10年均浓度均超标，超标原因主要是与项目所在区域地处干旱沙漠边缘有关，是背景因素所致。声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。本项目通过采取治理措施，确保污染物达标排放，项目建成后不会明显改变当地的环境质量。 （3）资源利用上线 本项目运营期间会消耗一定量的电、水等资源，并占用土地资源进行开采活动。本项目占地2.1157km2，项目占地范围内土地利用类型为国有未利用地（裸岩石砾地），在闭矿后做好土地重新调整及生态恢复工作，生态环境将得到进一步改善；建设过程中不涉及开采地下水；运营期间电源消耗主要用于生产、生活区照明；矿山生产和生活用水从附近库米什镇拉运。综上项目消耗资源对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。 （4）环境准入清单 本项目属于新建项目，位于托克逊县库米什矿区，行政区划隶属新疆吐鲁番市托克逊县管辖。根据“关于印发《吐鲁番市“三线一单”生态环境分区管控方案》的通知（吐政办发〔2021〕24号）”中“托克逊县生态环境准入清单”，本项目属于托克逊县环境管控单元中一般管控区。本项目空间布局满足自治区七大片区吐哈片区管控要求和吐鲁番市总体管控要求中关于一般管控单元的空间布局约束准入要求，污染物排放满足执行自治区七大片区吐哈片区管控要求和吐鲁番市总体管控要求中关于一般管控单元的污染物排放管控要求，环境分析按防控满足自治区七大片区吐哈片区管控要求和吐鲁番市总体管控要求中关于一般管控单元的环境风险防控要求，资源利用效率满足自治区七大片区吐哈片区管控要求和吐鲁番市托克逊总体管控要求中关于一般管控单元的资源利用效率要求。本项目符合吐鲁番市托克逊县生态环境准入清单。 根据吐鲁番市人民政府办公室关于印发《吐鲁番市“三线一单”生态环境分区管控方案》的通知，本项目位于托克逊县其他一般管控单元02（环境管控单元编码ZH65042230003）。本项目与《托克逊县生态环境准入清单》的符合性详见表1-1。 表1-1 项目与托克逊县生态环境准入清单符合性分析一览表 管控维度; 管控内容; 项目概况; 符合性. 空间布局; 原则上禁止建设涉及一类重金属、持久性有机污染物排放的工业项目; 本项目为水泥用大理岩开采项目，不涉及一类重金属，不排放有机污染物。; 符合. 限制进行大规模高强度工业化、城镇化开发，严格控制金属冶炼、石油化工、焦化等“高污染、高环境风险产品”工业项目，原则上不增加产能。现有“高污染、高环境风险产品”工业项目持续削减污染物排放总量并严格控制环境风险。; 本项目为水泥用大理岩开采项目，不属于“高污染、高环境风险产品”工业项目。; 符合. 污染物 排放; 加强矿产资源开采的环境保护工作。; 本项目区现有土地利用类型为国有未利用地（裸岩石砾地），开采过程中制定严格的生态环境保护措施，加强对矿山的环境保护。矿山企业因地制宜地采取复垦利用、植树种草或者其他利用措施。; 符合. 环境风险; 禁止向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的尾矿、矿渣等。加强农田土壤、灌溉水的监测及评价，对周边或区域环境风险源进行评估。; 本项目区现有土地利用类型为国有未利用地（裸岩石砾地），项目周边5km范围内无基本农田、农业设施及居民点。项目生活污水经地埋式一体化污水处理设备处理后用于矿区绿化，项目区1月、2月不生产，11月、12月及3月废水收集于150m3储存池，冬储夏灌。; 符合. 资源利用效率; 实行水资源消耗总量和强度双控，推进农业节水，提高农业用水效率。优化能源结构，加强能源清洁利用。; 本项目生活污水经地埋式一体化污水处理设备处理后用于矿区绿化，项目区1月、2月不生产，11月、12月及3月废水收集于150m3储存池，冬储夏灌。; 符合. 综上分析，本项目所在区域不在生态保护红线划定方案范围内，因此本项目不涉及生态保护红线问题；本项目产生的各项大气污染物均可以达标排放，项目对周围环境的影响比较有限，不会降低当地的大气环境质量；国家《产业结构调整指导目录（2024年本）》，不属于目录中规定的鼓励类、限制类和淘汰类，可视为允许类，不在环境准入负面清单内。因此，本项目建设满足《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）中关于“三线一单”的要求。 2、产业政策符合性分析 本项目为水泥用大理岩矿开采，根据国家发改委第29号令《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目不属于“鼓励类、限制类、淘汰类”项目，根据国务院《产业结构调整暂行规定》 （国办〔2005〕40号），“不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律法规和政策规定的，为允许类。允许类不列入《产业结构调整指导目录》”。因此本项目属于“允许类”，符合国家产业政策。 - 与国家相关政策符合性分析 本项目与国家相关政策符合性分析见表1-2。 表1-2 本工程与国家相关政策的关系表 相关政策; 政策要求; 本工程建设情况; 符合性. 《中华人民共和国矿产资源法》; 国家对矿产资源实行统一管理审批制度，必须办理采矿许可证; 本工程已取得《新疆托克逊县库米什一带水泥用大理岩矿勘探报告矿产资源储量评审意见书》，正在办理采矿权许可证。; 符合. 不得在国家圈定的环境保护区和须保护的特殊区域采矿; 本工程不在国家规定的环境保护区和须保护的特殊区域采矿; 符合. 耕地、草原、林地因采矿受到破坏的，矿山企业应当因地制宜地采取复垦利用、植树种草或者其他利用措施; 项目区现有土地利用类型为：国有未利用地（裸岩石砾地），本项目各复垦单元最终复垦方向为裸岩石砾地（2307），尽量恢复矿区原有地形地貌特征，与周边地貌景观相适宜，恢复土地原有属性，与周围生态环境相协调。; 符合. 开采矿产资源给他人生产、生活造成损失的，应当负责赔偿，并采取必要的补救措施; 本工程将采取有效措施减轻工程建设对环境的影响；项目区周围5公里范围内无集中居民区，因此项目的建设不会对他人生产、生活造成损失。; 符合. 《国家产业结构调整指导目录（2024年本）》; /; 本工程为非金属矿采选业，不属于目录中规定的鼓励类、限制类和淘汰类，可视为允许类，符合该政策。; 符合. 《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》; 开采矿产要优先选用对环境影响小的开采技术，注重矿山生态环境保护; 本工程采矿采用露天开采，开采过程中制定严格的生态环境保护措施，加强对矿山的环境保护。; 符合. 矿产资源的开发应推行“污染物减量、资源再利用和循环利用”的技术原则; 废石全部用于矿坑回填。; 符合. 禁止在依法划定的自然保护区（核心区、缓冲区）等区域内采矿。; 本项目不在禁止采矿的区域，符合该政策。; 符合. 《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（2024）》; 非金属矿勘探开发项目须符合国家、自治区主体功能区规划、国家和自治区矿产资源勘探开发规划、城乡总体规划和土地利用规划等相关规划要求，遵守《新疆生态环境功能区划》和各地生态环境功能区划确定的生态红线划分要求。; 本工程不在禁止开发区和限制开发区内。; 符合. 建设单位须依法组织编制环境影响评价文件，依据“自治区建设项目环境影响评价文件分级审批规定”“关于进一步加强我区建设项目环境管理的通知”及其他相关文件，按分级审批管理要求报具备环评审批权限的环境保护行政主管部门审批。; 建设单位已委托我公司编制本项目环境影响评价报告。; 符合. 建设项目须符合国家、自治区相关产业政策、法律法规、条例等要求，不得采用国家和自治区淘汰或禁止使用的工艺、技术和设备，采用的工艺、技术和设备应符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》《产业转移指导目录（2012年本）》（工信部〔2012〕31号）、《市场准入负面清单草案（试点版）》和《关于促进新疆工业通信业和信息化发展的若干政策意见》（工信部产业〔2010〕617号）等相关要求。; 本项目开发利用方案中选择的设备符合国家、自治区相关产业政策、法律法规、条例等要求，无淘汰或禁止使用的工艺、技术和设备。; 符合. 禁止在自然保护区、世界自然遗产地、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、饮用水水源保护区等重点保护区域内及其他法律法规禁止的区域进行污染环境的任何开发活动。; 项目选址不在禁止开发的重点保护区域及其他法律法规禁止的区域内。; 符合. 建设项目用地原则上不得占用基本农田，确需占用基本农田的建设项目须符合《基本农田保护条例》中的相关要求，占用耕地、林地或草地的建设项目须按照国家、自治区相关补偿要求进行补偿。; 本项目周边5km范围内无基本农田、农业设施及居民点。; 符合. 水环境功能区划为Ⅰ、Ⅱ类和具有饮用功能的Ⅲ类水体岸边1000m以内，其他Ⅲ类水体岸边200m以内，禁止新建或改扩建金属矿采选工程，存在山体等阻隔地形或建设人工地下阻隔设施的，可根据实际情况，在确保不会对水体产生污染影响的前提下适当放宽距离要求。; 本项目周边5km内无地表水体，也不存在地下水源保护区域。; 符合. 矿石开采须采用湿式凿岩作业方式。矿石转运产生粉尘的工序，须配备抑尘、除尘设施，除尘效率不低于99%。矿石、废石堆场须采用洒水抑尘、设置围挡等措施防治无组织粉尘排放。; 本项目采用湿式凿岩作业方式（凿岩现场布设洒水软管，作业前洒水保湿）、同时喷雾洒水；装卸过程雾炮车喷雾洒水；运输道路采用碎石硬化路面、定期对矿区道路覆盖的浮土清理、配备雾炮车每日进行数次洒水抑尘、运输车辆加盖苫布等措施；废石堆场采用防风抑尘网遮盖并洒水降尘，废石全部进入废石堆放场。; 符合. 严禁未经处理采矿废水直接排放，禁止利用渗井、渗坑、裂隙和溶洞等排放废水。鼓励将矿坑水优先利用为生产用水，作为辅助水源加以利用，矿井水利用率应达到 70%以上。在干旱缺水地区，鼓励将外排矿坑水处理达标后用于农林灌溉，生活污水处理达标后尽量综合利用。; 本工程不产生采坑废水；生活污水经地埋式一体化污水处理设备处理后用于项目区绿化，项目区1月、2月不生产，11月、12月及3月废水收集于150m3储存池，冬储夏灌。; 符合. 废石堆场按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599）要求建设，矿区废石场集中设置、避免同一矿区设置多处废石场。; 本项目集中设置1处废石场。废石场位于2号采场北部120m处平缓地带，场地岩性褐色砾石、砂和砂土，地形坡度2～5°。设计废石场设1个台阶，台阶高度25m，顶部平台标高1405m，排土场占地面积19.47万m2。设计废石场台阶坡面角为30°。设计废石场总容积为320万m3。; 符合. 《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）; 禁止在依法划定的自然保护区、风景名胜区等重要生态保护地以及其他法律法规规定的禁采区域内采矿。; 本项目不在依法划定的自然保护区（核心区、缓冲区）、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域内采矿；不在铁路、国道、省道两侧的直观可视范围内进行露天开采；不在地质灾害危险区开采矿产资源等重要生态保护地以及其他法律法规规定的禁采区域内采矿。; 符合. 《新疆维吾尔自治区环境保护条例》（2018年修订）; 明确规定：矿产资源勘探、开发单位，应当对矿产资源勘探、开发产生的尾矿、煤矸石、粉煤灰、冶炼渣以及脱硫、脱硝、除尘等产生的固体废物的堆存场所进行整治，完善防扬散、防流失、防渗漏等设施；造成环境污染的，应当采取有效措施进行生态修复。对采矿使用的有毒有害物质，形成的有毒有害废弃物，应当进行无害化处理或者处置；有长期危害的，应当做永久性防护处理。; 本项目为新建水泥用大理岩，废石全部用于矿坑回填、地表剥离土用于矿区复垦用土；生活污水经地埋式一体化污水处理设备处理后用于矿区绿化措施，将污染降至最低，生态环境尽量进行修复。另外，本项目矿山开采过程中不使用有毒有害物质，废石为第I类一般固体废物，废石场设置挡土墙；生活垃圾定期拉运至库米什镇交由环卫部门统一处理。综上所述，项目符合《新疆维吾尔自治区环境保护条例》（2018年修订）中对矿产资源开发利用的有关规定。; 符合. 《非金属矿行业绿色矿山建设规范》（DZ/T0312-2018）; 矿区功能分区布局合理：应绿化和美化矿区，使矿区整体环境整洁美观。; 矿区按采场、生活区、排土场及矿山道路组成，开采过程中制定严格的生态环境保护措施，加强对矿山的环境保护。; 符合. 矿山应采用喷雾洒水、湿式凿岩、加设除尘装置等措施处置采选、运输等过程中产生的粉尘。; 本项目采用湿式凿岩作业方式（凿岩现场布设洒水软管，作业前洒水保湿）、同时喷雾洒水；装卸过程雾炮车喷雾洒水；运输道路采用碎石硬化路面、定期对矿区道路覆盖的浮土清理、配备雾炮车每日进行数次洒水抑尘、运输车辆加盖苫布等措施；废石堆场采用防风抑尘网遮盖并洒水降尘，废石全部进入废石堆放场。; 符合. 根据非金属矿资源赋存状况、生态环境特征等条件，因地制宜地选择合理的开采顺序、开采方式、开采方法。矿山企业应优先选择国家鼓励、支持和推广的资源利用率高，且对矿区生态破坏小的先进装备、技术与工艺，充分实现资源分级利用、优质优用、综合利用。; 本项目矿山开采方式为山坡、山坡-凹陷式露天开采；设计采矿方法为爆破工艺，履带式全气动露天潜孔钻机钻凿深孔、多排孔松动爆破、全液压挖掘机铲装、矿用自卸汽车运输的生产工艺；根据本项目开发利用方案中选择的设备符合国家、自治区相关产业政策、法律法规、条例等要求，无淘汰或禁止使用的工艺、技术和设备。; 符合. 应贯彻“边开采、边治理、边恢复”的原则，及时治理恢复矿山地质环境，复垦矿山压占和损毁土地。矿山占用土地和损毁土地治理和复垦应符合矿山地质环境保护与土地复垦方案的要求。; 本项目区现有土地利用类型为国有未利用地（裸岩石砾地），开采过程中制定严格的生态环境保护措施，加强对矿山的环境保护。矿山企业因地制宜地采取复垦利用、植树种草或者其他利用措施。; 符合. 按照减量化、再利用、资源化的原则，综合开发利用共伴生矿产资源，科学合理利用废石等固体废弃物。; 本工程不产生采坑废水；生活污水经地埋式一体化污水处理设备处理后用于矿区绿化，项目区1月、2月不生产，11月、12月及3月废水收集于150m3储存池，冬储夏灌。; 符合. 《新疆生态环境保护“十四五”规划》的符合性分析; “以改善大气环境质量为核心，坚持源头防治、综合施策，持续推进大气污染防治攻坚行动，严格落实大气污染物排放总量控制制度，推进重点领域多污染物协同治理，统筹分区控制与区域协同控制，强化科学施策、精准治污，进一步降低PM2.5浓度，提升优良天数比例，减少重污染天气”，充分运用新型、高效的防尘、降尘、除尘技术，加强矿山粉尘治理。; 凿岩爆破产生的无组织粉尘采用洒水抑尘；铲装过程通过控制装载量、装载高度及喷淋降尘方式；堆场扬尘采取防风抑尘网覆盖并进行洒水抑尘；运输道路采用碎石硬化路面、定期对矿区道路覆盖的浮土清理、配备雾炮车每日进行数次洒水抑尘、运输车辆加盖苫布等措施。; 符合. “加强环境噪声污染防控。加强噪声污染源监管，继续强化和深入推进交通运输噪声、建筑施工噪声、社会生活噪声、工业企业、机场周边噪声污染防治，推进工业企业噪声纳入排污许可管理”。; 施工过程选用低噪声设备，并采取减振措施，加强设备的管理和维护，禁止鸣笛标识标牌，夜间不生产，对周围环境影响较小。; 符合. 加强化学品生产企业、工业聚集区、矿山开采区等污染源的地表、地下协同防治与环境风险管控。; 本项目矿山开采方式为山坡、山坡-凹陷式露天开采；设计采矿方法为爆破工艺，履带式全气动露天潜孔钻机钻凿深孔、多排孔松动爆破、全液压挖掘机铲装、矿用自卸汽车运输的生产工艺；不会对地表、地下水体产生污染影响。; 符合. 强化重点区域地下水环境风险管控。对化学品生产企业、工业集聚区、尾矿库、矿山开采区、危险废物处置场、垃圾填埋场等地下水污染源及周边区域，逐步开展地下水环境状况调查评估，加强风险管控。; 根据中华人民共和国国家环境保护标准《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）4.1一般性原则，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价，故本项目不对地下水进行环境影响评价。; 符合. “以改善大气环境质量为核心，坚持源头防治、综合施策，持续推进大气污染防治攻坚行动，严格落实大气污染物排放总量控制制度，推进重点领域多污染物协同治理，统筹分区控制与区域协同控制，强化科学施策、精准治污，进一步降低PM2.5浓度，提升优良天数比例，减少重污染天气”，充分运用新型、高效的防尘、降尘、除尘技术，加强矿山粉尘治理。; 凿岩爆破产生的无组织粉尘采用洒水抑尘；铲装过程通过控制装载量、装载高度及喷淋降尘方式；堆场扬尘采取防风抑尘网覆盖并进行洒水抑尘；运输道路采用碎石硬化路面、定期对矿区道路覆盖的浮土清理、配备雾炮车每日进行数次洒水抑尘、运输车辆加盖苫布等措施。; 符合. 《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》; 各级人民政府应当加强对建设施工、矿产资源开采、物料运输的扬尘和沙尘污染的治理，保持道路清洁、控制料堆和渣土堆放，科学合理扩大绿地、水面、湿地、地面铺装和防风固沙绿化面积，防治扬尘污染。; 本项目凿岩爆破产生的无组织粉尘采用洒水抑尘；铲装过程通过控制装载量、装载高度及喷淋降尘方式；堆场扬尘采取防风抑尘网覆盖并进行洒水抑尘；运输道路采用碎石硬化路面、定期对矿区道路覆盖的浮土清理、配备雾炮车每日进行数次洒水抑尘、运输车辆加盖苫布等措施。; 符合. 矿山开采产生的废石、废渣、泥土等应当堆放到专门存放地，并采取围挡、设置防尘网或者防尘布等防尘措施；施工便道应当硬化。在采石、采砂和其他矿产资源开采过程中，或者在停办、关闭矿山前，采矿权人应当整修被损坏的道路和露天采矿场的边坡、断面，恢复原有地貌，并按照规定处置矿山开采废弃物，防止扬尘污染。; 本项目废石均在废石堆场集中堆存；后期回填开采区、地表剥离土用于矿区复垦用土，项目矿山开采过程中不使用有毒有害物质，废石为第I类一般固体废物，排土场设置挡土墙。项目区到闭矿期，建设单位按本项目矿产资源开发利用与生态保护修复方案进行矿山地貌恢复工作。; 符合. - 4、与《新疆维吾尔自治区绿色矿山建设管理办法（试行）》符合性分析 - 本项目根据《新疆维吾尔自治区绿色矿山建设管理办法（试行）》进行生态恢复，符合《新疆维吾尔自治区绿色矿山建设管理办法（试行）》中“自治区范围内在建、拟建和生产矿山应按照绿色矿山要求进行规划、设计和建设”。 |

- 二、建设内容

| 地理 位置 | 吐鲁番广福通矿产资源有限公司新疆托克逊县库米什一带水泥用大理岩矿位于托克逊县库米什矿区，行政区划隶属新疆吐鲁番市托克逊县管辖。 矿区位于新疆维吾尔自治区吐鲁番市托克逊县境内，交通便利。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1.项目概况及规模 （1）矿山名称：吐鲁番广福通矿产资源有限公司新疆托克逊县库米什一带水泥用大理岩矿； （2）矿山位置：托克逊县； （3）隶属关系：吐鲁番广福通矿产资源有限公司； （4）服务年限：31年7个月； （5）矿山类型：新建矿山； （6）开采矿种：水泥用大理岩矿； （7）开采方式：露天开采； （8）生产规模：50万t/a； （9）开采标高：1436～1345m； （10）占用土地类型及面积：矿区范围面积2.1157km2，占用土地类型为国有未利用地（裸岩石砾地）。 1.1项目建设内容 本项目矿区形状为不规则多边形，面积2.1157km2，采用露天开采方式，年生产规模50万t/a，开采标高1436～1345m。本项目主要建设内容包括主体工程（采矿场）、辅助工程（矿区生活区、矿区道路）、储运工程（废石堆场）、公用工程、环保工程等。项目主要建设内容见表2-1，主要采矿设备见表2-2。 表2-1 主要建设内容一览表 类别; 项目名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 露天 采矿场; 全矿设置5个露天采场，1号采场共有2个最终台段，最终台段标高分别为1387m、1411m。采场占地面积3.96万m2，开采标高1436-1387m，最终台段高度24米；2号采场共有3个最终台段，最终台段标高分别为1345m、1369m、1393m。采场占地面积13.01万m2，开采标高1419-1345，最终台段高度24米；3号采场共有3个最终台段，最终台段标高分别为1345m、1369m、1393m。采场占地面积5.23万m2，开采标高1422-1345m，最终台段高度24米；4号采场共有3个最终台段，最终台段标高分别为1345m、1369m、1393m。采场占地面积10.26万m2，开采标高1410-1345m，最终台段高度24米；5号采场共有3个最终台段，最终台段标高分别为1367m、1391m、1415m。采场占地面积3.24万m2，开采标高1423-1367m，最终台段高度24米。; 新建. 储运工程; 废石堆场; 废石场位于2号采场北部120m处平缓地带，场地岩性褐色砾石、砂和砂土，地形坡度2～5°。设计废石场设1个台阶，总排土高度25m，顶部平台标高1405m，占地面积19.47万m2。设计废石场台阶坡面角为30°。设计废石场总容积为320万m3。废石场运输道路宽6.0m，最大纵坡8％，平均坡度6.5％; 新建. 矿山公路; 道路布置在露天开采境界内，占地面积12.60公顷，矿山公路沿山坡布置主要干线及各水平支线，从支线进入各水平工作面。采用碎石硬化路面，双车道，路面宽8m，路基宽10m。道路最大纵坡小于8％，最小转弯半径15m，平均坡度小于6.5％，最高车速20km/h。道路起点为生活工业场地，终点为各采场作业平台，矿区道路全长为12.60km。道路设置缓坡段，缓坡段长度为60m，坡度≤3％。; 新建. 辅助工程; 生活区; 生活区位于5号采场东侧约160m处，为平坦开阔场地。矿部生活区设置办公室、宿舍、食堂等房屋，砖混结构，总建筑面积800m2，占地面积3000m2。; 新建. 危废暂存间、机修间; 危废暂存间位于机修间内，占地面积10m2。机修间地面底部做基础防渗，防渗等级需达到“等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s”（危险废物暂存间防渗要求为渗透系数＜10-10cm/s）。; 新建. 公用工程; 供水; 本项目矿山矿区（采矿）生产用水、生活用水选择用水罐车从库米什镇自来水管网拉运。生产区建一个10m3蓄水罐。; 新建. 供电; 采用1台100kW柴油发电机供电。; 新建. 供热; 矿山冬季采用电锅炉取暖。; 新建. 环保工程; 废水处理; 项目不产生采坑废水；生活污水排入矿区内2m3/d地埋式一体化污水处理设备经“初沉、厌氧消化、好氧生物接触氧化、二沉处理并消毒”处理后用于矿区绿化；项目区1月、2月不生产，11月、12月及3月废水收集于150m3储存池，冬储夏灌。; 新建. 废气治理; 本项目凿岩爆破产生的无组织粉尘采用洒水抑尘；铲装过程通过控制装载量、装载高度及喷淋降尘方式；堆场扬尘采取防风抑尘网覆盖并进行洒水抑尘；运输道路采用碎石硬化路面、定期对矿区道路覆盖的浮土清理、配备雾炮车每日进行数次洒水抑尘、运输车辆加盖苫布等措施；食堂安装油烟净化器（净化效率60%），油烟废气经过油烟净化器处理后通过专用烟道引至屋顶排放。; 新建. 固废治理; 废石与表土剥离物储存在排土场（废石堆场），采用防风抑尘网遮盖，废石回填开采区，表土剥离物用于矿区复垦用土；生活垃圾暂存于垃圾桶，定期拉运至库米什镇交由环卫部门统一处理；废机油、含油抹布暂存于危废暂存间定期交由有资质单位处理；污水处理设施产生的污泥清理后用于回填采坑。; 新建. 噪声治理; 选用低噪声设备及必要的消声、减振措施。; 新建. 生态治理; 按《矿山生态环境保护和恢复治理技术规范》制定生态恢复治理方案。; 新建. 依托工程; 矿山爆破作业设计由具备爆破公司的民爆公司承包。矿山需进行爆破作业时，由民爆公司协同公安人员将膨化炸药配送至矿区，进行爆破。; 依托. 柴油由当地供油公司负责运输，矿山不设储油设备。; 依托. 1.1.1项目主要设备 本项目主要设备如下。 表2-2 采矿设备清单一览表 序号; 设备名称; 型号规格; 单位; 数量; 备注. 1; 露天潜孔钻机; KT11，孔径90-140mm，功率242kW，空压机排气量18m3/min; 台; 2; -. 2; 全液压挖掘机; SY315，斗容1.65m3，最大挖掘高度10.5m，功率300kW。; 台; 2; -. 3; 轮胎式装载机; ZL50，斗容3m3，功率160kW。; 台; 2; -. 4; 矿用自卸汽车; BZK D32，载重20t，功率246kW，车身宽度3.837m; 台; 6; 5用 1备. 5; 洒水车; 20t; 台; 1; -. 2、矿区开采范围及资源储量 2.1开采范围 根据托克逊县自然资源局出具的《新疆托克逊县库米什一带水泥用大理岩矿矿区土地利用现状类型、规划及权属证明》，本矿区形状为不规则多边形，面积2.1157m2，由16个拐点构成。 根据吐鲁番市自然资源局划定的矿区范围及开采标高要求，该矿开采标高为：1436～1345m。 2.2建设规模及产品方案 （1）建设规模 本项目设计矿山建设规模为年产水泥用大理岩矿50万吨。 （2）产品方案 本矿山的产品方案为水泥用大理岩，采出矿石后直接销售原矿，块度＜500mm，不进行破碎、筛分等工序。 （3）资源储量 1）详查报告提交的资源量 依据《〈吐鲁番广福通矿产资源有限公司新疆托克逊县库米什一带水泥用大理岩矿资源勘探报告〉矿产资源储量评审意见书》（吐市自然资储评〔2024〕5号），吐鲁番市自然资源局同意矿区范围内以下资源量通过评审： 矿石资源量为1676.29万t。其中：探明资源量（TM）：1284.48万t；推断矿石资源量（TD）：391.81万t。 2）资源储量估算 依据《新疆托克逊县库米什一带水泥用大理岩矿勘探报告》，截至2024年3月31日，矿区范围内各资源量计算结果如下： 矿山评审通过的矿区范围内保有资源量（KZ+TD）合计1676.29万t。本次设计利用资源量为1643.51万t，设计利用率98.04％。 其中：探明资源量：1284.48万t，推断资源量：391.81万t；平均剥采比0.36∶1m3/m3。经计算，年剥离岩石量21.87万t。 1号矿体资源量156.10万t，其中：探明资源量87.61万t，推断资源量68.49万t；剥采比0.49∶1m3/m3，估算标高1436-1387.50m； 2号矿体资源量681.24万t，其中：探明资源量610.07万t，推断资源量71.18万t；剥采比0.34∶1m3/m3，估算标高1397-1345m； 3号矿体资源量202.88万t，其中：探明资源量122.58万t，推断资源量80.30万t；剥采比0.49∶1m3/m3，估算标高1410-1345m； 4号矿体资源量522.40万t，其中：探明资源量464.21万t，推断资源量58.18万t；剥采比0.29∶1m3/m3，估算标高1397-1345m； 5号矿：资源量113.64万t，其中：推断资源量113.64万t，剥采比0.35∶1m3/m3，估算标高1423-1367m。 本次资源储量估算标高为+1436m～+1345m。 矿山服务年限31.56年（31年7个月）。 3）设计利用的资源量 根据新疆格林佳业环境工程有限公司2024年3月提交的《新疆托克逊县库米什一带水泥用大理岩矿勘探报告》，本次设计利用资源量为内露天采场境界内资源量，合计为1643.51万t，采矿回采率参考其他矿山取96％，损失率取4％，可采资源量1577.77万t。 设计损失资源量32.78万t，设计损失率1.96％。 4、采矿方案 （1）开采范围、开采标高 ①开采范围 本矿区开采范围设计开采范围为审批通过的《吐鲁番广福通矿产资源有限公司新疆托克逊县库米什一带水泥用大理岩矿矿产资源开发利用方案》划定的矿区范围。设计开采范围为拟申请的托克逊县库米什一带水泥用大理岩矿矿区范围，开采对象为矿区范围内的大理岩矿体。 ②开采标高 全矿最高开采标高1436m，最低开采标高为1345m。 - （2）开采方式 设计采用露天开采方式，自上而下水平分层台阶式采矿方法。 - （3）采矿方法 根据地形地质条件、矿山生产规模及机械化程度，矿山先期开采1、2号矿体，1、2号矿体的废石集中堆放至排土场内，小计151.69万m3，1号矿体采完后开采3号矿体，利用3号矿体的废石对1号采场进行回填，2号矿体采完后开采4号矿体，利用4号矿体的废石对2号采场进行回填，3号矿体开采结束后开采5号矿体，利用5号矿体的废石对3号采场进行回填，待矿山闭坑后利用废石场内废石对后续生产产生的采坑进行回填。 （4）开拓运输方案 该矿系山坡-凹陷露天矿，矿石运输采用自卸汽车，矿、废石由20t矿用自卸汽车进行运输。运输道路连接采场的每个台阶，道路为双车道，路面宽8.0m，路基宽度13m，道路最大纵坡8％，平均坡度6.5％，道路最小转弯半径15m，缓和坡段长度60m，设计最高限速20km/h，满足Ⅲ级道路标准。 （5）采剥工作 根据矿山地质地形条件、矿体赋存特征，设计采用露天开采方式，自上而下水平分层台阶式采矿方法。 5、露天开采境界 （1）采场要素如下： 工作台阶高度：12m； 工作台阶坡面角：70°； 工作台阶最小工作平台宽度：30m； 工作台阶最小工作线长度：150m。 （2）露天开采境界圈定结果 根据圈定露天开采境界的原则、方法及所采用的剥采比，确定1号采场1423m台阶为基建凿岩平台，1411m台阶为基建装载平台；2号采场1393m台阶为基建凿岩平台，1381m台阶为基建装载平台。 6、采矿工艺 矿山开采方式为山坡露天开采；矿石及剥离围岩采用爆破工艺，履带式全气动露天潜孔钻机钻凿深孔、多排孔松动爆破、全液压挖掘机铲装、矿用自卸汽车运输的生产工艺。 7、公用工程 7.1 给排水 （1）给水 本项目生产、生活用水，用水罐车从库米什镇自来水管网拉运，在采矿场建容积10m3蓄水罐一个。 ①生产用水 本项目生产用水主要是采矿凿岩用水、喷雾降尘用水、爆破抑尘用水、运输抑尘用水、矿石装卸过程中抑尘用水、排土场（废石堆场）降尘用水。 根据建设单位提供的资料，本项目湿式凿岩用水、抑尘、降尘用水按7m3/d计，运行时间为300d，则湿式凿岩用水、抑尘降尘用水量为2100m3/a。 ②生活用水 本项目劳动定员20人，参考《新疆维吾尔自治区生活用水定额》（新政办发〔2007〕105号）规定，用水量以100L/人·d计，运行时间为300d，则生活用水量为2m3/d，600m3/a。 （2）排水 项目凿岩用水、喷雾、爆破、运输等抑尘、降尘用水全部消耗，故本项目无生产废水排放；生活污水按生活用水量的80%计，排放量约1.6m3/d、480m3/a，生活污水经矿区内地埋式一体化污水处理设施处理后用于矿区绿化；项目区1月、2月不生产，11月、12月及3月废水收集于150m3储存池，冬储夏灌。项目水平衡图见图2-1。 新鲜水 9 损耗0.4 生活用水 凿岩用水、喷雾爆破运输等抑尘、降尘用水 2 地埋式一体化污水处理设施 1.6 1.6 损耗7 矿区绿化 7 图2-1 项目水平衡图（m3/d） 7.2 矿山压气 矿山为露天开采，设备机动灵活较大，设计矿山采场内同时工作KT11型潜孔钻机2台，孔径90-140mm，功率242kW，空压机排气量18m3/min，SY315型全液压挖掘机2台，最大挖掘高度10.5m，功率300kW。 矿山开采单台设备最大排气量18m3/min。 7.3 采暖 矿山冬季采取电取暖。 7.4 供电 矿区生产生活用电采用1台100kW柴油发电机供电，柴油由当地供油公司负责运输，矿山不设储油设备。 7.5 矿山消防 全矿建筑物均采用砖混结构，矿部生活区采用简易消防，配置消防器材，挖掘机、装载机、汽车、矿石加工生产线及库房配备灭火器，设备加燃油时严禁吸烟和明火照明，禁止使用汽油、严禁在采矿时采场周围引火。 7.6 矿山机修 为维持矿山的正常生产，需对矿山的生产设备及辅助设备、运输设备进行维护、修理，并应存储部分油料、材料和机械备件，以满足矿山生产的需要。 矿山设备均为标准化产品，机械加工件很少。在矿区工业场地建机汽修间，承担矿山生产设备的简单维修和小修，矿山机械设备的大中修委托专业检修机构或协作单位承担。修理车间负责矿山生产设备及辅助生产设备的检修任务，主要更换设备易损零配件，修复少量机械零件、配件。设备修理所需的零、配件外购或委托加工。维修产生的废机油、含油抹布存储在项目区内危废暂存间。 # 8、劳动定员及工作制度 本项目定员20人，每天1班，每班工作8小时，年工作日300天，每年1、2月份不生产。 |
| 总平面及现场布置 | 1、项目总平面布置 本项目矿区主要由露天1-5号采场、废石堆场、矿部生活区组成；矿山运输道路主要为生活区至采场、废石堆场的运输道路，以及地表联络公路。道路总长约12.60km，道路路基宽13m，路面宽度80m，路面采用碎石路面。 1.1矿区平面布置 （1）采矿场 - 全矿设置5个露天采场。 1号采场共有2个最终台段，最终台段标高分别为1387m、1411m。采场占地面积3.96万m2，开采标高1436-1387m，最终台段高度24米，最终台阶坡面角60°，最终帮坡角51-60°，矿山开采结束最终会形成一个深度为12-43米的采坑，采坑面积3.96万m2，采坑体积约75万m3。 2号采场共有3个最终台段，最终台段标高分别为1345m、1369m、1393m。采场占地面积13.01万m2，开采标高1419-1345，最终台段高度24米，最终台阶坡面角60°，最终帮坡角9-51°，矿山开采结束最终会形成一个深度为12-52米的采坑，采坑面积13.01m2，采坑体积约331万m3。 3号采场共有3个最终台段，最终台段标高分别为1345m、1369m、1393m。采场占地面积5.23万m2，开采标高1422-1345m，最终台段高度24米，最终台阶坡面角60°，最终帮坡角9-51°，矿山开采结束最终会形成一个深度为12-54米的采坑，采坑面积5.23m2，采坑体积约110万m3。 4号采场共有3个最终台段，最终台段标高分别为1345m、1369m、1393m。采场占地面积10.26万m2，开采标高1410-1345m，最终台段高度24米，最终台阶坡面角60°，最终帮坡角9-51°，矿山开采结束最终会形成一个深度为35-58米的采坑，采坑面积10.26m2，采坑体积约248万m3。 - 5号采场共有3个最终台段，最终台段标高分别为1367m、1391m、1415m。采场占地面积3.24万m2，开采标高1423-1367m，最终台段高度24米，最终台阶坡面角60°，最终帮坡角9-51°，矿山开采结束最终会形成一个深度为17-49米的采坑，采坑面积3.24m2，采坑体积约54万m3。 （2）废石场 - 本项目集中设置1处废石场。废石场位于2号采场北部120m处平缓地带，场地岩性褐色砾石、砂和砂土，地形坡度2～5°。废石场设1个台阶，台阶高度25m，顶部平台标高1405m，排土场占地面积19.47万m2。废石场台阶坡面角为30°。废石场总容积为320万m3。废石场的容积可满足露天开采剥离废石量306.91万m3（松方）堆放的需要。 - （3）矿部生活区 - 生活区位于5号采场东侧约160m处，由办公室、宿舍、食堂、电锅炉房等建筑物组成，总占地面积0.30公顷，总建筑面积约800m2。矿部生活区为临时性建筑，待矿山闭坑后拆除。 1.2矿山运输道路 （1）矿山运输道路 ### 矿山道路布置在露天开采境界内，占地面积12.60公顷，矿山公路沿山坡布置主要干线及各水平支线，从支线进入各水平工作面。设计矿区运输道路按照《厂矿道路设计规范》矿山Ⅲ级道路标准进行修建，采用碎石硬化路面，双车道，路面宽8m，路基宽13m。道路最大纵坡小于8％，最小转弯半径15m，平均坡度小于6.5％，最高车速20km/h。道路起点为生活区，终点为各采场作业平台，矿区道路全长为12.60km。道路设置缓坡段，缓坡段长度为60m，坡度≤3％。 ### （2）荒料运输 ### 设计采用公路开拓汽车运输方案。矿石由水泥厂委派车辆进行运输，运输道路连接采场的每个台阶，道路为双车道，路面宽8.0m，路基宽度13m，道路最大纵坡8％，平均坡度6.5％，道路最小转弯半径15m，缓和坡段长度60m，设计最高限速20km/h，满足Ⅲ级道路标准。 ### （3）废石运输 设计1辆载重20t自卸汽车自运废石。 1.3平面布置合理性分析 （1）布置原则 ①充分利用自然地形，避免大填大挖，造成浪费，合理布置建构筑物，优化方案，尽量做到经济、效果最佳。 ②正确选择适宜工艺和矿区地形特点的运输方式。使矿区内外部运输顺向、货流径捷，方便，减少倒运，节省运输成本。 ③根据现场情况，结合地形和外部运输条件，考虑厂区的安全、卫生、防火及环境保护等要求进行规划。 （2）本项目矿区划定面积2.1157km2，占地类型为国有未利用地（裸岩石砾地）。建设由采矿场、废石场、矿山运输道路、矿部办公生活区组成。本项目设置5个采矿场。矿山先期开采1、2号矿体，1、2号矿体的废石集中堆放至排土场内，小计151.69万m3，1号矿体采完后开采3号矿体，利用3号矿体的废石对1号采场进行回填，2号矿体采完后开采4号矿体，利用4号矿体的废石对2号采场进行回填，3号矿体开采结束后开采5号矿体，利用5号矿体的废石对3号采场进行回填，待矿山闭坑后利用废石场内废石对后续生产产生的采坑进行回填。达到边开采、边回填的要求。本项目生活区设置在项目区东侧，其位置及建筑面积、结构均能满足本次设计生产要求。本项目在进行平面布置时，充分考虑了地形条件和周围环境状况。项目矿区位于人烟稀少的区域，项目各功能区布局协调有序，有利于生产、运输和管理。项目区总平面布置见附图4。 - 2、施工总体布置 - 施工总体布置应根据施工场区的地形及临时施工设施布置的要求，解决施工场地的分期分区规划，对施工期间的交通运输设施、辅助生产设施及其他施工设施进行平面布置，从场地布置上为整个工程顺利施工创造条件，用最少的人力、物力在预定的时间内完成整个工程的建设任务。本工程按有利于施工、方便管理、使各施工单位施工程序尽量简单为原则，施工进场时，应合理规划和使用施工场地，使各工序之间不相互干扰，场区的划分和布置应有利于建设生产、方便管理，临时施工设施的布置必须满足工程的施工要求，适应各施工时期的特点。本项目施工人员在项目区西侧设施工营地一处，供施工人员生活使用。 - （1）主体工程施工区 - 本工程主体工程主要为生活区建筑施工、基础施工等。主体工程施工区即为项目区。 - （2）临时占地区 临时占地包括：施工营地、临时堆土、临时施工材料、施工机械停放场及施工区清废料。临时工程平地弃料，推至低洼处，工程废弃料拉运至托克逊县指定垃圾堆放处。临时占地面积共400m2。临时性用地面积均在项目用地范围之内，不需额外占用土地。 |
| 施工方案 | ## 1、施工期工艺流程 图2-2 施工期工艺流程及产污环节 - 2、施工时序 - 本项目建设施工虽然工序简单，施工难度较小。本项目主要是办公生活区的建设。主要施工时序为：场地平整—土石方工程—基础施工—结构施工—装修工程—工程验收。 - 3、施工工期 项目施工总工期为2个月，计划从2025年4月到2025年5月。 |
| 其他 | ## 1、运营期工艺流程 - 本项目矿山开采方式为山坡露天开采；矿石及剥离围岩采用爆破工艺，履带式全气动露天潜孔钻机钻凿深孔、多排孔松动爆破、全液压挖掘机铲装、矿用自卸汽车运输的生产工艺，工艺流程及产生污染物工序见图2-3运营期工艺流程及产污环节。 产品拉运 图2-3 运营期工艺流程及产污环节 - 主要工艺说明： - （1）表土剥离：项目矿体所在的山体为大理岩岩矿地貌，矿体裸露地表，表土层薄有少量植被覆盖。按照设计方案依次利用矿体的各个开采分区，剥离表土，为矿石开采做好准备。表土剥离的土，运至排土场（废石堆场）后期用于闭矿期回填，生态恢复覆土。 - （2）穿孔、凿岩：项目设计选择KT11型一体式露天潜孔钻车（配集尘器），钻孔直径120mm，经济钻孔深度40m。并进行消除根底，平整钻机作业平台、修整边坡和处理边角矿体的主要根底等。此过程会产生噪声和扬尘。 - （3）爆破：设计采用深孔爆破，乳化炸药+数码电子雷管起爆。根据《水泥矿山设计手册》，结合矿岩物理力学性质以及单位炸药消耗量（0.40kg/m3），设计最小抵抗线4.20m，孔距4.20m，排距3.80m。倾斜深孔长13.77m，其中超深长1.0m、堵塞长度4.20m，米孔爆破量13.91m3（37.41t），爆破带长度60m。并段最终边坡的爆破采用预裂爆破，沿设计最终边坡境界开挖面，凿一排间距较小的密集炮孔，每孔装入少量炸药，在开采区主炮孔爆破之前先起爆，从而在岩体中沿预裂孔联线形成有一定宽度的裂隙，以此来降低主炮孔爆破产生的应力波和地震波对边坡的破坏作用，在炮孔的布置与装药量等方面要严格控制以减少爆破对边坡的破坏。矿山爆破作业设计由具备爆破公司的民爆公司承包，矿山需进行爆破作业时，由民爆公司协同公安人员将膨化炸药配送至矿区，进行爆破，爆破后经现场爆破人员及公安人员安全确认后同意采装人员进行作业。此过程会产生噪声和扬尘。 - （4）产品拉运：凹陷式采场内的荒料采用叉装车将荒料装入平板车外运。 - （5）清碴：凹陷式采场内的碎石采用装载机将碎石装入自卸汽车运往排土场堆排。 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、生态环境现状 1.1项目所在区域生态功能区划 根据《新疆生态功能区划》，本项目所在区域属于天山山地干旱草原—针叶林生态区（Ⅲ）-天山南坡干草原侵蚀控制生态亚区（Ⅲ3）-觉罗塔格—库鲁克塔格山矿业开发植被保护生态功能区（48），项目区生态功能区划简表详见表3-1。 表3-1 项目区生态功能区划简表 生态功能分区单元; 生态区; Ⅲ 天山山地干旱草原—针叶林生态区. 生态亚区; Ⅲ3 天山南坡干草原侵蚀控制生态亚区. 生态功能区; 48．觉罗塔格—库鲁克塔格山矿业开发植被保护生态功能区. 主要生态服务功能; 荒漠化控制、矿产资源. 主要生态环境问题; 荒漠植被破坏、地貌破坏. 生态敏感因子 敏感程度; 生物多样性和生境不敏感，土壤侵蚀极度敏感、高度敏感，土地沙漠化不敏感、轻度敏感，土壤盐渍化不敏感. 保护目标; 保护荒漠植被、保护地貌、保护野骆驼等野生动物. 保护措施; 加强采矿管理、禁止在野骆驼保护区缓冲区内进行开发活动. 适宜发展方向; 维护自然生态环境，合理发展矿业. 1.2土地利用现状调查 项目矿区占地面积2.1157km2，占地类型为国有未利用地（裸岩石砾地）。 1.2野生动物现状调查 项目区野生动物组成较单一，以爬行类、啮齿类动物分布为主。区域野生动物种类、数量都很少，常见野生动物有野兔、黄羊等。项目区评价区域无国家和自治区的保护动物。 1.3植物现状调查 中低山丘陵是本项目区内的主要地形地貌，在项目区内大面积分布，也是矿体的分布区，地表有少量植被覆盖，地表被强风化的残坡积层覆盖，基岩裸露。矿区所在区域植被类型均为荒漠类，表明评价范围内植被多样性较差。矿区露天开采占地面积2.1157km2，植被覆盖度约为1%，植被的生物量约为300kg/hm2，则生物损失量为63.471t。根据现场调查结果，项目所在区域植被覆盖度较低，生产力低下，这主要是由于区域降水量少且分布不均而形成的，但区域内的旱生植物承担着防止荒漠化、防止沙漠入侵、固沙的重要生态功能，常见植物有沙蒿等。沙蒿为超旱生沙生植物，表现在它的叶具有较厚的角质层，以抑制蒸腾失水，有发达的栅栏组织，而海绵组织极为退化，有利于增大叶绿体对光照和二氧化碳的吸收面，提高光合作用的活性，在项目区多生长在暂时地表径流形成的小冲沟内，而且十分稀疏。项目区无国家级、自治区级保护植物分布。 1.4矿区土壤现状调查 矿区土壤类型单一，区域土壤区内的土壤类型主要以为棕漠土，主要分布在低洼处，地表有效土层厚度约1-8厘米，容重1.5～1.8克/立方米，质地多为沙壤至沙质粘壤，粉粒含量30～60%、粘粒含量10～35%，有机质含量4.67克/千克，pH7.78，呈弱碱性。土壤肥力偏低，有机质及氮等土壤养份较低，农业利用价值不大。 1.5 水土保持区划 《关于印发新疆维吾尔自治区级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果的通知》（新水水保〔2019〕4号），本项目既不属于国家级水土流失重点预防区和重点治理区，也不属于自治区级水土流失重点预防区和重点治理区。 2、大气环境质量现状调查及分析 ### 2.1基本污染物环境质量现状评价 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，基本污染物环境质量现状数据优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 根据中华人民共和国生态环境部环境工程评估中心发布的“环境空气质量模型技术支持服务系统”环境质量达标区判定结果可知，2023年吐鲁番地区大气污染物PM10、PM2.5年平均浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值，属于不达标区。 区域环境空气质量现状评价表见3-2。 表3-2 区域空气质量现状评价表（基本污染物） 污染物; 年评价指标; 现状浓度 （μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 10%; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 18; 40; 45%; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 102; 70; 145.71%; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 37; 35; 105.71%; 不达标. CO; 日平均第95百分位数; 1000; 4000; 25%; 达标. O3; 日最大8小时平均质量浓度; 130; 160; 81.25%; 达标. 根据上表可知，2023年吐鲁番大气基本污染物环境质量现状情况为PM10、PM2.5不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，项目区属于环境空气质量不达标区。超标主要原因是项目区所处区域干旱缺水、植被稀疏、地表干燥易起尘，受自然因素的影响比较明显。 2.2其他污染物环境质量现状评价 本次大气环境质量现状评价委托新疆西域质信检验检测有限公司进行监测。 ①监测单位：新疆西域质信检验检测有限公司。 ②监测点位：在项目区内布设1个环境空气质量现状监测点，监测点位见附图6。 ③监测项目：TSP。 ④监测时间及频次：2024年12月13日至12月16日，TSP连续监测3天，监测日均值。TSP日均浓度值每天采样时间不少于24h。 ⑤采样分析方法：各项目的采样及分析方法均按国家生态环境局颁布的《空气和废气监测分析方法》《环境监测技术规范》中的有关规定执行。 ⑥评价标准：TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 ⑦监测结果分析及评价 环境空气质量现状监测统计及评价结果见表3-3。 表3-3 项目区TSP现状监测结果一览表 单位：mg/m3 监测点; 监测时间; TSP监测数据; 标准; 评价结果. 项目区下风向; 12月13日-14日; 0.161; 0.3; 达标. 12月14日-15日; 0.179; 达标. 12月15日-16日; 0.183; 达标. 由监测结果可知，项目区大气中TSP日均浓度监测值符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准。 3、声环境质量现状调查 该项目厂界外50m范围内无声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》相关规定，项目未开展声环境质量现状监测。 4、土壤现状调查与评价 本项目属于水泥用大理岩矿采矿项目，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中附录A内容，属于土壤环境影响Ⅲ类项目，根据根据《新疆格林佳业环境工程技术有限公司（新疆托克逊县库米什一带水泥用大理岩矿）地球化学勘查样（土样）检测报告》，项目区所在地土壤pH值约为7.78，属于5.5＜pH＜8.5，土壤敏感程度为不敏感，可不开展土壤环境影响评价工作，因此本项目不进行土壤环境质量现状调查与评价。 5、地下水质量现状 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“J非金属矿采选及制品制造”中第54项“土砂石开采中其他”，本项目为大理岩开采，为IV类项目，按照导则要求，可不进行地下水现状调查。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本项目属于新建项目，故无原有污染物和原有环境问题产生。 |
| 生态环境保护目标 | （1）大气环境：本项目区厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区等人群较集中的区域。 （2）声环境：本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 （3）地下水环境：本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 （4）生态环境：根据现场踏勘，本项目所在区域为国有未利用地（裸岩石砾地），荒漠，项目区及周边主要生态保护目标为沙蒿等植被。 |
| 评价 标准 | 1、环境质量标准 （1）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准； （2）《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准； 2、污染物排放标准 （1）运营期无组织粉尘执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3大气污染物无组织排放限值（颗粒最高允许排放浓度0.5mg/m3）； （2）施工期施工场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准（昼间70dBA，夜间55dBA）； （3）施工期粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值（1.0mg/m3）； （5）运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准（即昼间60dB(A)，夜间50dB(A)）； （5）运营期食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483－2001）表2中小型饮食业单位油烟最高允许排放浓度：2.0mg/m3； （6）运营期生活污水执行《农村生活污水处理排放标准》（DB 65 4275-2019）表2中B级标准； （7）《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）； （8）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关标准； |
| 其他 | 根据国家总量控制指标结合本项目所在区域的环境特征及本项目排污情况，本项目不设总量控制指标。 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 1、生态环境影响分析 项目建设的生态环境影响主要是矿区施工期采矿场、生活区、废石场、矿山道路对生态环境各具体要素（如土壤、植被、野生动物等）产生影响的同时，也对项目区范围内现有的地表景观格局和生态体系完整性产生一定影响。 工程的建设使区域内景观的自然性程度降低，人文影响程度增强。工程建设对区域生态体系稳定性影响的主要途径是新增占地及地表扰动。对区域景观的影响随着项目开发建设，挖毁地貌、修建人工设施、废弃物堆置、地表变形等景观格局的变化，使矿区固有的自然生态功能有些丧失。同时，产生了水土流失、破坏生态问题，而且随着时间的推移和开发规模的扩大，这种景观结构的变化还会不断延伸、扩大。 综上所述，项目施工期主要生态环境影响具体表现在以下几方面：占地、植被破坏、水土流失以及对野生动物的惊扰影响。 （1）占地影响分析 项目建设对土壤的影响范围较广，包括永久占地及施工活动的用地区域，主要影响表现在：改变土地的使用功能、地表覆盖层的类型及性质、土壤的坚实度、通透性和机械物理性质。 本项目施工期占地包括采矿场占地、生活区占地、排土场（废石堆场）占地、矿区运输道路占地等。基础设施建设使地表土壤被彻底清除或被覆盖，失去部分使用功能。从根本上改变了所占区域地表覆盖层类型和性质，地表土壤永久不可恢复。 项目永久占地使得土地利用、结构发生变化，从根本上改变了所占区域地表覆盖层类型和性质，属不可逆影响，地表土壤永久不可恢复。 施工占地及施工活动对实施区域的土壤环境造成局地性破坏和干扰，不同程度的破坏施工区域的土壤结构，扰动地表土壤层，导致土壤中水分的损失，易引起水土流失。此外，施工中机械碾压、人员践踏、土方堆放等等，也会造成一定区域内的土壤板结，使土壤生产能力降低。 因此施工时应尽量减少占地，对施工场地标桩划界，严禁施工人员进入非施工区域活动，尽量减少对土壤的影响；对于干扰的土地应及时平整恢复，施工期路基垫方利用开挖废石，不设取土场。在此情况下，可缓解和削弱施工活动带来的生态环境影响。 （2）对植被的影响 ①占地对植被的影响 项目施工期的临时性占地面积共400m2，占地类型为裸岩石砾地，植被覆盖度约为1%，植被的生物量约为约300kg/hm2，则生物损失量为12kg。 临时性占地是工程施工过程中施工人员活动，施工机械碾轧，施工材料堆放，施工料场开挖，施工临时设施建设，施工场地平整所占用的土地，其影响主要表现在两个方面：一是取土或弃土、弃渣等造成对地表形态及水土流失的影响；二是留下的临时设施既不利用又不拆除，影响景观的恢复。临时性占地会对占地范围内的植被造成影响，但在人工措施的辅助下可以逐步得到恢复。施工临时设施也应该避开植被生长较好的地块设置。 ②施工活动中污染物对植物的影响 工程开发建设中的扬尘是对植物生长产生影响的因素之一，但由于该区域多风、地形开阔的自然条件使得大气中扬尘易扩散，因此在正常情况下扬尘浓度低，工期短，对植被影响很小。 ③人为活动对植被的影响 人为活动对植被的影响主要表现为施工人员和作业机械对草本植物的践踏、碾压等，主要由于施工过程中人为践踏形成的小面积局部地段的次生裸地，多集中在临时性占地外围50m范围内，这种影响一般为短期性影响，且强度不大，施工结束，这一影响也逐渐消除。 ④施工活动对植物物种多样性的影响分析 因本项目建设影响的植物种类主要为拟建运输便道沿线的植被，为常见、广布物种，同时项目建设破坏的面积占该区域植被总面积的比例很小，这些植物物种不会因本工程的建设而灭绝或致危。 （3）对野生动物的影响分析 在施工过程中，由于各类机械产生的噪声和人为活动的干扰，会使野生动物如啮齿类动物和一些鸟类向外迁移，使评价区周边的局部地区动物的密度相应增加；将直接影响到这一地区的某些野生动物种群数量。由于评价区野生动物种类较少，现有的野生动物多为一些常见的鸟类、啮齿类及昆虫等。动物在受到人为影响时均可就近迁入周边地区继续生存繁衍，因此项目建设期不会使评价区内的野生动物物种数量发生较大的变化，其种群数量也不会发生明显变化。只要加强对施工人员的管理，矿区开发对区域野生动物资源不会造成毁灭性影响。 - 大气环境影响分析 （1）扬尘 在整个施工期间，产生扬尘的作业主要有土方的开挖、回填及建筑材料的装卸、施工垃圾的清理等；车辆经过裸露路面亦容易引起路面积尘飞扬。这类风力扬尘的主要特点是与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内。施工现场扬尘其对环境的影响状况见表4-1。 表4-1 施工现场扬尘TSP对环境的污染状况 单位：mg/m3 降尘措施; 工地下风向距离. 20m; 50m; 100m; 150m; 200m; 250m. 无; 1.303; 0.722; 0.402; 0.311; 0.270; 0.210. 有（围金属板）; 0.824; 0.426; 0.235; 0.221; 0.215; 0.206. 由表4-1可知，在无任何防尘措施的情况下，施工现场对周围环境的影响较严重，200m外TSP浓度才可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；而在有防尘措施的情况下，影响范围降至100m范围内。抑制扬尘最简捷有效的措施是洒水。土方开挖、土方回填及建筑材料的装卸、施工垃圾的清理等产生扬尘较大的污染工序之前均采取洒水降尘后进行，施工期间对车辆行驶的路面每天洒水4-5次，可使扬尘减少70%以上，并可将TSP污染距离缩小到50m的范围内。因此项目施工期间建设单位应重视施工扬尘治理，注意落实建设围栏、洒水抑尘、物料搅拌采用封闭作业等相应的降尘措施，尽可能将施工扬尘影响控制在施工场地范围内，以减小施工扬尘对周边的环境影响。 （2）施工车辆尾气环境影响分析 汽车尾气中所含的有害物质主要有CO、THC、NOX等，但这些污染源较分散且为流动性，污染物排放量不大，表现为间歇性特征，影响是短期和局部的，施工结束影响也随之消失，这类废气对大气环境的影响比较小。要求施工单位必须使用污染物排放符合国家标准的运输车辆，加强车辆的保养，使车辆处于良好的工作状态，严禁使用报废车辆，以减少施工车辆尾气对周围环境的影响。 - 废水影响分析 （1）施工废水 本项目施工作业废水主要为机械设备冲洗废水。机械设备冲洗废水主要以悬浮物和石油类污染为主，油污消解时间长，具有一定的渗透能力，对附近水体有污染危险，必须严加管理，严禁直接泼洒地面。本项目施工废水排入场地设置的沉淀池，收集沉淀处理后用于洒水抑尘。 （2）生活污水 本项目施工期劳动定员按50人计，用水量按60L/人•日（根据《给排水设计手册》）测算，施工期生活用水量为3m3/d。生活污水产生量按日用水量的80%计，则生活污水最大排放量为2.4m3/d。施工工期计划为2个月，施工期生活污水总排量为144m3。施工人员生活污水进入移动式环保厕所，定期拉运。施工期结束时，抽排至本项目运营期建成的一体化生活污水处理装置处理后，用于矿区绿化，项目区1月、2月不生产，11月、12月及3月废水收集于150m3储存池，冬储夏灌。 4、噪声影响分析 工程施工期的土石方作业、汽车运输、自备柴油发电机工作产生的噪声，施工期机械设备有：推土机、挖掘机、振动碾、自卸汽车等，均系强噪声源，主要施工机械产噪情况见表4-2。 4-2 主要施工机械产噪情况 设备名称; 噪声测距（m）; 源强（dB）. 挖掘机; 5; 81. 推土机; 5; 86. 振动碾; 5; 90. 自卸汽车; 5; 81. 搅拌机; 5; 85. 插入振捣器; 5; 86. 平板振捣器; 5; 86. 由上表可知，施工场地噪声源主要为各类高噪声施工机械，这些机械的噪声源强在81~90dB（A）之间。 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。为了便于叠加背景值，预测点位的设置同现状测点一致，各高噪声设备经减振、隔声、消声等综合防治措施后预测点的贡献值与各预测点背景值叠加即得出运行期噪声影响预测值。 式中：Lp（r）—声源在预测点的声压级，dB（A）； Lp（r0）—参考位置的声压级，dB（A）； L—为各种因素引起的声衰减量，dB（A）； r—声源“声源中心”距预测点间的距离，m。 不同距离衰减后的噪声预测结果详见表4-3。 表4-3 施工机械噪声影响范围 声级 设备; 测点声源距离（m）. 10; 20; 40; 60; 80; 100; 120; 200. 挖掘机; 50; 43; 37; 34; 31; 30; 28; 24. 推土机; 45; 39; 33; 29; 27; 25; 23; 19. 自卸汽车; 35; 29; 23; 19; 16; 15; 13; 9. 插入振捣器; 40; 34; 28; 24; 21; 20; 18; 14. 平板振捣器; 40; 34; 28; 24; 21; 20; 18; 14. 由上表可知，施工场地噪声源主要为各类高噪声施工机械，这些机械的噪声源强在81~90dB（A）之间，施工噪声一般在50m以内可衰减至70dB（A）。 施工场地周围100m范围内无居民建筑物，因此施工期的噪声经衰减后对项目区周边没有影响。但是施工期间也应严格按照施工有关规定进行作业。施工期噪声具有临时性、阶段性和不固定性等特点，随着施工的结束，项目施工期噪声对周围声环境的影响就会停止。 5、固体废物影响分析 施工期产生的固体废弃物来源少量的多余土方、建筑垃圾与施工人员产生的生活垃圾。本项目废弃土方、建筑垃圾均为一般工业固废。 本项目土石方主要来自建筑物地基开挖，根据建设单位提供的资料，项目挖方量共计9800m3，回填土方量共计8500m3，施工期多余土方共计1300m3，用于项目区场地平整。土石方平衡一览表见下表： 表4-4 施工期土石方平衡表（m3） 工程名称; 挖方; 填方; 余方 （用于场地平整）; 弃土. 矿区建筑物; 9800; 8500; 1300; 0. 建筑垃圾主要包括施工过程中产生的渣土、废钢筋、各种废钢配件、金属管线废料、各种装饰材料的包装箱、包装袋等废弃物，产生建筑垃圾约为2t。项目施工中产生的建筑垃圾采用分类收集的方式进行收集，可再生利用部分收集后出售，全部运至城建部门指定地点堆放或填埋。 施工人员所产生的生活垃圾量以施工期60天，施工高峰期人数约50人，排放系数取0.5kg/人·d计，则施工期间生活垃圾产生量约为1.5t，收集后定期拉运至库米什镇交由环卫部门统一处理。 综上所述，本项目固体废弃物都得到合理地处置，不会对周围环境产生太大的影响。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 1、生态环境影响分析 1.1影响因素及特征 （1）矿山开采对当地生态环境的典型影响因素 根据现场调查及类比分析，矿山开采对当地生态环境造成的典型生态影响主要表现在以下方面，详见表4-5。 表4-5 矿山开采活动对生态的典型影响 活动方式; 影响方式; 有害; 有利. 清理场地; 破坏地表覆盖物和植被层; √. 破坏栖息地; √. 丧失本地动植物; √. 降低物种的多样性; √. 破坏自然排水坡度; √. 道路和公路; 增加边界效应; √. 妨碍动物的迁徙; √. （2）生态环境影响特征 本项目以开发利用矿产资源为目标，对生态影响特征表现在以下方面： ①土地利用格局发生改变； ②一定数量的植被资源被破坏，局部植被生产能力受到一定影响； ③短期矿山型水土流失，局部土壤资源处于不平衡状况； ④改变地面生物生存环境； ⑤生态景观发生改变。 1.2矿体开采对生态要素的影响分析 （1）永久占地 项目永久占地面积主要为采矿场、生活区、道路、废石场等，矿区露天开采占地面积2.1157km2。矿山建设项目在其建设和生产过程中将不可避免地会占用和破坏一定量的土地，其中占用土地指生产、生活设施及开发破坏影响的土地；破坏的土地指露天采区、废石堆场及其他矿山地质灾害破坏的土地面积等。 （2）对土壤环境的影响分析 矿山开发中采矿对地表进行剥离，扰动地表土层，破坏土壤结构，使土壤生产能力下降；各种机械设备、车辆对地面的碾压，人员踩踏造成土壤板结，降低土壤生产能力。 矿区所在区域主要以棕漠土为主，对土壤环境的影响主要是堆积、挖掘、碾压、践踏等开发活动对土壤结构的影响。这些活动严重地破坏了土壤的表层结构，造成地面裸露，表土温度变幅增大，对土壤的理化性质有不利影响。并且有机质分解强烈，使表土内有机质含量大幅度降低，并且使土壤的富集过程受阻，土地生产力下降。所有这些影响都将改变部分区域原有的生态系统。 （3）对地表植被影响分析 本项目矿山为露天采矿作业，一般采矿类项目影响主要表现在对山体开采破坏，矿体开采将会对周边植物有一定的破坏作用。矿区露天开采占地面积2.1157km2，植被覆盖度约为1%，植被的生物量约为300kg/hm2，则生物损失量为63.471t。另外，开采、装载、运输过程中产生扬尘，将沉降在区域土壤表面和植被表面，会改变土壤理化性质，堵塞植物叶面气孔，影响植物生长。由于矿山外运道路为简易路面，故矿石在运输过程中运输车辆产生的扬尘也会对周边地表环境产生一定不利影响。根据现场调查，矿区及其运输道路沿线可能影响范围为裸地，植被不发育，植被覆盖度低，所以影响较小。 （4）对野生动物的影响 矿区内常见的野生动物有野兔、黄羊等，矿山开采对野生动物的影响主要表现在开采过程中切割对野生动物的惊吓，会使部分动物产生近距离的迁移，从而使其在评价区内的数量会有所下降。由于矿区野生动物出没较少，项目开采对野生动物的影响也不显著。 （5）对自然景观的影响分析 矿区开发活动对景观的影响主要是地形的改变和生态系统的改变所造成原有景观的破坏和新的自然景观格局的形成。采矿活动对地表的干扰，改变了地区的地形、地貌，形成许多人工景观，降低了矿区原有的自然景观美学价值。采矿造成的景观影响包括由于挖掘剥离所破坏的地表、植被的破坏、废石场的景观影响等。尤其在矿区服务期满后，采矿区形成的相对低洼的矿坑。 （6）对地表景观格局分析 采矿区矿石开采对地形地貌的改变是永久性的，使原有地表景观形态发生变化，原有山丘整体形态将会遭到破坏，矿山开采后原来的山丘将变为采坑，开采山体与周边山丘将呈现不连续性，影响视觉效果。 1.3生态环境影响因素变化预测 （1）生物群落变化 随着矿山开发利用，矿区内部分山地将被开发利用为运输道路，部分区域建设附属生产设施，由于区域气候条件，矿区范围内植被覆盖极低，对植被群落变化影响很小。 （2）改变土地利用功能，加重土壤侵蚀和水土流失 工程的建设和采矿生产改变了区域的岩土体力学性质，使局部突然侵蚀能力加强，大雨及大风天气可造成一定程度矿山型水土流失。 （3）生态景观变化 矿山的开发，使土地使用功能发生转化，在景观上将发生根本性的变化，由原来山区自然景观变为施工区、运输道路、堆场人工景观等。由原先山丘景观转变为露天采场不利景观。由于项目采场位于中山区域，露天采场实际对区域自然景观视觉效果影响较小。 （4）污染增加，环境质量下降 运营期随着采矿人员活动、机械施工可引起局部地域暂时而间断的二次扬尘和噪声污染；废石的排放大面积占地。 1.4生态环境影响综合性分析 （1）生态系统分析 矿区所在区域地表主要为裸地，对土壤环境的影响主要是堆积、挖掘、碾压、践踏等开发活动对土壤结构的影响。这些活动严重地破坏了土壤的表层结构，造成地面裸露，表土温度变幅增大，对土壤的理化性质有不利影响。矿山开采后使土壤的富集过程受阻，对表土造成破坏，使土地生产力下降。所有这些影响都将改变部分区域原有的生态系统。 就整个评价区域来看，由于人为的活动影响和改造，使生态系统结构发生了一定的变化，虽然改变了局部地带生态系统，但就整个区域来说，对生态系统不会产生明显影响。 从生产力指标角度分析，评价区内植被覆盖极低，说明区域生态系统的生态承载能力极差，对外界干扰的恢复能力弱，其稳定性较差。 本项目矿山在开发过程中会对生态系统造成一定的影响，但对区域生态完整性不会产生明显影响。 （2）物种多样性影响分析 采矿活动将使野生动物类型在区域内有所减少；基础设施建设、矿体开采等占用土地，致使区域内生物多样性降低；生活区绿化可增加区域内植物种类；矿山开发利用期间，人为活动致使矿区范围内及周边地区生物多样性发生变化，因矿区范围较小，占用土地有限，矿山开发对区域生物多样性不会产生明显影响。 2、大气影响分析 2.1废气的污染源强分析 本项目运行过程中由表土剥离后进行穿孔、凿岩，之后采用深孔爆破形式开采，采出产品采用叉装车将荒料装入平板车外运后直接进行销售，运行中无有组织废气产生。本项目无组织废气如下： （1）露采场凿岩产生的粉尘 在凿岩过程中，由于钻头对岩石的冲击、挤压以及切剥、摩擦等，岩石被碎成大小不一的较细颗粒（岩粉），排出孔口部分就形成了粉尘；由于排放点接近地面，因此会对近距离和采石工人产生一定的影响。凿岩钻孔时粉尘的产生量不大，采用湿式作业，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“1011 石灰石石膏开采行业系数手册”：石灰石开采露天开采环节颗粒物产污系数0.0142kg/t 产品，生产规模为50万吨/年，则采露天开采工段产扬尘量为7.1t/a。项目采用湿法凿岩方式进行凿岩（凿岩现场布设洒水软管，作业前洒水保湿），同时喷雾洒水，可抑制粉尘量约80%，最终钻孔、凿岩粉尘排放量为1.42t/a，排放速率0.59kg/h。粉尘通过自然扩散沉降，凿岩粉尘采取上述措施后厂界无组织排放浓度＜0.5mg/m3。 （2）爆破废气 爆破粉尘产生量与爆破方法、爆破技术、炸药种类、炸药量、矿岩理化性质等众多因素有关。本项目采用深孔爆破工艺，爆破粉尘产生量较少，参考《露天矿山爆破粉尘排放量的计算分析》（张兴凯，首都经济贸易大学；李怀宇，北京科技大学），每吨炸药可产生54.2kg粉尘。根据本项目开发利用方案可知本项目开采过程预计使用炸药106.495t/a（委托爆破公司进行，炸药不在项目区存储），则爆破过程粉尘产生量为5.77t/a。爆破前预先向预爆区进行洒水润湿岩石，爆破后对爆破工作面进行洒水抑尘。洒水降尘率按50%计算，则在采取抑尘措施下实际粉尘排放量约2.885t/a。粉尘通过自然扩散沉降，爆破粉尘采取上述措施后厂界无组织排放浓度＜0.5mg/m³。 参考《工程爆破中的灾害及其控制》，炸药爆炸产生的CO产生系数为6.3g/kg（炸药）、NOx产生系数为14.6g/kg（炸药），本矿区用于爆破的炸药为106.495t/a，则爆破而产生的大气污染物：CO为0.671t/a、NOx为1.555t/a。 （3）运输起尘量 砂石料运输过程中会产生一定量的运输扬尘，通过调查同类项目，道路运输扬尘是砂石料开采过程中无组织粉尘主要的产生环节之一。本项目道路运输扬尘采用上海港环境保护中心和武汉水运工程学院提出的经验公式进行估算。具体公式为： Q=0.123×V5×M6.80.85×P0.5×0.72×L 式中：Q——汽车行驶的起尘量（kg/辆）； V——汽车行驶速度（km/h），本项目取20km/h； M——汽车载重量（t），本项目取20t； P——道路表面物料量（kg/m2），本项目取0.1kg/m2； L——道路长度（km），本项目取2.4km，包括开采区至公路的距离。 通过计算，本矿区道路运输扬尘产生量为0.425kg/辆。本矿区年开采规模为50万吨，每辆汽车的载重量为20t，则年运输次数为25000次，因此本矿区道路运输扬尘产生量约为10.63t/a。 降低道路扬尘最好的办法就是定期对路面进行洒水，经查阅相关资料，采取洒水降尘措施后，运输扬尘产生量可减少80%左右。因此，本项目通过定期对运输道路采取洒水降尘措施后，道路运输扬尘排放量约为2.13t/a，排放速率0.89kg/h。粉尘通过自然扩散沉降，运输粉尘采取上述措施后厂界无组织排放浓度＜0.5mg/m3。 - （4）装卸扬尘及堆场扬尘 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册。工业企业固体物料堆存颗粒物包括装卸扬尘和风蚀扬尘，颗粒物产生量核算公式如下： 式中：P 指颗粒物产生量（单位：t）； ZCy指装卸扬尘产生量（单位：t）； FCy指风蚀扬尘产生量（单位：t）； Nc指年物料运载车次（单位：车）；本次取10935车。 D 指单车平均运载量（单位：t/车）；本次取 20t/车。 （a/b）指装卸扬尘概化系数（单位：kg/t），a 取0.0011，b取0.0064； Ef指堆场风蚀扬尘概化系数，本次取（块矿）0； S指废石堆场占地面积，本次取194700m2。 矿山开采境界内平均剥采比0.38∶1t/t，生产剥采比取0.42∶1t/t。经计算，年剥离岩石量21.87万t。由上计算可知此过程产生37.589t/a粉尘，项目在废石堆场采用防风抑尘网遮盖，进行洒水抑尘（74%抑尘率），则此过程排放粉尘9.77t/a。 （5）柴油发电机运输车辆尾气 项目每年运输量为50万t/a，机动车、建筑机械等燃油动力设备会产生燃油废气，主要为CO、NOx以及未完全燃烧的总烃等。项目年消耗柴油154.59t/a，燃油采用含硫量不大于0.2%的优质0＃柴油，0＃柴油密度为0.86g/ml，则本项目消耗柴油179.76m3/a。根据环评工程师注册培训教材《社会区域》给出的计算参数：燃烧1m³柴油排放的主要大气污染物为：SO2:10kg/m3，烟尘：1.80kg/m3，NOx：8.57kg/m3，CO：1.73kg/m3，总烃：1.489kg/m3。本项目运输车辆尾气中SO2排放量1.798t/a，烟尘排放量0.324t/a，NOx排放量1.541t/a，CO排放量0.311t/a，总烃排放量0.268t/a。 （6）食堂油烟 本项目食堂拟设有烹饪灶头1个，每人平均食用油日用量30g，就餐人员20人，食堂食用油用量0.18t/a，一般油烟挥发量占总耗油量的2-4%，本次取3%，油烟产生量为5.4kg/a，本环评要求食堂安装油烟净化器，食堂共设有烹饪灶头1个，属于小型灶头，油烟净化器的净化效率应在60%以上，如其净化效率按60%计算，烟净化器风量1000m3/h，每天烹饪6h，净化后的油烟须经专用烟道送至屋顶（排放口应高出屋面1m以上）排放，不得侧向排放。 项目油烟产生及排放情况一览表见表4-10。 表4-10 食堂油烟产生及排放情况一览表 名称; 排气量m3/h; 污染物 名称; 产生情况; 治理 措施; 去除率%; 排放情况; 标准. 产生量 kg/a; 浓度 mg/m3; 排放量 kg/a; 浓度mg/m3; 浓度mg/m3; 效率%. 食堂 烟道; 1000; 油烟; 5.4; 3; 油烟 净化器; 60; 2.16; 1.2; 2.0; 60. 2.2大气环境影响分析 - 本项目运行过程中由表土剥离后进行穿孔、凿岩，之后采用深孔爆破形式开采，采出产品采用叉装车将荒料装入平板车外运后直接进行销售，运行中无有组织废气产生。本项目无组织废气影响分析如下： - （1）露采场凿岩产生的粉尘 项目采用湿法凿岩方式进行凿岩（凿岩现场布设洒水软管，作业前洒水保湿），同时喷雾洒水，可抑制粉尘量约80%。钻孔、凿岩粉尘排放量为1.42t/a，排放速率0.59kg/h。凿岩粉尘采取上述措施后厂界无组织排放浓度＜0.5mg/m³，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3大气污染物无组织排放限值（颗粒最高允许排放浓度0.5mg/m3），对周围环境影响不大。 （2）爆破废气 本项目采用深孔爆破工艺，爆破粉尘产生量较少，爆破前预先向预爆区进行洒水润湿岩石，爆破后对爆破工作面进行洒水抑尘（降尘效率按50%计）。粉尘通过自然扩散沉降，爆破粉尘排放量约2.885t/a，采取上述措施后厂界无组织排放浓度＜0.5mg/m³，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3大气污染物无组织排放限值（颗粒最高允许排放浓度0.5mg/m3），对周围环境影响不大。 爆炸产生的CO、NOx，直接排放到大气环境中，加之项目所在区域地形开阔，易于扩散，经自然扩散后对区域大气环境影响较小。 （3）运输扬尘 运输道路采用碎石硬化路面、定期对矿区道路覆盖的浮土清理、配备洒水车每日进行数次洒水抑尘、运输车辆加盖苫布等措施，运输扬尘采取上述措施后道路运输扬尘排放量约为2.13t/a，排放速率0.89kg/h，厂界无组织排放浓度＜0.5mg/m3，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3大气污染物无组织排放限值（颗粒最高允许排放浓度0.5mg/m3）的要求，对周围环境影响不大。 （4）装卸扬尘及堆场扬尘 本项目装卸扬尘及堆场扬尘产生量为37.589t/a，项目在废石堆场采用防风抑尘网遮盖，进行洒水抑尘（74%抑尘率），则此过程排放粉尘9.77t/a。排放速率3.053kg/h，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3大气污染物无组织排放限值（颗粒最高允许排放浓度0.5mg/m3），对周围环境影响不大。 - （5）柴油运输车辆尾气 项目开采、运输车辆均会产生汽车尾气。汽车废气中主要污染因子为CO、HC、NOx、醛类、SO2等。汽车废气的排放量与车型、车况和车辆数等有关。项目货运汽车和小汽车尾气产生量小，加之项目所在区域地形开阔，易于扩散，经自然扩散后对区域大气环境影响较小。 （6）食堂油烟废气影响分析 本项目食堂油烟产生量5.4kg/a，项目厨房安装一台油烟净化器，经过油烟净化器处理后油烟排放量2.16kg/a，则油烟排放浓度为1.2mg/m3。油烟经油烟净化器处理后能够达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中规定的最高允许排放浓度2.0mg/m3的要求。食堂油烟废气通过油烟机净化后通过屋顶排放，对周围大气环境影响较小。 项目废气产生及排放情况见表4-11。 表4-11 项目废气产生及排放情况表 序号; 产污环节; 污染物种类; 污染物产生量（t/a）; 排放 形式; 治理措施; 是否为可行技术; 污染物排放量、速率、浓度. 1; 凿岩 过程; 粉尘; 7.1t/a; 无组织; 湿式凿岩（凿岩现场布设洒水软管，作业前洒水保湿）、同时喷雾洒水; 是; 1.42t/a 0.59kg/h <0.5mg/m3. 2; 爆破过程; 粉尘; 5.77t/a; 无组织; 喷淋降尘措施; 是; 2.885t/a 1.202kg/h <0.5mg/m3. 3; 运输 过程; 粉尘; 10.63t/a; 无组织; 道路地面碎石硬化，洒水、运输过程加盖苫布; 是; 2.13t/a 0.89kg/h <0.5mg/m3. 4; 装卸扬尘及堆场扬尘; 粉尘; 37.589t/a; 无组织; 控制落差、装卸过程洒水降尘; 是; 9.77t/a、 3.053kg/h <0.5mg/m3. 5; 运输车辆尾气; SO2; 1.798t/a; 无组织; /; /; 1.798t/a. 烟尘; 0.324t/a; 0.324t/a. NOx; 1.541t/a; 1.541t/a. CO; 0.311t/a; 0.311t/a. 总烃; 0.268t/a; 0.268t/a. 6; 食堂; 油烟; 5.4kg/a; 无组织; 食堂安装油烟净化器（净化效率60%），油烟废气经过油烟净化器处理后通过专用烟道引至屋顶排放。; 是; 2.16kg/a、 1.2mg/m3 <2mg/m3. 2.3 大气自行监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），并结合项目运营期间污染物排放特点，制定本项目的大气污染源监测计划，建设单位需保证按监测计划实施。监测分析方法按照现行国家、部颁标准和有关规定执行。 本项目大气自行监测计划见表4-12。 表4-12 项目大气监测计划表 序号; 项目; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 1; 粉尘（无组织）; 厂界; 颗粒物; 1次/半年; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3大气污染物无组织排放限值（颗粒最高允许排放浓度0.5mg/m3）. 3、水环境影响分析 3.1废水 （1）临时废石堆场淋溶液 废石堆坑在晴天和旱季时无淋溶液产生，在雨天和雨季（5～8月份）才有淋溶液产生，其淋溶液产生量与废石堆场的汇水面积、当地降雨量和地表径流系数等因素有关。本项目平均降水量33.72mm，蒸发量为3310mm，蒸发量是降雨量的98.2倍。本矿山每年开采的废石可全部用来维护矿区道路，因此本项目产生的废石堆场淋溶水极少，可忽略不计。 （2）生活污水 项目不产生采坑废水；湿式凿岩用水、抑尘、降尘用水全部消耗，故本项目无生产废水排放。 本项目劳动定员20人，工作日300天，根据生活用水定额按《新疆生活用水定额》中每人100L/d人计算，生活用水量为2m3/d，600m3/a。污水按80%的排放量计，生活污水为1.6m3/d、480m3/a。生活污水含有污染物主要为CODcr、BOD5、SS、氨氮等。 生活污水处理浓度及排放情况表见表4-13。 表4-13 生活污水处理浓度及排放情况表 项目; BOD5; CODcr; SS; NH3-N. 废水量（m3/a）; 480. 进水浓度（mg/L）; 300; 250; 200; 25. 产生量（t/a）; 0.14; 0.19; 0.1; 0.01. 处理措施; 地埋式一体化污水处理设施. 出水浓度（mg/L）; 15; 125; 20; 5. 排放量（t/a）; 0.007; 0.06; 0.01; 0.002. DB65 4275-2019表2中B级标准; /; 180; 90; /. 生活污水经地埋式一体化生活污水处理装置达标后用于矿区绿化，地埋式一体化污水处理设施处理量为2m3/d，采用厌氧-好氧污水处理工艺，具体工艺流程见下图。 图4-1 本项目一体化污水处理装置工艺流程图 生活污水进入调节池，再由污水泵提升进入全自动污水多级处理设备内，污水经初沉、厌氧消化、好氧生物接触氧化、二沉处理并消毒后，其出水水质满足《农村生活污水处理排放标准》（DB 65 4275-2019）表2中B级标准的要求。 本工程建设一座处理规模为2m3/d的地埋式污水处理设施。生活污水经地埋式一体化污水处理设备处理，出水达到满足《农村生活污水处理排放标准》（DB 65 4275-2019）表2中B级标准的要求，用于矿区绿化，项目区1月、2月不生产，11月、12月及3月废水收集于150m3储存池，冬储夏灌。 - 3.2水环境影响 （1）生产、生活废水 本项目生产用水主要是采矿凿岩用水、喷雾降尘用水、爆破抑尘用水、运输抑尘用水、矿石装卸过程中抑尘用水、排土场（废石堆场）降尘用水，其用水全部损耗不外排。 本项目生活污水量为1.6m3/d、480m3/a，生活污水排入处理规模为2m3/d的地埋式污水处理设施。生活污水经地埋式一体化污水处理设备处理，出水达到满足《农村生活污水处理排放标准》（DB 65 4275-2019）表2中B级标准的要求，用于矿区绿化，项目区1月、2月不生产，11月、12月及3月废水收集于150m3储存池，冬储夏灌。生活污水不会对周围环境造成不利影响。 #### （2）废石堆放淋溶水 露天开采剥离废石堆存于露天，因大气降水的淋溶及空气氧化作用可能会使废石中有害物质溶出而对矿区土壤及水环境产生污染。废石堆场在晴天和旱季时无废水外排，在雨天和雨季才有废水外排，其废水产生量与废石堆场的汇水面积、当地降雨量和地表径流系数等因素有关。 本项目为非金属矿，废石属一般固体废物，按照第Ⅰ类一般工业固体废物处置方式处理。废石露天堆放，经风吹、日晒、雨淋和温度的变化等影响，将发生物理和化学变化，废石经降水淋洗后，表面的细颗粒会随降水迁移，其中可溶性组分也会进入淋溶中，可能影响水环境和土壤环境。据气象站统计资料本矿区所在区域降水量远远小于蒸发量，废石淋溶水在该地区特殊的气候条件下，产生的量极小，靠自然蒸发消失。因此，项目废石由大气降水产生的淋溶水和地表径流产生的浸出水量很少，废石淋溶水渗透到地下水的可能性极小，固体废弃物淋溶液通过垂直渗透或补给方式污染地下水环境的可能性极小，废石场废石不会对地下水造成污染。 - 4、声环境影响分析 - 4.1噪声源强及降噪措施 矿山生产期噪声主要来源于空压机、潜孔钻机、凿岩机、挖掘机和运输车辆等。噪声如运输、凿岩等过程产生的噪声主要是对工作人员听力、情绪产生影响，目前还无法对其采取治理措施，故只有采取减少接触高噪声工作时间、采取佩戴隔声耳罩或耳塞、轮岗等措施减少噪声对工人的影响并定期对高噪声的工人进行听力检查，对水泵、风机等设备可设置隔声间，噪声设施对地面环境有一定的影响。 矿山开采主要噪声源强见表4-14。 表4-14 主要噪声源强 单位：dB(A) 序号; 噪声源; 噪声级; 备注. 1; 孔钻机; 92; 间歇性. 2; 凿岩机; 95; 间歇性. 3; 挖掘机; 90; 间歇性. 4; 装载机; 80; 间歇性. 5; 自卸车; 85; 间歇性. 4.2影响分析 生产期主要噪声源强均置于野外，在声波传播的过程中，通过声距离衰减以及空气吸收衰减到达矿界和矿山生活区。项目厂界噪声排放达标分析见表本次环评噪声预测模式采用室外点声源预测模式，其计算过程如下： ① 计算某个声源在预测点的倍频带声压级 Loct(r)=Loct(r0)−20lgrr0−ΔLoct 式中：Loct(r)——点声源在预测点产生的倍频带声压级，dB(A)； Loct(r0)——参考位置r0处的倍频带声压级，dB(A)； r——预测点距声源的距离，m； r0——参考位置距声源的距离，m； ΔLoct——各种因素引起的衰减量（包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应等引起的衰减量），dB(A)。 ②预测点总影响值计算模式： 式中：——几个声压级相加后的总声压级，dB(A)； ——某一个声压级，dB(A)。 采取上述预测方法，该项目营运后厂界外1m处的噪声预测结果见表4-12。 表4-15 噪声预测结果表 项目点位; 贡献值 dB（A）; 预测值dB（A）; 标准dB（A）. 昼间; 昼间. 厂界东侧; 42.9; 42.9; 60. 厂界南侧; 47.1; 47.1; 60. 厂界西侧; 43.5; 43.5; 60. 厂界北侧; 46.2; 46.2; 60. 由表4-15可以看出，项目营运后边界噪声预测值范围在42.9～47.1dB（A），厂界均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的限值要求，噪声对外环境影响较小。 4.3噪声自行监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），并结合项目运营期间污染物排放特点，制定本项目的噪声污染源监测计划，建设单位需保证按监测计划实施。监测分析方法按照现行国家、部颁标准和有关规定执行。 本项目厂界噪声监测如下表4-16。 表4-16 厂界噪声监测方案 序号; 监测项目; 监测因子; 监测点位; 监测频率; 实施 机构. 1; 噪声; 厂界昼间噪声; 厂界四周; 1次/季度; 委托 监测. - 5、固体废物环境影响分析 项目生产过程中产生的固体废物主要为废石及表层剥离土、职工生活垃圾；危险废物为机械维修保养所产生的废机油、含油抹布。 （1）废石及表层剥离土 根据本项目设计方案，服务期（31.56a）内矿山废石主要为开采形成的废石量及表层剥离量，本项目每年产生废石及表土剥离量21.87万t。本矿山开采的废石及表土剥离物暂时堆放在废石场，废石开采完毕后用于矿体回填，表土剥离物用于矿区复垦用土。 表4-17 土石方平衡表（万t） 工程名称; 挖方; 废石; 荒料; 弃土. 采矿; 73.95; 21.87; 52.08; 0. （2）生活垃圾 全厂定员20人，按每人每天产生生活垃圾0.5kg计算，项目年生产300天，则年产生量为3t/a。存于垃圾桶，定期拉运至库米什镇交由环卫部门统一处理，不得在矿区随意倾倒。 （3）废机油、废柴油 - 项目营运期间机械维修保养所产生的废机油、废柴油属于危险废物，预计产生量为0.15t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年版），废机油属于危险废物（HW08，900-214-08），本项目所产生的废机油、废柴油用专用容器收集后暂存在危险废物暂存间内，交由有资质的单位处理。含油抹布在设备维修维护过程产生，根据建设单位提供资料，产生量约为0.01t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年版），分类收集的含油抹布属于危险废物，废物代码为900-041-49，收集后在危险废物暂存间暂存由有资质的单位统一收集处理，不外排。 - （4）污水站污泥 - 项目设地埋式生活污水设施对生活污水进行处理，会有污泥产生，污泥产生量约为0.5t/a，清理后用于回填采坑。 环评要求在机修车间内设置一间危废暂存间（面积10m2）。 拟建项目产生的废机油、含有抹布（暂存期间按照危险废物进行管理）属于危险废物，危险废物暂时存放在专门的危险废物暂存间内，并设置危险废物标志；危险废物需单独存放，不得与一般固体废物混合存放，危险废物的存放需要按照以下措施执行： ① 建立岗位责任制和危险废物管理档案，由专人负责危险废物收集和管理工作，按照《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ 1259—2022）要求，及时在线填报危险废物管理计划、规范建立并运行危险废物台账； ② 建立专门的危险废物暂存库，并按国家规定设置统一识别标志； ③ 采用专用车辆和专用容器运输贮存危险废物，禁止将危险废物混入生活垃圾或其他废物； ④ 按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276—2022）要求，规范设置危废标志、标签。危险废物转移应在线填报危险废物转移联单，在收集、运输、贮存危险废物过程中，发生污染事故或其他突发性污染事件时，必须立即采取措施，消除或减轻污染危害，及时通知可能受到危害的单位和居民，并应于24小时内向所在区、市生态环境行政主管部门和有关部门报告，接受调查处理； ⑤ 收集、运输、贮存危险废物过程中按危险废物特性进行分类包装。包装容器的外面必须有表示废物形态、性质的明显标志，并向危险废物处置公司提供安全保护要求的文字说明； ⑥ 危险废物的贮存设施必须符合国家标准和有关规定，有防渗漏、防雨淋、防流失措施，并必须设置识别危险废物的明显标志； ⑦ 收集、贮存、运输危险废物的场所、设施、设备和容器、包装物或其他物品转作他用时，必须经过消除污染的处理，并经生态环境监测部门监测，达到无害化标准，未达标准的严禁转作他用； ⑧ 运输过程由危险废物处置公司负责安全防范，此项责任在合同中应明确； ⑨ 危险废物的贮存应配备符合储存需要的管理人员和技术人员；在储存和使用场所设置通信、报警装置，并保证在任何情况下处于正常使用状态；危险废物出入库，必须进行核查登记，并定期检查；贮存仓库应当符合国家标准对安全、消防的要求，设置明显标志，对储存设备和安全设施应当定期检测； ⑩危险废物转移应在线填报危险废物转移联单。 经采取上述措施后，项目固体废弃物的处理和处置措施符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危废识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）与《危险废物转移管理办法》中的要求，对周围环境影响很小。 6、地下水、土壤环境影响分析和保护措施 本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉水等特殊地下水资源，本项目生产环节无废水产生。生活污水经地埋式一体化污水处理设备处理，出水达到满足《农村生活污水处理排放标准》（DB 65 4275-2019）表2中B级标准的要求，用于矿区绿化，项目区1月、2月不生产，11月、12月及3月废水收集于150m3储存池，冬储夏灌。 对照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）表7地下水污染防渗分区参照表（详见表4-14），本项目危废暂存间按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求建设，防渗层至少为1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。地埋式一体化污水处理设施、废水储存池、机修间按等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行。办公生活区域采用一般地面硬化。 表4-18 地下水污染防渗区参照表 防渗 分区; 天然包气带 防污性能; 污染控制难易程度; 污染物类型; 防渗技术要求. 重点防渗区; 弱; 难; 重金属、持久性有机污染物; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行。. 中-强; 难. 弱; 易. 一般 防渗区; 弱; 易-难; 其他类型; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行。. 中-强; 难. 中; 易; 重金属、持久性有机污染物. 强; 易. 简单 防渗区; 中-强; 易; 其他类型; 一般地面硬化. ## 7、环境风险影响分析 7.1环境风险潜势判定 经查询《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）及危险化学品重大危险源辨识（GB18218-2018），本项目涉及易燃易爆等危险物质主要为废机油、废柴油，临界量及实际最大储存量见表4-19。 表4-19 危险物质数量与临界量比值表 物质名称; 类 别; 临界量（Qn）t; 最大储存量（qn）t. 废柴油; 易燃、易爆; 2500; 0.05. 废机油; 易燃、易爆; 2500; 0.1. 本项目Q=q1/Q1＜1，本项目环境风险趋势为Ⅰ。 7.2环境风险识别及分析 项目生产过程中涉及的危险物质为废机油、废柴油、炸药。本项目危险物质影响环境的途径包括：废机油、废柴油落地污染地，造成地下水、大气、土壤环境污染，影响地下水、空气、土壤环境质量；废石场溃坝、滑坡、泥石流等地质灾害、采矿引起采坑边坡崩塌等地质灾害等；炸药爆炸风险、爆破开采风险等。 7.3环境风险防范措施 （1）废油泄漏及引发火灾、爆炸的预防措施 ①在生产场所配备足够数量的CO2干粉灭火器和砂石。 ②及时发现储油设施渗漏，防止废机油泄漏造成的地下水污染。 ③危废暂存间地面进行防渗，严禁存放火种和油脂、易燃易爆物，远离热源。设置“危险、禁止烟火”等标志。 ④加强设备（包括各种安全仪表）的维修、保养，杜绝由于设备老损、折旧带来的事故隐患。 （2）矿山开采采矿场、废石场崩塌可能诱发地质灾害预防措施 选择合理的边坡参数，严禁超挖采场坡底；设计境界内开采到最终边帮时，应根据工程地质条件，采取必要的调整边坡角等措施；在采场周边设铁丝围栏，并悬挂醒目的安全警示牌；在矿山入口悬挂安全告示牌，禁止闲散人员进入矿山作业区；矿山开采过程中要及时对边坡上的危石、松石进行清理；在开采境界外设置截水沟，将地表水拦截至境界之外；在各开采水平安全平台上设置排水沟，采场汇水经排水沟自流排至采场外。 在废石场外设置截水沟，防止地表水流入场内浸泡、冲刷边坡。 （3）爆破作业风险事故预防措施 项目矿山爆破委托具有爆破资质的爆破公司进行爆破作业，在采石场矿区不得设置炸药临时储存库。爆破器材应由爆破公司采用专车当天运送到矿山进行爆破，爆破所剩余的爆破器材由爆破公司运走归库，不得存放在矿山。从事爆破作业的人员必须经过爆破技术培训，熟悉爆破器材性能、操作方法和安全规程。爆破工持证上岗。实施爆破作业时采用非电导爆管起爆方法，严禁单点炮，严禁打残眼。进行爆破作业前，做好相关的联系工作，及时通知危险区域内和下风向作业的所有人员和爆破作业无关的人员撤离，并设置安全警戒后方可点火爆破。 7.4突发环境事件应急预案 项目投产前应按照《企事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）、《企业突发环境事件风险评估指南》（环办[2014]34 号）、《企业突发环境事件风险分级方法》 (HJ941-2018）等相关要求，编制《突发环境事件应急预案》《突发环境事件风险评估报告》和《突发环境事件应急资源调查报告》等文本，并组织专家进行评审后，到当地生态环境部门进行备案。企业突发环境事件应急预案应体现分级响应、区域联动的原则，与当地政府突发环境事件应急预案相衔接，明确分级响应程序。 在严格落实本报告的提出各项事故防范和应急措施，加强管理，可最大限度地减少可能发生的环境风险。且一旦发生事故，也可将影响范围控制在较小程度之内，减小损失。企业在运营期间应不断完善企业事故防范和应急体系，实现企业联防联动，减少项目环境风险事故发生的概率，其影响危害可控制在厂区内，其风险在可接受范围内。建议企业建立健全突发环境事件应急预案，并定期修整和预演。 ## 8、退役期环境影响分析 - 8.1服务期满后对生态环境的影响 - 服务期满后对生态环境的影响主要表现在以下几方面： - ① 无用的地表建（构）筑物不及时拆除，继续占用土地，不但影响景观，也影响天然植被的恢复。 - ② 地表不能及时进行平整、创造天然植被能自然恢复的条件，会影响天然植被的恢复时间及恢复程度。 - 根据项目生态整治规划，在设计初期制定生态恢复方案，在营运过程中将采取边开发边治理措施，确保土地复垦规划、水土保持工程和生物措施的逐步实施，采取以上措施后，矿区生态环境将逐步得到改善和恢复。 - 8.2服务期满后空气环境影响分析 ① 设备在分拆的过程中，会瞬间产生一定量的扬尘，其属于无组织排放，且工期短，故产生的扬尘对大气环境较小。 ② 构筑物在拆除的过程中会产生扬尘，为瞬时无组织排放源，故应在拆除过程中，采用洒水降尘，可降低扬尘瞬时排放对大气环境的影响。 - 8.3服务期满后水环境影响分析 ① 设备分拆过程中，泵类设备及其所附带管线中，会存在一定量的积水，但其存水量较小，不会对水环境产生影响。 ② 构筑物在拆除过程中不会产生大量的废水，生活污水处理方式同运营期，对当地水环境产生较小影响。 8.4服务期满后噪声环境影响分析 设备及构筑物在分拆的过程中，会产生瞬时的噪声，但其分拆过程在白天进行，故对周围声环境影响较小。 8.5 服务期满后景观影响分析 建设单位在矿山服务期满后应及时拆除一切无用建（构）筑物，清除固废，平整场地，恢复地貌，然后“封育”恢复天然植被。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 1、矿山采矿场选址合理性分析 矿山采矿场选址与其他建设项目的选址最大区别是受矿产资源储藏地的限制，其调整余地小，即哪里有矿产资源储藏就需要在哪里采矿，只要不在国家、地区法律法规明令的禁采区内，且内部平面布置合理，其采矿场选址都可认为是合理的。 吐鲁番广福通矿产资源有限公司新疆托克逊县库米什一带水泥用大理岩矿位于托克逊县库米什矿区，行政区划隶属新疆吐鲁番市托克逊县管辖。项目不在《新疆维吾尔自治区环境保护条例》和《新疆生态环境功能区划》中划定的冰川带、终年积雪带、亚高山草甸带及森林带内，不涉及水源涵养区、地表水及地下水水源保护区、水土流失控制区等禁止矿山开采的限制区内，也不涉及国家及自治区级的风景名胜区、世界文化和自然遗产地、森林公园、地质公园、重要湿地、天然林、珍稀濒危野生动植物集中分布区等。矿山采矿场选址基本合理。 2、废石场选址合理性分析 相关政策; 政策要求; 本工程建设情况; 符合性. 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）; 场址应符合当地城乡建设总体规划要求。; 项目废石场不在《新疆维吾尔自治区环境保护条例》和《新疆生态环境功能区划》中划定的冰川带、终年积雪带、亚高山草甸带及森林带内，不涉及水源涵养区、地表水及地下水水源保护区、水土流失控制区等禁止矿山开采的限制区内，也不涉及国家及自治区级的风景名胜区、世界文化和自然遗产地、森林公园、地质公园、重要湿地、天然林、珍稀濒危野生动植物集中分布区等。; 符合. 应选在工业区和居民集中区主导风向下风侧，场界距居民集中区500m以外。; 项目废石场位于矿区采矿场下风向，场界距居民集中区500m以外。; 符合. 在场址应满足承载力要求的基础上，以避免地基下沉的影响，避开天然滑坡或泥石流影响区。; 废石场的场址区地质结构好，地层稳定，不存在滑坡、泥石流等地质环境灾害。; 符合. 应避开断层、断层破碎带、溶洞区，以及天然滑坡及泥石流影响区。; 废石场选址区无断层，断层破碎带、溶洞区，地形坡度约1-10°，未在天然滑坡及泥石流影响区。; 符合. 禁止选在江河、湖泊、水库最高水位线以下的滩地和洪泛区。; 废石场不在江河、湖泊、水库最高水位线以下的滩地和洪泛区。; 符合. 禁止选在自然保护区、风景名胜区和其他需要特别保护的区域。; 项目废石场不涉及国家及自治区级的风景名胜区、世界文化和自然遗产地、森林公园、地质公园、重要湿地、天然林、珍稀濒危野生动植物集中分布区等。; 符合. 综上所述，本项目废石场的选址符合区域环境、防洪规划中的相关要求，从废石合理安全处置和环境损失角度考虑，废石场场址选择基本合理。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、生态保护措施 （1）对土壤采取的保护措施 严格限定施工的工作范围，严格自行扩大施工用地范围，合理规划使用永久占地范围内的土地，减少临时占地，设立明显标志指明行车路线，运输车辆不能随意驶离道路，通过严格的管理减少对地表结皮的破坏。 （2）对植被采取保护措施 严格控制临时施工场地与施工道路面积和范围，减少对地表植被的破坏。施工机械及人员行走路线、建筑堆场与永久性、临时设施应避开植被生长的地方，减少生态损失。 （3）对野生动物采取保护措施 加强施工人员的管理，要求施工单位和人员严格遵守国家法令、坚决禁止捕猎任何野生动物。 2、废水处理措施 （1）施工废水 在施工区设置沉淀池，工程废水排入沉淀池后经沉淀处理后洒水降尘，施工期结束后及时拆除并恢复原貌。 - 生活污水 - 本项目施工期劳动定员按50人计，用水量按60L/人·日（根据《给排水设计手册》）测算，施工期生活用水量为3m3/d。生活污水产生量按日用水量的80%计，则生活污水最大排放量为2.4m3/d。施工工期计划为2个月，施工期生活污水总排量为144m3。施工人员生活污水进入移动式环保厕所，定期拉运。 - 3、废气防治措施 施工期需采取以下各项扬尘防治措施： （1）在施工场地安排专人定期洒水，洒水次数根据天气状况而定，一般每天洒水1-2次，若遇到大风或干燥天气可适当增加洒水次数。 （2）在施工场地上设置专人负责弃土、建筑垃圾、建筑材料的处置、清运和堆放，堆放场地加盖篷布或洒水，防止二次扬尘； （3）物料运输路线尽量避开住宅区等环境敏感点，无法避开时，应在经过时采取减速慢行，用苫布遮盖等防尘措施，运输路线应报请环保局批准，一旦确定不得随意更改，对运输车辆要加盖篷布，减少物料洒落，禁止带泥土上路； （4）加快主体工程的施工速度，集中力量，在最短的时间内完成土方挖填方工作，施工结束后，施工区域全部整理、平整，减少土壤风蚀的危害。 （5）采用商品原料（如混凝土等）不在项目区内设置拌合站，使用拌和车运输，避免散装原料（如：水泥及粉煤灰）堆放。 （6）施工场地四周应当设置不低于2m的硬质密闭围挡，施工作业层外侧必须使用密目安全网进行封闭。 （7）加强施工现场管理，强化文明施工与作业。在选择施工单位时，建设单位应将施工期的环境减缓措施写入合同文本中，并加强督促与检查，确保施工期的环境减缓措施落到实处。 （8）运输车辆严禁超载运输，避免超过车载负荷而尾气排放量呈几何级数上升。 拟建项目在采取上述环保措施后，施工扬尘对项目区周围空气环境影响较小。 4、噪声控制措施 （1）采用距离防护措施：在不影响施工情况下将噪声设备尽量不集中安排，同时对固定的机械设备尽量入棚操作。 （2）建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工。 采取上述措施后，施工噪声可以得到有效控制，对项目区周围声环境影响较小，在可接受范围。 5、固废处置要求 施工期产生的固体废弃物来源少量的多余土方、建筑垃圾与施工人员产生的生活垃圾。本项目废弃土方、建筑垃圾均为一般工业固废。 建筑垃圾主要包括施工过程中产生的渣土、废钢筋、各种废钢配件、金属管线废料、各种装饰材料的包装箱、包装袋等废弃物，项目施工中产生的建筑垃圾采用分类收集的方式进行收集，可再生利用部分收集后出售，不可再生部分按照当地城市环境卫生管理部门要求办理相关手续，由建设单位进行合理清运处置。 施工人员所产生的生活垃圾收集后定期拉运至库米什镇交由环卫部门统一处理。 综上所述，本项目固体废弃物都得到合理地处置，不会对周围环境产生太大的影响。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | - 运行期生态环境保护措施 - 1.1生态保护与减缓措施 采取适当的减缓措施，最大程度避免潜在的不利影响。根据现场调查，并结合项目相关资料分析，矿山开采过程中随着采掘规模的扩大，其影响也随之增加，根据其特点提出生态影响减缓措施。 （1）露天开采 ①严格限制作业范围，开采过程中减少占地、注意植被保护，在开采控制的范围内进行开采作业，严禁外扩开采区范围，减少对植被的破坏。 ②严格限制开采范围外扰动作业范围（在露天采场外围设置网围栏、警示牌），减少对植被的破坏面积。 ③应对工程人员加强保护植物资源的宣传教育工作，增强人员的环保意识，加强管理，严格按照设计方案进行，严格限制工作人员的活动范围，尽可能减少对矿区植被的破坏。 ④对于开采区，必须划定明确的作业范围，严格控制开采作业范围，并派专人监督管理，严禁越界开采和随意占压植被，以尽量保持生态系统的完整性；严禁作业人员进入非作业区域，禁止追赶、猎捕野生动物，禁止焚烧植被行为。 ⑤认真贯彻剥离—排土—复垦一体化的开采工艺及生态恢复工作，使生态恢复工作贯穿生产的全过程。在开采过程中，应避免在春季大风天气及夏季暴雨时节进行作业。 （2）废石堆场 ①项目生产过程中必须严格限制废石堆场的范围，在废石堆场采用防风抑尘网遮盖、警示牌，减少对植被的破坏。 ②废土石在阶段性开采结束时要及时回填采坑，不得长时间堆存，闭矿后及时开展生态恢复。 1.2 生态恢复措施 本项目根据《关于加快建设绿色矿山的实施意见》《关于印发〈新疆维吾尔自治区绿色矿山建设管理办法（试行）〉的通知》，结合开采完毕后的采坑开挖状况，按照《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》中有关要求，进行生态恢复。 （1）矿区生态环境保护 应按照矿山地质环境保护与土地复垦方案进行环境治理和土地复垦。具体要求如下： 1）露天采场、矿区专用道路、矿山工业场地、堆场、矿山扰动区域等生态环境保护与恢复治理，应符合HJ651的相关规定。 2）土地复垦质量应符合TD/T1036的规定。 3）恢复治理后的各类场地应实现安全稳定，对人和动植物不造成威胁；对周边环境不产生污染；与周边自然环境和景观相协调；恢复土地基本功能，因地制宜实现土地可持续利用；区域整体生态功能得到保护和恢复。 4）开采中和开采后应建立、健全长效监测机制，对土地复垦区稳定性与环境质量进行动态监测。 5）矿山开采结束闭坑时，应完成矿区的地质灾害治理，土地复垦率、终了边坡治理率达到100%。 （2）生态恢复对策 生态恢复建设主要分为开采期间的生态补偿建设和服务期满后的生态恢复建设。 矿区开采闭矿后形成的采坑，是否经治理再无法使用的土地，恢复废弃地的生产力是维护矿山可持续发展的重要内容。 1）高度重视原有地表对维护本区生态稳定的重要性，加强对开采队伍的宣传、教育和管理。 2）采场等各类场地建设前，应视土壤类型对表土进行剥离。 3）矿区专用道路用地应严格控制占地面积和范围。开挖路基及取弃土工程，均应根据道路施工进度有计划地进行表土剥离并保存，必要时应设置截排水沟、挡土墙等相应保护措施。 4）按照边开采边恢复、终止采矿活动时完成恢复治理的原则，要做到预防为主，针对存在的问题，制定出预防措施，对生产中出现的问题要及时采取相应的措施予以解决，达到防灾、减灾的目的。严格控制开采活动地表扰动面积，限制车辆行驶路线，减小影响范围。 5）矿区开采闭坑后必须按照矿山安全、水土保持、地质恢复、环境保护工作的有关规定拆除无用的地面建筑物，将破坏的地表推平，对受破坏的地表恢复原貌，进行全场修整、表土及植物覆盖等。 6）提取环境保护治理恢复保证金，用于矿山环境治理恢复。 （3）生态恢复具体方案 生态恢复具体方案包括采场生态恢复、废石场生态恢复、生活区生态恢复。 根据采矿地质条件、发展远景及当地具体情况，制定生态恢复计划，该计划要纳入矿山设计中的开采、排弃计划，其内容包括利用土地的方式、采矿复垦方法等，且与生产建设统一规划。 覆土与修复工作要保持与矿区开采、排弃顺序相协调，且尽可能利用矿区的采、装、运等设备。根据工程区的地质条件、气候条件及工程特点，生态恢复采取土地整治等工程措施。 ①矿山开采期间的生态恢复建设： A.高度重视原有地表对维护本区生态稳定的重要性，加强对施工队伍的宣传、教育和管理。做好施工组织规划工作，严禁将建设施工材料乱堆乱放，划定适宜的堆料场及生活区等临时性场所，以防止破坏的范围增大。 B.加强宣传教育，增强环保意识，保护区域生态环境。 C.矿山在开采过程中要做到边开采边恢复，对坑洼地面进行平整，根据项目区特点尽量恢复原有状态。 ②闭矿后生态恢复建设 按照边开采边恢复、终止采矿活动时必须完成恢复治理的原则，要做到预防为主，针对存在的问题，制定出预防措施，对生产中出现的问题要及时采取相应的措施予以解决，达到防灾、减灾的目的。 矿山开采闭坑后必须按照环境保护工作的有关规定拆除无用的地面建筑物，受破坏的地表尽量恢复原貌等工作。提取环境保护治理恢复保证金，用于矿区环境治理恢复。 在采矿场营运期已进行了一些生态恢复的基础工作，闭矿后要做的主要工作就是全场修整、表土覆盖等。首先，对形成的采坑进行调整边坡角、削坡处理、开采境界外修建截水沟等方式，保证采场边坡的稳定性。对可能出现的滑坡、崩塌、泥石流相应的位置设置有多种文字的警示标志和围栏，防止人、畜误入。拆除矿山生产、生活设施，全场整理，恢复地表原貌。 A.采场生态恢复措施 对于露天采坑，应保证采坑边坡的稳定，严格按照开发利用方案设计放坡；在采场边坡与矿坑下部平台相接处设置拦挡坝，采用梯形断面，布置排水沟。闭矿后应加强对矿坑的生态治理恢复，在条件允许情况下利用储存的废石土，尽量回填采坑，使全场趋于平缓。尽量为植被的自然恢复提供条件，以减轻水土流失造成的影响。 场地整治与覆土：露天采场的场地整治和覆土方法根据场地坡度来确定。水平地和15º以下缓坡地可采用物料充填、底板耕松、挖高垫低等方法；15º以上陡坡地可采用挖穴填土、砌筑植生盆（槽）填土、喷混、阶梯整形覆土、安放植物袋、石壁挂笼填土等方法。 露天采场植被恢复：边坡治理后应保持稳定，边坡恢复措施及设计要求应符合GB50433的相关要求。 露天采场恢复与利用：露天采场作为内废土石场时，场地水土保持与稳定性。露天采场不作为内废土石场时，应满足以下要求：露天采场应平整、回填后进行生态恢复，并与周边地表景观相协调。露天采场回填应做到地面平整，充分利用露天采场风化物覆盖于表层，并做好水土保持与防风固沙措施。 恢复后的露天采场进行土地资源再利用时，在坡度、土层厚度、稳定性、土壤环境安全性等方面应满足相关用地要求。 B.废土石生态恢复 废土石排弃要求：合理安排岩土排弃次序，将有利于植被恢复的岩土排放在上部。 复垦期间将全部废石拉运至露天采矿场内进行回填，然后进行场地平整，平整后场地地形坡度小于5°，禁止形成局部凸起或凹陷，保证回填复垦后的地貌与周边地形地貌相协调，治理后土壤容重＜1.40g/m3，砂砾石含量＜12%，pH约7.7左右，呈弱碱性。 ③矿区专用道路生态恢复 矿区专用道路用地应严格控制占地面积和范围。开挖路基及取弃土工程，均应根据道路施工进度有计划地进行表土剥离并保存，必要时应设置截排水沟、挡土墙等相应保护措施。 矿区专用道路取弃土工程结束后，取弃土场应及时回填、整平、压实，并利用堆存的表土进行植被和景观恢复。矿区专用道路使用期间，有条件的地区应对道路两侧进行绿化。道路绿化应以乡土树（草）种为主，选择适应性强、防尘效果好、护坡功能强的植物种。 道路建设施工结束后，临时占地应及时恢复，与原有地貌和景观协调。 ④矿区工业场地生态恢复 矿区工业场地不再使用的堆料场等各项建（构）筑物和基础设施应全部拆除，并进行景观和植被恢复。 ⑤生活区生态恢复 矿区闭矿后，要求将生活区建筑物全部拆除，并将场地平整，尽量恢复地表原有状态，为植被自然恢复提供土壤条件。 ⑥景观恢复措施 采矿活动结束后，拆除地表建筑物，尽量恢复原有地表形态，采场尽量恢复与周边地貌相协调，保护区域自然景观。 1.3水土保持措施 - （1）严格在规定范围内进行基础设施建设和开采，禁止随意扩大建设和开采区域。 - （2）加强运矿道路维护，严格控制道路宽度，严格按照规定线路行驶，避免因碾压失稳路缘，造成水土流失。 （3）废石合理利用及处理；运输路面采取洒水降尘措施，车辆采用帆布覆盖拉运；矿石及时外运，尽量减少储场积存量。彻底消灭矿山普遍存在的地面凹凸、废石四处可见，遇风扬尘四起，遇雨水乱流的局面，保证作业场矿石集中堆放，地面平整。 （4）在大风、暴雨天气除禁止运输活动外，准备草席等防护用品，对临时的矿石堆进行遮盖，对刚开挖松散表面进行防护。 （5）在生产过程中要经常清理排水沟，以保证过水通畅，这样既可防洪又可在一定程度上减少矿区水土流失。 （6）景观恢复措施：保证作业场地面比较平整，这样既可改变景观又有利于控制水土流失，使现有的自然景观得到一定程度的恢复或改善。 1.4防沙治沙措施 矿区属冲洪积平原地貌，地表均为砂砾堆积，无岩体出露。主要为砂、砂质粘土、砾石、碎石等。地层呈近水平产出，砂砾体为单粒结构，颗粒较粗大，粒间仅有微小的联结力，孔隙度较大，具有透水性较强、压缩性较高、抗剪强度较低等特性，稳定性较差。为防止项目施工及运营过程中加剧项目区所在地沙漠化，根据《中华人民共和国防沙治沙法》、结合《关于做好沙区开发建设项目环评中防沙治沙内容评价工作的意见》（林沙发〔2013〕136号）、《关于加强沙区建设项目环境影响评价工作的通知（新环环评发〔2020〕138号）》等文件要求，施工期及运营期在防沙、治沙方面应采取以下措施：施工期及运营期间划定施工区域，强化施工管理，增强施工人员的环境保护意识；在施工作业结束后，及时清理施工迹地和堆料场中的各类垃圾，不能回填的挖方平整施工迹地，并压紧夯实。因地制宜地做好施工场地的恢复工作，并采取水土保持措施，防止新增水土流失。尽量利用挖出的土方用作其他地方的填方，基本做到挖填方平衡，减少弃土量，避免弃土的水土流失问题；施工完毕后及时进行土地平整，迹地恢复。施工期及运营期间施工单位要严格按照当地生态环境部门提出的要求进行管理与控制，杜绝施工期对环境造成污染。 土地临时使用过程中发现土地沙化或者沙化程度加重的，应当及时报告当地人民政府；应当按照当地人民政府防沙防治规划，因地制宜营造防风固林网、林带，种植多年生灌木和草本植物；禁止在沙化土地上砍挖灌木、药材及其他固沙植物，禁止一切在沙化土地封禁保护区范围内破坏植被的活动；应当按照林业或其他有关行政部门的技术要求进行治理，并可将所种植的林、草委托他人管护或者交由当地人民政府有关行政主管部门管护；治理完成后，应当向当地人民政府主管部门提出验收申请，验收不合格的，应继续治理；矿区植物稀少，主要生长少量沙蒿等。项目区无国家级、自治区级保护植物分布。建设单位需严格控制施工用地范围，禁止毁坏周边的林木，项目实施不会造成植被类型和植物种类的消失。矿区对野生动物生存环境、分布范围和种群数量的影响主要分为直接影响和间接影响两个方面。直接影响主要表现为建设项目占地，使野生动物的原始生存环境被破坏或改变；间接影响主要表现为由于植被的减少或污染破坏而引起野生动物食物来源减少。占地影响对地面活动的野生动物种类产生隔离作用，使原分布区内的种类向外扩，而矿区开采结束后，随着人类活动和占地的减少，原有生境将逐步恢复，野生动物对新环境适应后其活动和分布范围亦将恢复。施工人员的进驻，将不可避免的影响野生动物赖以生存的环境，项目区野生动物组成较单一，以爬行类、啮齿类动物分布为主。区域野生动物种类、数量都很少，常见野生动物有野兔、黄羊等。项目区评价区域无国家和自治区的保护动物。由于工程永久占地面积较小，待施工结束后都将恢复原有环境，且评价区域不是动物的唯一栖息地和食源地，故该建设项目对动物区域性生境不产生明显影响。 1.5大气环境保护措施 - （1）本项目凿岩爆破产生的无组织粉尘采用洒水抑尘；铲装过程通过控制装载量、装载高度及喷淋降尘方式。 - （2）废石堆场扬尘采取防风抑尘网覆盖并进行洒水抑尘。 - （3）施工工地主要道路全部采取硬化处理措施；矿区道路及时洒水抑尘，降低装卸高度和控制车速，对运输道路进行日常性维护，尤其是对生活区段道路加强维护和洒水降尘。 - （4）运输车辆加盖篷布，采取遮盖、密闭措施，以防洒落，以减少起尘量。 - （5）根据国家关于矿山生态环境保护技术政策要求，对露天开采矿床应采用“边剥离-边排土-边开采-边复垦”一体化技术及单元操作工艺，减少扬尘的产生。 - （6）表层土临时堆放在废石场旁，堆放土方全部采取覆盖，后期用于矿区复垦用土。 - （7）食堂设置净化效率为60%的油烟净化器，并将餐饮油烟引至食堂屋顶外排。 - （8）矿石开采采用湿法作业、凿岩现场布设洒水软管，作业前洒水保湿；装卸过程喷雾洒水。 - （9）在采场设置雾炮机，爆破前后对矿石及开采面进行洒水，可进一步降低粉尘对周边环境的影响。 1.6水环境保护措施 生活污水经地埋式一体化污水处理设备处理，出水达到满足《农村生活污水处理排放标准》（DB 65 4275-2019）表2中B级标准的要求，用于矿区绿化，项目区1月、2月不生产，11月、12月及3月废水收集于150m3储存池，冬储夏灌。 1.7声环境保护措施 为保证项目区内噪声环境，本环评建议建设方采取如下措施控制噪声。 （1）在满足生产需要的前提下尽量采用低噪音设备。 （2）接触高噪声设备的巡检工应配备耳塞。 （3）建设单位应建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保减振、隔声措施发挥最佳有效的功能。 （4）加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声。 （5）强化行车管理制度，设置降噪标准，严禁鸣号，最大限度减少流动噪声源。 1.8固体废物处置措施 本项目生活垃圾集中收集后，定期拉运至库米什镇交由环卫部门统一处理，废石暂时堆放在废石场，开采完毕后用于矿体回填；机械维修产生的废机油由危废暂存间收集暂存，委托有资质单位回收处置。 固体废物处置要求： （1）一般工业固废：废石暂时堆放在废石场，开采完毕后用于矿体回填； （2）危险废物处置要求： 拟建项目产生的废机油、含油抹布（暂存期间按照危险废物进行管理）属于危险废物，危险废物暂时存放在专门的危险废物暂存间内，并设置危险废物标志；危险废物需单独存放，不得与一般固体废物混合存放，危险废物的存放需要按照以下措施执行： ① 建立岗位责任制和危险废物管理档案，由专人负责危险废物收集和管理工作； ② 建立专门的危险废物暂存库，并按国家规定设置统一识别标志； ③ 采用专用车辆和专用容器运输贮存危险废物，禁止将危险废物混入生活垃圾或其他废物； ④ 在收集、运输、贮存危险废物过程中，发生污染事故或其他突发性污染事件时，必须立即采取措施，消除或减轻污染危害，及时通知可能受到危害的单位和居民，并应于24小时内向所在区、市生态环境行政主管部门和有关部门报告，接受调查处理； ⑤ 收集、运输、贮存危险废物过程中按危险废物特性进行分类包装。包装容器的外面必须有表示废物形态、性质的明显标志，并向危险废物处置公司提供安全保护要求的文字说明； ⑥ 危险废物的贮存设施必须符合国家标准和有关规定，有防渗漏、防雨淋、防流失措施，并必须设置识别危险废物的明显标志； ⑦ 收集、贮存、运输危险废物的场所、设施、设备和容器、包装物或其他物品转作他用时，必须经过消除污染的处理，并经生态环境监测部门监测，达到无害化标准，未达标准的严禁转作他用； ⑧ 运输过程由危险废物处置公司负责安全防范，此项责任在合同中应明确； ⑨ 危险废物的贮存应配备符合储存需要的管理人员和技术人员；在储存和使用场所设置通讯、报警装置，并保证在任何情况下处于正常使用状态；危险废物出入库，必须进行核查登记，并定期检查；贮存仓库应当符合国家标准对安全、消防的要求，设置明显标志，对储存设备和安全设施应当定期检测。 经采取上述措施后，项目固体废弃物的处理和处置措施符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的要求，对周围环境影响很小。 2、退役期环境保护措施 开采结束即闭矿后的主要影响为采空区和废石场，区域地形地貌发生较大变化，为减缓矿区闭矿后的影响，提出如下措施： （1）矿区闭场后，要求对废石场进行压实，对危险的边坡进行堆砌加固，防止滑塌伤人、畜或野生动物，表层用保存的表层剥离物覆盖，恢复原貌。 （2）在采空区和废石场等可能诱发的坍塌、滑坡、泥石流的区域外围设立多文字的警示标志和防护网，禁止靠近。 （3）在矿区范围入口处设置标识，提示进入矿区的危险性。 对闭矿后拆除建筑物严格按照安全规程中规定的矿山报废操作规程对矿山进行封场处理。 闭坑后及时进行环境恢复治理和土地复垦工作尽可能恢复矿区环境和土地使用功能，保持矿山环境与周边生态环境相协调。 3、土地复垦 （1）采场 采坑台阶坡面角较大，首先应保证采坑边坡的稳定，杜绝地质灾害的发生，采用削坡的方式使坡面变缓，将台阶自上而下进行削坡，切方位置为台阶外侧，切方宽度1米，台阶保留2米。最终形成边坡角度为50°。禁止形成局部凸起或凹陷、有控制污染和水土流失的措施。回填完毕后进行场地平整，避免形成局部凸、凹地形。 （2）办公生活区 拆除地表设施和建筑物，可利用材料外运，废弃物拉运至采坑内填埋处理。 进行土地平整，整治后恢复原始地形坡度3-6°，禁止形成局部凸起或凹陷，有效控制水土流失。因地制宜，复垦后应恢复至原地形地貌及土地利用功能。 （3）废石场 进行土地平整，平整后地形坡度为1-6°，禁止形成局部凸起或凹陷，因地制宜，复垦后应恢复至原地形地貌及土地利用功能。 （4）矿区道路 及时平整，平整后地形坡度与原地形坡度保持一致。复垦后应与当地地形、地貌及周边环境相协调。 |
| 其他 | 1、环境管理与监测计划 为了使本矿建设项目投产运营后保证其经济效益、社会效益及环境效益三者有机结合，在建设项目的同时，必须切实做好环境保护管理与监督，以及环境监测计划工作。 1.1环境管理 加强企业管理是控制环境污染的必要手段。建议加强环境管理，建立健全环保机构。 1.2制定有关的管理制度及管理计划 根据企业现状生产及具体情况，制定了本企业环境保护的远、近期规划和年度工作计划。制定并检查各项环境保护管理制度的执行情况，组织制定企业有关部门的环境保护管理规章，并监督执行。指导和监督本企业环保设施运行情况，推广环保先进技术和经验，保证环保设施按要求运行。 1.3、施工期环境管理 （1）管理体系 工程施工管理组成应包括建设单位、监理单位、施工单位在内的三级管理体系，同时要求工程设计单位做好服务和配合。 施工单位应加强自身的环境管理，各施工单位须配备必要的专、兼职环保管理人员，这些人员应是施工前经过相关培训、具备一定能力和资质的技术人员，并赋予其相应的职责和权力，使其充分发挥施工现场环保监督、管理职能，确保工程施工按照国家有关环保法规及工程设计的措施要求进行。 落实建设单位施工期环境管理职能是做好工程中环境保护工作的关键，首先是在工程施工承发包工作中，应将环保工程摆在主体工程同等的重要地位。 （2）施工期环境管理 1）建设单位与施工单位签订工程承包合同中，应包括有关工程施工期间环境保护条款，包括工程施工中生态环境保护（水土保持）、施工期间环境污染控制，污染物排放管理，施工人员环保教育及相关奖惩条款。 2）施工单位应增强环保意识，加强驻地和施工现场的环境管理，合理安排施工计划，切实做到组织计划严谨，文明施工，环保措施逐项落实到位，环保工程与主体工程同时实施、同时运行，环保工程费用专款专用，不偷工减料，延误工期。 3）施工单位应特别注意工程施工中的水土保持，尽可能保护好选场沿线土壤、植被，弃土、弃磕须运至设计中指定地点弃置，严禁随意堆置。 4）各施工现场、施工单位驻地及其他施工临时设施，应加强环境管理，施工污水避免无组织排放，尽可能集中排放指定地点；扬尘大的工地应采取降尘措施，工程施工完毕后施工单位及时清理和恢复施工现场，妥善处理生活垃圾与施工弃渣，减少扬尘；施工现场应执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GBl2523-2011）和《建筑施工场界噪声测量方法》(GBI2524-90）中的有关规定和要求。 5）认真落实各项补偿措施，做好工程各项环保设施的施工监理与验收，保证环保工程质量，真正做到环保工程“三同时”。 1.4、运营期环境管理 本矿的环境管理工作将由建设单位环保机构统一协调安排，配置专职环境管理人员，由环保专职人员负责环保设备的运转和维护，确保其正常运转和达标排放，充分发挥其作用；配合当地环境监测部门定期对厂区的大气、水体、噪声等进行常规监测，记录并及时上报污染源及环保设施运转动态，并与当地生态环境部门通力协作，共同搞好矿区的环保工作。 在项目实施全过程中，矿区都应以《中华人民共和国环境保护法》及相关环保法律法规为依据，通过对项目前后的环境审核，设定环境方针，建立环境目标和指标，设计环境方案，以达到“清洁生产”的良好效果，求得环境的长远的持久的发展。因此，它应建立以下环境管理制度： 1）内部环境审核制度； 2）清洁生产教育及培训制度； 3）建立环境目标和确定指标制度； 4）内部环境管理监督、检查制度。 2、环境监测 为掌握本项目对环境影响及区域环境质量变化的趋势，应建立污染源及污染物监测制度，以保证环保措施的实施和落实，及时发现环保措施的不足，进行修正和改进。本项目环境监测内容及行动计划见表5-1。 表5-1 环境监测内容及行动计划 序号; 监测项目; 主要技术要求; 报告制度; 监测单位; 监督机构. 1; 施工现场清理; （1）监测项目：施工结束后，施工现场的弃土、弃石、渣等垃圾和环境恢复情况。 （2）监测频率：施工结束后1次。 （3）监测点：各施工区。; 报公司、当地生态环境主管部门; 委托有资质单位监测; 当地生态环境主管部门. 2; 废气; （1）监测项目：TSP。 （2）监测频率：建设前1次，营运期1次/半年。 （3）监测点：项目区内。. 3; 生态景观; （1）监测项目：植被类型、植物的种类、组成、高度、盖度、产量。 （2）监测频率：建设前和营运期各1次。 （3）监测点：项目实施区1～2个点。. 4; 噪声; （1）监测项目：厂界噪声和交通噪声。 （2）监测频率：每季度1次。 （3）监测点：厂界和运输沿线。. 5; 环保措施; （1）监测项目：环保措施落实及运行情况。 （2）监测频率：不定期。. 6; 事故监测; （1）监测项目：事故发生的类型、原因、污染程度及采取的措施。 （2）监测频率：事故发生后第一时间。 （3）监测点：事故现场。. - 2、环保竣工验收 - 2.1环境工程设计 按照环评文件及其批复要求，落实工程环境设计，重点做好废气防治、废水处置与噪声治理和固体废物的安全处置等各项工作，确保三废达标排放；污染治理设施必须与主体工程实现“三同时”。 - 2.2验收标准与范围 （1）按照国家环保总局令第13号《建设项目竣工环境保护验收管理办法》的有关规定执行； （2）与工程有关的各项环保设施，包括为污染防治和保护环境设施建成或配套建成的工程、设备、装置，以及各项生态保护、水土保持绿化设施； （3）本报告表及其批复文件和有关设计文件规定应采取的其他各项环保措施。 - 2.3竣工验收 根据《建设项目竣工环境保护验收管理条例》要求，建设单位应依据环评文件、环评批复中提出的环保要求，在设计、施工、运行中严格执行环境保护措施的“三同时”制度。在此基础上，对照验收管理条例，在具备项目竣工验收条件后，建设单位作为验收的主体及时向环评审批的环境保护行政主管部门申请项目竣工验收，只有通过项目竣工环保验收，项目才能正式运行。根据本项目环境保护治理设施/措施，列出本项目“三同时”表，具体详见表5-2。 表5-2 “三同时”验收表 验收 阶段; 类别; 验收内容; 验收标准. 运营期; 大气 污染物; 采用湿式凿岩作业方式、喷雾水幕降尘；装卸过程采用炮雾车喷雾洒水。; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3大气污染物无组织排放限值（颗粒最高允许排放浓度0.5mg/m3）. 废石场采取覆盖防风抑尘网和洒水降尘。. 运输道路采用碎石硬化路面、并定期进行洒水降尘。. 水 污染物; 项目不产生采坑废水。; /. 生活污水经矿区内地埋式一体化污水处理设备处理后用于矿区绿化，项目区1月、2月不生产，11月、12月及3月废水收集于150m3储存池，冬储夏灌。; 《农村生活污水处理排放标准》（DB 65 4275-2019）表2中B级标准. 噪声 污染物; 各设备定期维修，并采取基础减振措施。; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准要求. 固体 弃物; 废石全部用于矿区回填，表土剥离物用于矿区复垦用土。; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关标准要求. 生活垃圾暂存于垃圾桶，定期拉运至库米什镇交由环卫部门统一处理。. 机械维修产生的废机油、含油抹布由危废暂存间收集暂存，委托有资质单位回收处置。; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关规定和要求. - 项目污水处理设施产生的污泥清理后用于回填采坑。; /. 生态环境保护; 报告表中提出的运营期间的各项生态环境影响的减缓措施落实情况。; 减轻对区域生态环境的影响. 服务期满后; 生态环境保护; 服务期满后的各种临时建筑均进行拆除，并进行场地平整。; 对生态环境进行恢复，使区域生态环境得到逐步恢复. 我们; 报告表中提出的服务期满后的各项生态恢复措施落实情况。. 报告表中提出的各项水土保持措施落实情况。. |
| 环保投资 | 项目总投资6090.56万元，其中环保投资96.5万元，占总投资的1.58%。环保投资情况见表5-3。 表5-3 本项目环保投资估算表 工程 类别; 污染 类别; 污染源; 环保设施; 投资 （万元）. 施工期; 废气; 施工扬尘; 洒水; 0.5. 废水; 生产、生活废水; 废水沉淀池、环保厕所; 3. 固废; 生活垃圾; 生活垃圾桶; 0.5. 运营期; 废气; 道路运输扬尘; 运输道路用碎石硬化，保持路面整洁，路面数次洒水降尘，加盖苫布; 4. 爆破粉尘; 洒水抑尘; 3. 凿岩粉尘; 湿式凿岩、喷雾降尘; 3. 矿石装卸粉尘; 洒水降尘、雾炮车; 3. 堆场扬尘; 防风抑尘网遮盖并洒水降尘; 3. 食堂油烟; 配置油烟净化装置; 1. 废水; 生活废水; 地埋式一体化污水处理设备、150m3废水储存池; 15. 噪声; 凿岩机; 选用低噪声设备及必要的消声、减振措施; 2. 固废; 生活垃圾; 集中收集，定期拉运至库米什镇交由环卫部门统一处理; 1.5. 废机油、含油抹布; 设置危废暂存间，交由有资质的单位处理; 3. 废石; 开采结束后用于矿坑回填; 2. 污泥; 项目污水处理设施产生的污泥清理后用于回填采坑。; 1. 生态; 生态保护与恢复措施、防沙治沙措施; 20. 风险防范措施; 在采场周边设铁丝围栏，并悬挂醒目的安全警示牌；在开采境界外设置截水沟，在各开采水平安全平台上设置排水沟；在废石场外设置截水沟。; 3. 闭矿期; 生态保护与恢复措施; 废石场进行削坡升级，坡面平整、压实； 所有地面建筑拆除，清除固废，平整场地，恢复其土地原貌; 28. 合计; /; 96.5. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| - 内容 - 要素 | - 施工期 |  | - 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 环境保护措施 | - 验收 - 要求 | - 环境保护措施 | - 验收要求 |
| 陆生 生态 | 严格控制临时施工场地与施工道路面积和范围，减少对地表植被的破坏。施工机械及人员行走路线、建筑堆场与永久性、临时设施应避开植被生长的地方，减少生态损失。 | / | - 严禁矿区车辆任意碾压地表，按照已有道路行驶；制定生态计划，明确工程可能扰动和影响的范围；对采矿工作人员加强教育，禁止猎杀野生动物，保护区域生态平衡和稳定；限制车辆行驶路线，行车路线尽可能避让野生动物觅食、栖息地；加强道路维护，所需砂石料尽量利用废石场的废石进行养护，养护过程中产生废渣必须清运，妥善处置。 - 在道路边、矿区设置保护环境的宣传警示牌，从管理上对作业人员加强宣传教育，切实增强保护矿区生态环境的意识。 | / |
| 水生 生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 施工期废水主要为机械设备冲洗废水主要以悬浮物和石油类污染为主，油污消解时间长，具有一定的渗透能力，对附近水体有污染危险，必须严加管理，严禁直接泼洒地面。本项目施工废水排入场地设置的沉淀池，收集沉淀处理后用于洒水抑尘。施工人员生活污水进入移动式环保厕所，定期拉运。 | / | 项目生活污水经地埋式一体化污水处理设备处理后用于矿区绿化。项目区1月、2月不生产，11月、12月及3月废水收集于150m3储存池，冬储夏灌。 | 《农村生活污水处理排放标准》（DB 65 4275-2019）表2中B级标准 |
| 地下水及土壤环境 | / | / | 危废暂存间按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求建设，防渗层至少为1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。地埋式一体化污水处理设施、废水储存池、机修间按等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行。办公生活区域采用一般地面硬化。 | / |
| 声环境 | 施工方在施工阶段应尽可能地采取有效的降噪措施，尽可能使用低噪声设备，同时合理安排施工时间，避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备。 | 《建筑施工场界环境噪声排放限值》（GB12523-2011）标准 | 在满足生产需要的前提下尽量采用低噪音设备；接触高噪声设备的巡检工应配备耳塞 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气 环境 | 围挡、围栏设施、定时洒水、加强物料防尘管理措施、及时清运施工垃圾、车辆运输时覆盖帆布等 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中厂界无组织排放浓度1.0mg/m³ | 湿式凿岩作业方式（凿岩现场布设洒水软管，作业前洒水保湿）、同时喷雾洒水；装卸过程雾炮车喷雾洒水；运输道路采用碎石硬化路面、定期对矿区道路覆盖的浮土清理、配备雾炮车每日进行数次洒水抑尘、运输车辆加盖苫布等措施；堆场采用防风抑尘网遮盖并进行洒水降尘；食堂安装油烟净化器 | 本项目开采过程钻孔、凿岩粉尘、装卸扬尘、运输扬尘、废石堆场扬尘等无组织排放粉尘执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3大气污染物无组织排放限值（颗粒最高允许排放浓度0.5mg/m3）；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中规定的最高允许排放浓度2.0mg/m3的要求。 |
| 固体 废物 | 弃土全部用于项目后期土地平整及施工迹地恢复；生活垃圾集中收集后清运。 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020) | 根据开发利用方案，本项目的矿区内废石暂存废石场，开采完后用于矿坑回填；地表剥离土用于矿区复垦用土；生活垃圾暂存于垃圾桶，定期拉运至库米什镇交由环卫部门统一处理；机械维修产生的废机油、含油抹布收集后在危险废物暂存间暂存由有资质的单位统一收集处理 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》 （GB18599-2020）；《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）； |
| 电磁 环境 | / | / | / | / |
| 环境 风险 | / | / | 制定环境风险应急预案 | 有无应急预案演练，设警示标志 |
| 环境 监测 | 施工边界噪声、扬尘 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》 (GB12523-2011）及《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）中无组织排放标准 | 厂界噪声、扬尘 | 《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准；《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3大气污染物无组织排放限值（颗粒最高允许排放浓度0.5mg/m3） |
| 其他 | / | / | / | / |

- 七、结论

本项目建设符合国家产业政策，选址较为合理。项目符合当地经济结构的调整要求，在促进地区经济方面具有一定的作用。在严格执行国家环保政策和各项规章管理制度，全面贯彻“清洁生产、总量控制”的原则，并切实落实本报告表中提出的各项环保措施，保证环保设施正常运转的条件下，从环境保护的角度来看本项目的建设是可行的。

项目区

戈壁

戈壁