- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项   目  名   称：托克逊县盛泰建材有限公司年产20万方混凝土搅拌站建设项目

建设单位（盖章）：       托克逊县盛泰建材有限公司

编   制  日   期：        2025年3月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 托克逊县盛泰建材有限公司年产20万方混凝土搅拌站建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 国民经济 行业类别 | C3021水泥制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制造-55“石膏、水泥制品及类似制品制造－商品混凝土” |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 179848 |
| 专项评价 设置情况 | 无 |  |  |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | ### 1、工程概况 1.1工程概况 （1）项目名称：托克逊县盛泰建材有限公司年产20万方混凝土搅拌站建设项目 （2）建设单位：托克逊县盛泰建材有限公司 （3）建设性质：新建 1.2建设内容 项目主要建设内容包括：新建筛分洗砂生产线1条，商品混凝土生产线2条，设置6个水泥筒仓（200t/个）和4个粉煤灰筒仓（200t/个），配套建设半封闭式骨料堆棚、办公生活及辅助生产区，项目建成后预计年产20万m3商品混凝土，项目具体建设内容见表2-1。 表2-1 主要工程内容一览表 类别; 项目名称; 建设内容. 主体工程; 筛分清洗区; 新建1条筛分生产线，配套建设有洗砂工序，占地面积1000m2。. 商混站站体; 新建2条HZS180型混凝土生产线，包括搅拌楼、储料仓、计量秤房等，其中搅拌楼采取全封闭措施，设计年产商品混凝土20万m3。. 储运工程; 骨料堆棚; 钢结构半封闭式骨料堆棚，单层，建筑面积1200m2。. 水泥筒仓; 6座200t水泥筒仓. 粉煤灰筒仓; 4座200t粉煤灰筒仓. 辅助工程; 办公区; 彩钢板房，一层，建筑面积400m2。. 实验室; 彩钢板房，一层，建筑面积208m2。. 值班室及磅房; 彩钢板房，一层、建筑面积50m2。. 宿舍; 彩钢板房，一层，建筑面积400m2。. 食堂及洗浴室; 彩钢板房，一层，建筑面积142m2。. 公用工程; 供水; 由园区供排水管网供给。. 排水; 生活污水经一体化污水处理设施（容积10m3）预处理后用于厂区洒水抑尘。车辆冲洗废水、筛分工序水喷淋废水经循环沉淀池（1000m3）收集治理后，回用于生产工序。. 供电; 区域有国家电网覆盖，生产、生活用电全部由电网提供。. 供热; 项目区生产无需供热设施，冬季停产，无需供暖。. 环保工程; 废气处理; 筒仓仓顶呼吸口设置脉冲式布袋除尘器，筒仓废气经除尘器处置后无组织排放；搅拌楼设置为全封闭搅拌站，顶部加装脉冲式除尘器，搅拌粉尘经脉冲除尘器收集治理后无组织排放；计量、输送过程进行封闭，砂石堆场、上料斗设置三面一顶，定期进行洒水降尘，运输车辆离厂前进行轮胎冲洗。. 废水处理; 人员生活污水经一体化污水处理设施处理后用于厂区洒水抑尘；洗砂废水、冲洗废水、实验室废水经循环沉淀池收集处理后回用于生产，不外排。. 噪声处理; 商混站站体采取基础减振、密封隔声、经距离衰减达标排放. 固废处理; 一般固废; 生产废料、除尘器收集的粉尘、沉淀池泥沙回用于生产；实验室废试块经收集后作为工业固废统一收集后清运至一般工业固废Ⅰ类场填埋处置。. 废机油; 危险废物暂存间，设置在机修间内。. 生活垃圾; 集中收集后送垃圾填埋场填埋处置。. 危废暂存间; 彩板房结构1间、建筑面积10m2。. 依托工程; 无; /. 2、主要产品产能 厂区主要产品见表2-2。 表2-2 主要产品产能表 序号; 名称; 产量; 单位; 备注. 1; 商品混凝土*; 20; 万m3/a; 折算约48万t/a. 3、主要生产设备 本项目主要生产设备见表2-3。 表2-3 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 单位; 数量. 1; 180型搅拌站; /; 套; 2. 2; 骨料仓; 25m3; 个; 4. 3; 操作台; /; 台; 2. 4; 斜皮带; 1000; 米; 1. 5; 水称量系统; WAM; 套; 1. 6; 水泥筒仓; 200T; 座; 6. 7; 粉煤灰筒仓; 200T; 座; 4. 8; 接料斗; /; 套; 2. 9; 水罐; 70; 个; 3. 10; 水泥罐车; 12m3; 辆; 10. 11; 振动给料机; JTGL9515; 台; 1. 12; 振动筛; JTYZ1870-3; 台; 1. 13; 输送机; B800*36m; 台; 1. B650*15m; 台; 1. B650*30m; 台; 2. 14; 水车捞砂机; JTXL3222; 台; 1. 4、原辅材料消耗情况 4.1主要原辅料用量 本项目生产过程中原辅材料及动力消耗见表2-4。 表2-4 项目主要原辅材料消耗情况 项目; 名称; 单位; 数量; 备注. 原辅材料; 水泥; t/a; 72000; 外购，筒仓储存. 粉煤灰; t/a; 30000; 外购，筒仓储存. 砂子; t/a; 157000; 外购，骨料棚堆放. 石子; t/a; 173048; 外购，骨料棚堆放. 外加剂; t/a; 312; 外购，主要为减水剂、膨胀剂、缓凝剂以及防冻剂等采用袋装存放，使用前用水配制成合适浓度，按比例添加至商混站搅拌机内。. 动力消耗; 新鲜水; m3/a; 49464; 园区供水管网. 电; 万kWh/a; 85; 园区配电站提供. 柴油; t/a; 40; 由附近加油站供给，现场不设置柴油储存设施. 5、劳动定员及施工周期 本项目劳动定员为40人，设计服务年限为2年（2025年3月-2027年3月），运行时间为每年3月到10月，共计240天，实行两班制，每班8小时。 6、公用工程 （1）给水 ① 生产用水 本项目运营期间项目用水主要为生活、生产用水，项目区市政供水能力能满足本项目供水要求。 （2）排水 冲洗废水排入沉淀池，经沉淀+砂石分离处理后回用于生产工艺用水，不外排，筛分洗砂废水经循环沉淀池沉淀处理后回用于筛分工序，不外排。洗砂废水经循环沉淀池沉淀处理后回用于生产，不外排。生活污水通过一体化污水处理设施处理后，用于厂区洒水抑尘。 （3）供电 市政供电，厂区设置配电室。 （4）供暖 冬季不生产，无需供暖。 7、总平面布置及选址合理性 厂区整体分为生产区和办公生活区两部分。生产区位于厂区南侧和西侧，主体工程搅拌站位于厂区东南侧，原料堆场位于搅拌站南侧，沉淀池设置于搅拌站两侧，便于生产废水的处理与回用，生产区域较集中，布局符合工艺需求。厂区西侧为配套附属设施，从北至南依次为开票室、配电室、危废贮存点、实验室、库房、修理车间。办公生活区位于厂区东北侧，其他区域为生产区，当地年主导风向为东北风，办公生活区位于生产区上风向，可减轻生产废气对管理人员的影响。因此本项目选址及布局较为合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程 施工期工艺流程及产污节点见图2-2。 图2-2 施工期工艺流程及产污节点图 2、运营期工艺流程及产污环节 项目运营期工艺流程见图2-3、2-4。 图2-3 筛分工序流程及产污环节图 筛分工艺流程简述： 砂石料由汽车运至厂区半封闭堆料棚内，由输送带输送至振动筛内进行筛分，筛分过程中采取边筛分边洒水措施抑尘，筛上物以石子、粗砂（3~5mm）等大颗粒为主，统一收集输送至商品混凝土生产线进行下一步生产，筛下物主要以小颗粒（0~3mm）为主，经捞沙机水洗后输送至商混站作为原料生产商品混凝土。清洗筛分过后的砂石料由于工段距离短，筛分时间短，水分主要存在于砂石料表面，挥发较快，不会产生渗出水。 筛分过程为边冲洗边筛分，基本无粉尘产生，水洗过程产生的废水经循环沉淀池收集治理后回用于水洗工序，不外排，沉淀池内泥沙定期清掏，用于商品混凝土生产工序。 水泥 筒仓 计量 砂 堆场 计量 粉煤灰 筒仓 计量 水 计量 矿粉 计量 搅拌机 卸入混凝土运输车外运 水箱 料仓 石子 堆场 计量 粉尘 粉尘 粉尘 粉尘 图2-4 混凝土生产工艺流程及产污环节图 混凝土生产工艺流程及产排污说明： 1.原材料准备：石子、砂等物料在经由厂区筛分水洗工段处置后输送至商混站，水泥、粉煤灰等由封闭的罐车运到厂内筒仓由密封的管道送入搅拌站。 2.根据配合比配料：按配方规定的材料品种、规格自动化配合人工配料；根据生产需要，确保一定库存，此工段有少量粉尘产生。 3.电脑自动控制计量：用计算机远程控制计量，实现自动化计量。 4.自动控制投料：用计算机根据计量，自动控制投料。 5.强制搅拌机搅拌：生产进料时砂石等物料按一定比例通过密封的输送带进入搅拌站，产出混凝土，此工段主要污染为粉尘及噪声。 6.出料，合格混凝土出厂：搅拌后的混凝土通过取样检验合格后即为商品混凝土，经检测，不合格产品回生产线，废试块单独收集于仓库作为一般固体废物。实验室主要进行混凝土强度实验，无废气、废水、危险废物排放。 7.混凝土搅拌运输：将商品混凝土装入混凝土搅拌车中外送。此环节会产生设备及车辆噪声、运输扬尘。 8.混凝土泵车泵送：混凝土泵与泵送结合，缩短流程，提高效率。混凝土泵车泵送混凝土泵与泵送结合，缩短流程、提高效率。此环节会产生设备噪声。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | ### 本项目为新建项目，无与本项目有关的原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状调查与评价 ①达标区判定 评价标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 ② 特征污染物补充监测 本项目特征污染物为总悬浮颗粒物。 ③ 特征污染物评价 本次环境空气质量标准采用单项污染指数进行评价，计算公式为： P=Ci/Co 式中：P—单项污染指数； Ci—某污染物平均浓度（mg/m3）； Co—环境标准（mg/m3）。 评价标准：TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中TSP的二级浓度限值（300μg/m3） TSP评价结果见下表。 表3-3 大气特征污染物浓度占标率计算结果 采样点; 污染物; 评价标准; 浓度范围; 最大占标率（%）; 超标率（%）; 最大超标倍数. 项目区的下风向; TSP; 300μg/m3; 209~228μg/m3; 76; 0; 0. 由表3-3可知，项目区TSP现状浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级浓度限值。 2、地表水环境 项目区评价范围内无地表水体，无专项评价环境要素，不进行地表水现状调查。 3、地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，本项目不存在土壤、地下水环境污染途径，因此，原则上不开展地下水、土壤环境质量现状调查。 4、声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，本项目所在位置、所在区域声环境功能及当地气象、地形等因素，项目区50m范围内无声环境敏感目标，不开展声环境现状调查。 5、生态环境现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，本项目新增用地179848m2，用地性质为工业用地，项目用地范围内均为戈壁地，不含生态环境保护目标，不进行生态环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境：项目区周边500m内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区人群较集中的区域等保护目标。 2、地下水环境：项目区厂界外500m内无地下水集中饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。保护项目区地下水环境，确保不因项目的建设污染地下水。 3、声环境：根据现场调查，本项目厂界50m范围内无声环境保护目标。 4、生态环境：本项目新增用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物排放标准 （1）项目颗粒物执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3-4中无组织排放限值。 表3-4 本项目无组织废气排放执行标准 污染物; 排放浓度; 标准来源. 颗粒物; 0.5mg/m3; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）. 2、噪声排放标准 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。 表3-5 工业企业厂界环境噪声排放限值 单位：dB（A） 厂界外声环境功能区类别; 时段. 昼间; 夜间. 3; 65; 55. 3、固体废物排放标准及规范 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）； 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 结合本项目所在区域的环境特征及本项目排污情况，本项目废气主要为无组织颗粒物的排放，生活污水经一体化污水处理设施处置后用于厂区洒水抑尘。因此，本项目无需申请总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、大气污染防治措施 （1）施工现场实行围挡、围护（彩钢板）全封闭施工，围挡设置高度不低于2.5m，围挡间无缝隙，围挡底端设置防溢座。 （2）禁止施工现场搅拌混凝土，采用商品混凝土，大大减少水泥、黄沙、石子等建筑材料在运输、装卸、堆放及搅拌过程中产生的扬尘影响。 （3）施工前须制定控制工地扬尘方案，施工期间接受相关部门的监督检查，执行建筑施工场地的相关规定，采取有效防尘措施； （4）施工现场合理布局，施工过程中产生的弃料及建筑垃圾应及时清运，若在工地内堆置超过一周的，应对施工道路常洒水，对易扬尘物料加盖苫布； （5）为进一步降低施工扬尘，要定期对路面和施工场区洒水，保持下垫面和空气湿润，减少起尘量，洒水频率视天气情况调整，原则上晴天每天不少于4次； （6）4级以上大风天气，不得进行土方回填、转运以及其他可能产生扬尘污染的施工，并对施工场地做好遮掩工作； （7）施工渣土必须覆盖，严禁将施工产生的渣土带入交通道路。 2、废水污染防治措施 （1）生活污水：本项目施工人员20人，均不在项目区内食宿。 （2）施工废水：施工期间的生产用水主要为混凝土养护用水、地面喷洒水等。这些用水中只有混凝土养护用水有可能外排，但排放量较少，其成分主要含有泥沙、不含有害物质和其他有机物。施工期废水产生量小，可自然蒸发，不会对周围环境造成不利影响。 （3）车辆清洗废水：运输车辆出厂前进行洗消，车辆清洗废水主要污染物为SS及石油类，废水设置临时沉淀池收集后回用及自然损耗。 3、噪声污染防治措施 （1）制定施工计划时，应尽可能避免大量噪声设备同时使用，并设置施工场地围栏，合理安排施工作业时间，夜间（24:00～次日8:00）禁止施工； （2）避免在同一地点安排大量动力机械设备，以免局部声级过高； （3）在施工设备的选型上尽量采用低噪声设备，加强对设备的维护、养护，闲置设备应立即关闭； （4）按操作规范操作机械设备等过程中减少碰撞噪声，并对工人进行环保方面的教育。尽量少用哨子、钟、笛等指挥作业。 （5）施工期交通运输对环境影响较大，建议采取以下措施： ①尽量减少夜间运输； ②适当限制大型载重车的车速； ③对运输车辆定期维修、养护； ④在运输车辆经过沿线居民区、学校等声环境敏感点时，应减少鸣笛。 4、固体废物污染防治措施 （1）施工单位应当及时清运工程施工过程中产生的建筑垃圾，并按照环卫部门的规定处置，防止污染环境； （2）装饰装修施工单位应当按照环卫部门的有关规定处置建筑垃圾； （3）施工单位不得将建筑垃圾交给个人或者未经核准从事建筑垃圾运输的单位运输。任何单位和个人不得随意倾倒、抛撒或者堆放建筑垃圾。环卫部门应当根据城市内的工程施工情况，制定建筑垃圾处置计划，合理安排各类建设工程需要回填的建筑垃圾； （4）建筑垃圾外运必须采取篷布遮盖措施，避免建筑垃圾沿途掉落。 此外，在工程竣工以后，施工单位应拆除各种临时施工设施，并负责将工地的剩余建筑垃圾、工程渣土处理干净，做到“工完、料尽、场地清”，建设单位应负责督促施工单位的固体废物处置清理工作。 由于施工时间短，只要加强管理，及时清运，随着施工期的结束，施工固体废物对环境的影响将随之消失，不会对环境产生长期影响。 5、生态保护措施 施工期对项目区生态环境的影响主要是永久性占地，对土壤的机械扰动造成土壤物理特征和结构的改变。 本评价要求建设方采取以下生态环境影响减缓措施： （1）施工前划定施工界限，严禁破坏项目区范围外的植被； （2）加强教育和管理，禁止施工人员破坏项目区范围以外的植被，尽量减少对作业区以外的地表植被的损坏； （3）施工开挖、填方，应严格按照批准的施工方案进行，避免任意取土和弃土，未经有关部门批准不得随意砍伐或改变附近区域的植被。 6防沙治沙措施 厂区内土壤砂砾土，土质较为紧实，在自然风条件下会少量扬尘，在施工阶段，随着土方的开挖、场地平整等，易造成厂区水土流失、土壤失水、粒径变细，导致土壤沙化，鉴于可能产生的影响，施工期采取以下措施： （1）挖填土方设置专门的临时堆场，堆场每天定期进行洒水降尘、堆场采取防尘布遮盖。 （2）土方出场运输车辆采用苫布遮盖，防止扬尘四散，多余弃土采用就近回填或异地回填的方式进行填埋，回填地土壤应进行相应的平整、压实等。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、大气污染分析及保护措施 1、大气污染分析及治理措施 （1）废气源强及治理措施 筛分工序 本项目筛分工序主要产尘点是振动给料机和振动筛，通过类别同类型水洗砂项目筛分工段可知，砂石料上料及筛分工序粉尘产生量约为0.01kg/t-物料，本项目年砂石料筛分量约为33万吨，则粉尘产生量为3.3t/a，采用喷淋湿法作业，可有效降低该过程粉尘产生量，抑尘效果可达70%，则本项目筛分工段粉尘排放量为0.99t/a，无组织方式排放。 混凝土生产工序 本项目属于混凝土拌和站，粉尘产排系数根据“3021、3022、3029水泥制品制造行业系数手册”进行核算，产排污系数表见表4-1。 表4-1 水泥制品制造业产排污系数表 产品 名称; 原料名称; 工艺 名称; 规模 等级; 污染物指标; 单位; 产污 系数; 末端治理 技术; 末端治理 效率. 各种水泥制品; 水泥、砂子、石子等; 物料输送储存; 所有 规模; 工业废气量; Nm³/吨-产品; 41.8; 袋式除尘; /. 工业粉尘; kg/吨-产品; 0.19; 99.7%. 物料搅拌; 工业废气量; Nm³/吨-产品; 129; 袋式除尘; /. 工业粉尘; kg/吨-产品; 0.523; 99.7%. ①筒仓呼吸粉尘 筒仓呼吸粉尘主要来自筒仓内物料输送及储存过程。本项目10个筒仓顶部各自带一个脉冲布袋除尘器，经布袋除尘器处理后从仓顶气孔排放（除尘效率99.7%以上）。筒仓物料输送储存过程颗粒物排放核算根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《水泥制品制造行业系数手册》水泥制品相关系数计算。 颗粒物产生量计算如下： G产i=P产×Mi 式中：G产i—核算环节i某污染物的产生量，kg； P产—核算环节某污染物对应的产污系数，物料输送储存：0.19kg/t-产品； Mi—核算环节i的产品总量，500000t 混凝土密度按2.5t/m3计，项目年产20万m3混凝土，折算约年产50万t混凝土，经计算，筒仓物料输送储存过程产生的颗粒物为95t/a，经布袋除尘器除尘（处理效率99.7%）后，筒仓内物料输送储存过程颗粒物排放量为0.285t/a，呈无组织形式逸散。 ②物料混合搅拌过程 本项目搅拌楼不对外设置排气筒，设置全封闭搅拌楼，安装脉冲式布袋除尘器，收集处置后废气以无组织形式排放，考虑到搅拌楼封闭设置，粉尘大部分沉降在搅拌楼内，颗粒物均为无组织排放，逸散的无组织颗粒物相对较少。 ③堆场粉尘 本项目装卸过程采取洒水的方式控制扬尘，其控制效率为74%，堆场类型为半封闭式，控制效率为60%。根据上述公式核算，本项目原料堆场无组织颗粒物排放量Uc=6.8t/a。 ④ 车辆运输粉尘 本项目的车流量：项目石子和砂等原料每年运输量均为33万t，经计算，运输起尘量为0.543t/a。在采取道路洒水降尘、限制车速、运输车辆加盖苫布措施后，可以抑制扬尘量约80%，采取措施后运输扬尘排放量为0.109t/a。 ⑤ 汽车尾气 汽车尾气主要来自运输车辆产生，主要产生CO、NOX，产生量较少，均为无组织排放，项目场地开阔，扩散条件好，少量汽车尾气经扩散后对周围环境影响不大。 ⑥食堂油烟 本项目设员工食堂，劳动定员为40人，每天提供3餐。人均食用油消耗量以30g/d计，则本项目食堂食用油消耗量约为1.2kg/d（0.288t/a）。根据类比调查，单位食堂一般以大锅菜为主，有别于对外营业的餐饮企业，其所排油烟气中油烟含量相对较低，一般占耗油量的1.2%～1.5%，本环评取1.5%，则油烟产生量为0.00432t/a。本项目油烟排放量不大且为间歇、不定量、无组织排放，对环境影响不大，油烟废气经抽油烟机抽吸后引至屋外排放，对项目区及周边大气环境影响较小。 （2）废气监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南水泥工业》（HJ848-2017）《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）的相关要求，项目废气监测计划见表4-4。 表4-4 项目废气监测计划 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 标准限值; 执行标准. 废气; 厂界外20m处，上风向设参照点，下风向设监控点; TSP; 1次/年; 0.5mg/m3; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中无组织排放限值. 2、水污染分析及保护措施 （1）生产废水 搅拌机每天冲洗6次，每次清洗水按1m³/次计，则2台搅拌机清洗水用量为12m³/d；混凝土运输车辆槽罐清洗用水按0.4m³/辆·次，单车一次运输量为12m³，本项目共设置水泥罐车10辆，单车每天需运输7辆次，合计每天运输70辆次，每次均对运输车辆槽罐进行清洗，运输车辆清洗用水量为28m3/d；搅拌机和运输车辆冲洗用水总量为40m³/d。排放系数按0.9计，则冲洗废水产生量为36m3/d，筛分及吸收工序废水产生量约为27.6m3/d，同冲洗废水一起排入厂区循环沉淀池，经沉淀+砂石分离处理后回用于生产，不外排。 （2）生活污水 本项目劳动定员为40人，年有限运行时间240天，生活用水按照《新疆维吾尔自治区生活用水定额》，东疆地区农村居民住宅，人均用水量取30L/d，项目生活用水量约为1.2m3/d，288m3/a。生活污水按照生活用水的80%计算，生活污水产生量为0.96m3/d（230.4m3/a），排入一体化污水处理设施处置后用于厂区洒水抑尘。 （3）地下水、土壤影响 结合项目设计资料，本项目生产运营过程中，存在可能因泄漏事故导致土壤及地下水污染的风险途径，因此本环评要求厂区进行分区防渗，危废贮存点为重点防渗区，三级沉淀池、修理车间为一般防渗区，办公生活区、警卫室、配电室、开票室、实验室、库房、生产区为简单防渗区。根据本项目生产性质，采取分区防渗后，项目运行不会对地下水及土壤造成污染。项目防渗分区及防渗要求见表4-5。 表4-5 分区防渗一览表 防渗级别; 场地; 防渗要求; 备注. 重点防渗区; 危废贮存点; 防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料; 参照GB18597-2023要求. 一般防渗区; 三级沉淀池、修理车间; 等效黏土防渗层Mb>1.5m，K<1×10-7cm/s，或参照GB16889执行; 参照 HJ610-2016要求. 简单防渗区; 办公生活区、警卫室、配电室、开票室、实验室、库房、生产区; 一般地面硬化. 因此，本项目的实施对周围水环境和土壤环境基本无影响。 3、噪声污染分析及保护措施 （1）噪声源强 本项目噪声源主要来自搅拌站、运输车辆、物料传输装置运转过程中产生的噪声，噪声源强一般在65～85dB（A）之间，各噪声设备噪声源见表4-6。 表4-6 各噪声设备噪声源表 序号; 噪声源; 空间相对位置; 声功率级dB（A）; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z. 1; 搅拌主机; 0; 0; 3; 90; 减震、柔性接口; 180d. 2; 搅拌主机; 10; 0; 3; 90. 3; 皮带机; 0; 15; 2; 85. 4; 皮带机; 10; 15; 2; 85. 本项目通过对主要噪声源进行合理平面布置和选用技术先进的低噪声设备，还采取柔性接口、安装减振垫等措施，尽量减小噪声对外环境的影响。 （2）厂界噪声预测 评价标准采用《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）对厂界噪声达标进行分析评价。根据室外点声源声压级衰减模式，预算本项目噪声衰减值。通过减震、隔声能够降低10dB（A）左右。设备噪声在各厂界噪声预测贡献值见表4-7。 表4-7 厂界噪声预测结果一览表 单位：dB（A） 厂界噪声; 东厂界; 西厂界; 南厂界; 北厂界. 昼; 夜; 昼; 夜; 昼; 夜; 昼; 夜. 贡献值; 47; 47; 39; 39; 44; 44; 37; 37. 标准值; 60; 50; 60; 50; 60; 50; 60; 50. 根据预测结果，项目区厂界噪声值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准（昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A））要求。 （3）噪声监测计划 依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》（HJ848-2017），噪声监测计划表见表4-8。 表4-8 噪声监测计划表 监测项目; 监测因子; 监测点位; 监测时间; 监测频率. 噪声; 等效连续A声级：LeqdB（A）; 厂界四周各设1个监测点位; 昼间一次; 每季度一次. 4、固体废物污染分析及保护措施 4.1固体废物 （1）工业固废 本项目工业固废主要为废布袋、除尘器收集粉尘、沉淀池泥沙、不合格产品及废试块。 除尘器收集粉尘主要来自筒仓、物料混合搅拌工序布袋除尘器收集粉尘及搅拌楼沉降粉尘，产生量为355.43t/a，回用于生产线，不外排； 废布袋主要来自布袋除尘器更换，产生量为0.1t/3a，堆存于仓库内，定期清运至托克逊县工业垃圾填埋场。 废试块约3.6t/a堆存于仓库内，定期清运至托克逊县工业垃圾填埋场。不合格产品产生量约40t/a，重新回生产线。 沉淀池泥沙产生量约为21t/a，沉淀后回用于生产线生产。 （2）生活垃圾 本项目劳动定员40人（共240天），按每人每天产生0.5kg生活垃圾计，则本项目生活垃圾产生量为4.8t/a。厂区设立垃圾桶收集生活垃圾，定期清运至托克逊县生活垃圾填埋场填埋处理。 （3）危险废物 本项目危险废物主要来自设备、车辆维修保养更换的废润滑油和废润滑油桶，产生量分别为0.1t/a、0.2t/a。废润滑油和废润滑油桶暂存于危险贮存点，按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012），定期交由具有危险废物处置资质的单位转运及处置。 根据《关于发布〈固体废物分类与代码目录〉的公告》（生态环境部公告 2024年 第4号及《国家危险废物名录》（2021版），本工程固体废物类别、代码及相关管理要求见下表4-9。 表4-9 各工业固体废物分类及代码 序号; 名称; 产生量; 产生环节; 物理性状; 代码; 贮存方式; 类别; 去向及管理要求. 1; 除尘器收集粉尘; 355.43t/a; 布袋除尘器收集粉尘及搅拌楼沉降粉尘; 固态; SW17 可再生类废物 900-099-S17; /; 一般废物; 回用于生产线. 2; 废试块; 3.6t/a; 生产线; 固态; SW59其他工业固体废物 900-009-S59; 仓库; 一般废物; 托克逊县工业垃圾填埋场. 3; 不合格产品; 40t/a; 生产线; 半固态; SW59其他工业固体废物 900-009-S59; /; 一般固废; 回用于生产线. 4; 沉淀池泥沙; 21t/a; 沉淀池沉淀; 固态; SW07污泥 900-099-S07; /; 一般固废; 回用于生产线. 5; 废布袋; 0.1t/3a; 布袋除尘器更换; 固态; SW59其他工业固体废物 900-009-S59; 仓库; 一般固废; 托克逊县工业垃圾填埋场. 6; 生活垃圾; 4.8t/a; 办公生活; 固态; SW64其他垃圾 900-099-S64; 垃圾箱; 生活垃圾; 星星峡镇生活垃圾填埋场. 7; 废润滑油; 0.1t/a; 机械维修过程; 液态; HW08类 900-214-08; 危险贮存点; 危险废物; 定期交由资质单位处置. 8; 废润滑油桶; 0.2t/a; 机械维修过程; 固态; HW08类 900-249-08; 危险贮存点; 危险废物; 定期交由资质单位处置. 运营期固体废物做好台账，按照上述要求贮存，全部妥善处理及处置，对周围环境影响较小。 4.2 危险废物管理要求 （1）危险废物收集 ①危险废物的收集应制定详细的操作规程，包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等； ②危险废物收集和转运作业人员应根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等； ③在危险废物的收集和转运过程中，应采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防中毒、防感染、防泄漏、防飞扬、防雨或其他防止污染环境的措施； ④危险废物收集时应根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素确定包装形式，具体包装应符合如下要求： 包装材质要与危险废物相容，可根据废物特性选择钢、铝、塑料等材质；性质类似的废物可收集到同一容器中，性质不相容的危险废物不应混合包装；危险废物包装应能有效隔断危险废物迁移扩散途径，并达到防渗、防漏要求；包装好的危险废物应设置相应的标签，标签信息应填写完整；盛装过危险废物的包装袋或包装容器破损后应按危险废物进行管理和处置；危险废物还应根据《危险货物运输包装通用技术条件》（GB12463-2009）的有关要求进行运输包装。 （2）危险废物的贮存 ①根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023），本项目新建危废间要求采取以下措施：防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐，危废间全封闭，每种危险废物单独隔开贮存；危废贮存间全面做防渗处理，安装防渗丙纶防水2mm+水泥基础防渗+刷涂环氧树脂漆，防渗系数≤10-10cm/s。 ②危险废物贮存设施配备消防设施，如干粉灭火器、消防沙、防护服等； ③对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所，应当按照规定设置危险废物识别标志。危废库设有明显的危险废物警示标识和“禁止吸烟、饮食”的警示标识。 ④危险废物贮存期限最长不得超过1年； ⑤建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，并通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。 （3）危险废物管理要求 项目运营期设置专员进行环境管理工作，建立健全本项目环保档案，监督检查本项目环保设施运行效果，环境管理具体内容如下： ①建设单位应严格遵守危险废物环境保护管理制度，及时委托有处置资质的单位处置对暂存的危险废物进行委托处置，最长暂存时间不得超过6个月； ②制定危险废物管理台账，评价要求台账应详细记录库存量、出入库记录和转运记录，并长期保存，以供随时查阅； ③危险废物分区储存，危废贮存间外设置危险废物警示标志，危险废物容器和包装物上设置危险废物识别标签； ④制定危险废物环境保护管理制度，定期检查，危险废物在收集、转运、暂存过程中若发现容器破损，并采取措施清理更换新的包装； ⑤危险废物的运输应委托具有危险品运输资质的单位进行运输。运输车辆应当保持功能齐备、完好和车身整洁。运输车辆应密闭，采取铺设土工膜等方式防止洒漏，并不得超载。运输时不得沿途泄漏、遗撒和倾倒； ⑥配备足够数量的应急物资，制定突发环境应急预案，建立应急救援小组，定期进行突发环境事件应急演练； ⑦按照相关职能部门的要求，加强对已登记的中转储存危险废物的监管制度、台账制度，实施信息化监控。 ⑧加强上岗培训工作。管理和操作人员必须在上岗前进行专业技能培训，实行持证上岗。严格执行培训考核制度，不合格人员绝不允许上岗操作。 （4）危险废物转移管理要求 收集储存的危险废物应严格按照《危险废物转移管理办法》中的有关要求管理。 移出人的要求： ①危险废物移出人、危险废物承运人、危险废物接受人（以下分别简称移出人、承运人和接受人）在危险废物转移过程中应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒危险废物，并对所造成的环境污染及生态破坏依法承担责任。 ②移出人、承运人、接受人应当依法制定突发环境事件的防范措施和应急预案，并报有关部门备案；发生危险废物突发环境事件时，应当立即采取有效措施消除或者减轻对环境的污染危害，并按相关规定向事故发生地有关部门报告，接受调查处理。 ③对承运人或者接受人的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，并在合同中约定运输、贮存、利用、处置危险废物的污染防治要求及相关责任； ④制定危险废物管理计划，明确拟转移危险废物的种类、重量（数量）和流向等信息； ⑤建立危险废物管理台账，对转移的危险废物进行计量称重，如实记录、妥善保管转移危险废物的种类、重量（数量）和接受人等相关信息； ⑥填写、运行危险废物转移联单，在危险废物转移联单中如实填写移出人、承运人、接受人信息，转移危险废物的种类、重量（数量）、危险特性等信息，以及突发环境事件的防范措施等； ⑦及时核实接受人贮存、利用或者处置相关危险废物情况； ⑧履行法律法规规定的其他义务。 ⑨移出人应当按照国家有关要求开展危险废物鉴别。禁止将危险废物以副产品等名义提供或者委托给无危险废物经营许可证的单位或者其他生产经营者从事收集、贮存、利用、处置活动。 危险废物转移联单的运行和管理如下： ①危险废物转移联单应当根据危险废物管理计划中填报的危险废物转移等备案信息填写、运行。 ②危险废物转移联单实行全国统一编号，编号由十四位阿拉伯数字组成。第一至四位数字为年份代码；第五、六位数字为移出地省级行政区划代码；第七、八位数字为移出地设区的市级行政区划代码；其余六位数字以移出地设区的市级行政区域为单位进行流水编号。 ③移出人每转移一车（船或者其他运输工具）次同类危险废物，应当填写、运行一份危险废物转移联单；每车（船或者其他运输工具）一次转移多类危险废物的，可以填写、运行一份危险废物转移联单，也可以每一类危险废物填写、运行一份危险废物转移联单。 使用同一车（船或者其他运输工具）一次为多个移出人转移危险废物的，每个移出人应当分别填写、运行危险废物转移联单。 ④采用联运方式转移危险废物的，前一承运人和后一承运人应当明确运输交接的时间和地点。后一承运人应当核实危险废物转移联单确定的移出人信息、前一承运人信息及危险废物相关信息。 ⑤接受人应当对运抵的危险废物进行核实验收，并在接受之日起五个工作日内通过信息系统确认接受。 运抵的危险废物的名称、数量、特性、形态、包装方式与危险废物转移联单填写内容不符的，接受人应当及时告知移出人，视情况决定是否接受，同时向接受地生态环境主管部门报告。 ⑥对不通过车（船或者其他运输工具），且无法按次对危险废物计量的其他方式转移危险废物的，移出人和接受人应当分别配备计量记录设备，将每天危险废物转移的种类、重量（数量）、形态和危险特性等信息纳入相关台账记录，并根据所在地设区的市级以上地方生态环境主管部门的要求填写、运行危险废物转移联单。 ⑦危险废物电子转移联单数据应当在信息系统中至少保存十年。 因特殊原因无法运行危险废物电子转移联单的，可以先使用纸质转移联单，并于转移活动完成后十个工作日内在信息系统中补录电子转移联单。 （5）危险废物的运输 ①运输车辆配备必要的事故急救设备和器材，如灭火器、急救箱等。 ②加强对车辆的管理，加强车检工作，保证上路车辆状况良好；根据国务院发布的《危险化学品安全管理条例》（2011年修订）有关要求，运输危险品时，必须持有部门颁发的运输许可证、驾驶员执照及保安员证书；在车前醒目位置悬挂黄底黑字“危险品”字样，严格禁止车辆超速、超载。 ③运输过程要防渗漏、防溢出、防扩散。备有发生抛锚、撞车、翻车事故的应急措施。运输工具表面按标准设立危险货物标识。 ④在运输过程中，一旦发生意外事故，驾驶员和押运员采取应急处理的同时，迅速报告公安机关和环保等有关部门。疏散群众，防止事态进一步扩大，并积极协助公安机关和消防人员抢救伤者和物资，使损失减少至最小范围。 4.3一般固废管理要求 根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）设置临时堆场，根据堆存固废性质要求临时堆场做好防渗和导排系统、雨污分流系统、分析化验和环境监测系统以及配套的公用工程。同时根据《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》要求，实施一般工业固体废物管理台账分级管理，记录主要固体废物的基础信息及流向信息，进一步记录固体废物产生、贮存及利用处置等详细信息，设置专人进行台账管理，防止遗失，一般工业固体废物管理台账保存期限不少于5年。 5、环境风险 （1）评价等级 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B及《重大危险源辨识》（GB1828-2018），本项目涉及的环境风险物质主要为废润滑油，为桶装储存，废润滑油最大储存量为0.1t。项目涉及危险物质与附录B危险物质及临界量对照情况见表4-10。 表4-10 环境风险物质与临界量 风险物质; 最大存在量（t）; 临界值（t）; Q值. 废润滑油; 0.1; 2500; 0.00004. 小计; 0.00004. 计算Q值为0.0001，Q＜1，则本项环境风险潜势为Ⅰ。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）风险评价工作等级判定依据，环境风险评价等级划分见下表4-12。 表4-12 评价工作等级划分表 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出确定性的说明。. 根据表4-12，当环境风险潜势为I，判定环境风险评价等级为简单分析。 （2）环境敏感目标概况 项目建设地点周边无居民区等环境敏感目标。 （3）环境风险识别及分布 ①废润滑油泄漏 危险废物贮存点内废润滑油泄漏时，存在污染项目区地下水和土壤的风险。 ②火灾次生污染 废润滑油或其他物品遇明火发生火灾产生的燃烧烟气、CO、含硫化合物等气体进入大气环境造成局部大气环境污染，甚至引起人员中毒事故的发生。灭火产生的消防废水处理不当，污染项目区地下水和土壤的风险。 （4）环境风险防范措施及应急要求 ①危险贮存点按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中的规定和要求进行设计、管理和运行等要求建设，包括但不限于：地面防渗措施重点对危险废物暂存间、围堰进行防渗处理，危险废物暂存间设置防渗层，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s）。危废贮存点设置安全照明设施和观察窗口。加强危险废物管理，设置管理台账。 ②厂区按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014（2018年修订版） ）相关要求设置防火间距作为安全防护距离，并按要求设置消防沙、灭火器及消火栓等防火消防设施，定期检查消防设施情况，保证消防设施处于正常有效状态。 ③制定相关的安全生产制度、工作流程、操作规程，并张贴上墙。 ④配备一定量的应急物资。 6、排污许可证 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》，本项目属于排污许可登记管理，建设单位应按照《排污许可证申请与核发技术规范 总则（HJ942-2018）》完成本项目排污许可登记管理填报。在取得环评批复后，建设完工后，尽快完成环保验收。 7、排污口规范化 应按《环境保护图形标志—排放口（源）》（GB15562. 1- 1995）规定的图形，在各气、水、声排污口（源）挂牌标识，做到各排污口（源）的环保标志明显，便于企业管理和公众监督。 污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目位置处，标志牌设置高度为其上缘距地面约2m。本项目为一般排污单位，污染物排放口或固体废物贮存处置场地可以根据情况设置立式或平面固定式标志牌。一般污染物排放口、固体废物贮存堆放场地设置提示性环境保护图形标志牌。 环境保护图形标志具体设置图形见表4-13。 表4-13 一般污染物环境保护图形标志设置图形表 序号; 提示图形符号; 警告图形符号; 名称; 功能. 1; 污水排放口; 表示污水向外环境排放. 2; 一般固体废物; 表示一般固体废物贮存、处置场. 3; 噪声源; 表示噪声向外环境排放. 4; 废气排放口; 表示废气向外环境排放. 5; 危废暂存间; 表示危险废物贮存、处置场所. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 生产厂区 | 颗粒物 | 筛分工序采用湿法筛分，上料口及振动筛设置水喷淋装置；粉料筒仓仓顶安装脉冲式布袋除尘器；搅拌楼安装脉冲式布袋除尘器并采取密闭措施；封闭式皮带输送物料；砂石物料储存于半封闭式堆棚，堆存及装卸过程采取洒水降尘措施；道路洒水降尘、限制车速、运输车辆加盖苫布 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中无组织排放限值（0.5mg/m3） |
| 地表水环境 | 生活污水 | / | 由一体化污水处理设施处理后用于厂区洒水抑尘。 | / |
|  | 生产废水 | / | 生产废水经循环沉淀+砂石分离后回用于生产 | / |
| 声环境 | 生产设备 | 等效A声级 | 柔性接口、安装减振垫 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 3类标准限值 |
|  | / | / | / | / |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / |
| 固体废物 | 废试块、废布袋堆存于仓库内，定期清运至托克逊县工业垃圾填埋场。除尘器收集粉尘、不合格产品、沉淀池泥沙回用于生产线，生活垃圾垃圾桶收集后定期清运至托克逊县生活垃圾填埋场。建设一座危废贮存点，废润滑油、废润滑油桶暂存在危废贮存点，定期交由资质单位处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求，各生产装置、辅助设施及公用工程设施在布置上按照污染物泄漏的可能，将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。 根据不同的污染防治区采取相应的防渗措施，重点防渗区主要为危险废物贮存点，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料；一般防渗区包括三级沉淀池和修理车间等，防渗层为等效黏土防渗层Mb>1.5m，K<1×10-7cm/s，或参照GB16889执行；简单防渗区主要办公生活区、警卫室、配电室、开票室、实验室、库房、生产区等，采取一般性的地面硬化措施。生产运行过程中强化监控手段，定期检查，杜绝厂区内有事故性排放点源的存在，减少环境风险，同时严防危险废物原料、产品的跑、冒、滴、漏，保护项目区地下水资源。 落实地下水污染监控计划和风险防范措施，制定应急预案，避免对地下水和土壤环境造成污染。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①贮存设备、贮存方式要符合国家标准，储存仓库应设置相应的通风、监测、调温、防火、灭火等设施； ②每年进行一次对贮存装置的安全评价，对存在安全问题的提出整改方案，如发现贮存装置存在现实危险的，应当立即停止使用，予以更换或者修复，并采取相应安全措施； ③根据工艺要求主体生产装置，不论采用敞开式或半敞开式建（构）筑物，还是采用封闭式建（构）筑物，都必须确保生产装置安全和作业场所有害物质的浓度符合安全卫生标准； ④工程范围内的建（构）筑物的火灾耐火等级均不小于二级；其防火分区、防爆措施、安全疏散等均遵照国家现行消防法规的有关规定执行； ⑤采用先进可靠的工艺技术和合理的工艺流程，装置设计考虑必要的裕度及操作弹性，以适应加工负荷上下波动的需要； ⑥为确保安全操作，保障人身安全，部分装置设置自动联锁保护系统； ⑦危废暂存间的建设必须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18596-2023）的相关要求；项目产生的各类危险废物应在库内分类暂存，及时交由有资质单位处置，不宜在项目区存放过长时间；危废的管理应按照要求建立台账及危废管理制度，并配备专职管理人员。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ① 制定管理制度，配备专职或兼职的环境管理人员，建立污染防治设施管理档案，加强污染治理措施的维修、保养及管理，确保污染治理措施正常运转。 ② 加强对操作人员的岗位培训，熟练掌握操作规程和技术，确保正常运转，减少污染物排放。 ③ 生产过程中，注意保护工作人员的安全及健康，工作时建议穿戴好劳动防护用品，避免粉尘、噪声等对人体健康的影响。 |  |  |  |

- 六、结论

该项目只要切实落实报告表中提出的各项防治措施要求，严格执行各项污染物的排放标准，积极有效地进行治理和防范，并使各项污染物达标排放，从环境保护角度考虑，该项目的建设是可行的。