- 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：吐哈油田吐鲁番鄯善100万千瓦风电项目

建设单位（盖章）：吐哈油田鄯善新能源有限公司

编制日期：2025年4月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 吐哈油田吐鲁番鄯善100万千瓦风电项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设项目 行业类别 | 四十一、电力、热力生产和供应业--90.陆上风力发电4415-其他风力发电 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 永久占地：98.598hm2 临时占地：224.70hm2 总占地：323.298hm2 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： |  |  |
| 专项评价设置情况 | 设置电磁环境影响专题评价。 根据《环境影响评价技术导则输变电》（HJ24-2020），附录B“输变电建设项目环境影响报告表的格式和要求”B.2.1：“应设电磁环境影响专题评价，其评价等级、评价内容与格式按照本标准有关电磁环境影响评价要求进行。” |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | / |  |  |
| 其他符合性分析 | ## 1产业政策符合性 本项目为风力发电工程，为可再生能源利用，项目将风力转化为电能，根据《产业结构调整指导目录（2024 年本）》，本项目属于鼓励类，项目符合国家产业政策。 根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第40号《西部地区鼓励类产业目录（2025年本）》，本项目属于“（十）新疆维吾尔自治区（含新疆生产建设兵团）3.风力、光伏发电场建设及运营，太阳能发电系统制造。”本项目符合西部地区的产业政策。 ## 2《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）符合性分析 本项目与《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）相符。 ## 3与生态环境分区管控的相符性 3.1与自治区生态环境分区管控的符合性分析 根据《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》（新政发〔2021〕18号）以及《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》（新环环评发〔2024〕157号），本项目位于一般管控单元，与自治区一般管控单元分类管控要求符合。 ### 3.2与吐鲁番市生态环境分区管控的符合性分析 根据《吐鲁番市“三线一单”生态环境分区管控方案》（吐政办〔2021〕24号）及《吐鲁番市生态环境分区管控成果动态更新情况说明》（2024），本项目属于鄯善县其他一般管控单元。 综上，本项目建设符合吐鲁番市生态环境分区管控的要求。 ## 4与《“十四五”可再生能源发展规划》相符性分析 本项目位于新疆吐鲁番市鄯善县境内，采用风力发电形式，符合《“十四五”可再生能源发展规划》。 ## 5与《2030年前碳达峰行动方案》相符性分析 本项目位于新疆吐鲁番市鄯善县境内，采用风力发电形式，符合《2030年前碳达峰行动方案》。 ## 6与《新疆生态环境保护“十四五”规划（2021年～2025年）》相符性分析 本项目为风电工程，属于清洁能源，与规划相符合。 ## 7与《吐鲁番市生态环境保护“十四五”规划（2021年～2025年）》相符性分析 本项目位于新疆吐鲁番市鄯善县境内，建设风电工程，属于清洁能源，与规划相符合。 ## 8与《吐鲁番市鄯善县国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》相符性分析 本项目位于吐鲁番市鄯善县境内，拟建风力电场资源较好，风力电场的开发建设将有力地推动地区风力的发展，对促进地区其它类型的新能源开发建设也有相当积极的作用，符合《吐鲁番市鄯善县国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中的相关内容。 |  |  |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 本项目拟建于新疆维吾尔自治区吐鲁番地区鄯善县境内。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | ## 1项目背景 2024年8月新疆发展改革委致函中国石油天然气集团有限公司支持中石油加快新能源开发建设前期工作及推动新能源项目尽早开工等，其中包含“吐哈油田在吐鲁番市鄯善县、昌吉州阜康市、吉木萨尔县新建300万千瓦（含200万千瓦风电）新能源项目。本项目即为“200万千瓦风电”指标中的一部分。 ## 2建设内容及规模 项目总占地面积323.298hm2，风电场拟采用160台单机容量为6250kW的风电机组，总装机容量为1000MW。项目总投资为345956万元（不含增值税），预计年均上网电量约为1827000MWh。利用小时数为2030h。配套工程包括：新建1座220kV升压汇集站、100MW/200MWh磷酸铁锂电化学储能系统、箱式变压器基础、35kV集电线路及场区内外道路等。项目组成见表2-1。 表2-1项目组成一览表 项目 类别; 主要建设内容; 项目规模与内容. 主体 工程; 风机; 拟安装160台WTG2-200-6250kW风力发电机，单机容量6250KW，总装机容量1000MW，风机高度115m，叶片直径200m。. 辅助 工程; 升压汇集站; 本项目新建1座吐哈鄯善100万千瓦风电升压汇集站，汇集100万kW风电装机，220kV升压站主要建设4台240MVA主变，选用三相双绕组有载调压变压器，主变布置在中央，户外布置。以1回220kV送出线路接入鄯善750kV变电站的220kV侧实现并网（1回220kV送出线路不纳入本次环评）。升压汇集站区用地面积29500m2，站内主要建构筑物包括生产辅助用房、附属用房（含消防水池）、警卫室、危废预制舱（危废贮存点）基础、二次设备+蓄电池预制舱基础、35kV配电装置预制舱基础、事故油池、主变基础等。. 储能系统; 本项目拟建设100MW/200MWh磷酸铁锂电化学储能系统。共建设20个5MW/10MWh的储能子单元，每个子单元由1个5MW的储能升压一体舱和2个电池舱组成，每个箱变内包含1台5000kVA的储能升压变压器、空气柜以及一台智能控制柜，每个电池舱内包含5MWh的电池及12台210kW的储能变流器（PCS）。每5个储能子单元汇成1回集电线路，共4回，接入配套220kV升压汇集站35kV母线。. 风场35kV集电线路; 本项目风机与箱变采用“一机一变”单元接线方式。箱变布置在距风机约20m处，风机地面控制柜与箱变采用1.8kV电缆连接。根据本风电场160台风机的分布情况，本期共新建40条35kV集电线路，新建单回路架空线路长度85.7千米，新建双回路架空线路长度182.2千米（占地约17155.24m2）。. 道路; 本项目新建道路总长约208km（包括进站路及场内道路），检修道路路面宽4.0m；施工期间路面宽6.0m，路基宽6.5m（施工完成后恢复4.0m宽道路）。. 公用 工程; 供电; 施工用电初估施工高峰期用电负荷为185kVA。施工暂按自备电源考虑。施工电源点：施工临建区配备2台200kW柴油发电机作为（一用一备），风电场施工配3台15kW柴油发电机（两用一备）。. 供水; 本工程施工用水考虑自外站拉水。. 排水; 本工程施工期生产废水主要为设备清洗用水等，施工废水经沉淀处理后洒水降尘。施工期生活污水排入环保移动式厕所，定期交由有资质的部门拉运；运营期升压汇集站生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理后用于厂区绿化洒水，冬储夏用。. 供暖; 本项目冬季采用电暖器供暖。. 临时工程; 施工临建区; 1处，占地面积30000 m2，内设办公区、施工区、生活区、设备材料堆放区等。建设在升压站西侧120m处。. 环保 工程; 废气; 施工期：施工场地材料入棚；回填土、临时堆料在指定地点堆放，采取围挡、覆盖措施，临时弃土及时回填；大风天禁止开挖作业。 运营期：运营期无废气产生。. 废水; 施工期：项目区设生活营地，项目区设移动环保厕所，定期交由有资质的部门拉运，不外排。 运营期：无生产废水产生；升压站建设一座地埋式生活污水一体化处理设施经处理达标后的废水回用于厂区绿化洒水；升压站内设1座100m3中水池，用于收集冬季无法回用的废水，保证废水不外排。. 噪声; 施工期：①选用低噪声机械设备；②运输车辆控制车速，严禁鸣笛；③加强对施工机械设备、运输车辆的维护检修保养。 运营期：定期对风电机组、箱变、储能站设备等进行维护保养，保证设备正常运行。. 固废; 施工期：本项目临时土方用于回填及场地平整；施工期间生活垃圾集中收集堆放至带盖的垃圾桶，并拉运至县生活垃圾收集系统统一处理。 运营期：报废的风电机组检修废件、废磷酸铁锂电池等交由生产厂家回收处理；废铅蓄电池、废润滑油暂存在危废贮存点，贮存采取防渗等措施，其中废铅蓄电池交由有危废处理资质的单位收集处理，废润滑油由油田公司内部进行综合再利用；废变压器油排入事故油，交由油田公司内部进行综合再利用。. 生态影响防治措施; 施工期; 施工组织设计中尽量减少土方开挖量和临时占地量；施工活动严格限定在用地范围内，严禁随意占压、扰动和破坏地表。. 服务期满; 拆除所有风机组件等固体废物，由风机组件供应厂商回收处理；掘除风机机组地面基础，对场地进行恢复。. 依托工程; 鄯善县生活垃圾填埋场; 鄯善县生活垃圾填埋场处理规模为100t/d，有效库容51.3万m3，施工期排放生活垃圾约5.1t（施工期按5个月计），产生量小依托可行。. ## 3风力发电建设方案 #### 3.1主要设备 项目主要设备清单略。 3.2年上网电量计算 本项目发电量计算采取根据风速段预估的模式。 本次选取单机容量6250kW风力发电机组对规划风电场进行发电量估算，综合折减系数按照73.65%考虑。经估算，风电年上网电量为203000万kWh，平均等效利用小时数2030h，容量系数0.231。考虑10%弃风后风电年上网电量为182700万kWh，平均等效利用小时数1827h。 3.3升压汇集站系统接入方案 本项目新建1座吐哈鄯善100万千瓦风电汇集站，汇集100万kW风装机。本升压汇集站一次建成4台240MVA主变。选用三相双绕组有载调压变压器。1回220kV送出线路接入鄯善750kV变电站的220kV侧实现并网（1回220kV送出线路不纳入本次环评）。 3.4储能系统接入方案 本项目规划100MW/200MWh储能系统，采用磷酸铁锂储能电池。储能电站共设置20个5MW/10MWh的储能子单元，每个子单元由1个5MW的箱变和2个电池舱组成，每个箱变内包含1台5000kVA的储能升压变压器、空气柜以及一台智能控制柜，每个电池舱内包含5MWh的电池及12台210kW的储能变流器（PCS）。每5个储能子单元汇成1回集电线路，共4回，接入配套220kV升压汇集站35kV母线。 ## 4工程占地 本次拟选的场地位于鄯善县风电规划4区内，为国有未利用土地，地形开阔，不涉及占用生态保护红线、永久基本农田、军事文物等问题，为理想的电站建设场地。风电场工程总用地约323.298hm2，其中包括风电机组基础、等永久占地，面积为98.598hm2，以及建筑材料临时堆放、临时生活区、场内临时道路、设备临时储存场地等临时占地，面积为224.7hm2。 ## 5公共工程 5.1给排水 （1）生活用排水 本项目220kV升压汇集站工作人员共计为16人。 根据《新疆维吾尔自治区工业和生活用水定额》，农村生活用水量标准按20L/人·d计，则生活用水量0.32m3/d（116.8m3/a）。生活污水产生量按80%计，废水量为0.256m3 /d（93.44m3 /a） 本工程升压汇集站内各建筑室内生活污水自流排入室外污水管网，室外埋设一套生活污水一体化处理设施。生活污水一体化处理设施由厂家成套供应，采用A2/O处理工艺，出水水质可达《农村生活污水处理排放标准》（DB654275—2019）表2中B级标准。污水经处理达标后排入中水蓄水池中，中水池容积为100m3，水池内设2台水泵接至站区绿化管网，春、夏、秋季用于厂区绿化，冬季存储于集水池中翌年再用。保证废水不外排。 根据当地气候特点，按最大5个月污水储存时间进行计算，则最大污水储存量为38.4m3，100m3容积中水池的中水池可满足要求。 （2）其他用排水 本项目为风力发电项目，运行期风机区无生产废水。 升压站雨水经收集管网排至站外。 5.2供电 施工用电初估施工高峰期用电负荷为185kVA。施工暂按自备电源考虑。施工电源点：配备2台200kW柴油发电机作为（一用一备），风电场施工配3台15kW柴油发电机（两用一备）。 5.3供暖 本项目冬季采用电暖器供暖。 5.4通风 通风采用自然进风、机械排风的通风方式。 6劳动定员 风电工程运营期按“无人值班”的方式进行设计。采用定期巡视的形式，1天巡视1次，年工作天数365天。 升压汇集站运营期拟定工作人员16人，年工作天数365天。 |
| 总平面及现场布置 | ## 1风电场总平面布置 拟建风电场盛行风向比较稳定，本风电场常年主风能方向为WNW，风机布置主要结合地形、风能分布，应优先考虑南部及东部平坦地区，西北沿山脊投资较高，尽量选择方便道路进场地区布置方案，得到最终推荐风机布置方案。本项目拟安装160台WTG2-200-6250kW风力发电机组，初步确定10×2.6D排布方案，正选机位160个。 ## 2升压汇集站总平面布置 本项目位于吐鲁番市鄯善县博格达山脉南麓，场地地表分布有较多冲沟及沟槽，所有大小冲沟及沟槽平时均干枯，仅在暴雨或春季冰雪融化后有流水，总地势由南向北缓倾斜。本项目交流电总容量为1000MW，新建1座220kV汇集站考虑集电线路敷设长度、出线方向及道路便利等条件，暂定新建220kV升压汇集站布置在本项目场址北侧偏东方向。 220kV升压汇集站四周为2.5m高实体砖围墙，升压汇集站设备和生活区各单独设置一处对外进出口。升压汇集站区占地面积2.950hm2。 升压汇集站内主要布置生产辅助用房、消防及生活供水设施、附属用房、污水处理设施、220kV配电装置、35kV配电室、动态无功补偿装置SVG、变压器等建构筑物。 （1）竖向布置 两站区内竖向设计均采用平坡式，站区围墙基础采用砌体条形基础；站区排水采用场地自然散排及排水沟方式进行排水，地面坡度至少为0.3%～0.5%，汇集到站区较低处围墙，最后排到站区外。在满足站区雨水顺利排放的前提下，站区土方尽量平衡，较少土方外弃或外购。 （2）管沟及防洪沟布置 站区内主要沟管均按沿道路、建构筑物平行布置的原则，从整体出发，统筹规划，在平面与竖向上相互协调，远近结合，合理布置。 站区电缆沟采用钢筋混凝土结构，主电缆沟截面为1.4m×1.4m，通过集水井将水引入窨井，电缆沟沟壁高出地面0.1m，以免场地泥水流入沟内。 初步规划站区位于风场区域内，根据卫星图初步判断站区未见洪水冲刷痕迹。下一阶段将根据水文气象或防洪评价进一步核实防洪措施。 （3）道路 升压汇集站内道路采用混凝土路面，道路边缘高于场地0.10m，运输主变道路宽度4.5m，一般转弯半径7～9m。建（构）筑物出口的引接道路、转弯半径格局实际情况确定。路面结构采用300mm厚天然砂砾垫层，250mm厚水泥稳定碎石基层，200mm厚C30混凝土路面板。 （4）围墙与大门 220kV升压汇集站围墙统一按照吐哈油田典型设计规划布置，均采用实体砖围墙，墙高2.5米，保持围墙完整性与独立性。 220kV升压汇集站设备区生活区分别设置大门，站区围墙大门选择6m宽电动伸缩大门。 ## 3施工临建区平面布置 现场施工总平面应按实际功能划分区域，主要为办公区、施工区、生活区、设备材料堆放区。根据工期进度要求，采用多个班组多作业面同时作业。项目部临建选择风场进场道路附近新建项目临建设施，临建设置材料堆场及加工厂等。 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1与主体功能规划相符性 本项目位于新疆吐鲁番市鄯善县，所在区域属于国家级农产品主产区。根据调查，本项目不占用农田，项目为国有未利用地，区域周边无农作物种植，本项目施工期、运营期不涉及有毒有害物质排放。项目建设符合《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》。 1.2新疆维吾尔自治区生态功能区划情况 根据《新疆生态功能区划》，本项目所在区域属于准噶尔盆地温带干旱荒漠与绿洲生态功能区（Ⅱ）—Ⅲ4天山南坡吐鲁番—哈密盆地戈壁荒漠、绿洲农业生态亚区—51．吐鲁番盆地绿洲外围防风固沙、油气开发生态功能区，本项目生态功能区主要的特征详见表3-1。 表3-1生态功能区主要特征 生态功能分区单元; 生态区; Ⅱ准噶尔盆地温带干旱荒漠与绿洲生态功能区. 生态亚区; Ⅲ4天山南坡吐鲁番—哈密盆地戈壁荒漠、绿洲农业生态亚区. 生态功能区; 51．吐鲁番盆地绿洲外围防风固沙、油气勘探开发环境保护生态功能区. 隶属行政区; 托克逊县、吐鲁番市、鄯善县. 主要生态服务功能; 油气资源、荒漠化控制. 主要生态环境问题; 油气污染、风沙危害、土壤风蚀. 主要生态敏感因子敏感程度; 生物多样性和生境不敏感，土壤侵蚀极度敏感，土地沙漠化轻度敏感，土壤盐渍化不敏感。. 主要保护目标; 保护地下水、保护荒漠植被和砾幕. 主要保护措施; 规范油气勘探开采作业、废弃物无害化处理、铁路公路沿线采用机械和生物措施防风防洪、节约用水. 适宜发展方向; 在保护生态、控制污染的前提下，合理开发油气资源. 1.3植被现状调查与评价 项目所在区域为裸地，由于土地生产力低下，评价区无植被区，项目所在区域由于气候极为严酷，年降水量只有20～70mm。根据现场调查和查阅相关资料，评价范围内无植被。 表3-3评价区植被类型统计表 植被类型; 面积（hm2）; 占评价区面积比例（%）. 无植被区; 259.6; 100. 合计; 259.6; 100.00. 1.4土壤现状调查与评价 本项目风电区土壤类型为棕漠土。 1.5土地利用现状调查与评价 本项目所在区域占地类型为裸地。 1.6野生动物现状调查与评价 由于极端干旱的大陆性气候控制下的严酷荒漠自然环境条件，致使评价区所属动物区系的野生动物种类组成贫乏，组成简单，分布于该区的动物以北方型耐寒种类和中亚型耐旱种类为主。 1.7水土流失现状 本项目不在重点预防区和重点治理区。 项目水土流失的影响范围仅限于项目区，且主要在施工期。由于当地的土壤岩性和本工程拟采取的一系列行之有效的防治措施，故当施工期结束，植被恢复到一定程度时，该项目对区域水土流失的影响也随之基本消失。 ## 2区域环境质量现状 2.1环境空气质量现状调查与评价 因沙尘天气影响，区域环境空气质量不达标。 - 2.2水环境质量现状 本项目施工期、运营期废水均不外排，项目所在区域无地表水体，本次评价未对水环境进行现状监测。 - 2.3声环境质量现状 （1）监测因子 昼间、夜间等效声级。 （2）监测方法及布点 监测方法：《声环境质量标准》（GB3096-2008）； 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）的要求，本次评价设置4个现状监测点，220kV升压汇集站四周设4个监测点，距地面1.2m处。 本项目场界四周昼、夜声环境均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类声环境功能区环境噪声限值（昼间60dB(A)，夜间50dB(A)）要求。 - 2.4土壤环境质量现状 本项目属于风力发电项目，升压站事故油池及危废贮存点按照要求进行了防渗。 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）中附录A土壤环境影响评价项目类别所示，本项目为电力热力燃气及水生产和供应业，属于Ⅳ类项目，按该导则要求Ⅳ类建设项目可不开展土壤环境影响评价，故本次环评未对土壤环境质量现状进行评价。 - 2.5地下水环境质量现状 本项目属于风力发电项目，无生产废水产生，生活污水经过A2/O一体化设施处理达标后排入中水蓄水池中，用于绿化，不外排。升压站事故油池及危废贮存点按照要求进行了防渗。 2.6电磁环境现状监测与评价 本项目委托新疆天熙环保科技有限公司对本项目拟建220kV升压汇集站进行电磁环境现状监测，根据监测结果，工频电场强度、工频磁感应强度监测结果均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中的（工频电场强度≤4000V/m；工频磁感应强度≤100μT）公众曝露控制限值，具体数据详见电磁环境影响专题评价。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本项目所在区域为空地，不存在遗留的环境问题，不涉及“以新带老”环境问题。 |
| 生态环境保护目标 | 本项目位于新疆吐鲁番市鄯善县境内。风电区域周围3km范围内无居民点，场址内无名胜古迹、文物保护区、自然保护区、军事设施及地下矿藏等。场址周围也没有对电站造成污染的场矿。项目厂界外500m范围内无环境空气保护目标，厂界外50m范围内无声环境保护目标。 |
| 评价 标准 | 1环境质量标准 （1）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准及修改单； （2）《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准（昼间60dB(A)，夜间50dB(A)）。 （3）《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中的（电场强度≤4000V/m；磁感应强度≤100μT）。依据《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）“表1公众曝露控制限值”规定，电磁环境敏感目标（即为住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居住、工作或学习的建筑物）工频电场强度控制限值为4000V/m；磁感应强度控制限值为100μT。架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，其频率50Hz的电场强度控制限值为10kV/m，且应给出警示和防护指示标志。 2污染物排放标准 - 2.1施工期 （1）施工扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放要求。 （2）施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）（昼间70dB（A），夜间55dB（A））。 （3）一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求。 - 2.2运营期 （1）运营期风电场、升压汇集站以及储能区厂界噪声均执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准（昼间60dB(A)，夜间50dB(A)）。 （2）一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。 （3）生活污水执行《农村生活污水处理排放标准》（DB654275—2019）表2中B级的要求。 |
| 其他 | 本项目无总量控制指标。 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 1废气环境影响分析 施工期的大气污染物主要为地面扬尘、柴油发电机废气和运输车辆、施工机械产生的废气。 在施工前应做好施工规划，合理安排工期，选择环境影响相对小的施工工艺，尽量减小施工作业面，对集中起尘区采取洒水抑尘措施，保持湿润，有效减小扬尘对环境的影响。施工车辆限速、按规定路线行驶，以免过快行驶产生较大的扬尘，道路扬尘主要通过洒水的方式控制。 施工区域采取围挡措施，有弃土、建材撒落应及时清扫。临时堆放场应有苫布遮盖，防止物料飘散，污染环境空气。 采取以上措施后，可有效的控制施工扬尘和废气，使其对周围环境的影响降至最低。 2废水环境影响分析 本项目施工期废水主要为施工过程产生的废水及生活污水。 施工过程产生的废水包括施工时产生的泥浆水以及混凝土搅拌机等冲洗废水，主要污染物质为SS。施工过程加强水务管理，杜绝乱排乱倒，严防施工用水外流污染环境。施工过程产生废水排入废水沉淀池，沉淀上清液可用于路面降尘。 本项目施工期平均施工人员170人，每月用水量1m3/人，污水产生量以耗水量的80%计，产生的废污水总量约680m3（施工期按5个月计）。产生的生活污水中主要污染物有BOD5、SS和COD等，施工营地配置的移动式环保厕所，定期交由有资质的部门拉运。 本项目施工场地周围不涉及天然地表水体，工程的施工对地表水体无影响。施工期无废污水外排，通过严格实施各项污染防治措施后，本项目施工不会对当地水环境造成影响。 3噪声环境影响分析 施工期噪声主要为施工机械设备所产生的作业噪声，施工机械如推土机、载重汽车、挖掘机、混凝土搅拌机等。根据类比调查和有关资料：这些建筑施工机械的声源噪声强度大多在85-105dB（A）左右，噪声随距离增加而衰减，距各种施工设备不同距离噪声预测结果见表4-1。 表4-1主要施工机械设备的噪声声级 序号; 设备名称; 施工阶段; 源强dB（A）; 距声源距离; 产生方式. 1; 挖掘机; 平整场地、土建; 105; 5m; 间歇. 2; 推土机; 平整场地、土建; 105; 5m; 短暂连续. 3; 装载机; 土建; 90; 5m; 间歇. 4; 混凝土输送泵; 土建; 90; 5m; 间歇. 5; 运输车辆; 整个实施; 阶段 85; 5m; 间歇. 6; 空压机; 土建; 102; 5m; 间歇. 7; 混凝土搅拌车; 土建; 105; 5m; 间歇. 施工期噪声源主要为施工机械或设备噪声，其污染影响具有局部性、流动性、短时性等特点。施工期的噪声影响随着工程进度（即不同的施工设备投入）有所不同。在施工初期，运输车辆的行驶、施工设备的运转产生的噪声影响具有流动性和不稳定性；随后搅拌机等固定声源增多，功率大，运行时间长，对周围环境将有明显影响，其影响程度主要取决于施工机械与敏感点的距离，以及施工机械与敏感点间的屏障物等因素。装修及设备安装阶段的影响相对较小，一般不会构成噪声污染。本项目周边200m范围内无声环境敏感目标，施工噪声不会对周边环境敏感目标产生影响。另一方面，施工噪声影响具有暂时性特点，一旦施工活动结束，施工噪声影响也就随之消除。 4固体废物环境影响分析 本项目施工期固体废弃物主要包括施工人员生活垃圾、施工过程中产生的土石方以及少量的建筑垃圾。 - 生活垃圾 本项目施工期平均施工人员170人，每人每天产生生活垃圾约0.2kg/d，施工期排放生活垃圾约5.1t（施工期按5个月计）。施工期间生活垃圾集中收集堆放至带盖的垃圾桶，并拉运至鄯善县垃圾填埋场进行填埋处理。 （2）土石方 本项目施工期土石方开挖主要产生于升压汇集站、风电区、储能区主体工程及附属设施工程的基础开挖、道路修筑等。根据项目工程设计，工程建设场地区内开挖土石方全部回填，无剩余土石方外运。 （3）建筑垃圾 本项目施工产生的建筑垃圾主要为废钢筋、废铁丝和各种废钢配件、各种设备的包装箱、散落的碎混凝土块，其中废钢筋、废铁丝和各种废钢配件、金属管线废料、包装箱等有回收利用价值的外售给废品回收站，不能回收利用的清运至当地政府指定的建筑垃圾排放场处置。 5生态环境影响分析 5.1土地利用变化影响分析 本项目总占地面积为约323.298hm2，分为临时占地和永久占地。其中，项目永久占地面积约为98.598hm2，临时占地面积约224.70hm2。项目建设期间，施工便道、集电线路、临时生产区等区域的土地利用格局也会发生变化，但施工结束后，施工便道、集电线路、临时生产区等临时占地大部分将进行植被恢复。因此，临时占地区的土地利用类型基本不会发生改变。 根据可研报告，项目永久占地总面积为98.598hm2，主要为风机基础占地、升压汇集站、储能区和道路占地。该项目占用土地类型主要为裸地，项目区永久占地的土地利用格局将发生变化，未利用地转变为建设用地。 5.2对植被影响分析 本工程建设对植被的影响主要是风电区、升压汇集站、储能区占地，由于施工活动扰动地表、破坏地表植被，造成地表生物量减少。 本项目所在区域植被覆盖度较低，施工结束后，临时占地区域内播撒原有植被的种子进行植被恢复，并定期洒水、经过一段时间之后，临时占地区域内的植被将会缓慢恢复。 运营期检修道路，在施工过程中对道路占地范围内的植被进行永久破坏，改变土地使用功能，对两侧植被和土壤产生不利影响。道路工程建设选线时应优化场内道路的布设，场内道路应尽量利用已有简易道路进行建设，避开植被覆盖度高的区域。通过采取以上措施后，对项目场区植被影响较小。 5.3对动物的影响 施工机械噪声和人类活动噪声是影响野生动物的主要因素，各种施工机械如运输车辆、推土机、振捣棒等均可能产生较强的噪声。虽然这些施工机械属非连续性间歇排放，但由于噪声源相对集中，且多为裸露声源，故其有一定辐射范围。预计在施工期，本区的野生动物都将产生规避反应，迁往附近同类环境，动物迁徙能力强，且同类生境易于在附近找寻，故物种种群与数量不会受到明显影响。 5.4水土流失环境影响分析 （1）风电区、升压汇集站、储能区 在土建施工阶段，将进行基础开挖、基础工程及建（构）筑物的建设，施工材料、土石方挖填量、土石方运输等均较容易导致水土流失。开挖的土方若不运往指定地点堆放，并采取防护措施，极易造成水土流失。在设备安装及调试期，对地表的挖填扰动全部结束，土建施工期的临时堆土、石及设备材料均已清理运走，开始进行场地平整，该时期是机组投产运行前的准备阶段，由于各项设备的运输、吊装和组装，仍对地面有一定程度的扰动，但流失强度已大大降低。 （2）场内道路区 道路在修建过程中要进行路基清理、开挖、填垫等活动，彻底清除原有植被，使土体抗蚀能力明显减弱，加剧了水土流失的发生与发展。 （3）集电线路区 在施工期，集电线路架设过程中的土方开挖、临时堆土、回填等扰动了原地表植被，形成较长距离扰动地表，尤其是施工开挖的土方，若不采取临时防护措施，极易产生水土流失。 （4）施工生产生活区 施工期间主要是堆放建筑材料、机械设备的碾压等，施工中，若不采取临时排水、沉沙等临时防护措施，比较容易产生水土流失。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 1大气环境影响 本项目为清洁能源发电项目，无工艺废气产生。 2废水环境影响分析 本项目为风力发电项目，运行期风机区无生产废水；本项目220KV升压汇集站运营期生活污水自流排入室外污水管网，室外埋设一套生活污水一体化处理设施。生活污水一体化处理设施由厂家成套供应，采用A2/O处理工艺，出水水质可达《农村生活污水处理排放标准》（DB654275—2019）表2中B级标准。污水经处理达标后排入中水蓄水池中，中水池容积为100m3，水池内设2台水泵接至站区绿化管网，夏季绿化冬季贮存。 3噪声环境影响分析 3.1噪声源强分析 （1）风电场区噪声影响分析 风电场区的主要噪声源为风轮叶片扫风时发出的空气动力噪声和机组内变速齿轮箱产生的机械运转噪声。 本项目风机周围500m范围无村庄分布，因此风机运营期噪声不会对周边居民产生较大影响。 （2）升压汇集站、储能区噪声影响分析 1）设备声源 本项目升压汇集站、储能区运行噪声主要是升压汇集站的主变压器、储能区PCS轴流风机等产生的机械噪声，其运行噪声分布较为分散，噪声值70~80dB（A）左右。项目设备噪声值见表4-3。 表4-3工业企业噪声源强调查清单 序号; 噪声源; 声源名称; 空间相对位置（m）; 声源源强（声功率级/dB(A)）; 声源类型; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z. 1; 升压汇集站; 升压汇集站主变压器; 130; 60; 5; 80; 面声源; 减振; 间断运行. 2; 储能区; PCS轴流风机; 60; 44.5; 5; 70; 面声源; 减振; 间断运行. 3.2噪声预测 噪声从声源传播到受声点，受传播距离、空气吸收、阻挡物的反射与屏蔽等因素的影响，声级产生衰减。 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021），评价步骤为： （1）建立坐标系，确定各声源坐标和预测点坐标，并根据声源性质以及预测点与声源之间的距离等情况，把声源简化成点声源、线声源，或者面声源。 （2）根据已获得的声源源强的数据和各声源到预测点的声波传播等条件资料，计算出噪声从各声源传播到预测点的声衰减量，由此计算各声源单独作用在预测点时产生的A声级。 风电区、升压汇集站、储能区各厂界均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，本项目区域周围2km内无固定居民居住，建设项目对周围声环境影响较小。 综上所述，项目产生噪声对周围环境影响较小。 4固体废物环境影响分析 本工程固废主要为风电区风机检修废件、废润滑油；升压汇集站废铅蓄电池、事故及检修状态下产生的变压器废油；储能区废磷酸铁锂电池等。 - 一般固废 ①风机检修废件 在检修风机组设施时，会产生一定量的废电器件（代码：900-999-99），不属于危险废物，产生量约为0.5t/a，由有资质单位进行回收处理。 ②废磷酸铁锂电池 项目拟建设100MW/200MWh磷酸铁锂电化学储能系统。共建设20个5MW/10MWh的储能子单元，每个子单元由1个5MW的储能升压一体舱和2个电池舱组成，每个电池舱内包含5MWh的电池及12台210kW的储能变流器（PCS）。每个磷酸铁锂电池模块质量约为6kg，计划使用寿命10年，运营期内计划更换1次电池，则废磷酸铁锂电池产生量约为240t/10a，24t/a。废磷酸铁锂电池属于一般工业固体废物，当磷酸铁锂电池需要更换时，将提前通知供应商，不暂存，直接由供应商进行回收。 （2）危险废物 ①废铅蓄电池 升压汇集站内的主变运行过程中使用的蓄电池主要为铅酸蓄电池，升压汇集站内使用铅酸蓄电池寿命一般在10-15年。根据《国家危险废物名录（2025年）》，废铅蓄电池属于“HW31含铅废物”中“废铅蓄电池”，废物代码为900-052-31。根据建设单位提供资料，升压汇集站内废蓄电池产生量为0.02t/a，废铅蓄电池委托有危废处置资质单位处置。 ②废润滑油 公司巡检人员定期都会对风机进行检查，如发现收集盒或收集瓶内渗有润滑油，将立即查找渗漏原因，对渗漏处进行密封处理；风电机组运行过程中需定期维护（主要为更换润滑油），一般1～3年更换一次，类比同类项目，废润滑油产生量约1.5t/a，根据《国家危险废物名录（2025年版）》，废润滑油属危险废物（废物代码“900-220-08”）。更换出的废润滑油统一收集后贮存在危废贮存点内，交由油田公司内部进行综合再利用。 ③废变压器油 为了绝缘和冷却的需要，在主变外壳内装有大量的变压器油，一般只有检修及事故情况下才会产生废变压器油。根据物质危险性判定标准，变压器事故排油属废矿物油，根据《国家危险废物名录（2025年版）》，建设项目事故排油属于“HW08废矿物油与含矿物油废物”中的“变压器维护、更换和拆解过程中产生的废变压器油”，废物代码“900-220-08”。 本项目固体废物产生及排放量见表4-5。 表4-5本项目固废产生及排放量一览表 序号; 污染物名称; 危险废物类别; 代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 一般固废. 1; 风机检修废件; /; /; 0.5; 风电机组废件; 固态; /; /; 不定期; /; 由生产厂家回收处理。. 2; 废磷酸铁锂电池; /; /; 24; 废磷酸铁锂电池; 固态; /; /; 10-15年; /; 由生产厂家回收处理。. 危险废物. 1; 废铅蓄电池; HW31; 900-052-31; 0.02; 主变运行过程中使用的蓄电池更换; 固态; 含铅蓄电池; 铅; 不定期; T,C; 委托有资质单位处置。. 2; 废润滑油; HW08; 900-214-08; 1.5; 设备维修产生废润滑油; 液态; 矿物油; 矿物油; 不定期; T; 交由油田公司内部进行综合再利用。. 3; 废变压器油; HW08; 900-220-08; 0.02; 检修及事故情况下产生事故废油; 液态; 矿物油; 矿物油; 不定期; T,I; 委托有相应资质的单位进行拉运处置。. 5电磁环境 依据《环境影响评价技术导则输变电》（HJ24-2020），本项目升压汇集站电磁环境影响评价工作等级确定为二级，根据导则要求要进行预测，具体内容详见“电磁环境影响专题评价”，本项目运行后升电站站区外的工频电场强度、工频磁感应强度均能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）表1“公众暴露控制限值”中工频电场强度控制限值为4kV/m，工频磁感应强度控制限值为100μT的要求，预计本工程变配电设备产生的电磁辐射不会对站外环境产生显著影响。电磁环境影响分析详见“附录电磁环境影响专题评价”。 6风电区光影闪烁影响 风机在运行时会不断反射太阳光以及造成阴影和闪烁，会对周边人群（若有）产生一定影响。 本项目风力发电机组（含叶片）高度约为117m，经计算，风力发电机组形成的计算光影长度约为106m。在风力发电机组优化布置设计过程中充分考虑到机组的光影及闪烁对常驻人群及野生动物种群的栖息无影响。 本项目所在区域2km范围内无居民，不会产生影响。考虑到闪烁及阴影的影响，建议在距离厂界500m范围内不规划居民区。 7运营期生态环境影响分析 7.1对植被的影响分析 本项目建设区域生态现状以裸地为主，无明显植被覆盖。因此，永久占地范围内的植被破坏影响较小，主要改变的是土地利用方式，由裸地转变为建筑及设施用地。施工过程中，临时占地（如施工道路、生活办公区等）会受到一定扰动，但随着施工结束，这些区域可通过平整土地、减少人为干扰等方式自然恢复，生态影响有限。 风电场运行过程中，日常维护检修可能带来局部土壤污染，影响植被恢复和土壤质量。由于区域内植被本就稀少，土壤一旦受到油污污染，恢复难度较大。因此，施工及运行期间需严格管理维护作业，加强防渗措施，避免油污泄漏，同时规范废弃物处理，杜绝乱丢弃油布等行为。尽管本项目所在区域植被覆盖度较低，仍应通过合理的生态修复措施，如局部绿化、土地整理等，尽量减少施工对生态环境的影响。 7.2对野生动物的影响分析 本项目在运行期对陆生动物的影响主要为风机、集电线路、升压汇集站、储能区带来的影响，其中鸟类受其影响最大。 （1）生境质量下降对动物的影响 项目竣工后，风电及储能设施运转、维护人员的活动等会干扰影响部分动物的活动栖息地、觅食地；新修的道路会对道路两边的两栖动物及哺乳动物的正常活动增加阻隔作用，也会加剧鸟类栖息地片段化。这些因素的叠加会造成项目区动物栖息地质量下降。 栖息地质量下降有可能导致部分动物种群数量下降，同时也造成项目区的生物多样性降低，部分对栖息地变化极端敏感的种类甚至有可能离开评价范围，转移至较远的栖息地活动。但根据现场调查，评价区内人为活动频繁，评价区内分布的动物以区域内常见种为主，且适应性、抗干扰性强。 以上分析表明，项目导致的栖息地质量下降会对动物数量造成一定的影响，尤其是鸟类，在运营初期有一段时间数量是下降的，但随着植被的逐渐恢复，动物种类，鸟类种群数量可逐渐上升，恢复到原有水平；由于当地现存动物大部分是一些分布广泛、适应能力强或者本身就是已经适应人类干扰环境的种类，因此那里的栖息地质量下降不会导致有物种消失。 （2）风机对动物的影响 风机对区域鸟类的生存活动的直接影响主要包括两个方面。一方面是风机运行，包括叶片运动、噪声等对鸟类的干扰影响；另一方面是风机可能与鸟类发生碰撞。 ①对鸟类飞行及数量的影响 项目区主要野生鸟类为麻雀、斑鸠、乌鸦等常见体型较小的鸟类，活动范围一般在20m高的范围内，加之鸟类的视觉极为敏锐，反应机警，对运动中的物体会产生规避反应，而远离这一物体，因此发生鸟类撞击风机致死现象的可能性很小，风电区运转对其影响较小。 ②对候鸟迁徙的影响 本工程所在区域为戈壁，该区域附近无沼泽湖泊等鸟类栖息地的存在，本项目区域鸟类主要有家燕、麻雀，风电场区域内未发现受保护的国家级野生动物，场址处尚未被证明属候鸟迁徙主要通道，且鸟类飞行高度超过风机高度，项目的建设基本不会对鸟类飞行产生影响，所以本工程投运后不会对候鸟迁徙产生较大影响。 7.3对景观环境的影响分析 项目建设将在一定程度上影响项目区内原有的景观格局，改变项目区的景观结构，使局部地区由单纯的戈壁景观向着工业化、多样化的方向发展，使原来的自然景观类型变为风能发电厂、储能站、道路等人工景观。在施工过程中，通过对厂区周边进行防风固沙的治理、逐步落实生态恢复措施后，可减轻对景观环境的不良影响。 7.4水土流失影响分析 本项目建设扰动地表，破坏地表植被，将削弱区域生态系统水土保持功能。本工程在施工过程中将会造成水土流失，对项目区生态环境产生一定影响，但影响是局部的、暂时的，通过采取合理有效的水土保持措施后，可有效防治工程建设产生的水土流失。项目运营期间，对箱逆变基础、升压汇集站、储能基础等永久占地均进行地面硬化，不会造成水土流失。 7.5服务期满后环境影响分析 企业必须严格采取上述环境保护措施，确保无遗留环保问题：项目在服务期满后，均能达到风电电站环境质量标准要求。 8风险分析 8.1风险调查 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，本项目生产设施和设备所涉及存在风险的物质是为变压器废油、废润滑油。 8.2危险化学品重大危险源识别 重大危险源辨识结果见表4-6。 表4-6重大危险源辨识结果一览表 序号; 危险化学品名称; 最大存在量（t）; 临界量（t）; Q; 是否构成重大危险源. 1; 风电区废变压器油; 1.0; 2500; 0.0004; 否. 2; 升压汇集站废变压器油; 52; 2500; 0.0208; 否. 3; 废润滑油; 1.5; 2500; 0.0006; 否. ∑qi/Qi; 0.0218; 否. 8.3风险识别 根据本项目特点，对生产过程中所涉及的物质风险因素进行识别。物质风险识别包括：主要原材料、辅助材料、燃料、中间产品、最终产品及生产过程排放的废水、废气、废渣污染物等。 本项目运营过程中主要危险物质为变压器油、润滑油，危险特性为可燃，可能影响环境的途径： ①变压器油、润滑油发生泄漏，有害成分进入地下水和地表水，对水环境造成污染。 ②变压器油、润滑油泄漏遇明火发生火灾，火灾发生后，变压器油不完全燃烧将产生CO，造成次生环境灾害。 8.4风险评价 当箱变一体机发生故障时将会产生废变压器油，变压器油进入事故油池，可能产生少量的废油外溢。事故油池发生泄漏，有害物质通过地表径流进入地表水环境，此外可能通过垂直渗透进入地下水环境或土壤环境。 当废润滑油发生泄漏，有害物质通过地表径流进入地表水环境，此外可能通过垂直渗透进入地下水环境或土壤环境。 发生事故后，及时采取相应的措施，不会对周围植被产生明显影响。 8.5风险评价结论 根据项目风险分析，本项目潜在的风险为变压器油泄漏事故风险、废润滑油泄漏事故。企业应严格安全生产制度，严格管理，提高操作人员的素质和水平，同时制定有效的应急方案，使事故发生后对环境的影响减少到最低程度。建设单位在按照本报告的要求，做好各项风险的预防和应急措施的前提下，发生污染事故的概率较小，所产生的环境风险可以控制在可接受风险水平之内。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 项目选址较为合理。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | ## 1大气污染防治措施 - 扬尘污染防治措施 ①施工场地、材料堆场采取的措施 - 在施工区域设置围栏。围挡出现破损、污染、积灰、积尘等现象时，施工单位应当及时安排人员进行修复和保洁。遇恶劣气象条件或其他安全需要时，应对围挡采取加固措施，预防围挡倾倒或坍塌事故发生。 B.对易起尘的临时堆土、运输过程中的土石方等采取密闭式防尘布（网）进行苫盖，施工现场内主要道路、加工区等须采用混凝土硬化，施工面集中且有条件的地方宜采取洒水降尘等有效措施，减少易造成大气污染的施工作业。 C.对混凝土拌料废气采取洒水降尘措施。 D.合理确定施工时间，严禁大风天气施工。施工期进出口道路应当硬化处理；施工场地及施工道路必须采取洒水或喷淋等降尘措施。 E.工程材料堆场应进行覆盖及定期洒水，进入堆场的道路应经常洒水，使路面保持湿润，减少由于汽车经过和风吹引起的道路扬尘。 F.施工现场设置的垃圾站必须为密闭式，施工垃圾、生活垃圾必须分类存放，运输消纳必须符合相关规定。 ②运输建筑材料、土石方采取的措施 A.运输渣土、砂石和垃圾等易撒漏物质必须使用密闭式汽车装载；施工区出口必须设置车辆冲洗设施以及专门人员对车辆进行冲洗和监管，保持密闭式运输装置完好和车容整洁，不得沿途飞扬、撒漏和带泥上路。运输建筑材料和工程弃渣的车辆在施工现场应限定车速。土石方及水泥、砂等易洒落散装物料在装卸、运输、转运和临时存放等全部过程中，应采取防风遮盖措施，注意运输时适当压实，填装高度禁止超过车斗防护栏，散装水泥运输采用水泥槽罐车，避免洒落引起二次扬尘。 B.运输道路应定时洒水，减少扬尘产生。 C.对暂不进行土石方工程的区域避免人员和机械进入，对土石方施工完成的区域地表进行压实，也可降低场地扬尘量；合理安排施工进度以及施工方式，尽量安排场地平整、风机基础及箱变基础施工等土石方工程集中进行，减少土石方临时堆放可能产生的扬尘。 D.对运输车辆进行冲洗，保持外观清洁，严禁带泥上路、杜绝“跑、冒、滴、漏”现象的发生。车辆进入站内禁止鸣笛，车辆进出入门口应设置禁鸣标志。 （2）施工机械废气、汽车尾气 ①使用符合国家标准的工程车辆及施工机械，淘汰老、旧车辆及施工机械，使用符合燃油标号的油料； ②推广环保新技术，更新控制排放物装置，使用新型节油净化器和燃油增效剂，达到净化空气作用的同时又节省了燃油； ③为了保证尾气达标排放，所有燃油机械及运输车辆需安装尾气净化器； ④定期对施工机械进行维修、保养，始终保持发动机处于良好的状况，降低尾气中有害成分的浓度。 ## 2水污染防治措施 施工期生产废水和生活污水若不妥善处理将会造成一定的环境污染，因此建议施工期废水做好以下防治措施： （1）工程施工期间，施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对地面水的排放进行组织设计，严禁乱排，乱流污染道路、环境。 （2）施工营地区设置一处防渗污水收集池，将易于收集的施工及清洗废水等进行收集沉淀后取上部较清洁废水用于施工道路洒水降尘，循环使用，不外排；施工时产生的泥浆水以及混凝土搅拌机及输送系统的冲洗废水应设置临时沉沙池，含泥沙雨水、泥浆水经过沉沙池沉淀后回用到搅拌砂浆等施工环节。 （3）施工营地内设置移动环保公厕用于解决施工人员生活排污，定期交由环卫部门拉运。 施工期产生的废水得到了有效的处理，无废水外排，不会对周边水环境产生大的影响。 ## 3噪声污染防治措施 为了减小噪声对周围环境的影响，根据噪声污染防治的一般原则、防治噪声污染的基本方法，建设项目施工噪声可采取以下防治措施： （1）合理安排施工时间，合理布局施工场地，施工设备选型上尽量选用低噪声设备或备有消声降噪的施工机械；积极改进作业技术，采用先进设备与材料，降低作业噪声的产生量。 （2）施工单位应科学组织施工方案，合理安排高噪声机械作业时间，避免多台施工设备同时运行，施工设备维护保养处于良好状态，以尽量降低设备噪声源强，减少施工噪声影响范围； （3）优化施工车辆行车路线。 4固废污染防治措施 施工期固体废物主要是施工过程中产生的弃土弃渣、建筑垃圾及施工人员生活垃圾。 项目土石方工程主要集中在场地平整、基础开挖等，开挖土方进行回填处理，整个工程无弃方。 施工建筑垃圾主要是废边角料、废砂石料等。其中废边角料等可以回收利用的应集中收集后外卖废旧物品回收单位；废砂石料等没有回收利用价值的建筑垃圾运至建筑垃圾填埋场处置。车辆运输散体物和废弃物时，运输车辆必须做到装载适量，需要穿越施工场地外区域的车辆应加盖遮布，出工地前做好外部清洗，沿途不漏泥土、不飞扬。 项目施工人员生活垃圾主要集中在施工场地内，此部分固废集中收集后运至环卫部门指定地点处置，严禁不收集在施工营地周围随意乱扔。 同时，工程施工期项目应做好固体废物的收集和暂存工作，做好固体废物的防雨和防渗措施，生活垃圾与建筑垃圾等固废分开堆放，严禁在施工场区及周围随意堆放。 因此，只要加强环境管理，施工期固体废物对周边环境影响较小。上述固体废物污染防治措施可行。 5生态环境保护措施 5.1工程措施 （1）尽量减少大型机械施工，风电区、升压汇集站、储能区等的构筑物基础开挖后，尽快浇筑混凝土，并及时回填，对其表层进行碾压，缩短裸露时间，减少扬尘产生。 （2）在场内运输道路及检修道路修筑中，应尽量使用构筑物基础施工中的弃土，以避免各分散施工场地的弃土随意堆放；弃土全部用于回填及碎石道路基础铺垫或就地平整场地。 （3）主要采取挡土墙、护坡、护面、排水沟等防护措施，剥离的表土和开挖出的土石方采取四周拦挡，上铺下盖等挡护及苫盖措施妥善堆放。 （4）施工期对施工道路、风电区、升压汇集站、储能区基础施工须分层开挖，分层管理，分层回填。先将表层土进行剥离，堆放在场地一侧，再对深层土进行开挖，堆放至场地一侧，周边设临时拦挡，并采用防尘网苫盖，施工完毕后，先将深层土回填，再回填表层土，并砾石压盖。在土石方开挖、回填过程中，必须严格对表层土实行分层堆放和分层回填，尽量减小因工程开挖施工对土壤养分的影响。 （5）对施工扰动区地表进行平整，必要时进行喷水增湿。 （6）施工结束后，及时清理施工现场，尽可能早地恢复遭受破坏地段的自然生境。 5.2土壤环境保护与恢复措施 （1）在施工前，先进行清除表土工作，移除地表的植被、树根、石砾等杂物后用自卸车运至集中堆放场所进行堆放，堆放场地四周略高且具有排水的坡度。 （2）堆放场堆置高度不超过2m，并略夯实整形，顶部保持缓坡度以利于排水，为避免破坏表土特性，机械操作时，避免过度碾压。 （3）表土堆放好后，在其上覆盖防尘网。 （4）必要时沿堆放场地四周设置挡墙，防止表土与原地表土混合散落。 5.3植物保护措施 （1）优化工程设计，占地采取“永临结合”的方式。施工道路尽量利用已有道路作为施工道路，减少对植被的破坏。将集电线路直埋电缆敷设于场内道路路肩位置，减少集电线路开槽对植被的破坏。 （2）优化施工时间。在施工时间上，应尽量选择在秋冬季节，此时植物多已落叶，种子传播多已完成，植株多处于滞育期，生长发育变缓，植物抗逆性较强，在该时期施工有利于植物及植被的恢复。应避免在雨季施工，减少因雨水冲刷引起的水土流失以及地表土壤的污染。 （3）施工活动要保证在划定的施工红线范围内进行，避免人为踩踏、机械碾压对施工范围外植被的破坏。 （4）风电区、升压汇集站、储能区基础以及电缆沟等开挖时，应将表层土与下层土分开，要求将施工开挖地表面30cm厚的表层土剥离，进行留存用于今后的回填，以恢复土壤理化性质，待施工结束后用于施工场地平整，进行绿化。 5.4动物保护措施 在做好施工组织设计的同时，应严格划定工程征地范围，在施工区设置保护宣传牌和警示牌，使施工人员感性认识本地区生存的各种野生动物及其习性，做好工程区动物的保护宣传和引导，并标明施工活动区，严禁超范围砍伐和进入非施工区活动，严禁施工人员非法捕猎野生动物，禁止施工人员惊扰、食用施工区的鸟类，以减轻对当地陆生动物的影响。 5.5水土保持措施 （1）建设过程中应合理组织施工，尽量减少占用临时施工用地，减小项目影响范围； （2）施工场地土方堆置区域铺设彩条布，在彩条布之上堆放开挖土方及砂石料，用以减少清理场地对地表结皮的破坏； （3）在暴雨或大风季节，预先采取彩条布对堆土体进行苫盖，彩条布边缘需用石块进行压实，以防大风将彩条布刮起； （4）尽量维持原自然地形，减少土石方的开挖，避免大开挖，同时，要求施工时不随意倾倒弃土，减少水土流失； （5）在临时堆土场采用编织袋装土、“品”字形紧密排列的堆砌临时拦渣墙，起到临时挡护的作用； （6）工程完结后，对扰动的场地进行洒水，令其自然板结，降低流失量。在施工结束后应清除废弃物，平整土地，降低风蚀的影响，避免因本项目建设造成水土流失。 通过落实上述措施，本项目对周边生态环境影响可得到有效减缓。 5.6防沙治沙措施 （1）施工中严格控制作业区范围。 （2）减少施工便道修筑，施工道路宽度控制在临时道路红线范围内，严禁车辆随意行驶，规范车辆行驶路线。 （3）在施工过程中需加强管理，严禁不按操作规程野蛮施工；施工区域设置围挡、加盖篷布等措施，防止产生扬尘。 （4）优化施工组织，尽量缩短施工时间，避免在大风天气进行产生扬尘的作业，以免造成土壤风蚀影响。 （5）施工后期对施工迹地进行平整，保持一定粗糙度。 （6）大力宣传《中华人民共和国防沙治沙法》，使施工人员知法、懂法、守法，自觉履行防治义务。 （7）地表砾幕层可起到减缓风力侵蚀的作用，在地表清理平整过程中，应将砾幕层收集在井场一侧集中堆存，施工结束后用于地表的恢复。 （8）施工后及时清理现场，尽可能恢复原状地貌，做到“工完、料尽、场清、整洁”，恢复原有生态。 5.7生态影响减缓措施 施工过程中的占压、开挖、回填等施工活动都会造成生态破坏和水土流失。施工过程中的水土流失，不但会影响工程进度和工程质量，而且产生的泥沙作为一种废物或污染物往外排放，会对周围环境产生较为严重的影响。故施工期的水土流失问题值得注意，应采取必要的措施加以控制。为了减轻施工造成的水土流失、占用土地以及植被破坏等影响，评价要求： （1）优化场内道路的布设，场内道路应尽量利用已有简易道路进行建设，从而减少土地的占用，场内施工道路，尽量以半挖半填方式施工，减少施工土石方量和弃渣量，从而减少地面扰动面积。 （2）将分散堆放的表土集中堆放在指定区域，并对表土进行遮盖，防止大风天气产生扬尘。确定的堆场面积范围，严禁将堆放在堆场范围外的地方，加强对占地区域砾幕层的保护，砾幕层恢复采用先收集—临时存放—施工结束后再覆盖—洒水的方式。 （3）临时开挖土方应该实行分层堆放与分层回填，地表30cm厚的表土层堆放在下层，用无纺布进行隔离，其他土方需采用无纺布进行苫盖，并设置草袋装土进行拦挡压盖，同时采取洒水降尘措施。平整填埋时，也应分层回填，尽可能保持原有的生长环境、土壤肥力和生产能力不变。 （4）优化施工时间，施工期应避免在雨季施工，同时减少土石方的开挖，减少施工垃圾量的产生，及时清除多余的土方和石料，严禁就地倾倒，同时采取护坡、挡土墙等防护措施，避免水土流失。 （5）项目施工期临时工程主要是风电区临时施工场地，场地内分区布设吊装平台、材料堆场等，临时施工场地占地面积224.7hm2。本项目占地类型为戈壁，严格控制临时占地，尽量不占或少占土地。在工程施工结束后，临时生产生活区拆除临时建筑、附属设施。对临时工程扰动区域形成的裸露地表坑洼不平以机械为主、人工配合的方式进行土地整治，促其自然恢复。临时工程土地整治面积224.7hm2，土地整治后选择适合当地生长的植物进行播种，并进行养护，从而增加区域植被数量；对于部分不能进行植被恢复的区域，进行平整压实，以减轻水土流失。 对施工单位的要求： （1）施工单位必须自觉遵守和维护有关环境保护的政策法规，教育施工人员爱护施工路段周围的植被。在施工前对施工平面图设计进行科学合理的规划，充分利用原有的地形、地貌，以尽量少占地为原则，严禁乱挖乱弃，做到文明施工，规范施工，按设计施工。 （2）施工单位应合理进行施工布置，精心组织施工管理，严格将工程施工区控制在工程征用土地范围内，在工程开挖过程中，尽量减小和有效控制对施工区生态环境的影响范围和程度。 （3）合理安排施工季节和作业时间，优化施工方案，减少废弃土石方的临时堆放，并尽量避免在雨季进行大量动土和开挖工程，有效减少区域水土流失，从而减小对生态环境的破坏。 （4）施工期间，应划定施工区域界限，在保证施工顺利进行的前提下，严格控制施工人员和施工机械的活动范围；尽可能缩小施工作业面和减少破土面积；努力压缩开挖土方量，并尽量做到挖填平衡和减少弃土量，以最大限度地降低工程开挖造成的水土流失。 （5）合理安排施工时间及工序，基础及缆沟开挖应避开大风天气及雨季，并尽快进行土方回填，弃土及时处置，将土壤受风蚀、水蚀的影响降至最小程度。 （6）施工期内人员、机械、营地等应严格按设计集中在有限范围内，严禁随意扩大挠动范围，将对土体结构的影响降至最低程度。 （7）尽量减少大型机械施工，基坑开挖后，尽快浇筑混凝土，并及时回填，对其表层进行碾压，缩短裸露时间，减少扬尘发生。基坑开挖严禁大爆破，以减少粉尘及振动对周围环境的影响。 6施工期污染防治措施汇总 施工期具体环境保护措施见表5-1。 表5-1施工期环境保护措施一览表 项目; 实施项目; 环保措施或设施要求; 实施时间; 保护对象; 责任主体及保护措施; 预期效果. 大气环境防治措施; 运输车辆、材料堆场周围; 采取遮盖、围挡措施；清洗车辆泥土; 施工全过程; 施工场地周围空气环境，施工人员及周围植被; ①建立环境管理机构，配备专职或兼职环保管理人员；②制定相关环境管理条例、质量管理规定；③加强环境监理人员经常性检查、监督，发现问题及时解决; 周围环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 施工场地及施工道路; 洒水降尘、临时硬化. 废水防治措施; 施工废水; 临时沉淀池处理后回用; 施工全过程; 施工场地附近土壤及植被; 施工废水不外排. 生活污水; 施工营地内设置移动环保公厕，定期交由环卫部门拉运。. 噪声防治措施; 强噪声设备，施工场地; 合理布局施工场地，选用低噪声设备; 施工全过程; 施工人员; 施工厂界噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）. 施工场地; 合理安排施工时间，合理安排高噪声机械作业时间. 固体废物防治措施; 建筑垃圾; 施工建筑垃圾回收利用，不能回用的运往指定的建筑垃圾场; 施工全过程; 施工场地周围环境空气、水体、土壤以及植被; 施工废弃物全部合理处置. 土石方; 回填处理. 生活垃圾; 设置垃圾箱，及时清运至垃圾填埋场. 生态环境; 施工场界及临时占地; ①强化生态保护意识；②加强管理，控制施工场地占地，及时恢复植被；③对土石方进行遮盖，及时回填④保护动植物; 施工全过程; 施工场地周围土壤、动植物; 施工场地周围土壤、动植物不被破坏. 7施工期生态环境保护措施总结论 本项目采取的生态环境保护措施和大气、水、噪声、固废污染防治措施的责任主体为施工单位，建设单位具体负责监督实施，确保措施有效落实；经分析，以上措施具有技术可行性、经济合理性、运行稳定性、生态保护的可达性，在认真落实各项污染防治措施后，本项目施工期对生态、大气、地表水、声环境影响较小，固体废弃物能妥善处理，对周围环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 1大气污染防治措施 本项目是将风能转换为电能，属于清洁能源利用项目，因此风电场区运行期间无废气产生。 2水环境保护措施 （1）生产废水 本项目为风力发电项目，运行期风机区无生产废水。 （2）生活污水 本项目运营期生活污水均在220kV升压汇集站内处理，生活污水自流排入室外污水管网，室外埋设一套生活污水一体化处理设施。生活污水一体化处理设施由厂家成套供应，采用A2/O处理工艺，处理后水质满足出水水质可达《农村生活污水处理排放标准》（DB654275—2019）表2中B级标准，污水经处理达标后排入中水蓄水池中，中水池容积为100m3，水池内设2台水泵接至站区绿化管网，夏季绿化冬季贮存。 A2/O法污水处理工艺介绍： A²/O法污水处理工艺是一种高效生物脱氮除磷技术，通过厌氧、缺氧、好氧三段反应实现同步去除有机物、氮和磷。厌氧段释磷并分解大分子有机物，缺氧段反硝化脱氮，好氧段完成硝化、吸磷及有机物降解。其结合污泥回流和混合液回流系统，总氮去除率达60%~80%，总磷去除率超70%，出水可满足出水水质可达《农村生活污水处理排放标准》（DB654275—2019）表2中B级标准要求。该工艺运行稳定、抗冲击性强，广泛用于市政污水处理，是中水回用和生态排放的核心技术之一。 3声环境保护措施 ①建设单位按照风机组、箱式变压器等设备安装的有关规范进行安装； ②设备关键部位设置隔声罩； ③提高风机机组的加工工艺和安装精度，使齿轮和轴承保持良好的润滑条件，避免或减少撞击力、周期力和摩擦力等； ④项目区合理布置、优化布局； ⑤加强站区周围绿化，种植乔木等高树冠常青树种，以起到隔声降噪作用； ⑥加强设备日常维护，定期检查机械系统，当发生故障时，应立即停机检查。 通过落实上述措施，本项目运行期风电场区产生的噪声对周边环境影响较小，在可接受范围内。 4固体废物环境保护措施 本工程固废主要为风电区风机检修废件、废润滑油；升压汇集站废铅蓄电池、事故及检修状态下产生的变压器废油；电化学储能区废磷酸铁锂电池等。 风机检修废件、废磷酸铁锂电池不在厂区暂存，直接由生产厂家回收处理，不得随意自行处置；废铅蓄电池、废润滑油、废变压器油等属于危险废物，由建设单位统一收集，按规定程序转交有危险废物处置资质单位处置以及油田公司内部进行综合再利用。 5电磁环境保护措施 ①制定安全操作规程，加强职工安全教育，加强电磁水平监测； ②对员工进行电磁辐射基础知识培训，在巡检带电维修过程中，尽可能减少暴露在电磁场中的时间； ③设立电磁防护安全警示标志，禁止无关人员靠近带电架构； ④建立环境风险事故应急响应机制，降低风险事故概率； 通过落实上述措施，本项目运行期风电区、升压汇集站、储能区产生的电磁场对周边环境影响较小，在可接受范围内。 6生态保护措施 （1）项目建成后，应根据"谁开发、谁保护；谁污染，谁负责治理"的原则，及时对施工运输机械碾压过的土地进行恢复，风电区、储能区实施生态种植恢复方案，通过植物多样性的选择，根据当地气候土壤条件以及发电场特定要求进行综合分析，选择适合当地生长的植物进行播种，并进行养护，从而增加区域植被数量，对风电区、储能区和升压汇集站等永久占地范围内未被硬化区域及临时吊装场地采取灌草结合的方式予以植被恢复；对升压汇集站站内裸露区域采取铺设草皮以及栽植灌木点缀；道路采取“永临结合”方式，减少二次扰动，在道路两侧路肩栽植乔木以及对填方边坡采取撒播草籽。对于少量不能进行植被恢复的区域，进行平整压实，以减轻水土流失。 （2）鸟类影响减缓措施 本工程风电区风机叶片鸟类会造成一定的伤害影响。本环评建议采取的措施如下： ①在风机的叶片上涂上能吸引鸟类注意力的反射紫外线涂层或鲜艳颜色，如红色、黄色等提高鸟类的注意力，避免白天鸟类撞击风机。加强对夜间光源的管控，减少对外界的漏光量。迁徙季节遇到有雾、雨或强逆风恶劣天气，应停止施工。建议在所有的风机上设置“恐怖眼”或迁徙季节时安装驱鸟装置，利用先进的探测装置，使用音响效果、超声波装置，利用这些装置的物理特性发出的声波进行驱鸟，使鸟类在迁徙中能及时回避，减少鸟类碰撞风机的概率。 ②在恶劣天气派专人巡视风电区，遇到有撞击受伤的鸟类要及时送到鸟类观测站，由鸟类观测站人员紧急救助。 ③在鸟类迁徙强度大的季节，观测鸟类迁徙情况，特别在3～4月和9～10月观察迁徙鸟类的密度和种类，如发现出现高密度、飞行高度较低的迁徙群体，或如遇大雾或强逆风气象条件，应停止运行风机，以减少鸟的撞机。 7服务期满后生态保护措施 本项目风电机组服务年限为20年，当服务期满后，将对风电区各种机械设备进行拆除，环境影响主要以生态环境的恢复为主，同时场地清理也会产生少量扬尘和建筑垃圾，会对周围的环境造成一定影响。 服务期满后生态保护措施如下： （1）扬沙污染防治措施 服务期满后将进行一系列清理工作，包括地面设施拆除、场地清理等，在这期间，将会引起扬尘。在拆除工作中应注意采取降尘措施，文明施工，防止水泥等的撒落与漂散，同时在清理项目区场地时防止产生飞灰、扬尘的产生，尽可能降低对周边大气环境的影响。 （2）固体废物污染防治措施 风电区场地清理工作包括废风电机组、输电线路等固体废物，进行集中清理收集，交由厂家回收处理；输电线路、废弃建筑垃圾由施工单位运至指定位置进行处理。运输过程中，运输车辆均加盖篷布，以防止行驶过程中固体废物的散落。固体废物的妥善处理，可以有效控制对区域环境的影响。 （3）及时清理作业现场，做到“工完、料净、场地清”。 （4）项目区地表恢复 临时占地范围具备植被恢复条件的，应将永久性占地范围内的水泥平台或沙砾石铺垫清理，随后根据周边区域的自然现状对其进行恢复，使项目区场地恢复到相对自然的一种状态。 风电工程服务期满后，人员撤离，区域内没有了人为的扰动，项目区域范围内的自然植被会逐渐得以恢复，有助于区域生态环境的改善。 （5）与水土保持工程措施相结合，防止引发大量水土流失。 （6）加强环保宣传 通过宣传教育的形式，使施工工作人员对在项目区域生长的植被有基本的认识与了解。加强对《中华人民共和国野生植物保护条例》的普及、教育工作，强化保护野生动植物的观念。 通过采取以上生态保护措施，对于减少植被破坏、减缓水土流失起到了一定的积极作用，可有效保护脆弱的荒漠生态环境。 8风险防范措施 8.1变压器油泄漏风险防范措施 项目在升压汇集站主变底部设有事故油池，一旦变压器发生事故，变压器油通过排油管网排至220kV升压汇集站事故油池内（57.3m3），不外排。事故油池及事故油池的设计执行《建筑设计防火规范》（GB50016-2018）、《火力发电厂与变电所设计防火规范》（GB50229-2019）等有关规定进行设计。为了进一步防范环境风险，项目环境风险防范措施及应急要求如下： （1）升压汇集站内的集油坑容量和事故油池容量可以容纳变压器油在事故状态下的排放量，确保在变压器发生故障时，废油不会泄漏。 （2）事故油池设置警示标志。 （3）必须定期对危险废物贮存设施（如废机油桶）进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换，杜绝事故隐患，降低事故发生概率。按计划检查和更换油品的输送储存设备，并有专门档案记录，以保证设备在寿命期限内不发生事故。 （4）配备专业知识的技术人员，工作人员必须配备可靠的个人安全防护用品。 （5）严格按照相关防火防爆设计要求和危险物质存贮设计要求进行施工，并配置相关防护工程设施，主要岗位应设防毒面具和氧气等个人防护用具。 （6）对油品物质应远离明火、热源、氧化剂和氧化性酸类，应具备阴凉和通风条件；具有防泄监控和泄漏物收集后的安全处置措施，一旦发生火灾和爆炸，要尽快使用已有消防设施予以补救，并疏散周围非急救人员，远离事故区。 （7）事故废油运输过程风险防范措施： ①配备具有危险货物运输资质和经验的驾驶员和押运员，严格执行特车公司反“违章指挥、违章操作、违反劳动纪律的行为”管理规定，并使用GPS监控车辆动态。 ②出车前必须对车辆的安全技术状况进行认真检查，杜绝跑、冒、滴、漏，故障未处置好不得承运。 ③废油装卸参照《危险货物道路运输规则（系列）》（JT/T 617-2018）配装表中进行，车辆排气管应安装隔热和熄灭火星装置，并配装符合JT230规定的导静电橡胶拖地带装置。罐体装废油时，应预留容积不得少于罐体总容量5%的膨胀余量。废油容易污染土地和水源。卸货时尤其要注意。 ④选择好运输路线，避让居民点、水渠等环境敏感目标，防止泄漏对环境造成不利影响。 ⑤行车要遵守交通、消防、治安等法律法规。控制车速，保持与前车安全距离，严禁违法超车，行车途中要勤于检查，当行驶一定时间后要查看车厢底部四周有无泄漏液体，若有原油泄漏，应查找泄漏点，采取相应的应急措施，防止液体继续泄漏，将受到污染的土壤要全部回收，交由有相应危险废物处理资质的单位回收、处置。 ⑥检查随车配备的消防器材的数量及有效性。运输过程中如发生事故时，驾驶员和押运员应立即向安全生产管理部门、生态环境部门、质检部门报告，并应看护好车辆，共同配合采取一切可能的警示、救援措施。 （8）按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）、《突发环境事件应急管理办法》（原环境保护部部令2015年第34号）、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）等相关要求，企业应当制定突发环境事件应急预案，其具体内容要求如下表所示。 表5-2企业突发环境事件应急预案主要内容及要求 序号; 项目; 内容要求. 1; 预案适用范围; 明确预案适用的主体、地理或管理范围、事件类别、工作内容. 2; 环境事件分类与分级; 根据企业的实际情况，按照严重性和紧急程度将突发环境事件. 3; 组织机构与职责; 明确组织体系的构成及其职责。一般包括应急指挥部及其办事机构、现场处置组、环境应急监测组、应急保障组以及其他必要的行动组. 4; 监控和预警; 明确企业内部预警条件，预警等级，预警信息发布、接收、调整、解除程序、发布内容、责任人. 5; 应急响应; 建立分级应急响应机制，明确不同应急响应级别对应的指挥权限. 6; 应急保障; 明确应急预案的应急资源、应急通讯、应急技术、人力资源、财力、物资以及其他重要设施的保障措施. 7; 善后处置; 明确突发环境事件后期处置各项工作的责任人、具体任务和工作要求. 8; 预案管理与演练; 安排有关环境应急预案的培训和演练，明确环境应急预案的评估修订要求. 8.2厂区分区防渗要求 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）的规定，根据每个生产装置，以及布置相应的辅助设施和公用工程设施，对厂区防渗分区进行了细化。本次环评将厂区防渗划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。分区防渗内容可见表5-3。 表5-3项目分区防渗内容及技术要求 防渗分区; 名称; 防渗技术要求. 重点防渗区; 升压汇集站贮油坑、事故油池、危废贮存点; 危废贮存点按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行防渗设计，基础必须防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s；升压汇集站贮油坑、事故油池、危废贮存点按照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中的重点防渗区的防渗要求进行防渗设计，可铺设一层2mm厚HDPE防渗膜基础上再进行硬化，或采用强度等级C30抗渗等级P6或以上的商品混凝土浇筑，厚度大于10cm，表面使用防渗、防腐砂浆抹面。防渗技术要求达到等效黏土防渗层Mb≥6m，渗透系数K≤1×10-7cm/s. 一般防渗区; 升压汇集站设备房；储能区；; 按照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中的一般防渗区的防渗要求进行防渗设计，可采用25cm厚的C25混凝土硬化防渗+耐酸瓷板。防渗技术要求达到等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1×10-7cm/s. 简单防渗区; 管理用房、厂内道路; 一般地面硬化. 因此，采取以上防渗措施要求后，基本不对环境造成污染影响。 9运营期污染防治措施汇总 运营期环境保护措施见表5-4。 表5-4运营期环境保护措施一览表 类别; 实施项目; 环保措施或设施要求; 实施时间; 保护对象; 责任主体及保护措施; 预期效果. 废水防治措施; 生活污水; 生活污水经处理且达标后用于厂区绿化洒水和道路洒水，保证废水不外排。; 运营期全过程; 场地附近土壤及植被; ①建立环境管理机构，配备专职或兼职环保管理人员；②制定相关环境管理条例、质量管理规定；③加强环境监理人员经常性检查、监督，发现问题及时解决。; 运营期废水全部合理处置. 噪声防治措施; 运行设备; 选用低噪声设备，设备关键部位设置隔声罩。; 运营期全过程; 工作人员及场地周围环境敏感点; 运营期厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准. 固体废物防治措施; 风机检修废件; 厂家回收。; 运营期全过程; 场地 周围 环境 空气 、水 体、 土壤 以及 植被; 运营期固体废物全部合理处置. 废铅蓄电池; 定期送有危废处置资质单位处置。. 废润滑油; 暂存于危废贮存点，定期交由油田公司内部进行综合再利用。. 废变压器油; 排至事故油池，及时交由油田公司内部进行综合再利用。. 废磷酸铁锂电池; 厂家回收。. 电磁环境保护措施; 运行设备; 制定安全操作规程，加强职工安全教育，加强电磁水平监测； 在巡检带电维修过程中，尽可能减少暴露在电磁场中的时间；设立电磁防护安全警示标志，禁止无关人员靠近带电架构等。; 运营期全过程; 工作人员及场地周围环境敏感点; 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）控制限值要求。. 环境风险防范措施; 项目场区; 事故油池等采取防渗措施。; 运营期全过程; 场地周围水体、土壤; 不对周围环境造成污染影响. 生态环境; 项目场区; ①植被恢复； ②低位电池板下方地面铺设砂石。; 运营期全过程; 场地周围土壤 、动植物; 场地周围土壤、植物恢复. 10运营期生态保护措施总结论 本项目运营期采取的生态环境保护措施和大气、噪声、水、固废污染防治措施的责任主体为建设单位，建设单位应严格依照相关要求确保措施有效落实；经分析，以上措施具有技术可行性、经济合理性、运行稳定性、生态保护的可达性，在认真落实各项污染防治措施后，本项目运营期对生态、大气、地表水、声环境影响较小，固体废弃物能妥善处理，环境风险可控，对周围环境影响较小。 |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| - 内容 - 要素 | - 施工期 |  | - 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 环境保护措施 | - 验收要求 | - 环境保护措施 | - 验收要求 |
| 陆生生态 | 对施工场地进行平整，进行生态恢复 | 对施工场地进行平整，进行生态恢复 | 生态补偿 | 《建设项目竣工环境保护验收技术规范生态影响类》 |
| 水生生态 | - | - | - | - |
| 地表水环境 | 设置沉淀池，沉淀池防渗处理，施工废水循环使用，不外排 | 严禁施工废水外排 | 升压汇集站建设一座1.0m3/h地埋式生活污水一体化处理设施经处理达标后的废水回用于厂区绿化洒水，采用A2/O处理工艺；升压汇集站内设1座100m3废水收集池，用于收集冬季采暖期无法回用的废水。 | / |
| 地下水及土壤环境 | - | - | 事故油池及危废贮存点应进行防渗处理 | - |
| 声环境 | 合理安排施工时间，合理布局高噪声设备。 | 施工期噪声防治措施有效落实。 | 变压器、风电机组、风机等设备选用低噪声设备，设置基础减振 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的2类标准。 |
| 振动 | - | - | - | - |
| 大气环境 | 运输粉土车辆采取加毡布覆盖，防止散落，施工场地定期洒水降尘。 | 施工期扬尘防治措施有效落实 | - | / |
| 固体废物 | 生活垃圾清运至鄯善县生活垃圾填埋场；施工弃土回填，不设弃土场；建筑垃圾收集后清运至指定建筑垃圾填埋场处置。 | 施工现场无遗留固体废弃物 | 风电机组检修废件、废磷酸铁锂电池等由生产厂家回收处理；废铅蓄电池、废润滑油暂存在危废贮存点，贮存库采取防渗等措施，其中废铅蓄电池交由有危废处理资质的单位收集处理，废润滑油由油田公司内部进行综合再利用；废变压器油排入事故油池，交由油田公司内部进行综合再利用。 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的有关规定；《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 电磁环境 | - | - | 制定安全操作规程，加强职工安全教育，加强电磁水平监测； 在巡检带电维修过程中，尽可能减少暴露在电磁场中的时间；设立电磁防护安全警示标志，禁止无关人员靠近带电架构等。 | 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）控制限值要求。 |
| 环境风险 | - | - | 制定环境事件应急预案和应急演练计划，定期开展突发环境事件应急演练。 | 制定环境事件应急预案和应急演练计划，定期开展突发环境事件应急演练。 |
| 环境监测 | - | - | #### 项目环保竣工验收监测一次，建设单位组织开展自行监测。 | #### 委托有资质的单位开展监测或自行监测，监测记录完整。 |
| 其他 | - | - | - | - |

- 七、结论

本项目符合国家有关产业政策，具有较好的社会效益与生态环境效益。在严格落实工程设计和本环评报告表提出的生态环境影响减缓措施和各项污染防治要求，同时强化环境管理，保障各项生态环境保护措施有效运行的前提下，项目对环境的影响可以得到有效控制。综上，从环境保护角度分析，本项目的建设是可行的。

电磁环境影响专题评价

1 总则

1.1 项目规模

本项目升压汇集站规划4台240MVA 主变，本期建成4台240MVA 主变。选用三相双绕组有载调压变压器；电压比：242±8×1.25%/36.5kV；接线组别：YN，d11；容量比：100/100。

1.2 评价目的

根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关要求，为切实做好项目的环境保护工作，使光伏发电与输变电事业与环境保护协调发展，控制电磁环境污染、避害扬利、保障公众健康。

1.3 评价依据

1.3.1国家法律、法规及相关规范

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日修订，2015年1月1日起施行）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订并实施）；

（3）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令（2017）第682号，2017年6月21日修订，2017年10月1日起施行）；

（4）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）；

（5）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号，2012年7月3日起施行）；

（6）《关于进一步加强输变电类建设项目环境保护监管工作的通知》（环办〔2012〕131号，2012年10月26日起施行）；

（7）《新疆维吾尔自治区环境保护条例》（2018年9月21日修订并实施）；

（8）《新疆维吾尔自治区辐射污染防治办法》（政府令192号，2015年7月1日实施）。

1.3.2 相关技术规范、导则

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）；

（3）《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）；

（4）《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）；

（5）《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）。

1.3.3 技术文件和技术资料

（1）吐哈油田吐鲁番鄯善100万千瓦风电项目（中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司，2024年12月）。

1.4 评价因子、评价等级、评价范围

（1）评价因子

本项目包含电压等级220kV的输变电项目，运行过程中会对周围电磁环境产生影响，其主要污染因子为工频电场和工频磁场，因此，选择工频电场强度和工频磁感应强度作为本专题评价因子。

（2）评价等级

建设项目为220kV电压等级的输变电项目，根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）评价工作等级划分原则，确定建设项目评价工作等级，详见表1.4-1。

表1.4-1  电磁环境影响评价工作等级划分

| 分类 | 电压 等级 | 工程 | 条件 | 评价工作等级 | 本工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 条件 | 工作等级 |
| 交流 | 220kV | 升压站 | 户外式 | 二级 | 户外式 | 二级 |

（3）评价范围

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020），本项目220kV升压站确定以升压站站界外40m为电磁环境影响评价范围。

1.5 评价标准

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），工频电场强度、工频磁感应强度应满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）的要求，具体见表1.5-1。

表1.5-1  电磁环境控制限值

| - 项目 | - 频率范围 | - 电场强度 | - 磁感应强度 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014） | - 0.025kHz~1.2kHz | - 200/f | - 5/f | - f代表频率 |
| - 220kV | - 0.05kHz(50Hz) | - 4000V/m | - 100μT | - —— |

1.6 评价重点

电磁环境评价重点为工程运行期产生的工频电场强度、工频磁感应强度对周围环境的影响。

1.7  环境敏感目标

根据《环境影响评价技术导则 输变电》(HJ24-2020)，电磁环境敏感目标是指电磁环境影响评价需重点关注的对象，包括住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居住、工作或学习的建筑物。根据现场踏勘情况，本工程评价范围不涉及上述环境敏感目标。

2 电磁环境现状监测与评价

2.1 监测因子

工频电场强度、工频磁感应强度。

2.2 监测点布设

本工程共设1个监测点位，设置在本项目新建220kV升压站址中心。评价范围内无其他电磁设备，也无电磁环境敏感目标。

2.3 监测频次

工频电场强度、工频磁感应强度各监测点位测量一次。

2.4 监测方法

监测方法：《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）。

2.5 监测时间

监测时间：2025年4月1日

2.6 监测仪器、监测条件及工况

监测仪器参数，见表2.6-1。

表2.6-1  监测仪器一览表

| 检测因子 | 仪器名称/型号 | 仪器编号 | 测量范围 | 检定有效期 | 证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电场强度 | 宽频电磁辐射分析仪/NBM-550&EHP-50F | H-0402+100WY707166 | 电场：0.0001-100KV/m | 2025.2.18-2026.2.17 | 25SJ25030688-1921 |
| 磁感应强度 |  |  | 磁场：0.0001-10mT |  |  |

监测条件：天气晴，无明显风向，风速1.4～1.6m/s，温度：18℃，湿度：17%。

2.7监测结果

项目周围电磁环境监测结果见表2.7-1所示。

表2.7-1  电磁环境-工频电磁场强度检测结果表

| 监测点 |  |  | 监测结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 点位名称 | 测量高度 | 电场强度（V/m） | 磁感应强度（μT） |
| DC1 | 220kV升压站站址中心 | 1.5 | 0.196 | 0.0056 |

根据监测结果，现状监测工频电场强度、工频磁感应强度监测结果均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中的（工频电场强度≤4000V/m；工频磁感应强度≤100μT）公众曝露控制限值。

3 220kV升压站电磁环境影响预测分析

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）要求，建设项目220kV升压站的电磁环境影响评价等级为二级，升压站采用类比监测的方式进行预测分析。

3.1类比的可行性

本工程选择已运行的酒钢330kV变电站作为类比对象，酒钢330kV变电站电压等级为330kV，主变容量合计为1200MVA，本项目升压站电压等级为220kV，主变容量合计为960MVA，电压等级及主变容量小于类比对象，因此酒钢330kV变电站的电磁辐射水平应高于本220kV升压站，其工频电磁场的监测结果用于本工程分析较为合理。

3.2工频电场、工频磁场类比监测数据

- 监测因子

工频电场、工频磁场。

- 监测方法、监测布点

监测方法：《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）。

监测布点：在酒钢330kV变电站围墙外5米处共布置4个测点，在东侧厂界布设断面监测10个测点。

（3）监测监测时间

监测时间：2019年12月5日

（4）监测条件

监测时气象条件为晴，温度5~9℃，相对湿度19%～20%，风速0.6米/秒～1.2米/秒，监测期间5台主变均正常运行。

（5）监测结果

监测结果见表3.2-1。

表3.2-1  220千伏电业变电站电场强度、磁感应强度测试结果

| 监测点号 | 测点位置 | 电场强度（V/m） | 磁感应强度（μT） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 酒钢330kV变电站西厂界外5米处 | 484 | 0.498 |
| 2# | 酒钢330kV变电站南厂界外5米处 | 125 | 0.124 |
| 3# | 酒钢330kV变电站北厂界外5米处 | 1067 | 0.362 |
| 4# | 酒钢330kV变电站东厂界外5米处 | 984 | 0.284 |
| 5# | 酒钢330kV变电站东厂界外10米处 | 871 | 0.266 |
| 6# | 酒钢330kV变电站东厂界外15米处 | 769 | 0.167 |
| 7# | 酒钢330kV变电站东厂界外20米处 | 676 | 0.146 |
| 8# | 酒钢330kV变电站东厂界外25米处 | 672 | 0.132 |
| 9# | 酒钢330kV变电站东厂界外30米处 | 600 | 0.125 |
| 10# | 酒钢330kV变电站东厂界外35米处 | 473 | 0.103 |
| 11# | 酒钢330kV变电站东厂界外40米处 | 387 | 0.093 |
| 12# | 酒钢330kV变电站东厂界外45米处 | 328 | 0.081 |
| 13# | 酒钢330kV变电站东厂界外50米处 | 292 | 0.074 |
| 14# | 酒钢330kV变电站东厂界外55米处 | 201 | 0.061 |

以类比结果中可能造成的最大影响为基准，酒钢330kV变电站工频电场强度监测结果最大值1067V/m，工频磁感应强度监测结果最大值为0.498μT。并且断面监测值逐渐减小，各监测点的监测结果均低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中相应的控制限值（工频电场强度：4000V/m，工频磁感应强度：100μT）。

因此，本工程的建设对220kV升压汇集站周围环境产生的影响在可接受范围。

4 电磁环境保护措施

（1）升压站首先选择低辐射的设备，在总平面布置上，按功能分区布置。

（2）做好警示和防护指示标志及环保标志的悬挂设立工作，禁止无关人员进入220kV升压站或靠近带电架构。

（3）对员工进行电磁环境基础知识培训，在巡检带电维修过程中，尽可能减少暴露在电磁场中的时间。

（4）制定安全操作规程，加强职工安全教育，加强电磁水平监测。

（5）建立环境风险事故应急响应机制，降低风险事故概率。

5 电磁环境影响评价结论

根据类比预测结果进行分析，220kV升压站建成投运后，对220kV升压站周围环境产生的影响在可接受范围，220kV升压站电磁环境影响能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中频率为50Hz时的工频电场强度≤4kV/m、工频磁感应强度≤100μT的公众曝露控制限值要求。对周边的电磁环境影响较小。