- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：吐鲁番天地顺祥商贸有限责任公司50万吨/年

洗煤厂建设项目

建设单位（盖章）：吐鲁番天地顺祥商贸有限责任公司

编制日期：           2025年4月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 吐鲁番天地顺祥商贸有限责任公司50万吨/年洗煤厂建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 国民经济 行业类别 | B0610 烟煤和无 烟煤开采洗选 | 建设项目 行业类别 | 四、煤炭开采和洗选业06烟煤和无烟煤开采洗选061 煤炭洗选、配煤 |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 是否开工建设 | R否 | 用地（用海） 面积（m2） | 26106 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | - 1、产业政策符合性分析 本项目为50万吨/年洗煤厂建设项目，项目建设能够提高区域资源利用效率，符合国家相关产业政策及技术发展要求。 - 2、与《吐鲁番市“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析 本项目符合《吐鲁番市托克逊县生态环境准入清单》要求。 - 3、选址合理性分析 本项目用地类型为工业用地，项目区四周均为空地。项目建设能够提高区域资源利用效率，符合国家相关产业政策及技术发展要求。本项目选址合理。 |  |  |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 工程概况 - 1.1工程基本概况 - 项目名称：吐鲁番天地顺祥商贸有限责任公司50万吨/年洗煤厂建设项目 - 建设单位：吐鲁番天地顺祥商贸有限责任公司 - 建设性质：新建 - 1.2建设内容 项目规划占地面积约26106m2，项目建设内容包括：建设50万吨/年洗煤厂1座，配套储煤棚、设备购置及附属设施。项目建成后年处理加工50万吨原煤。 工程组成情况见表2-1。 表2-1 项目工程组成一览表 工程组成; 主要工程内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 全密闭钢结构，占地面积1500m2，新建1条50万吨/年洗煤生产线，原料煤入选粒径上限为80mm，分选下限为0mm，选煤工艺为跳汰洗选，不设置原煤筛分破碎工序; 新建. 储运工程; 原煤库; 全密闭钢结构，占地面积2250m2，储存生产所需的原煤，入选粒径上限为80mm，分选下限为0mm; 新建. 精煤库; 全密闭钢结构，占地面积约2250m2，暂存精煤、中煤; 新建. 一般固废暂存区; 在原煤库内设置一般固废暂存区，占地面积约100m2，储存生产过程中产生的煤泥、煤矸石，硬化要求达到《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）Ⅰ类场要求。; 新建. 物料输送; 皮带输送，全封闭廊道; 新建. 浓缩池; 混凝土基础、钢结构，容积330m3; 新建. 清水池; 混凝土基础、钢结构，容积226m3; 新建. 事故池; 混凝土基础、钢结构，容积60m3; 新建. 化粪池; 防渗化粪池1座，容积120m3; 新建. 辅助工程; 办公生活区; 主要包括办公室及职工宿舍，2层，占地面积300m2; 新建. 洗车设施; 洗车台、隔油沉淀池、混凝土基础，容积60m3; 新建. 公用工程; 供水; 市政供水管网，项目区域供水管网已完善，厂区用水由建设单位铺设支管引入; 依托现有. 排水; 生产废水循环使用，不外排；生活污水排入化粪池，由托克逊县鱼儿沟供排水有限公司克尔碱分公司定期拉运处置; 新建. 供热; 生活区冬季采暖采用电采暖，生产车间内无需供热; 新建. 供电; 由市政电网供电，厂内现有建成配电室; 依托现有. 环保工程; 废气; 原煤库、精煤库全封闭+喷雾抑尘；生产车间全封闭；全封闭运输廊道；转载点（即受煤坑）设置喷雾抑尘；地面硬化、运输车辆采用篷布苫盖、设置车辆清洗设施（洗车台+隔油沉淀池）; 新建. 废水; 生产废水经预处理+浓缩+压滤后排至226m3清水池待后续循环使用；生活污水排入化粪池，由托克逊县鱼儿沟供排水有限公司克尔碱分公司定期拉运处置; 新建. 噪声; 设备采用低噪声设备，生产设备均置于车间内。; 新建. 固废; 一般工业固废：堆存于一般固废暂存区，煤泥掺入商品煤外售；煤矸石定期外售给建材企业。 危险废物：暂存至厂内10m2危险废物贮存点，定期交由有资质的单位处理。; 新建. 2、主要设备及主要原辅材料一览 本项目主要设备见表2-2。 表2-2 主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 功率（KW）; 数量. 1; 给料机; K3-200t/h; 5.5; 1台. 2; 跳汰机; 11-3，120-150t/h; 70; 1台. 3; 弧形筛; HTS1800; /; 1台. 4; 精煤脱水筛; 双层ZKB1856; 22; 1台. 5; 粉煤筛; ZKB2045; 55; 5台. 6; 离心机; LLL1200; 55; 1台. 7; 箱式压滤机; XMZ1600U; 11; 1台. 8; 压滤机入料泵; 100ZJB-75; 75; 1台. 9; 中开泵; Q=500m3/h; 45; 1台. 10; 污水泵; Q=500m3/h; 45; 1台. 11; 原煤皮带; B800 L=18m; 11; 1台. 12; 沫精煤皮带; B800 L=15m; 7.5; 1台. 13; 离心机煤皮带; B800 L=17m; 7.5; 1台. 14; 精煤出车间皮带; B800 L=20m; 7.5; 2台. 15; 块煤皮带; B800 L=15m; 7.5; 1台. 16; 电控柜; /; /; 1套. 17; 变压器; 500KVA; /; 1台. 3、主要原辅材料一览 本项目主要原辅材料一览表见表2-3。 表2-3 主要原辅料的组成、数量和来源 表 2-4 原煤煤质成分一览表 序号; 名称; 用量; 来源; 运输方式; 备注. 1; 原煤; 50万t/a; 新疆后峡煤田黑山矿区托克逊县硝尔布拉克-梯匈沟圣雄露天煤矿; 公路-汽车运输; 运距55km. 新疆黑山露天矿; 公路-汽车运输; 运距64km. 2; 絮凝剂; 3.5t/a; 外购; /; /. 3; 新鲜水; 生产用水; 34701m3/a; 市政供水管网; /; /. 4; 生活用水; 630m3/a; /; /. 5; 电; 210万kW·h; 市政电网; /; /. 物料; 水分 Mt（%）; 灰分 Ad（%）; 挥发分 Vdaf（%）; 全硫 St,d（%）; 发热量 Qgr,ad(MJ/kg). 原煤; 6.9; 26.88; 28.94; 0.71; 5612. 4、主要产品及产能 表2-4 产品方案一览表 产品名称; 数量指标; 质量指标. t/a; Ad%; Mt%. 精煤; 326667; 26.8; 7.0. 中煤; 60000; 26.8; 6.9. 合计; 386667; /; /. 5、物料平衡 项目建成后物料平衡见下表。 表2-5 物料平衡表 序号; 原料（t/a）; 产出（t/a）. 1; 原煤; 500000; 精煤; 326667. 2; /; /; 中煤; 60000. 5; /; /; 一般工业固废; 煤泥; 9331.37. 6; /; /; 煤矸石; 104000. 8; /; /; 粉尘排放量; 1.63. 合计; /; 500000; /; 500000. 6、劳动定员及工作制度 - 本项目拟定职工30人，年工作300天，每天工作16小时，实行两班制。 7、公用工程 （1）供热 冬季采暖采用电采暖。 （2）供电 市政电网供电。 （3）给水 市政供水管网，项目区域供水管网已完善，厂区用水由建设单位铺设支管引入，本项目生产用水34701m3/a，生活用水630m3/a。 （4）排水 运营期生产废水循环使用，不外排，废水主要为员工生活污水。生活污水排入化粪池，由托克逊县鱼儿沟供排水有限公司克尔碱分公司定期拉运处置，本项目生活污水排放量504m3/a。 8、平面布置 厂区总占地面积26106m2，总平面布置如下：项目位于托克逊县克尔碱镇大十字南侧2公里、079县道西侧约780米处，生活办公区位于项目区西北侧，原煤库位于大门右侧，精煤库位于原煤库南侧，生产车间位于原煤库东侧。项目区入口位于项目区西北侧，车辆自公路驶入，进厂后右侧为原煤库、精煤库，方便车辆进入、产品及原料的装卸。 项目原煤库及精煤库均设置在生产区附近，生活区位于西北侧，位于生产区上风向，受生产影响较小。产生噪音的工段均设置在封闭式生产车间内，对外界环境影响较小。 综上所述，项目区平面布置基本合理，项目区平面布置示意图详见附图4。 9、水平衡 （1）给水 本项目给水由市政供水管网供给，能够保障项目用水，本项目用水主要为生活用水、生产用水。 ①生产用水 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》- 0610烟煤和无烟煤开采业产污系数表（续表10）浓缩池-洗精煤-“块煤、末煤全入洗”工序，工业废水量产污系数0.26t/t-原料，本项目年处理原煤量为50万t/a，则废水产生量约为433.33m3/d（130000m3/a），即循环水量为433.33m3/d（130000m3/a）。洗煤工序中有部分水自然蒸发或消耗，需补充，本项目选煤工艺为跳汰洗选，入选下限为0mm，原煤水分为6.9%，根据《选煤厂洗水闭路循环等级》（GB/T35051-2018），本项目执行洗水闭路循环一级，补水量为0.085m3/t，需满足《取水定额 第11部分：选煤》（GB/T18916.11-2021）表2中“入洗粒度下限0mm”相对应“单位入洗原煤取水量≤0.060m3/t”的取水定额指标，故本项目补水量取0.06m3/t，则生产补水量为100m3/d（30000m3/a）。 故本项目生产用水量为100m3/d（30000m3/a）。 ②煤堆场抑尘用水 抑尘用水系数按2L/（m2*d）计算，原煤、精煤库室内储煤场面积3807.77m2，故煤场抑尘用水为9m2/d（2700m3/a），全部由煤堆吸收或蒸发。 ③车辆冲洗用水 本项目对进出场运输车辆及轮胎进行清洗。车辆清洗水用水量约为0.03m3/（辆·次），项目每年车辆进出场次数约为33334辆次，车辆清洗用水量约为1000.02m3/a。车辆带走及损耗水系数约为0.5，故补充水量为1.67m3/d（500.01m3/a），冲洗废水产生量1.67m3/d（500.01m3/a），该类冲洗废水污染物主要为SS，浓度可达3000mg/L，运输车辆清洗废水经收集系统自流入隔油沉淀池，沉淀池设置隔油器，废水经处理后循环使用。 ④地面冲洗用水 生产车间及准备车间地面需定期冲洗，冲洗用水为0.02m3/m2，生产车间地面面积为1500m2，每三天冲洗一次，故地面冲洗水为10m3/d（3000m3/a），蒸发及损耗水系数约为0.5，故补充水量为5m3/d（1500m3/a），地面冲洗废水经收集系统自流入隔油沉淀池，沉淀池设置隔油器，废水经处理后循环使用。 ⑤生活用水 生活用水：本项目劳动定员30人，项目全年生产天数为300天。按照《新疆维吾尔自治区生活用水定额》，北疆天山北坡区城镇居民住宅，人均用水量为50-70L/d，本项目取值70L/d。则项目生活用水量2.1m3/d（630m3/a）。 （2）排水 ①生活污水 本项目生产废水循环使用，不外排，生活污水按用水量的80%计，则排放量为1.68m3/d（504m3/a）。生活污水排入化粪池，由托克逊县鱼儿沟供排水有限公司克尔碱分公司定期拉运处置。项目用水量一览见表2-6。 表2-6 项目用、排水情况一览表 项目; 用水量; 回用水量（m3/d）; 损耗量（m3/d）; 补水量（m3/d）; 排水量（m3/d）; 去向. 新鲜水（m3/d）; 一次进水量（m3）. 生产用水; 100; 533.33; 433.33; 100; 100; /; 循环使用. 抑尘用水; 9; /; /; 9; /; /; 吸收或蒸发. 车辆冲洗用水; 1.67; 3.34; 1.67; 1.67; 1.67; /; 沉淀池. 地面冲洗用水; 5; 10; 5; 5; 5; /; 沉淀池. 生活用水; 2.1; /; /; 0.42; /; 1.68; 由托克逊县鱼儿沟供排水有限公司克尔碱分公司定期拉运处置. 合计; 117.77; 546.67; 440; 116.09; 106.67; 1.68; /. 本项目水平衡见图2-1。 图2-1 本项目水量平衡示意图 （单位：m3/d） |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程简述 - 1、施工期工艺流程 - 施工期主要建设内容包括：新建原煤库1座，精煤库1座，生产车间1座及相关配套设施；施工期污染主要为扬尘、施工废水、施工噪声及废建筑材料。 - 新建部分建筑及设备安装等仍需施工，施工期工艺流程及产污节点如下。 图2-2 施工期工艺流程及产污节点图 项目施工期间，会产生生活污水、生活垃圾、扬尘、建材运输车辆的尾气和噪声以及临时占地等，均会对环境造成一定的影响。施工期的环境影响为阶段性影响，工程建设完成后，除部分永久性占地为持续性影响外，其余环境影响随着施工期的结束会消失。 - 2、运营期工艺流程 - 本项目确定的选煤方式为跳汰洗选，本工程的工艺流程主要为原煤准备、跳汰洗选、浓缩压滤和产品储运四部分组成。 - （1）原煤准备 - 原煤入选粒径上限为80mm，分选下限为0mm，原煤由铲车送入原煤库内的原煤漏斗，通过漏斗进入往复式给煤机中均匀给料到原煤皮带，经原煤皮带输送机送入跳汰系统。 - （2）跳汰主洗系统 - 通过电脑调整风水制度，原煤经二段跳汰洗选后分出矸石、中煤和精煤三种产品。矸石、中煤用斗提机脱水后作为最终产品直接落地。跳汰机溢流精煤首先通过弧形筛预脱水，弧形筛上物料再经精煤直线振动筛脱水、分级，筛板为0.5mm 不锈钢条缝筛板；筛上+0.5mm 精煤进入精煤转载皮带传出；精煤直线振动筛下水通过高频筛回收-0.5mm末煤粉，脱水后的末精煤由皮带收集后进入离心脱水机，脱水后的沫煤由皮带机输送到精煤场地。 - （3）煤泥水处理系统 - 高频筛下水泵入高效深锥浓缩机，筛下水与充分溶解的絮凝剂溶液（经絮凝剂搅拌桶搅拌）混合，进行浓缩沉淀，浓缩底流泵入煤泥压滤机将煤泥挤压成煤泥饼，由铲车或皮带转运走；浓缩池溢流水自流进入清水池，清水池水由清水泵打入跳汰机循环使用。根据《煤炭洗选工程设计规范》（GB50359-2016）相关要求，项目建设一座事故池（容积60m3），可以保证在事故状况下煤泥水排入事故水池，不外排。 - （4）产品储运 - 各产品精煤、中煤等经过皮带输送机或装载机运至精煤库，一般工业固废煤泥、矸石经过皮带输送机或装载机运至原煤库内的一般固废暂存区。 - 运营期工艺流程及产污节点见下图。 |

图2-3  运营期工艺流程及产污节点图

噪声

粉尘、噪声

| 工艺流程和产排污环节 | 3、施工期主要污染工序 项目施工期主要污染影响因素分析见表2-7。 表2-7 项目施工期主要污染影响因素分析汇总 类别; 污染影响类型; 排放源/工序/位置; 污染源名称; 污染/影响因子. 建设过程污染影响因素; 废气; 运输车辆、施工设备及器材、装卸建筑材料; 扬尘; 颗粒物. 废水; 施工人员生活; 生活污水; CODcr、BOD5、SS、氨氮等. 砂砼养护水、运输设备冲洗水; 施工废水; 悬浮物、石油类、COD等. 噪声; 施工过程; 施工机械噪声、施工作业噪声、运输车辆; 噪声. 固废; 施工人员生活; 施工人员生活; 生活垃圾. 施工场地; 建筑垃圾; 砂石、石块、碎砖瓦等. （1）施工扬尘 工程建设施工过程中，厂房等建设内容土方的挖掘、堆放、回填和清运过程造成的扬尘；建筑材料如水泥、白灰、砂子等在其装卸、运输、堆放过程中，因风力作用产生的扬尘；运输车辆往来造成的地面扬尘；施工垃圾在其堆放和清运过程中产生的扬尘。 （2）施工废水 施工期的废水主要来自建筑施工废水。施工废水主要来自施工过程中的养护等施工工序，进出施工场地的车辆清洗废水、施工产生的泥浆水等施工废水，主要污染物是SS、石油类，废水量较少。施工期废水产生量小，随着施工的结束，影响也会随之消失。因此，项目施工期对水环境影响较小。 （3）施工噪声 噪声是本项目施工期对环境的污染物之一，土建施工噪声主要来自使用的各种机械和运输车辆，包括装修阶段的升降机、吊车、振捣棒、电锯、运输车辆、气泵、支模板、弯曲机、泵车等。 （4）施工固体废物 本项目施工期固体废物主要来自于工程施工过程中产生的建筑垃圾。另外，池体施工过程中将产生一定量建筑材料、废渣、砖瓦等，集中收集后堆放于指定地点，由施工方统一清运。生活垃圾产生量较少，收集后由环卫部门统一处理。 - 运营期主要污染工序 表2-8 项目运营期主要污染影响因素分析汇总 项目; 污染源; 污染/影响因子. 废气; 项目区; 运输扬尘; 颗粒物. 原料堆场; 装卸及堆存粉尘; 颗粒物. 生产车间; 物料输送粉尘; 颗粒物. 生产车间; 转载点粉尘; 颗粒物. 废水; 项目区; 生活污水; SS、COD、BOD5、NH3-N等. 生产废水; SS、COD、BOD5、NH3-N等. 固废; 项目区; 生产过程; 煤泥、煤矸石、废机油、废油桶等. 职工日常; 生活垃圾. 噪声; 项目区; 机动车辆、设备运行; 噪声. （1）运营期废气 ①汽车运输扬尘 本项目原料进场和产品出场均为车辆运输，运输过程中会产生运输扬尘，使用全封闭运输车辆，减速慢行，并对运输道路定期洒水、清扫。汽车进入和离开工业场地时，车辆及轮胎经过清洗后方可上路。采取以上措施后可抑尘90%，汽车运输扬尘排放量较少，对环境影响较小。 ②原料装卸及堆存扬尘 本项目主要原料煤由汽车运输至原煤库卸载，在精煤库进行产品装车，装卸过程会产生少量粉尘，原煤库及精煤库均为全封闭状态并配备喷雾抑尘装置，定期洒水降尘，增加物料的湿度，可有效减少卸料粉尘逸散量，颗粒物排放量较少，对环境影响较小。 ③物料输送粉尘 原煤及产品煤在厂区内转运输送等过程均有无组织粉尘排放，物料到各工艺之间转载及项目精煤、中煤、煤泥、矸石等产品到库房之间均采用全密闭运输廊道输送，抑尘效率为99%。 ④转载点粉尘 本项目转载点包括：原煤库卸料、原煤由铲车送入原煤库内的原煤漏斗时、精煤库装载产品。原煤库及精煤库相关污染源核算在下文“装卸及堆存扬尘”中分析。原煤漏斗位于全封闭原煤库内，在产尘点设置喷雾抑尘，可有效减少无组织粉尘逸散量，颗粒物排放量较少，对环境影响较小。 （2）运营期废水 运营期生产废水循环使用，不外排，废水主要为员工生活污水。项目生产废水经预处理+浓缩+压滤后循环使用，不外排。生活污水排入化粪池，由托克逊县鱼儿沟供排水有限公司克尔碱分公司定期拉运处置。 （3）运营期固废 本项目运营期固废包括一般工业固废、生活垃圾和危险废物。其中一般工业固废包括：煤泥、煤矸石，煤泥掺入商品煤外售，煤矸石定期外售给建材企业。 生活垃圾建立相应的收集箱、垃圾筒等，收集后由环卫部门统一处理。 危险废物主要为废机油和废油桶，暂存于危险废物贮存点，定期交由有资质的单位处理。 （4）运营期噪声 本项目运营期噪声主要来源于给料机、跳汰机、脱水筛、离心机、压滤机等生产设备运转过程产生的机械噪声及车辆噪声。对车间内设备采用隔声罩、减振垫、吸声材料等设施加以控制；设备与基础之间必须增加橡胶减振垫，设置减振沟；对于车辆产生的噪声可从加强管理着手。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，不存在原有污染情况及主要环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气质量现状调查与评价 项目所在区域为空气质量不达标区，其中PM10、PM2.5超标的原因是当地气候干燥、自然扬尘较多所致。 二、地表水环境质量现状调查与评价 本项目运营期生产废水循环使用，不外排，废水主要为员工生活污水。项目生产废水经沉淀池沉淀后，循环使用，不外排。生活污水排入化粪池，由托克逊县鱼儿沟供排水有限公司克尔碱分公司定期拉运处置。本项目与地表水系无水力联系，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.2-2018）中规定，本项目评价等级为三级B。因此，对地表水环境现状不作调查及分析。 三、声环境质量现状调查与评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），本项目厂址周界外50m范围内无声环境保护目标分布，因此本次环评不进行声环境质量现状调查与评价。 四、地下水及土壤 本项目运营期生产废水循环使用，不外排，废水主要为员工生活污水。生活污水排入化粪池，由托克逊县鱼儿沟供排水有限公司克尔碱分公司定期拉运处置。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中区域环境质量现状中的要求，本次不进行地下水及土壤环境质量现状调查。 五、生态环境现状调查与评价 用地范围内无生态保护目标。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境：本项目厂界外500m范围内无大气环境保护目标。 2、声环境：项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境：厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境：用地面积26106m2，用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 1、废气：运营期无组织颗粒物排放浓度执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5中颗粒物无组织排放浓度限值（1.0mg/m3）。食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2标准限值（2.0mg/m3）。 表3-4 煤炭工业无组织排放限 单位：mg/m3 污染物项目; 排放限值; 无组织排放监控点. 颗粒物; 1.0; 周界外浓度最高点. - 2、噪声：施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准；运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准。 表3-5 施工期间噪声排放标准 噪声类型; 单位; 执行的标准与级别; 标准值. 昼间; 夜间. 噪声; dB（A）; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2011）; 70; 55. 表3-6 运营期噪声排放标准 单位：dB（A） 噪声类型; 功能区类型; 执行的标准与级别; 标准值. 昼间; 夜间. 厂界噪声; 2类; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）中2类标准; 60; 50. 3、废水：运营期间，生活污水排入防渗化粪池，由托克逊县鱼儿沟供排水有限公司克尔碱分公司定期拉运处置，故执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级排放标准，具体如下表3-7。 表3-7 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 序号; 污染物; 三级标准. 1; pH值; 6~9. 2; CODCr; 500mg/L. 3; SS; 400mg/L. 4; BOD5; 300mg/L. 5; 动植物油; 100mg/L. 6; 氨氮; /. 4、固废：一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染物控制标准》（GB18599-2020）；本项目危险废物的贮存应执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)。 |
| 总量 控制 指标 | 无 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、施工期大气环境保护措施 工程建设施工过程中，产生扬尘的作业有：①土方的挖掘、堆放、回填和清运过程造成的扬尘；②建筑材料如水泥、白灰、砂子等在其装卸、运输、堆放过程中，因风力作用产生的扬尘；③运输车辆往来造成的地面扬尘；④施工垃圾在其堆放和清运过程中产生的扬尘。 防治措施： （1）施工单位应根据《建筑工程绿色施工规范》（GB/T50905-2014）的规定设置平面布置图、工程概况牌、安全生产牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话等，施工前须制定控制工地扬尘方案，施工期间接受相关部门的监督检查，执行《建筑工程绿色环保施工管理规范》（DB65/T4060-2017）的相关规定，采取有效防尘措施。 （2）要做到文明施工，不在起风环境下作业，并对施工人员做好防尘措施，如佩戴口罩等。 （3）施工场地要设置封闭式或半封闭式围挡，围挡高度设置在1.8m以上，地段设置防溢座，围挡之间无缝隙，以防扬尘扩散。 （4）根据《关于加强工业企业关停、搬迁及原址场地再开发利用过程中污染防治工作的通知》，对于现有废弃空置厂房，本环评要求企业妥善处理遗留或拆除过程中产生的污染物，对地上及地下的建筑物、构筑物、生产装置、管线设施等予以规范清理和拆除。 （5）施工现场合理布局，设置弃料及建筑垃圾临时堆存点，并及时清运，不允许在工地内对峙超过一周。 （6）易起尘物料采取袋装、覆盖等措施，严禁高空抛撒作业，施工过程中使用水泥、石灰、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，应采取密闭存储、设置围挡或堆砌围墙、采用防尘布苫盖或其他有效的防尘措施。 （7）为进一步降低施工扬尘，要定期对路面和施工场区洒水，保持下垫面和空气湿润，减少起尘量，洒水频率视天气情况调整，原则上晴天每天不少于4次。 （8）4级以上大风天气，不得进行土方回填、转运以及其他可能产生扬尘污染的施工，并对施工场地做好遮掩工作。 （9）施工内部工地裸露地面应覆盖防尘布或防尘网、定时水雾喷洒降低施工场地扬尘、配置文明施工等措施防止扬尘造成影响。 （10）施工渣土必须覆盖，严禁将施工产生的渣土带入交通道路。物料运输车辆，装载的物料高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗用苫布遮盖或者采用密闭车斗；途径环境敏感点时减速慢行。 （11）根据《深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案》本项目应满足清洁运输要求，具体为：运输车辆使用符合国家标准的油品；汽车进入和离开工业场地时，对轮胎经过清洗后方可上路；运输车辆需采用篷布苫盖，做到100%密闭运输等。 （12）加强对本项目施工期所使用的机械设备的维护及保养，保证其正常运行。加强对施工人员的教育，提高设备原料利用率，不使用设备时及时关闭，防止设备空转，减少废气排放。 （13）针对本项目施工期产生的扬尘，做到确保扬尘污染控制达到“6个100%”，即：施工工地周边100%围挡；物料堆放100%覆盖；出入车辆100%冲洗；施工现场地面100%硬化；土方开挖100%湿法作业；渣土车辆100%密闭运输。 施工废气以无组织面源的形式排放，会对项目区附近的大气环境造成不利影响。但施工结束后，废气影响也随之消失，不会造成长期的影响。 2、施工期噪声环境保护措施 噪声是本项目施工期对环境的污染物之一，土建施工噪声主要来自使用的各种机械和运输车辆，包括装修阶段的升降机、吊车、振捣棒、电锯、运输车辆、气泵、支模板、弯曲机、泵车等，为了更好的减轻施工噪声对周边环境产生的影响，可采取下列措施。 防治措施： （1）制定施工计划时，应尽可能避免大量噪声设备同时使用，合理安排施工作业时间，午间休息时及夜间禁止施工。 （2）避免在同一地点安排大量动力机械设备，以免局部声级过高。对于位置固定的机械设备，如不能设置隔声间的，可适当建立临时单面隔声措施。 （3）施工前，应设置施工场地围挡。在施工设备的选型上尽量采用低噪声设备；对设备可采用固定式或活动式隔声罩或隔声屏障进行局部遮挡。 （4）加强对设备的维护、养护，闲置设备应立即关闭。 （5）按操作规范操作机械设备等过程中减少碰撞噪声，并对工人进行环保方面的教育。在装卸进程中，禁止野蛮作业，减少作业噪声。 由于施工期噪声为间歇性和暂时性的影响，因此待施工结束后，影响也随即消失。 3、施工期水环境保护措施 本项目施工期施工人员均不在施工区食宿，故不产生生活污水；项目产生的废水主要包括施工废水。施工废水主要来自施工过程中的养护等施工工序，进出施工场地的车辆清洗废水、施工产生的泥浆水等施工废水，主要污染物是SS、石油类，其产生特点是间歇式产生，废水量不稳定，本项目施工期较短，施工废水产生量较小，施工单位对施工废水经简单沉淀后循环使用或用于洒水抑尘。同时施工过程中要做到严格管理，节约用水，杜绝泄漏，保证施工废水不外排，对周围水环境影响很小。 4、施工期固体废物环境保护措施 对施工期产生的建筑垃圾和生活垃圾应采取如下治理措施： （1）本项目施工期固体废物主要来自于工程施工过程中产生的固体废物。施工过程中将产生一定量建筑垃圾，建筑垃圾中可利用部分由施工单位在施工中回收利用，渣土尽量在场内周转，就地用于绿化、道路等生态景观建设，必须外运的建筑垃圾集中收集后堆放于指定地点，由施工方统一清运至当地政府指定的地点。 （2）在施工期间，严禁向区域外抛掷生活垃圾；施工人员的生活垃圾应放置到指定的垃圾箱（桶）里，交由环卫部门统一清运，避免污染环境，影响人群健康。 （3）在工程竣工以后，施工单位应拆除各种临时施工设施，并负责将工地的剩余建筑垃圾、工程渣土处理干净，做到“工完、料尽、场地清”，建设单位应负责督促施工单位的固体废物处置清理工作。 5、施工期生态环境防治措施 为减少施工活动对生态环境的影响，要求采取以下措施： （1）严格控制划定的施工界限，不得随意扩大施工范围； （2）施工开挖土方、外运装卸土方等工序，应尽量避开雨季； （3）结合地形合理规划土方堆置场地，周围设围挡物，结合实际情况适时采取专门的排水措施； （4）项目区工程开挖造成的取土坑和回填好的坑，须及时压实整平； （5）场地开挖应分层开挖和回填，充分利用表层土进行地貌恢复尽可能植草种树； 综上所述，施工期间虽然会对环境产生一些不利的影响，但在落实环保措施并加强施工管理的前提下，可使施工期对环境的影响降低到最小程度。 6、防沙治沙 本项目属于污染类项目，在项目建设与运行中施工整地会对环境造成影响，水利设施的建设造成大面积的整地，势必在短期内使表土裸露，形成风蚀和水蚀，造成新的水土流失。项目施工期采取以播撒草籽为主的综合措施，防止加剧土壤沙化。在防沙、治沙方面，要坚持“因地制宜、因害设防、保护优先、综合治理”的原则，坚持宜乔则乔、宜灌则灌、宜草则草，加强地表覆盖，减少尘源。 7、小结 综上所述，项目施工期会产生一些废水、废气、噪声和固体废物，从而对周围的水环境、大气环境、声环境和土壤环境造成一定的影响。但只要采取上述有效措施，并加强施工管理，则施工期对环境的影响将会大大减轻。而且，随着施工期的结束，这些影响将逐渐减少直至消除。因此，项目施工期对施工场址周围的环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、大气 1.1产污环节及污染物治理措施 表4-1 产污环节及治理措施一览表 产污环节; 污染物; 排放形式; 污染防治技术; 排放口; 是否可行技术. 厂区运输; 运输扬尘; 颗粒物; 无组织; 道路洒水抑尘、全封闭车辆、减速慢行、车辆清洗; /; /. 原料堆场; 装卸及堆存; 颗粒物; 无组织; 全封闭原煤库及精煤库、喷雾抑尘; /; /. 生产车间; 物料输送; 颗粒物; 无组织; 全封闭输送廊道; /; /. 生产车间; 转载点; 颗粒物; 无组织; 喷雾抑尘; /; /. 1.2废气源强分析 1.2.1无组织粉尘 （1）汽车运输扬尘 ①场外运输扬尘 原煤由原煤矿区运输至本项目原煤库，运输过程采用全封闭运输车辆，车辆及轮胎经过清洗后方可上路，运输道路为水泥混凝土路面，此过程粉尘产生量较少，对环境影响较小，故不进行定量分析。 ②场内运输扬尘 原料（原煤）的运输会产生运输扬尘，起尘采用下述经验公式进行计算： 式中：Qp——交通运输起尘量，kg/km辆； V——车辆行驶速度，5km/h； M——车辆载重，30t/辆； P——路面状况，以每平方米路面灰尘覆盖率表示，0.2kg/m2； 根据公式计算的QP=0.225kg/km辆，本项目原料（原煤）在厂内运输距离为0.4km，根据运输量100万t/a计算运输车运输频次为33334次，则本项目汽车运输扬尘产生量为3t/a。 为不影响周围环境空气质量，本项目建成后厂区地面除绿化区域外全部采用混凝土硬化，运输车辆采用篷布苫盖，减速慢行，并对运输道路定期洒水、清扫。汽车进入和离开工业场地时，车辆及轮胎经过清洗后方可上路。采取以上措施后可抑尘90%，则汽车运输扬尘排放量为0.3t/a。 （2）装卸及堆存扬尘 本项目原煤由汽车运输至厂区原煤库卸载，卸料及堆存过程会产生粉尘，根据《工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册》中，工业企业固体物料堆存颗粒物包括装卸场尘和风蚀扬尘，颗粒物产生量核算如下： ①原煤库装卸及堆存扬尘 P=ZCy+FCy=NC×D×ab+2×Ef×S×10−3 式中：P 指颗粒物产生量（单位：t）； ZCy指装卸扬尘产生量（单位：t）； FCy指风蚀扬尘产生量（单位：t）； NC指年物料运载车次（单位：车），取16667； D指单车平均运载量（单位：t/车）取30； (a/b)指装卸扬尘概化系数（单位：kg/t）； a指各省风速概化系数，取0.0011， b指物料含水率概化系数，取0.0054； Ef指堆场风蚀扬尘概化系数（单位：kg/m2），取31.1418； S指堆场占地面积（单位：m2），取2250。 经计算，堆场起尘量为150.32t/a。原煤库为全封闭状态并定期进行喷雾抑尘措施，按照固体物料堆场颗粒物排放量核算公式： UC=P×1−Cm×1−Tm 式中：P 指颗粒物产生量（单位：t）； UC指颗粒物排放量（单位：t）； Cm指颗粒物控制措施控制效率（单位：%）取74%； Tm指堆场类型控制效率（单位：%）取99% 经计算，原煤库粉尘排放量为0.39t/a。 ②精煤库装卸及堆存扬尘 P=ZCy+FCy=NC×D×ab+2×Ef×S×10−3 式中：P 指颗粒物产生量（单位：t）； ZCy指装卸扬尘产生量（单位：t）； FCy指风蚀扬尘产生量（单位：t）； NC指年物料运载车次（单位：车），取16667； D指单车平均运载量（单位：t/车）取30； (a/b)指装卸扬尘概化系数（单位：kg/t）； a指各省风速概化系数，取0.0011， b指物料含水率概化系数，取0.0054； Ef指堆场风蚀扬尘概化系数（单位：kg/m2），取31.1418； S指堆场占地面积（单位：m2），取2250。 经计算，堆场起尘量为150.32t/a。精煤库为全封闭状态并定期进行喷雾抑尘措施，按照固体物料堆场颗粒物排放量核算公式： UC=P×1−Cm×1−Tm 式中：P 指颗粒物产生量（单位：t）； UC指颗粒物排放量（单位：t）； Cm指颗粒物控制措施控制效率（单位：%）取74%； Tm指堆场类型控制效率（单位：%）取99% 经计算，精煤库粉尘排放量为0.39t/a。 （3）物料输送粉尘 原煤及产品煤在厂区内转运输送等过程均有无组织粉尘排放，物料到各工艺之间转载及项目精煤、中煤、煤泥、矸石等产品到库房之间均采用皮带输送。源强参照《逸散性工业粉尘控制技术》“第十九章 煤加工 表19-2煤加工过程逸散尘的排放因子”可知，“运输和输送”的排放因子系数0.1kg/t-转移或运输料。本项目原煤量为50万t/a，则颗粒物产生量为50t/a，评价要求物料均采用密闭廊道输送，抑尘效率为99%，则颗粒物排放量为0.5t/a。 （4）转载点粉尘 本项目转载点包括：原煤库卸料、原煤由铲车送入原煤库内的原煤漏斗时、精煤库装载产品，原煤库及精煤库相关污染源核算已在上文“装卸及堆存扬尘”中分析。 本项目原煤堆放于原煤库，用铲车将原煤送至原煤漏斗。源强参照《逸散性工业粉尘控制技术》“第十九章 煤加工 表19-2煤加工过程逸散尘的排放因子”可知，“送料上堆”的排放因子系数0.04kg/t-装料。本项目原煤量为50万t/a，则颗粒物产生量为20t/a，原煤漏斗位于全封闭原煤库内，在产尘点设置喷淋洒水，参考《工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册》中除尘效率为1-（1-74%）×（1-99%）=97.4%，则无组织粉尘颗粒物排放量约为0.05t/a。 1.2.1有组织粉尘 （1）食堂油烟 本项目运营期食堂为员工供应2餐，食物在烹饪、加工过程中将挥发出油脂、有机质及热分解或裂解产物，从而产生油烟废气。 本项目劳动定员30人，年工作日300天，人均食用油日用量约30g/（人·d），一般油烟挥发量占总耗油量的2～4%，取3%，本项目食堂拟设置2个灶头，灶头每日使用时间约4h。本项目食堂设置油烟净化器处理食堂油烟，油烟机的排风量按3000m3/h计，则油烟产生量为8.1kg/a，产生浓度为1.125mg/m3。根据《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）的小型规模油烟去除效率需满足60%，本项目食堂油烟油烟净化器处理效率为60%，则食堂油烟的排放量为3.24kg/a，排放浓度为0.45mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）油烟排放浓度规定限值（2.0mg/m3）。 污染物产排情况见表4-2。 表4-2 有组织颗粒物污染源源强核算结果及相关参数一览表 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放. 产生烟气量m3/h; 产生浓度mg/m3; 产生速率kg/h; 产生量t/a; 工艺; 效率%; 是否为可行技术; 排放烟气量m3/h; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量t/a. 食堂油烟; 油烟; 3000; 1.125; 0.003; 0.0081; 油烟净化器; 60; 是; 3000; 0.45; 0.001; 0.00324. 根据计算可知，食堂油烟排放浓度满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）油烟排放浓度规定限值（2.0mg/m3）。 1.3废气污染物产排污情况汇总 本项目运营期废气污染物产排污情况及达标分析详见表4-3。 表4-3 废气污染物产生和排放情况一览表 产污环节; 污染物; 产生浓度mg/m3; 产生速率kg/h; 产生量t/a; 处理 措施; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量t/a; 标准限值mg/m3. 有组织. 食堂油烟; 油烟; 1.125; 0.003; 0.0081; 油烟净化器60%; 0.45; 0.001; 0.00324; 2.0. 无组织. 厂区运输; 颗粒物; /; 0.625; 3; 地面硬化、道路洒水抑尘，运输车辆采用篷布苫盖、减速慢行、车辆清洗等措施，降尘效率90%; /; 0.06; 0.3; 1.0. 原煤库; 颗粒物; /; 31.73; 150.32; 全封闭库房抑尘99%，喷雾抑尘74%; /; 0.08; 0.39. 精煤库; 颗粒物; /; 31.73; 150.32; /; 0.08; 0.39. 原煤漏斗; 颗粒物; /; 4.17; 20; /; 0.01; 0.05. 物料输送; 颗粒物; /; 10.42; 50; /; 0.10; 0.5. 合计; 颗粒物; /; /; /; 1.63; /. 合计; 油烟; /; /; /; 0.00324; /. 1.4污染防治技术可行性分析 （1）无组织废气治理技术可行性分析 本项目与《工业料堆场扬尘整治规范》（DB 65/T 4061-2017）“表2 工业料堆场扬尘防治方案选择参考表”符合性分析见下表。 表4-4 无组织控制要求符合性分析 工业料堆场类型; 方案; 本项目; 符合性. Ⅰ类料堆场; 筒仓; 本项目使用原料为原煤，均存放于全封闭原煤库，设置喷雾抑尘；全封闭运输廊道；转载点（即原煤漏斗）设置喷雾抑尘；地面硬化、道路洒水抑尘，运输车辆采用篷布苫盖，减速慢行、设置车辆清洗设施（洗车台+隔油沉淀池）等措施。; 符合. 圆形料仓. 其他全封闭仓库. Ⅱ类料堆场; 可用Ⅰ类料堆场防治方案. 半封闭仓库+; - a）喷洒水 - b）覆盖 - c）喷洒抑制剂 d）干雾抑尘. 防风抑尘网（墙）+. Ⅲ类料堆场; 可用Ⅰ和Ⅱ类料堆场防治方案. 覆盖+; - a）喷洒水 - b）喷洒抑制剂. 根据上表分析及前文核算，本项目原煤均存放于全封闭原煤库，设置喷雾抑尘；全封闭运输廊道；厂区内地面硬化，道路洒水抑尘，运输车辆采用篷布苫盖，减速慢行，并对运输车辆进行清洗等。采取以上措施后，可有效减小对外环境的影响，防治技术可行。 1.5大气环境影响分析 综上所述，本项目主要大气污染物为颗粒物，建设单位采取上述污染物控制措施后废气可实现达标排放，对区域大气环境影响较小。因此，本项目运营期对周边大气环境的影响是可接受的。 1.6监测计划 本项目污染物监测数据按要求报当地生态环境局，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“二、煤炭开采和洗选业-烟煤和无烟煤开采洗选061”，为登记管理，本项目废气污染物监测计划，见表4-5。 表4-5 项目运营期大气污染物监测计划 序号; 类别; 监测项目; 监测点位; 监测频次. 1; 废气; 颗粒物; 厂区; 1次/年. 二、废水 运营期生产废水为洗煤废水，经预处理+浓缩+压滤后回用于生产，不外排。废水主要为员工生活污水。本项目运营后厂区职工生活污水排放量为1.68m3/d（504m3/a）生活污水排入化粪池，由托克逊县鱼儿沟供排水有限公司克尔碱分公司定期拉运处置，执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级排放标准。主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N等。 表4-6 生活污水产排情况 污水产生量; 污染 因子; 污染物 产生浓度; 污染物 产生量; 污染物 排放浓度; 污染物 排放量. （504m3/a）; COD; 500mg/L; 0.252t/a; 500mg/L; 0.252t/a. BOD5; 300mg/L; 0.151t/a; 300mg/L; 0.151t/a. SS; 400mg/L; 0.202/a; 400mg/L; 0.202/a. NH3-N; 30mg/L; 0.015t/a; 30mg/L; 0.015t/a. 动植物油; 100mg/L; 0.050t/a; 100mg/L; 0.050t/a. 石油类; 20mg/L; 0.010t/a; 20mg/L; 0.010t/a. 2.2废水污染物防治技术可行性分析 （1）生活污水 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）5.2.1单独排入城镇集中污水处理设施的生活污水仅说明排放去向。 （2）洗煤废水 根据《选煤厂洗水闭路循环等级》（GB/T 35051-2018），选煤厂洗水闭路循环划分为3个等级：一级、二级和三级。根据设计，本项目执行洗水闭路循环一级，一级指标为：①实现清水洗煤，洗水实现动态平衡，不向厂区外排放。单位补充水量指标见表A（由表可知指标单位补充水量为0.085m3/t）②煤泥全部在厂房内由机械回收。③设有缓冲水池或浓缩池，并有完备的回水系统。④主洗选工艺为跳汰选煤的选煤厂洗水浓度不大于5g/L。⑤年入选原料煤量达到设计能力的70%以上。 根据建设单位提供的资料，本项目主选工艺为跳汰选煤，入选原料煤外在水分＜7%，入选粒径下限为0mm，单位补充水量为0.06m3/t，项目通过煤泥水系统（主要为浓缩、压滤）处理使洗水浓度小于5g后回用，实现洗水动态平衡，不外排。 项目在正常运行情况下，生产过程煤泥水采用洗水闭路循环系统，经过预处理+浓缩+压滤回收工艺后全部进行循环综合利用，根据《煤炭洗选工程设计规范》（GB50359-2016）相关要求，项目建设一座事故池（容积60m3），可以保证在事故状况下煤泥水事故水池，不外排。 综上所述，项目产生的洗煤废水可实现闭路循环，可保证煤泥水不外排，达到《选煤厂洗水闭路循环等级》（GB/T35051-2018）洗水闭路循环一级标准，且满足《取水定额 第11部分：选煤》（GB/T18916.11-2021）表2中“入洗粒度下限0mm”相对应“单位入洗原煤取水量≤0.060m3/t”的取水定额指标，措施可行。 三、噪声 3.1源强分析 本项目运营期噪声主要来源于生产设备运转过程产生的机械噪声，噪声源强在70~90dB（A）之间，详见下表。 表4-7 主要设备噪声源强 序号; 建筑物名称; 生产设备名称; 空间相对位置/m; 噪声源强/dB(A); 声源控制措施; 运营时段; 降噪后设备声级/dB. X; Y. 1; 生产车间; 给料机; 84; 162; 75; 基础减震、厂房隔声; 昼夜连续运行; 55. 2; 跳汰机; 84; 158; 85; 65. 3; 弧形筛; 85; 153; 85; 65. 4; 精煤脱水筛; 85; 151; 85; 65. 5; 粉煤筛; 84; 148; 85; 65. 6; 离心机; 86; 145; 90; 70. 7; 箱式压滤机; 86; 142; 80; 60. 8; 水泵; 85; 142; 80; 60. 3.2预测方法 本项目主要产噪设备均布置在生产车间内，对厂界外的声环境影响采取《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中的噪声预测模式。 本次将生产车间作为单独的噪声源进行预测，车间内噪声叠加源强为75.98dB（A）。 3.3噪声排放标准 厂界噪声标准采用《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，其标准值见下表。 表4-8 噪声评价标准 单位：dB（A） 采用标准; 类 别; 昼 间; 夜 间. 工业企业厂界环境噪声排放标准; 2; 60; 50. 3.4噪声影响预测模式 机器设备的噪声因受传播距离、阻挡物的反射与屏障，空气吸收等因素的影响，会使其衰减。由声源预测模式计算： L2=L1-20lg(r2/r1) 式中：L2——距源r2 m处噪声级，dB(A)； L1——距源r1 m处噪声级，dB(A)。 根据以上模式对主要声源噪声衰减进行预测，噪声衰减预测结果见下表。 表4-9 项目噪声设备及噪声衰减预测结果 单位：dB(A) 预测点; 降噪措施; 车间; 与噪声源距离（m）; 贡献值; 标准值. 厂界; 东侧; 基础减震、厂房隔声，降低; 生产车间; 84; 37.49; 昼间60 夜间50. 南侧; 142; 32.93. 西侧; 23; 48.75. 北侧; 88; 37.09. 表4-10 厂界噪声叠加贡献值结果 单位：dB（A） 预测点; 贡献值; 标准值. 东侧; 37.49; 昼间60 夜间50. 南侧; 32.93. 西侧; 48.75. 北侧; 37.09. 3.5噪声影响结论及措施 本项目运行期间试行2班制，每天16小时运行，由上述噪声预测结果可知，厂界四周采取对高噪声设备加装减振垫，经厂房隔声后的噪声衰减至厂界处的贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准值。为了控制噪声污染，必须从降低噪声源强度和控制传播途径上进行治理，本项目工程须采取如下措施控制噪声： ①注意防噪间距，以减少噪声的污染； ②对车间内设备采用隔声罩、减振垫、吸声材料等设施加以控制；设备与基础之间必须增加橡胶减振垫，设置减振沟； ③对于车辆产生的噪声可从加强管理着手，停车的位置应设置指示牌加以引导，避免车辆不必要的怠速、制动、起动；合理安排进出厂区的时间，避免同一时段同时多台进出和夜间进出，同时对进出厂内的车辆禁止鸣笛，进行规范化管理； ④加强设备维护，对各车间生产设备及辅助系统设施进行定期检查、维护以及维修，及时更换一些破损零部件，确保机械设备正常运转，减少非正常生产噪声； ⑤加强职工劳动保护，高噪声接触岗位要求职工佩戴耳罩，同时考虑采用轮岗制度减少职工对高噪声接触时间； ⑥在厂房外加强绿化，利用其屏蔽作用阻隔噪声传播。 通过采取上述措施，东侧噪声可再降低7~8dB（A），运营期厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求，对周围声环境影响较小。 3.6监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）5.4小节，本项目噪声监测计划见表下表。 表4-11 项目运营期噪声监测计划 序号; 类别; 监测项目; 监测点位; 监测频次. 1; 噪声; Leq（A）; 厂界东侧1m处; 1次/季. 2; 厂界南侧1m处. 3; 厂界西侧1m处. 4; 厂界北侧1m处. 四、固废 4.1固废产生情况 本项目固体废物排放主要为一般工业固废、生活垃圾及危险废物，其中一般工业固废主要为：煤泥、煤矸石，煤泥掺入商品煤外售，煤矸石定期外售给建材企业。 （1）一般工业固废 ①煤泥 煤泥的矿物组成主要成分为SiO2、AL2O3、C、F2O3等。本项目煤泥经压滤机压滤后，煤泥滤饼产生量为9331.37t/a，煤泥掺入产品煤外售。根据《固体废物分类与代码》煤泥废物类别为SW17，废物代码为900-099-S17。 ②煤矸石 煤矸石为洗选过程中排出的含碳岩石，本项目煤矸石产生量为104000t/a，定期外售给建材企业。根据《固体废物分类与代码》煤矸石废物类别为SW04，废物代码为060-001-S04。 （2）生活垃圾 本项目区职工30人，产生的生活垃圾为0.5kg/人·d，则生活垃圾产量约为4.95t/a。生活垃圾建立相应的收集箱、垃圾筒等，收集后由环卫部门统一处理。根据《固体废物分类与代码》生活垃圾废物类别为SW64，废物代码为900-099-S64。 - （3）危险废物 本项目在机修过程中会产生废机油和废油桶，本项目设备维修产生废机油约0.01t/a、废油桶约0.015t/a。根据《国家危险废物名录（2025年版）》，废机油和废油桶均属于HW08废矿物油与含矿物油废物，代码分别为900-217-08、900-249-08。本项目废机油和废油桶收集后暂存于危险废物贮存点，定期交由有危废处置资质的单位安全处置。 项目运营期产生的固体废物，详见表4-12。 表4-12 固体废物产污情况一览表 序号; 产污环节; 名称; 类别; 固废代码; 危险特性; 物理性状; 是否环境风险物质; 年产生量（t/a）; 贮存方式; 去向. 1; 生活办公; 生活垃圾; 其他垃圾; SW64，900-099-S64; /; 固态; 否; 4.95; 垃圾箱; 收集后由环卫部门统一处理. 2; 一般固废; 煤泥; 可再生类废物; SW17，900-099-S17; /; 否; 9331.37; 一般固废暂存区; 掺入商品煤外售. 3; 煤矸石; - 煤矸石; SW04，060-001-S04; /; 否; 104000; 定期外售给建材企业. 4; 危险废物; 废机油; - 废矿物油与含矿物油废物; HW08 - 900-217-08; T、I; 液态; 是（危险废物）; 0.01; 10m2危险废物贮存点; 定期交由有资质的单位处理. 5; 废油桶; - 废矿物油与含矿物油废物; - HW08 - 900-249-08; T、I; 固态; 是（危险废物）; 0.015; 10m2危险废物贮存点; 定期交由有资质的单位处理. 4.2固体废物管理要求 4.2.1一般工业固废管理要求 本项目一般工业固废主要为：煤泥和煤矸石。根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《一般工业固体废物管理台账制定指南》（试行）、《关于工业固体废物环境管理有关要求的公告》（公告〔2023〕53号）及《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2—1995）修改单一般固废暂存设施相关要求如下： （1）一般规定 ①根据建设、运行、封场等污染控制技术要求不同，贮存场、填埋场分为I类场和II类场。本项目一般固废暂存设施为I类场。 ②贮存场及填埋场渗滤液收集池的防渗要求应不低于对应贮存场、填埋场的防渗要求。 ③贮存场除应符合本标准规定污染控制技术要求之外，其设计、施工、运行、封场等还应符合相关行政法规规定、国家及行业标准要求。 ④当天然基础层饱和渗透系数不大于1.0×10-5cm/s，且厚度不小于0.75m时，可以采用天然基础层作为防渗衬层。 ⑤当天然基础层不能满足上述防渗要求时，可采用改性压实粘土类衬层或具有同等以上隔水效力的其他材料防渗衬层，其防渗性能应至少相当于渗透系数为 1.0×10-5 cm/s且厚度为0.75m的天然基础层。 （2）贮存场和填埋场运行要求 ①贮存场、填埋场应制定运行计划，运行管理人员应定期参加企业的岗位培训。 ②贮存场、填埋场运行企业应建立档案管理制度，并按照国家档案管理等法律法规进行整理与归档，永久保存。 ③贮存场、填埋场的环境保护图形标志应符合 GB 15562.2 的规定，并应定期检查和维护。 ④易产生扬尘的贮存或填埋场应采取分区作业、覆盖、洒水等有效抑尘措施防止扬尘污染。 ⑤贮存场、填埋场产生的渗滤液应进行收集处理，达到 GB 8978 要求后方可排放。已有行业、区域或地方污染物排放标准规定的，应执行相应标准。 ⑥贮存场、填埋场产生的无组织气体排放应符合 GB 16297 规定的无组织排放限值的相关要求。 ⑦贮存场、填埋场排放的环境噪声、恶臭污染物应符合 GB 12348、GB 14554 的规定。 （3）一般工业固体废物管理台账要求 ①明确负责人及相关设施、场地。明确固体废物产生部门、贮存部门、自行利用部门和自行处置部门负责人，为固体废物产生设施、贮存设施、自行利用设施和自行处置设施编码。 ②结合环境影响评价、排污许可等材料，根据实际生产运营情况记录固体废物产生信息，生产工艺发生重大变动等原因导致固体废物产生种类等发生变化的，应当及时填写《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》中相关附表。记录固体废物的产生、贮存、利用、处置数量和利用、处置方式等信息；每一批次固体废物的出厂以及转移信息均应当如实记录。 ③鼓励产废单位采用国家建立的一般工业固体废物管理电子台账，简化数据填写、台账管理等工作。地方和企业自行开发的电子台账要实现与国家系统对接。建立电子台账的产废单位，可不再记录纸质台账。 ④台账记录表各表单的负责人对记录信息的真实性、完整性和规范性负责。 ⑤产废单位应当设立专人负责台账的管理与归档，一般工业固体废物管理台账保存期限不少于5年。 ⑥鼓励有条件的产废单位在固体废物产生场所、贮存场所及磅秤位置等关键点位设置视频监控，提高台账记录信息的准确性。 4.2.2危险废物管理要求 本项目运营期产生的废机油和废油桶应按照危险废物管理，需采取符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求的临时储存措施，危险废物转移必须符合危险废物转移的相关管理办法，具体要求如下： （1）总体要求 ①产生、收集、贮存、利用、处置危险废物的单位应建造危险废物贮存设施或设置贮存场所，并根据需要选择贮存设施类型； ②贮存危险废物应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和环境风险等因素，确定贮存设施或场所类型和规模； ③贮存危险废物应根据危险废物的类别、形态、物理化学性质和污染防治要求进行分类贮存，且应避免危险废物与不相容的物质或材料接触； ④贮存危险废物应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取措施减少渗滤液及其衍生废物、渗漏的液态废物（简称渗漏液）、粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体等污染物的产生，防止其污染环境； ⑤危险废物贮存过程产生的液态废物和固态废物应分类收集，按其环境管理要求妥善处理； ⑥贮存设施或场所、容器和包装物应按HJ 1276要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志； ⑦HJ 1259规定的危险废物环境重点监管单位，应采用电子地磅、电子标签、电子管理台账等技术手段对危险废物贮存过程进行信息化管理，确保数据完整、真实、准确；采用视频监控的应确保监控画面清晰，视频记录保存时间至少为3个月； ⑧贮存设施退役时，所有者或运营者应依法履行环境保护责任，退役前应妥善处理处置贮存设施内剩余的危险废物，并对贮存设施进行清理，消除污染；还应依据土壤污染防治相关法律法规履行场地环境风险防控责任； ⑨在常温常压下易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物应进行预处理，使之稳定后贮存，否则应按易爆、易燃危险品贮存； ⑩危险废物贮存除应满足环境保护相关要求外，还应执行国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等法律法规和标准的相关要求。 （2）容器和包装物污染控制要求 ①容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。 ②针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。 ③硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。 ④柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。 ⑤使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。 ⑥容器和包装物外表面应保持清洁。 （3）贮存设施污染控制要求 ①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物； ②贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合； ③贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝； ④贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。 ⑤同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区； ⑥贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 （4）贮存设施运行环境管理要求 ①危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入； ②应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好； ③作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理； ④贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存； ⑤贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等； ⑥贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案； ⑦贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。 （5）危险废物委托转移的防范措施 严格按照《危险废物转移管理办法》相关要求： ①转移危险废物的，应当执行危险废物转移联单制度。 ②转移危险废物的，应当通过国家危险废物信息管理系统填写、运行危险废物电子转移联单，并依照国家有关规定公开危险废物转移相关污染环境防治信息。 ③运输危险废物的，应当遵守国家有关危险货物运输管理的规定。 ④制定危险废物管理计划，明确拟转移危险废物的种类、重量和流向等信息。 ⑤建立危险废物管理台账，对转移的危险废物进行计量称重，如实记录、妥善保管转移危险废物的种类、重量和接受人等相关信息。 （6）危险废物运输过程中的风险防范措施 机器设备维修保养产生的危废收集至废机油桶中，废机油桶暂存于危险废物贮存点，定期交由有资质单位集中处置，运输车辆由危废回收公司委托有资质的单位进行运输，因此，本项目只对厂内运输做简要分析。主要包括从废机油产生单元运输到危废暂存区，危废厂内运输过程中做好以下环境风险防范措施： ①危废进入危险废物贮存点前应将危险货物种类、数量和承运人等相关信息予以记录，记录的保存期限不得少于3年。并严格按照国家有关规定妥善包装并在外包装设置标志，说明危险货物的品名、数量、危害、应急措施等情况。 ②危废转运前检查转运设备和盛装容器的稳定向、严密性，确保运输途中不会破裂、倾倒和溢流。废机油在转运过程中设专人看护。 ③由于危险废物的运输较其它物品的运输有更大的危险性，因此在厂内运输过程中应小心谨慎，确保安全。 （7）危险废物管理台账制定要求 ①产生危险废物的单位应建立危险废物管理台账，落实危险废物管理台账记录的责任人，明确工作职责，并对危险废物管理台账的真实性、准确性和完整性负法律责任。 ②产生危险废物的单位应根据危险废物产生、贮存、利用、处置等环节的动态流向，如实建立各环节的危险废物管理台账，记录内容参见《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）附录B。 ③危险废物管理台账分为电子管理台账和纸质管理台账两种形式。产生危险废物的单位可通过国家危险废物信息管理系统、企业自建信息管理系统或第三方平台等方式记录电子管理台账。 ④产生后盛放至容器和包装物的，应按每个容器和包装物进行记录；产生后采用管道等方式输送至贮存场所的，按日记录；其他特殊情形的，根据危险废物产生规律确定记录频次。 ⑤危险废物产生环节，应记录产生批次编码、产生时间、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、产生量、计量单位、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、产生危险废物设施编码、产生部门经办人、去向等。 ⑥危险废物入库环节，应记录入库批次编码、入库时间、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、入库量、计量单位、贮存设施编码、贮存设施类型、运送部门经办人、贮存部门经办人、产生批次编码等。 ⑦危险废物出库环节，应记录出库批次编码、出库时间、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、出库量、计量单位、贮存设施编码、贮存设施类型、出库部门经办人、运送部门经办人、入库批次编码、去向等。 ⑧危险废物委外利用/处置环节，应记录委外利用/处置批次编码、出厂时间、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、委外利用/处置量、计量单位、利用/处置方式、接收单位类型、利用/处置单位名称、许可证编码/出口核准通知单编号、产生批次编码/出库批次编码等。 ⑨保存时间原则上应存档5年以上。 （8）危险废物管理识别标志要求 根据《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1278-2022），相关要求如下： ①危险废物识别标志的设置应具有足够的警示性，以提醒相关人员在从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动时注意防范危险废物的环境风险。 ②危险废物识别标志应设置在醒目的位置，避免被其他固定物体遮挡，并与周边的环境特点相协调。 ③危险废物识别标志与其他标志宜保持视觉上的分离。危险废物识别标志与其他标志相近设置时，宜确保危险废物识别标志在视觉上的识别和信息的读取不受其他标志的影响。 ④同一场所内，同一种类危险废物识别标志的尺寸、设置位置、设置方式和设置高度等宜保持一致。 ⑤危险废物识别标志的设置除应满足本标准的要求外，还应执行国家安全生产、消防等有关法律、法规和标准的要求。 ⑥危险废物标签应以醒目的字样标注“危险废物”。 ⑦危险废物标签应包含废物名称、废物类别、废物代码、废物形态、危险特性、主要成分、有害成分、注意事项、产生/收集单位名称、联系人、联系方式、产生日期、废物重量和备注。 ⑧危险废物标签宜设置危险废物数字识别码和二维码。 （9）危险废物规范化环境管理 根据《关于进一步加强危险废物规范化环境管理有关工作的通知》，相关要求如下： ①全面统一危险废物电子标签标志二维码。2024年1月1日起，危险废物环境重点监管单位应通过国家固废系统生成并领取危险废物电子标签标志二维码；按国家关于制定危险废物电子管理台账的要求，建立与国家固废系统实时对接的电子管理台账。 ②鼓励其他危险废物产生单位应用电子标签、电子管理台账等信息化措施。鼓励持有危险废物经营许可证的单位（以下简称持证单位）为危险废物产生单位提供延伸服务，协助其生成并领取电子标签、建立电子管理台账等。 ③全面实行全国统一编号的危险废物电子转移联单。2024年1月1日起，转移危险废物的单位，应使用国家固废系统及其APP等实时记录转移轨迹；采用其他方式的，应确保实时转移轨迹与国家固废系统实时对接。转移的危险废物包装容器具有电子标签的，应与电子转移联单关联。鼓励持证单位在自有危险废物运输车辆安装车载卫星定位、视频监控等设备。 综上所述，本项目运营期产生的危险废物均能得到妥善处置。 五、地下水、土壤 5.1地下水和土壤的潜在污染源及影响途径 本项目运营期生产废水为洗煤废水，经预处理+浓缩+压滤工艺后循环使用，不外排。废水主要为员工生活污水。生活污水排入化粪池，由托克逊县鱼儿沟供排水有限公司克尔碱分公司定期拉运处置。正常情况下无地下水及土壤污染途径。 5.2预防措施 防止地下水及土壤污染的主要措施就是切断污染物进入地下水及土壤环境的途径，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。通过采取防渗措施，厂区防渗效果应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关要求，尽可能避免废水、废液进入土壤及地下水环境事故的发生。 项目地下水污染防治措施和对策坚持“源头控制、分区控制、污染监控、应急响应”的原则。 （1）源头控制 本项目为原煤筛分处理生产类项目，应尽可能从源头上减少污染物产生；严格按照国家相关规范要求，对工艺、设备、污水收集及处理构筑物采取相应的措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。 （2）分区防渗 本项目产生的废气、废水中无重金属、持久性有机污染物，废机油中含有铅、镉、铬等重金属元素，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），将全厂按各功能单元所处的位置划分为重点防渗区（危险废物贮存点、隔油沉淀池）、一般防渗区（生产车间、原煤库、精煤库、一般工业固废暂存区、浓缩池、清水池、事故池、一体化污水处理设施）、简单防渗区（厂区道路）。本项目防渗工程污染防治分区情况如下表。 表4-12 本项目防渗工程污染防治分区 序号; 名称; 防渗区域及部位; 防渗分区等级; 防渗技术要求. 1; 生产车间; 1500m2; 一般; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行. 2; 原料库; 2250m2; 一般. 3; 精煤库; 2250m2; 一般. 4; 一般工业固废暂存区; 100m2; 一般. 5; 浓缩池; 330m3; 一般. 6; 清水池; 226m3; 一般. 7; 事故池; 60m3; 一般. 8; 化粪池; 120m2; 一般. 9; 厂区道路; /; 简单; 水泥硬化处理. 10; 危险废物贮存点; 10m2; 重点; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18597执行. 11; 隔油沉淀池; 60m3; 重点. 企业在加强管理，强化防渗措施，做好水工构件的防渗，在落实各项环保措施的条件下，本项目不会对区域内地下水及土壤产生影响，治理措施可行。 六、环境风险 6.1 评价依据 环境风险评价是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，造成人身安全与环境影响和损害程度，提出防范应急与减缓措施，使项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目涉及的重点关注危险物质主要为废机油，本项目废机油产生量为0.01t/a。 6.2 环境风险潜势判断 根据建设项目涉及的物质和工艺系统危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照表4-13确定环境风险潜势。 表4-13 建设项目环境风险潜势划分一览表 环境敏感度（E）; 危险物质及工艺系统危险性（P）. 极高危害（P1）; 高度危害（P2）; 中度危害（P3）; 轻度危害（P4）. 环境高度敏感区（E1）; Ⅳ+; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ. 环境中度敏感区（E2）; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ. 环境低度敏感区（E3）; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 危险物质数量与临界量比值（Q）为每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q，当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按照下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2……qn——每种危险化学品实际存在量，t； Q1，Q2……Qn——与个危险化学品的临界量，t。 当Q＜1时，该项目风险潜势为Ⅰ； 当Q≥1时，Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 根据调查，本项目重点关注物料储存情况见表4-14。 表4-14 本项目重点关注物质储存情况 序号; 重点关注的物质名称; 临界量（t）; 实际存储量（t）; q/Q. 1; 废机油; 2500; 0.01; 0.00001. 项目Q值∑; 0.00001. 项目涉及的危险物质为废机油，由表4-19，本项目Q＜1。 6.3 评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目环境风险评价等级判定见表4-15。 表4-15 评价工作等级划分表 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明，见附录A。. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中的附录B，本项目Q＜1。故环境风险潜势为Ⅰ，对其环境风险进行简单分析。 6.5 环境风险影响分析 本项目项目运营后可能发生的事故主要为废机油泄漏遇明火产生的火灾事故以及废机油泄漏泄造成环境污染事故。 6.6 环境风险防范措施 （1）火灾事故的风险防范措施 建设单位应组建安全环保管理机构，配备相应的管理人员，通过技能培训，承担该公司运行中的环保安全工作。运营过程中应做好如下火灾事故的风险防范措施： - ①制定日常消防管理措施。对工作人员进行火灾事态时的报警培训，成立环境风险事故领导小组和应急救援专业队伍。 - ②加强消防设施的日常管理，确保事故时消防设施能够正常使用。 - ③严格明火管理，严禁吸烟、动火。消除电气花。严格按照《中华人民共和国爆炸危险场所安全规程》和现行有关标准、规程及要求执行。 - ④消防器材设置在明显和便于取用的地点，周围不准堆放物品和杂物。消防器材由专人管理负责检查、维修、保养、更换和添置，保证完好有效，严禁圈占、埋压和挪用。配备消防器材设施；标示明确，使用方便；在厂房配备二氧化碳灭火器。同时在电气设备火灾易发处配备干粉灭火器。 - ⑤项目定期进行电路、电气检查，消除安全隐患。出现火灾时应及时将可燃物品搬离，远离火源。 - ⑥消防通道和建筑物耐火等级应满足消防要求；按照《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2010）规定，配置相应的灭火器类型与数量，并在火灾危险场所设置报警装置；严禁有明火出现。 - （2）废机油泄露风险防范措施 - ①危险废物贮存点严格做好防渗； - ②严格做好危险废物台账和日常管理； - ③当废机油发生泄漏时，迅速清理围堰中的废机油，并对地下水和土壤进行监测，若造成地下水和土壤污染，对污染场地进行治理和恢复。 （3）应急预案 制定风险事故应急预案的目的：事故的应急预案是根据工程风险源风险分析，制定的防止事故发生和减少事故发生的损失的计划，建立健全突发环境事件应急机制，提高本项目应对涉及公共危机的突发环境事件的能力，维护社会稳定，保障职工生命健康和财产安全，将污染突发事件对人员、财产和环境造成的损失降至最小程度，促进本厂全面、协调、可持续发展。 应急预案的主要内容见表4-16。 表4-16 环境风险的突发性事故制定应急预案 序号; 项目; 内容及要求. 1; 总则; -. 2; 危险源情况; 详细说明危险源类型、数量、分布及其对环境的风险. 3; 应急计划区; 生产区、储存区、临近地区. 4; 应急组织; 由项目区内专人负责——负责现场全面指挥，专业救援队伍--负责事故控制、救援和善后处理临近地区。. 5; 应急状态分类应急响应程序; 规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序。. 6; 应急设施 设备与材料; 生产区及仓储区：防火灾事故的应急设施、设备与材料，主要为消防器材、消防服等；防有毒有害物质外溢、扩散，主要是水或低压蒸汽幕、喷淋设备、防毒服和中毒人员急救所用的一些药品、器材。临界地区：烧伤、中毒人员急救所用的一些药品、器材。. 7; 应急通讯 通告与交通; 规定应急状态下的通讯、通告方式和交通保障、管制等事项。. 8; 应急环境监测及事故后评估; 由专业人员对环境风险事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度等所造成的环境危害后果进行评估，吸取经验教训免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据。. 9; 应急防护措施消除泄漏措施及需使用器材; 事故现场：控制事故发展，防止扩大、蔓延及连锁反应；清除现场泄漏物，降低危害；相应的设施器材配备。 临近地区：划分腐蚀区域，控制和消除环境污染的措施及相应的设备配备。. 10; 应急剂量控制撤离组织计划医疗救护与保护公众健康; 事故现场：事故处理人员制定毒物的应急剂量、现场及临近装置人员的撤离组织计划和紧急救护方案。 临近地区：制定受事故影响的临近地区内人员对毒物的应急剂量、公众的疏散组织计划和紧急救护方案。. 11; 应急状态中止恢复措施; 事故现场：规定应急状态终止秩序：事故现场善后处理，恢复生产措施； 临近地区：解除事故警戒、公众返回和善后恢复措施。. 12; 人员培训与 演习; 应急计划制定后，平时安排事故处理人员进行相关知识培训进行事故应急处理演习；对项目区内工人进行安全卫生教育。. 13; 公众教育信息发布; 对项目区附近企业开展环境风险事故预防教育、应急知识培训并定期发布相关信息。. 14; 记录和报告; 设应急事故专门记录，建立档案和报告制度，设专门部门负责管理。. 15; 附件; 准备并形成环境风险事故应急处理有关的附件材料。. 项目建设单位应按上述应急预案纲要详细编制突发环境事件应急预案，以实行有效的管理。 （4）环境风险分析结论 本项目的风险主要是废机油泄漏遇明火产生的火灾事故以及废机油泄漏泄造成环境污染事故。本公司在认真落实本报告提出的安全对策措施后，本项目的风险处于可接受的水平，风险管理措施有效可行，因而，从风险角度分析本项目的环境风险是可以接受的。 七、环境管理“三同时”验收 项目的环保设施应与生产设施同时设计、同时施工、同时投入使用，本项目环保设施“三同时”一览表见下表。 表4-17 项目运营期“三同时”验收一览表 类别; 产污环节; 污染物; 污染防治措施; 验收标准. 废气; 项目区; 颗粒物; 原煤库、精煤库全封闭+喷雾抑尘；生产车间全封闭；全封闭运输廊道；转载点（即原煤漏斗）设置喷雾抑尘；地面硬化、运输车辆采用篷布苫盖、设置车辆清洗设施（洗车台+隔油沉淀池）; 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5中颗粒物无组织排放浓度限值（1.0mg/m3）. 废水; 生活污水; COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油; 生活污水排入化粪池，由托克逊县鱼儿沟供排水有限公司克尔碱分公司定期拉运处置; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级排放标准. 噪声; 生产车间; 生产设备; 隔音、减震、距离衰减; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值. 固废; 机械设备; 废机油、废油桶; 10m2危险废物贮存点; 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023). 八、环保投资 本项目总投资2500万元，其中环保投资145.5万元，占总投资的5.82%。本项目环保投资见表4-22。 表4-22 项目环保投资 污染类别; 治理措施; 投资（万元）. 施工期; 废气; 设置围墙、堆场覆盖防尘网、场地洒水、硬化道路; 5.0. 废水; 沉淀池; 1.0. 固废; 建筑垃圾、生活垃圾清运; 1.00. 噪声; 选用低噪声设备，并加强机械设备的维护保养、隔声屏障; 3.00. 生态环境; 围挡、土地平整; 7.00. 防沙治沙; 播撒草籽、绿化; 6.00. 运营期; 废水; 浓缩池（330m3）、清水池（226m3）、事故池（60m3）、隔油沉淀池（60m3）; 计入工程投资. 化粪池（120m3）; 1.0. 废气; 有组织; 油烟净化器; 0.5. 无组织; 原煤库、精煤库全封闭+喷雾抑尘；全封闭运输廊道；转载点（即原煤漏斗）喷雾抑尘；运输车辆采用篷布苫盖；; 110. 噪声; 基础减振、厂房隔声、加强管理、禁止喧哗; 4. 固废; 生活垃圾：建立相应的收集箱、垃圾筒等，统一收集后由园区统一处理。 一般工业固废：煤泥掺入商品煤外售；煤矸石定期外售给建材、水泥厂企业。 危险废物：暂存至厂内10m2危险废物贮存点，定期交由有资质的单位处理。; 2. 监测费用; 委托有资质单位定期监测; 5. 合计; 145.5. 总投资; 2500. 占总投资比例（%）; 5.82. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 项目区 | 颗粒物 | 原煤库、精煤库全封闭+喷雾抑尘；生产车间全封闭；全封闭运输廊道；转载点（即原煤漏斗）设置喷雾抑尘；地面硬化、运输车辆采用篷布苫盖、设置车辆清洗设置（洗车台+隔油沉淀池） | 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5中颗粒物无组织排放浓度限值（1.0mg/m3） |
| 地表水环境 | 一体化污水处理设施（DW001） | 生活污水 | 生活污水排入化粪池，由托克逊县鱼儿沟供排水有限公司克尔碱分公司定期拉运处置 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级排放标准 |
| 声环境 | 运行设备 | 等效A声级 | 基础减振、厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾：建立相应的收集箱、垃圾筒等，统一收集后由园区统一处理。 一般工业固废：煤泥掺入商品煤外售；煤矸石定期外售给建材企业。 危险废物：暂存至厂内10m2危险废物贮存点，定期交由有资质的单位处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 项目区地面防渗硬化 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①按一般防渗区要求开展防渗处置，需安排工作人员定期对设备、厂房、原煤库、精煤库等进行检查，避免出现跑、冒、滴、漏事故发生，污染土壤及地下水； ②企业应建立严格的安全防范制度和安全档案，以便及时发现安全问题上的薄弱环节，做到早发现、早解决，不留隐患； ③厂区各处配有若干灭火器和灭火箱，当厂区发现明火或小规模火灾发生时可以及时扑救。 ④对操作人员进行岗位培训，严格按操作规程进行操作，严禁违章作业； ⑤安排工作人员定期检测环保设施和生产设施的运行情况，排查厂区各处的风险隐患，并做好记录，杜决事故发生。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 建立环保管理制度，及时办理和申领排污许可证，落实环境管理台账要求，排污许可执行报告要求，落实例行监测计划，认真落实各项污染防治措施及污染防治和生态保护对策建议，严格执行环保设施“三同时”制度。 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，本项目建设项目符合国家产业政策，厂址符合用地要求，选址合理。项目运营期采取的污染防治措施有效可行；产生的废气、噪声能够达标排放，固体废物处置去向明确，生态破坏得到有效控制；污染物排放满足总量控制要求。因此，在项目建设过程中严格落实各项污染防治措施的基础上，并充分考虑环评提出的建议后，从环境保护角度分析，该项目的建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 1.63t/a | / | 1.63t/a | 1.63t/a |
| 废水 | COD | 0 | 0 | 0 | 0.252t/a | / | 0.252t/a | 0.252t/a |
|  | BOD5 | 0 | 0 | 0 | 0.151t/a | / | 0.151t/a | 0.151t/a |
|  | SS | 0 | 0 | 0 | 0.202/a | / | 0.202/a | 0.202/a |
|  | NH3-N | 0 | 0 | 0 | 0.015t/a | / | 0.015t/a | 0.015t/a |
|  | 动植物油 | 0 | 0 | 0 | 0.050t/a | / | 0.050t/a | 0.050t/a |
|  | 石油类 | 0 | 0 | 0 | 0.010t/a | / | 0.010t/a | 0.010t/a |
| 一般工业 固体废物 | 煤泥 | 0 | 0 | 0 | 9331.37t/a | / | 9331.37t/a | 9331.37t/a |
|  | 煤矸石 | 0 | 0 | 0 | 104000t/a | / | 104000t/a | 104000t/a |
| 危险废物 | 废机油 | 0 | 0 | 0 | 0.01t/a | / | 0.01t/a | 0.01t/a |
|  | 废油桶 | 0 | 0 | 0 | 0.015t/a | / | 0.015t/a | 0.015t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①